六安经济开发区（东城）污水处理厂

二期及配套管网工程环境影响报告书

（送审稿）

| 建设单位： | 六安市排水有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 安徽皖欣环境科技有限公司 |
| 2021年3月 |  |

目  录

概述	1

1. 评价任务由来	1

2. 环境影响评价的工作过程	1

3. 关注的主要环境问题	2

4. 主要评价结论	2

1 总则	3

1.1 编制依据	3

1.2 评价因子与评价标准	6

1.3 评价工作等级及评价范围	10

1.4 相关政策、规划符及选址合性分析	15

1.5 环境保护目标	20

1.6 与“三线一单”符合性分析	23

2 现有工程回顾	28

2.1 现有工程概况	28

2.2 现有工程污染物排放情况	37

2.3 污染源达标排放情况	38

2.4 环评审查意见落实情况	39

2.5 存在的问题及整改要求	40

3 工程概况	41

3.1 拟建项目概况	41

3.2 处理规模及设计水质	45

3.3 污水处理方案	50

3.4 工程污染源分析	97

3.5 污染物排放量汇总	101

4 环境质量现状	102

4.1 自然环境	102

4.2 区域环境规划及环保目标调查	105

4.3 环境质量现状评价	111

5 环境影响分析	135

5.1 施工期环境影响分析	135

5.2 大气环境影响分析	147

5.3 声环境影响分析	158

5.4 地表水环境影响分析	161

5.5 固体废物环境影响分析	168

5.6 地下水环境影响分析	169

5.7 土壤环境影响分析	187

5.8 环境风险评价	189

6 环境污染防治对策及措施	201

6.1 水污染防治措施分析及建议	202

6.2 噪声防治措施分析	205

6.3 固体废物处置措施分析	205

6.4 废气污染防治对策	206

6.5 地下水污染防治对策	208

6.6 环保“三同时”验收内容	211

7 环境经济损益分析	212

7.1 环保投资估算	212

7.2 环境效益分析	212

7.3 社会效益分析	212

8 环境管理与监测计划	214

8.1 目的	214

8.2 环境管理	214

8.3 污染物排放管理及总量控制	216

8.4 环境监测计划	218

8.5 排污口规范化	219

9 评价结论	220

9.1 工程概况	220

9.2 相关政策及规划符合性分析	220

9.3 环境质量现状	221

9.4 环境影响分析结论	222

9.5 污染防治对策	223

9.6 总量控制分析	225

9.7 经济损益分析	225

9.8 公众意见采纳情况	225

9.9 综合评价结论	225

概述

1. 评价任务由来

六安经济技术开发区始建于1992年，1993年被安徽省人民政府批准为省级经济技术开发区，2013年3月2日正式升级为国家级经济技术开发区。园区位于六安市东部，淠河总干渠横贯其中，312国道穿区而过。园区控制面积43平方公里，规划面积24.8平方公里，建成区面积18平方公里，功能定位为“工业园、科技园、生态园和新城区”。

六安经济技术开发区废水收集以淠河总干渠为界分为淠干以南和淠干以北两大片区，其中淠干以南已基本建成，废水经收集后进入城北污水处理厂；淠干以北区域在蓼城路以南片区工业企业基本建成，蓼城路以北除梧桐路、金凤路、迎宾大道、银雀路和九德路等部分市政道路铺设市政污水管网外，地块内部企业和小区尚未开发建设，蓼城路以南龙舒路、寿春路、衡山路、金凤路、迎宾大道、银雀路、九德路、五教路等市政道路已建设完成，污水管网也已铺设入地，沿线工业企业及生活污水经迎宾大道污水主干管和霍邱路泵站提升，经迎宾大道、刘安路污水主干管进入经济开发区东城污水处理厂。

2012年7月26日，原六安市环境保护局以六环评[2012] 54号文对《六安经济开发区东城污水处理厂一期工程环境影响报告书》进行了批复，批准的一期处理规模为2万m3/d。2013年12月20日，原六安市环境保护局以六环评[2013] 104号文同意六安经济开发区东城污水处理厂一期工程通过阶段性环境保护验收。

六安经济技术开发区快速发展，原建设的东城污水处理厂一期工程工业废水处理能力为20000 m3/d，目前日均收水量已超过15500 m3/d，部分月份基本接近饱和状态（日均收水量>18000 m3/d），缺少接纳新建企业污水的能力。因此，东城污水处理厂的扩建是经济开发区发展的需要举措。

六安市城市管理行政执法局下属的六安市排水有限公司主要负责城区污水处理设施的建设、运行、维护和管理工作。在六安市城市管理行政执法局取得发展和改革委员会关于项目可行性研究报告的批复后，六安市排水有限公司负责项目后续建设工作。

为此，六安市排水有限公司拟开展东城污水处理厂二期扩建及配套管网工程项目，形成东城污水处理厂废水总处理规模40000m3/d。其中包括：二期工程扩建规模20000m3/d、提标改造一期规模20000m3/d、配套管网工程28.8km。

2. 环境影响评价的工作过程

2019年10月16日，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，六安市排水有限公司委托安徽皖欣环境科技有限公司承担本项目建设的环境影响评价工作。

2019年10月19日，建设单位在其公司网站上对本项目环境影响评价工作进行了项目信息和公众参与意见表公示。

2020年5月11日，在项目环境影响报告基本完成的基础上，建设单位在其公司网站上对本项目环境影响评价工作进行了征求意见稿信息公示。

在此基础上，我公司按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，最终编制完成了《六安经济开发区（东城）污水处理厂二期及配套管网工程环境影响报告书》，现呈报环保主管部门。

本报告书编制过程中，得到了六安经济开发区管委会、六安市城市管理行政执法局、六安城市建设投资有限公司、江苏苏邑设计集团有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司、六安市中冶水务有限公司、安徽省分众分析测试技术有限公司等单位的大力支持和协作。在此，谨向上述单位的有关领导、专家和技术人员表示诚挚的谢意！

3. 关注的主要环境问题

本项目属于新建项目，评价过程中，主要关注的环境问题如下：

（1）关注本项目与《六安市城市总体规划（2008-2030）》、《六安市“十三五”环境保护规划》、《六安市城市污水专项规划（2019-2030）》等的相符性；

（2）通过污水处理工艺分析、弄清各类影响的来源、各类污染物的排放情况、污染防治措施以及污染物的最终排放量；

（3）根据工艺分析污染物排放量的变化，采用定量计算的方法预测项目实施后该地区的大气环境、声环境和水环境的变化情况及对环境产生不利影响；

（4）对恶臭、污泥、设备噪声等工程污染防治措施可行性分析以及经济技术论证。

4. 主要评价结论

六安经济开发区（东城）污水处理厂二期及配套管网工程建设符合国家产业政策，选址符合区域总体规划。在落实环评报告提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，污水治理工程运营后，对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要的积极作用。

因此，本评价认为，项目在建设和生产运行过程中，项目在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规

#### 1.1.1.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

（8）《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》，中华人民共和国主席令第54号，2012年7月1日；

（9）中华人民共和国国务院 国务院令682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，2017年10月1日施行；

（10）中华人民共和国国务院令 国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，2011年10月21日；

（11）工业和信息化部 工信部节[2010]218号《关于进一步加强工业节水工作的意见》，2010年5月4日；

（12）中华人民共和国国务院 国发[2005]39号《国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定》，2005年12月3日；

（13）中华人民共和国环境保护部 环发[2014]24号《关于进一步加强环境影响评价机构管理的意见》，2014年3月5日；

（14）中华人民共和国环境保护部 环发[2013]104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，2013年11月15日；

（15）中华人民共和国环境保护部 环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7月3日；

（16）中华人民共和国环境保护部 环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月7日；

（17）中华人民共和国环境保护部 环办[2014]48号《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，2014年5月22日；

（18）中华人民共和国国务院 国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日；

（19）中华人民共和国环境保护部 环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日；

（20）中华人民共和国国务院 国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日；

（21）中华人民共和国国务院 国发[2018]22号《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，2018年6月27日；

（22）中华人民共和国生态环境部 部令[2020]第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2020年11月30日；

（23）中华人民共和国国务院 国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年5月28日；

（24）中华人民共和国生态环境部 部令[2018]第4号《环境影响评价公众参与办法》，2018年7月16日；

（25）中华人民共和国环境保护部 环发[2015]162号 关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知，2015年12月10日；

（26）中华人民共和国环境保护部 环环评[2016]150号 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，2016年10月26日；

（27）中华人民共和国环境保护部 环环评[2016]95号 关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知，2016年7月15日；

（28）中华人民共和国环境保护部部令 第39号《国家危险废物名录》，2016年6月14日；

（29）环境保护部公告 公告2017年第43号 关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告，2017年10月1日。

#### 1.1.1.2 地方法律法规

（1）安徽省人民代表大会常务委员会公告[2017]66号《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日实施；

（2）安徽省人民政府办公厅 皖政办[2011]27号《关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》，2011年4月12日；

（3）安徽省人民代表大会常务委员会公告，第八十号《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，2006年6月29日；

（4）安徽省人民政府 皖政[2013]89号《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2013年12月30日；

（5）安徽省人民代表大会 《安徽省大气污染防治条例》，2015年3月1日起施行；

（6）安徽省人民政府 皖政[2018]83号《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，2018年9月27日；

（7）安徽省住房城乡建设厅 建质[2014]28号《关于印发安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定的通知》，2014年1月30日；

（8）安徽省生态环境厅 安徽省住房城乡建设厅 皖环发[2019]17号 《关于印发<安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）>的通知》，2019年3月25日；

（9）安徽省人民政府 皖政[2015]131号《关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；

（10）安徽省人民代表大会常务委员会 《巢湖流域水污染防治条例》，2020年3月1日实施；

（11）安徽省环保厅 皖环发[2013]91号《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》，2013年10月18日；

（12）安徽省环保厅 皖环函[2019]891号《安徽省环保厅关于发布《安徽省建设项目环境影响评价文件审批目录（2019年本）》的通知》，2019年9月21日；

（13）安徽省环保厅 皖环发[2013]1533号《安徽省环保厅转发环保部办公厅关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》，2013年12月23日；

（14）《安徽省人民政府关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》，安徽省人民政府，皖政[2016]116号，2016年12月29日；

（15）安徽省人民代表大会常务委员会 《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日实施；

（16）六安市人民政府 六政[2014] 23号《六安市大气污染防治行动计划实施细则》，2014年3月30日；

（17）六安市人民政府 六政秘[2015] 230号《六安市水污染防治工作方案》，2015年12月29日。

1.1.2 导则规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《水处理设备技术条件》（JB/T 2932-99）；

（10）《污水过滤处理工程技术规范》（HJ 2008-2010）；

（11）《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009-2011）；

（12）《生物滤池法污水处理工程技术规范》（HJ 2014-2012）；

（13）《城镇污水处理厂臭气处理规程》（CJJ/T 243-2016）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）。

1.1.3 相关资料

（1）项目环境影响评价委托函；

（2）《六安市东城污水处理厂二期扩建及配套管网工程可行性研究报告》，2019.10；

（3）《六安经济开发区（东城）污水处理厂二期及配套管网工程初步设计 第一部分设计说明书（报批稿）》。

1.2 评价因子与评价标准

1.2.1 环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染物排放量的大小等，筛选本评价的各项评价因子汇总见表1-2-1。

表1-2-1  项目环境影响识别汇总表

| 影响因子 | 建设施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放 | 废水排放 | 噪声 | 固废 | 车辆运输 |
| 地表水质 | -1 |  | +3 |  |  | -1 |
| 地下水质 | -1 |  | -1 |  |  |  |
| 空气质量 | -1 | -1 |  |  | -1 |  |
| 土壤质量 | -1 |  | -1 |  |  |  |
| 声环境 | -1 |  |  | -1 |  | -2 |
| 水生生物 |  |  | +1 |  |  |  |
| 陆域动物 |  |  |  |  |  |  |
| 植被 |  |  |  |  |  |  |
| 社会经济 | +2 |  |  |  |  |  |
| 注：表中“+”表示有利影响，“-”表示不利影响；“+3”为强有利影响，“+2”表示影响程度中等，“+1”表示弱有利影响。不利影响的表示依此类推。 |  |  |  |  |  |  |

1.2.2 评价因子筛选

根据拟建项目工程特点、建设方案及排污规划，结合区域的环境质量状况，筛选出本项目各环境要素的评价因子汇总如下：

表1-2-2  项目环境影响评价因子汇总表

| 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、PM10、PM2.5、NO2、TSP、O3、H2S、NH3 | H2S、NH3 | / |
| 地表水环境 | pH、COD、CODMn、BOD5、氨氮、硫化物、TP、砷、汞、铬、氟化物、挥发酚、石油类 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | 地下水环境中K+-Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42+的浓度； 基本因子：pH、总硬度、挥发性酚类、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、总大肠菌群、氯化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体。 | COD、氨氮 | / |
| 土壤环境 | 砷、汞、铅、镉、铜、镍、六价铬、硝基苯、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、苯胺、2-氯酚、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻二甲苯 | / | / |
| 环境噪声 | 等效连续A声级LAeq | 等效连续A声级LAeq | / |
| 固废 | / | 固体废弃物 | / |
| 环境风险 | / |  |  |

1.2.3 评价标准

本次评价过程中，各环境要素执行标准汇总如下：

1.2.3.1 环境质量标准

（1）地表水

地表水淠河新安渡口断面水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，新安渡口断面以下执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，具体标准值见表1-2-3。

表1-2-3  水环境质量标准    单位：mg/L，pH除外

| 执行标准 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 硫化物 | 总磷 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ⅳ类 | 6~9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Ⅴ类 | 6~9 | 40 | 10 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| 执行标准 | 砷 | 汞 | 铬 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 高锰酸盐指数 |
| Ⅲ类 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 6 |
| Ⅳ类 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 1.5 | 0.01 | 0.5 | 10 |
| Ⅴ类 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 15 |

（2）大气

项目所在地周围空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见表1-2-4。

表1-2-4  大气环境质量标准    单位：μg/Nm3

| 污染物 | 浓度限值 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日均 | 年均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| TSP | - | 300 | 200 |  |
| PM10 | - | 150 | 70 |  |
| CO | 10mg/Nm3 | 4mg/Nm3 | - |  |
| O3 | - | 200 | 160 |  |
| H2S | 10 | - | - | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| NH3 | 200 | - | - |  |

（3）声

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周围环境敏感点执行2类标准，具体标准值见表1-2-5。

表1-2-5  声环境质量标准

| 标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008 2类 | 60 dB（A） | 50 dB（A） |
| GB3096-2008 3类 | 65 dB（A） | 55 dB（A） |

（4）地下水

区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表1-2-6。

表1-2-6  地下水环境质量标准    单位：mg/L，pH除外

| 指标名称 | pH | 总硬度 | 氨氮 | 铅 | 氯化物 | 溶解性固体 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤250 | ≤1000 | ≤0.1 |
| 指标名称 | 耗氧量(CODMn) | 六价铬 | 氟化物 | 镉 | 砷 | 氰化物 | 硝酸盐 |
| 标准值 | ≤3.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤20 |
| 指标名称 | 亚硝酸盐 | 汞 | 挥发酚 | 总大肠菌群 | 铁 | - | - |
| 标准值 | ≤1 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤3.0/L | ≤0.3 | - | - |

（5）土壤

项目场地及周边建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准。

1.2.2.2 污染物排放标准

（1）废水

进水水质执行污水处理厂接管标准；污水处理厂尾水排放标准按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂Ⅰ类）执行。具体标准限值见表1-2-7。

表1-2-7  废水接管及排放标准限值

| 序号 | 项目 | 单位 | 进水水质标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6~9 | 6~9 |
| 2 | COD | mg/L | ≤500 | 40 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤190 | 10 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤35 | 2.0（3.0） |
| 5 | SS | mg/L | ≤300 | 10 |
| 6 | 总氮 | mg/L | ≤40 | 10（12） |
| 7 | 总磷 | mg/L | ≤10 | 0.3 |
| 8 | 粪大肠杆菌群 | 个/L | - | 1000 |
| 标准来源 |  |  | 污水处理厂接管标准 | 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |

注：括号内外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。

（2）废气

恶臭废气排放有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放浓度限值要求，无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准监控浓度限值要求，具体见表1-2-8所示。

表1-2-8  大气污染物排放执行标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 （m） | 排放速率 (kg/h) |  |  |
| 氨 | / | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 硫化氢 | / | 15 | 0.33 | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | / | / | / | 20（无量纲） |  |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值；营运期污水处理厂厂界及泵站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表1-2-9所示。

表1-2-9  厂界噪声排放标准    单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 | 标准类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 | GB12523-2011 |
| 运行期 | 65 | 55 | GB 12348-2008 中3类 |

（4）固体废弃物

一般工业固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）；危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）。

1.3 评价工作等级及评价范围

1.3.1 工作等级

根据环境影响评价技术导则中有关规定，确定出本次评价工作等级如下：

（1）地表水环境

本项目实施后，东城污水处理厂的设计处理规模为40000m3/d，污水处理厂尾水通过排污口排入苏大堰，由苏大堰排入淠河。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的相关规定，本项目废水排放方式为“直接排放”且废水排放量Q≥20000m3/d，故地表水环境影响评价等级定为一级。

表1-3-1  水污染影响型建设项目评价等级判定依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥60000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

（2）环境空气

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型“AERSCREEN”分别计算项目点源及面源排放的主要污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，本项目估算模型输入参数见表1-3-2。

表1-3-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 80万 |
| 最高环境温度℃ |  | 40.5 |
| 最低环境温度℃ |  | -18.0 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ | / |

项目建成运行后，排放的废气主要为生物除臭系统排放的有组织废气，以及生物池O段的无组织排放废气。

本次按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定“对于有多个污染源的可取污染物等标排放量P0最大的污染源坐标作为各污染源坐标”。

每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本次评价NH3标准取值为200μg/Nm3，H2S标准取值为10μg/Nm3。

评价等级按表1-3-3的分级判据进行划分。

表1-3-3  评价等级划分一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定，评价等级按上表的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax判定本次大气评价的等级，根据本项目的初步工程分析结果可知：项目建成后排放的主要大气污染源生物除臭系统排放的无组织废气，以及各构筑物的无组织排放废气。故本次评价分别预测各无组织污染源排放的上述污染物的最大地面质量浓度占标率Pmax和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%的计算结果，项目点源及面源输入参数见表1-3-4、1-3-5。项目点源及面源估算结果见表1-3-6、1-3-7。

表1-3-4  项目点源参数表

| 排气筒 | 污染物名称 | 烟气流量（m3/h） | 污染物排放速率（kg/h） | 烟囱几何高度（m） | 烟囱出口内径（m） | 烟气温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | NH3 | 20000 | 0.003 | 15 | 0.6 | 20 |
|  | H2S |  | 0.005 |  |  |  |
| 2# | NH3 | 20000 | 0.003 | 15 | 0.6 | 20 |
|  | H2S |  | 0.005 |  |  |  |

表1-3-5  项目矩形面源参数表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源有效排放高度(m) | 与正北向夹角(°) | 年排放小时数(h) | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 生物池O段(原一期) | 34 | 26 | 6.5 | -60 | 8760 | 0.005 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  | 0.010 |
| 2 | NH3 | 生物池O段(二期) | 34 | 26 | 6.5 | 30 | 8760 | 0.005 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  | 0.010 |

表1-3-6  点源估算模式计算结果一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | NH3 | 0.172 | 265 | 200 | 0.09 | 0 | 三级 |
|  | H2S | 0.378 | 22 | 10 | 3.78 | 0 | 二级 |
| H2 | NH3 | 0.172 | 265 | 200 | 0.09 | 0 | 三级 |
|  | H2S | 0.378 | 22 | 10 | 3.78 | 0 | 二级 |

表1-3-7  面源源估算模式计算结果一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物池O段(原一期) | NH3 | 7.807 | 22 | 200 | 3.90 | 0 | 二级 |
|  | H2S | 8.588 | 22 | 10 | 85.88 | 950 | 一级 |
| 生物池O段(二期) | NH3 | 7.807 | 22 | 200 | 3.90 | 0 | 二级 |
|  | H2S | 8.588 | 22 | 10 | 85.88 | 950 | 一级 |

由以上估算结果可知，本项目污染物等标排放量P0最大的污染源为生物池O段无组织排放源，其排放的硫化氢最大地面空气质量浓度占标率为85.88%（Pmax≥10%），根据导则规定，大气环境影响评价工作等级为一级。

（3）声环境

污水处理厂二期工程厂址位于现有一期北侧，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，项目建设前后噪声声压值增加较少（噪声级增高量在3dB(A)以内），且受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中相关规定，确定本次声环境评价工作等级为三级。

（4）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A判定，项目为Ⅰ类建设项目。项目所在区域附近企业及居民区等均已接通自来水，居民、工业无取用地下水。经调查，建设项目所在地不存在敏感区集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；不存在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区及较敏感区-集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。故地下水环境敏感程度为不敏感，确定本项目评价工作的等级为二级。

表1-3-8  地下水环境评价等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（5）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A判定，项目为Ⅱ类建设项目。项目扩建及提标工程占地规模约2.8hm2，属于小型（≤5hm2）。建设项目位于六安经济开发区北部园区内，周边存在学校等土壤环境敏感目标，敏感程度属“敏感”。故判定土壤环境影响评价工作等级为二级。

表1-3-9 项目土壤环境评价工作等级划分依据表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（6）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目实际情况，项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水和地下水，大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水和地下水风险潜势均为Ⅰ，综合判定本项目环境风险评价工作等级为二级。

表1-3-10  环境风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

（7）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），结合项目实际情况。厂址位于原厂界 （或永久用地）范围内，可做生态影响分析；项目污水管线长度约28.8km，占地为除特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的一般区域。判定项目生态影响评价等级为三级。

1.3.2 评价范围

（1）地表水

本项目地表水环境评价等级定为一级，调查范围为淠河上排放口上游500m至排放口下游5000m。评价范围内不涉及国家法定保护区，附近无各类保护区。

（2）大气

本次大气环境评价等级定为二级，评价范围为以污水处理厂除臭系统排气筒为中心，变长为5km的矩形区域。

（3）噪声

厂界噪声评价范围为污水处理厂厂界外200m。

（4）地下水

根据导则要求，结合地下水的补径排条件，确定本次地下水评价范围为以项目厂区为中心，西侧以淠河为界，南侧以淠河总干渠为界，其他边界以项目区向外扩展1~1.5km，总面积约27.47km2的区域。

（5）风险评价

根据导则中相关要求，结合项目特点，本次评价范围确定为以污水处理厂中心为圆心，边界外5km范围。

1.4 相关政策、规划符及选址合性分析

1.4.1 产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，六安市东城污水处理厂二期工程属于第一类“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，项目符合国家产业政策。

项目已在六安市发展和改革委员会备案，项目编号：2019-341562-77-01-030120。

1.4.2 规划符合性分析

（1）与《六安市城市总体规划（2008-2030）》符合性

《六安市城市总体规划（2008-2030）》中要求“城市污水集中处理系统建设。加快沿城市内河截污干管的建设，提高生活污水截污率。城区新建区域排污管网全部实行雨污分流制。工业区废水应进入城市污水处理厂进行统一处理。城市新建居住区的生活污水处理率必须达到 100%。加大城市内河综合整治力度，加快城市内河两侧的截污管道建设，生活污水和工业废水都集中送到污水处理厂进行处理后排放。加强河道两侧生活垃圾的管理。继续开展河道清淤工作。”

“规划至2030年，扩建城北污水处理厂，处理能力20万吨/日，排污口位于淠东干渠。新建城北工业污水处理厂，日处理污水量达到10万吨，排污口位于淠东干渠；新建城西污水处理厂，日处理污水量达到5万吨，排污口位于老淠河。新建河西污水处理厂，日处理污水量达到5万吨，排污口位于老淠河。总处理能力达40万吨。污水处理厂级别均为二级。”

规划的“新建城北工业污水处理厂”即现已建的东城污水处理厂，本项目为东城污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程，项目建设完成后污水总处理规模将达到40000m3/d，有利于进一步收集处理周边生活污水和工业废水。因此，本项目符合《六安市城市总体规划（2008-2030）》要求。

（2）与《六安市“十三五”环境保护规划》符合性

表1-4-1  与《六安市“十三五”环境保护规划》符合性

| 2016年现有省级及以上开发区全面实现污水集中治理，并安装自动在线监控装置。2017年省级以下开发区按规定建成污水集中处理设施，园区内企业污水接管率必须达到100%，并安装自动在线监控装置。逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，直至整改完成。 | 项目一期工程已于2013年底正式投入运营，实现污水集中治理，并按要求安装自动在线监测装置。本次技改扩建完成后，将进一步扩大污水处理厂收水能力。同时评价要求建设单位按照现行要求规范设置自动在线监测装置。 |
| --- | --- |
| 推进污泥处理处置。城镇污水处理厂产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止不达标的污泥进入耕地。自2016年起，新建污水处理厂要同步建设污泥处理处置工程。加快建设六安市污泥处置工程建设，到2020年底城市污泥无害化处理处置率应达到100%，县城污泥无害化处理处置率应达到60%以上，工业园区污水处理厂的污泥无害化处理处置率应达到100%。 | 项目产生的污泥经厂内预处理后，委托怀宁海创环保科技科技有限责任公司处理处置。污泥无害化处理处置率应达到100% |
| “十三五”期间，六安市环境保护重点工程包含碧水工程、蓝天工程、固体废物处置工程、生态保护工程、环境保护能力建设工程5个方面。 碧水工程主要包括城市及乡镇污水处理工程、污水管网工程、工业废水处理工程。 | 本项目为污水处理工程，属于六安市“十三五”期间环境保护重点工程中的“碧水工程”。 |

（3）与《六安市城市污水专项规划（2019-2030）》符合性

根据《六安市城市污水专项规划（2019-2030）》修编，参考规范规定、供水专项规划以及六安市近年来的实际情况和发展规律，结合城市总体规划中的城市性质－南京-武汉两大都市圈重要节点城市，合肥经济圈副中心城市，安徽省加工制造业的重要基地之一，皖江城市带承接产业转移示范区产业链承接基地，六安市的用水量指标应逐步提高接近规范取值，规划确定六安市中心城区总的污水量近期2015年为15万m3/d，中期2020年为21万m3/d，远期2030年为36万m3/d。

至2030年全市最终共设置四座污水处理厂：新建凤凰桥污水处理厂、东城污水处理厂和河西污水处理厂，同时保留并扩建城北污水处理厂。至2011年底，六安市已建成10座污水中途提升泵站，加上东城污水处理厂规划范围内的两座污水泵站以及城北污水处理厂北侧新拓展区域内的霍邱路2#污水泵站，六安市120km2建设用地范围内总共规划12座污水泵站。

根据六安经济技术开发区北部分区规划，项目用地性质为公用设施用地，为规划的污水处理厂。建设东城污水处理厂，一期建设规模为2万m3/d，中期规模4万m3/d，远期规模8万m3/d。园区内淠河总干渠以北各企业废水必须达到区域污水处理厂接管标准后才能汇入污水管网，汇至东城污水处理厂集中处理。

图1-4-1  六安市城市总体规划图

注：规划中的“城北工业污水处理厂”即“东城污水处理厂”

图1-4-2  六安市中心城区污水工程规划图

（4）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性

表1-4-2  与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析

| 淮河流域排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物。 | 污水处理厂尾水排放标准严格执行地方规定的《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准。项目的实施有利于进一步削减重点水污染物排放总量。 |
| --- | --- |
| 淮河流域县级以上人民政府应当按照淮河流域水污染防治规划的要求，建设城镇污水集中处理设施，统筹推进城乡黑臭水体治理。所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放。各级人民政府应当统筹规划建设农村污水、垃圾处理设施，并保障其正常运行。 | 项目为污水集中处理设施扩建及提标改造，有利于区域废水集中收集处理，同时确保尾水稳定达标排放。有利于城乡黑臭水体的改善。 |
| 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 | 项目利用现有排污口排放处理后的尾水，不新增排污口。现有排污口不在饮用水水源保护区内，也不在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内。 |

六安经济技术开发区北部分区快速发展，原建设的东城污水处理厂一期工程基本已达到饱和状态，缺少接纳新建企业污水的能力。为确保开发区北部分区内新建企业废水能实现集中收集、集中处理、达标排放，尽早实施开发区污水处理厂二期工程项目势在必行。

综上，项目建设符合区域总体规划及相关管理条例要求。

1.4.3 选址可行性分析

本项目为区域废水治理工程，收集处理区域工业污废水及生活污水。建成后对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要的积极作用，对环境起到一定的正效应，区域未对其设置准入限制。本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家鼓励类项目，不在环境准入负面清单内。项目符合“三线一单”管理要求。

一、交通条件

项目位于六安经济开发区内东城污水处理厂占地范围内，交通便利，不存在制约条件。

二、供电条件

项目供电由市政供电系统供给，可保证项目用电需求。

三、供排水条件

供水：本项目生活用水用量较小，可由市政管网供给，满足项目水量需求。

排水：项目评价区域内无饮用地表水源环境保护区等特殊环境敏感目标，经处理后的尾水，污染物中COD、NH3-N、TN、TP均能满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，其他污染因子《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，并建设专用管道，将尾水排入苏大堰，再流入淠河，根据地表水预测，在不考虑项目区域其他废水排放的理想状况下，且污水处理厂正常工况下，经混合后，就能达到Ⅳ类水质标准，项目污水正常排放能满足淠河水质管理目标。

四、环境承载力

（1）环境功能区划

区域地表水体中淠河新安渡口断面水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，新安渡口断面以下执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准；区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周围环境敏感点执行2类标准。

（2）大气环境承载力分析

现状监测结果表明：区域大气环境质量良好，各点位的大气环境质量现状均能满足相应标准限值的要求，评价区域具有一定的大气环境容量。

（3）水环境承载力分析

监测期间，污水处理厂排污口附近淠河各断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。本项目建成后，将大大提高区域的污水收集处理能力，一定程度上可以削减区域污水直排的状况，改善区域地表水体水质。

（4）声环境承载力分析

监测结果显示，项目拟建区域的声环境质量良好，各监测点位的声环境质量均能满足相应标准的要求，声学环境具有一定承载力。

综上，六安市东城污水处理厂二期工程项目选址合理。

1.4.4 排污口设置合理性分析

经处理后的尾水，污染物中COD、NH3-N、TN、TP均能满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，其他污染因子《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，经过专用管道排至苏大堰（排污口经纬度坐标为东经116°31'59"、北纬31°49'35"），再经苏大堰排放至淠河新安渡口断面以下，淠河右岸，根据地表水预测。在不考虑项目区域其他废水排放的理想状况下，且污水处理厂正常工况下，经混合后，可以达到IV类水质标准，项目污水正常排放能满足淠河水质管理目标。

本项目排污口设置方案已经通过六安市水利局批复，项目排污口设置合理。

1.5 环境保护目标

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等敏感对象，需要保护的环境保护目标总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，苏大堰入淠河下游段25km范围内无取水口分布。项目所在区域附近村庄均已接通自来水，工农业用水取用地表水，居民、工业无取用地下水。环境保护目标见表1-5-1及图1-5-1。

表1-5-1  评价范围内环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能及保护级别 | 方位 | 距本项目的距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |  |  |
| 环境空气及环境风险 | 秦大庄 | 116.538033 | 31.82182 | 居民 | 27户86人 | GB 3095-2012 二级标准 | S | 160 |
|  | 葛家围 | 116.535974 | 31.819377 | 居民 | 8户26人 |  | S | 480 |
|  | 八里杠小区 | 116.536274 | 31.813214 | 居民 | 800户2800人 |  | S | 1050 |
|  | 航辰北城国际 | 116.547132 | 31.812466 | 居民 | 450户1450人 |  | SE | 1300 |
|  | 佳源巴黎都市 | 116.550307 | 31.813141 | 居民 | 500户1850人 |  | SE | 1500 |
|  | 东城小区 | 116.539278 | 31.801908 | 居民 | 400户1300人 |  | S | 2200 |
|  | 北二十铺 | 116.541746 | 31.837808 | 居民 | 35户130人 |  | N | 1100 |
|  | 李家庄 | 116.536016 | 31.841983 | 居民 | 60户220人 |  | NW | 1620 |
|  | 谢家庄 | 116.529064 | 31.843733 | 居民 | 50户170人 |  | NW | 2100 |
|  | 史家小庄 | 116.526747 | 31.834181 | 居民 | 65户240人 |  | NW | 1410 |
|  | 桃园 | 116.531875 | 31.828319 | 居民 | 28户105人 |  | NW | 450 |
|  | 北刘家庄 | 116.524773 | 31.829878 | 居民 | 45户160人 |  | W | 1320 |
|  | 城北乡镇区 | 116.533613 | 31.820908 | 居民 | 450户2000人 |  | SW | 250 |
|  | 警官学校 | 116.540823 | 31.828493 | 师生 | 约1500人 |  | N | 150 |
|  | 职业技术学院 | 116.543527 | 31.829258 | 师生 | 约3500人 |  | NE | 220 |
|  | 外国语学校 | 116.544621 | 31.825503 | 师生 | 约2000人 |  | E | 200 |
|  | 城北乡中心学校 | 116.532454 | 31.820434 | 师生 | 约500人 |  | SW | 850 |
|  | 人民路小学北校区 | 116.542068 | 31.81305 | 师生 | 约350人 |  | SE | 1150 |
| 地表水环境 | 淠河 | 中河 |  |  |  | GB 3838-2002 Ⅲ类、Ⅳ类 | W | 2000 |
|  | 淠东干渠 | 中河 |  |  |  | GB 3838-2002 Ⅲ类 | W | 350 |
| 声环境 | 秦大庄 | 116.538033 | 31.82182 | 居民 | 27户86人 | GB 3096-2008 2类 | S | 160 |
|  | 警官学校 | 116.540823 | 31.828493 | 师生 | 约1500人 |  | N | 150 |
|  | 外国语学校 | 116.544621 | 31.825503 | 师生 | 约2000人 |  | E | 200 |
|  | 厂界外1m |  |  |  |  | GB 3096-2008 3类 | / | / |
| 地下水环境 | 评价区浅层地下水 |  |  |  |  | GB/T 14848-2017 Ⅲ类 | / | / |

注：地表水淠河新安渡口断面水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，新安渡口断面以下执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。

图1-5-1  环境保护目标示意图

1.6 与“三线一单”符合性分析

### 1.6.1 生态保护红线

根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评[2016] 14号）中禁止开发区域相关定义，禁止开发的区域包括：重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的区域及规划区域已经划定的生态保护红线内区域。本次评价就拟建项目选址范围与区域禁止开发范围的相对定位进行分析。

根据《安徽省生态保护红线》中附表3“安徽省生态保护红线片区涉及的各类保护地名录表”，项目所处的六安市金安区，主要生态红线区域为：Ⅰ-1大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线、Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线、Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线、Ⅲ-3巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线，该区域需保护的地区详见下表：

表1-6-1  六安市主要涉及生态红线区域范围表

| 红线片区 | 六安市主要涉及的保护地名录 |
| --- | --- |
| Ⅰ-1大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线 | 燕山省级森林公园 |
| Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线 | 六安市新城水厂水源地、六安市一水厂、二水厂、东城水厂、新城水厂水源地 |
| Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线 |  |
| Ⅲ-3巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线 | 六安市舒城县马河口饮用水水源地 |

由表1-6-1及图1-6-1可知，东城污水处理厂所在地位于六安经济开发区内，项目所在地范围不涉及Ⅰ-1大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线、Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线、Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线、Ⅲ-3巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线，不在区域生态保护红线范围之内。

配套管网工程拟穿越东城水厂饮用水源保护区。江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线片区保护重点：突出“把水留住”，加强水利工程建设，遏制旱灾频繁发生，发展节水农业，提高水资源综合利用率；“把树栽上”，提高植被覆盖率，加强农田基本建设，通过工程措施与生物措施相结合等方式，控制水土流失，改善区域生产条件。注重矿区的生态恢复，保护区域脆弱生态系统。

《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹规划落实三条控制线的指导意见》(厅(2019)48号)指出：“生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。主要包括：…必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设。”淠河总干渠横跨六安市经济开发区全境，配套管网工程与淠河总干渠基本垂直相交，无法绕避。

东城污水处理厂二期二期扩建及配套管网工程项目的建设属于环保基础设施事业，项目建成后，每年削减排入水体的各种污染物量。本次设计中，淠河总干渠以南DN600污水压力管需在迎宾大道附近下穿淠河总干渠；由于现状河道宽60~80m，河底高程约45.3m，两岸大堤堤顶高度约52.4m，管道穿越难度较大。结合以往工程经验，以拉管施工方案更为普遍，从施工安全角度，节约投资和缩短工期方面综合考虑，推荐采用拉管过河的施工方式。采用D800焊接钢管一次拖拉过河，内套1 根DN600PE污水压力管过河。对生态保护红线基本无影响。

安徽省水利厅已出具“关于六安东城污水处理厂污水管道穿淠河总干渠涉河建设方案的批复”，环评已按要求落实施工期环保及水保措施。因此，本项目符合《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹规划落实三条控制线的指导意见》(厅(2019)48号)要求，符合《安徽省生态保护红线》要求。

图1-6-1  污水管线穿越饮用水水源保护区位置示意图

图1-6-2  拟建项目所在地与生态红线区域范围相对位置关系图

### 1.6.2 环境质量底线

本次评价的环境质量底线即评价区域的大气、地表水、声环境功能区划限制，以此作为项目区域容量管控的依据。根据本项目环境质量现状监测结果，叠加项目运行期环境贡献值，对比分析项目运行期间环境质量与区域环境质量底线的符合性。具体分析详见表1-6-3。

表1-6-3  项目运行期区域与规划区环境质量底线符合性

| 环境要素 | 区域环境质量底线要求 | 环境质量现状监测结果 | 运行期环境贡献值 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 根据安徽省分众分析测试有限公司2019年10月监测数据，评价区域地表水体监测断面中，各个评价因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准要求。 | 本项目为区域废水治理工程，建成后对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要的积极作用。 | 符合 |
| 大气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 | 根据六安市2019年六安市环境质量状况公报，项目所在区域基本污染物PM10、PM2.5年均浓度均不达标，其他各项（SO2、NO2、O3、CO）均达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单中的二级标准要求；根据安徽省分众分析测试有限公司2019年10月监测数据，H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 | 根据大气预测结果：项目排放的污染物恶臭污染物对环境敏感点的浓度贡献值叠加本底值后的满足区域环境质量底线要求。 | 符合 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、3类。 | 根据安徽省分众分析测试有限公司于2019年10月对项目北、东、南、西厂界监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准；周边敏感点满足2类区标准。 | 项目建成运行后，各向厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 | 符合 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 | 根据安徽省分众分析测试有限公司2019年10月监测数据，部分点位个别监测因子不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 | 项目采取了分区防渗措施且评价区内第四系松散层渗透系数小，即使污染物出现渗漏，也很难穿透隔水层，对区域土壤及地下水环境基本不造成影响。 | 符合 |

### 1.6.3 资源利用上线

一、与区域水资源利用上限符合性

六安经济开发区目前由东城水厂供水，东城水厂一期工程于2005年5月建成供水，2014年二期扩建，现供水能力达7.5万m3/d，远期规划为10万m3/d，水源为淠河总干渠。由水资源需求分析可知，供水水厂的供水能力完全能够满足集中区的供水需求。本项目选址位于六安经济开发区内，根据估算运行期总用水量约3.9m3/d，，项目用水远低于项目所在区域的水资源利用上限。同时本项目为区域废水治理工程，收集处理区域工业污废水及生活污水。建成后对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要的积极作用，对环境起到一定的正效应。

二、与土地资源利用上限符合性

本项目选址位于六安经济开发区，用地类型为市政设施用地，项目建设不新增区域用地，项目占地不会触及区域土地资源利用上限，故项目运行后从用地性质、用地面积等方面均满足区域土地资源利用上限相关要求。

### 1.6.4 环境准入负面清单

根据《六安市城市污水专项规划（2019～2030）》修编及六安经济技术开发区北部分区规划，规划建设东城污水处理厂，一期建设规模为2万m3/d，中期规模4万m3/d，远期规模8万m3/d。本项目为现有东城污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程项目，形成总处理规模4万m3/d，项目建成后对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要的积极作用，对环境起到一定的正效应，区域未对其设置准入限制。

综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家鼓励类项目，不在环境准入负面清单内。项目符合“三线一单”管理要求。

2 现有工程回顾

2.1 现有工程概况

### 2.1.1 基本情况介绍

项目名称：六安经济开发区东城污水处理厂一期工程；

建设地点：六安经济开发区，具体见地理位置图2-1-1；

建设单位：六安经济开发区管委会；

运营单位：六安市中冶水务有限公司；

项目规模：东城污水处理厂一期工程的建设规模为2万m3/d；

接管标准：目前收水范围内涉及的工业企业主要以机械加工、食品加工、纺织服装、农副产品加工、生物制药、电子信息产业及建筑材料等为主。纳管企业建设项目有行业标准制定的，按照相关行业标准规定，有间排标准的执行间排标准，其他企业纳管当前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表4三级排放标准；

出水水质：厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准；

收水范围：东城污水处理厂一期工程主要收集安丰北路以东，寿县路（元亨路）以北，纵四路（银雀路）以西，霍邱路（蓼城路）以南的范围，面积约4km2。

### 2.1.2 环评及“三同时”手续执行情况

2011年2月，安徽省环境科学研究院编制了《六安经济开发区东城污水处理厂一期工程环境影响报告书》。

2012年7月26日，原六安市环境保护局以六环评[2012] 54号文对《六安经济开发区东城污水处理厂一期工程环境影响报告书》进行了批复，批准的一期处理规模为2万m3/d。

2013年12月，六安市环境监测中心站编制了《六安经济开发区东城污水处理厂一期工程阶段性竣工验收监测报告》。

2013年12月20日，原六安市环境保护局以六环评[2013] 104号文同意六安经济开发区东城污水处理厂一期工程通过阶段性环境保护验收。

图2-1-1  六安经济开发区东城污水处理厂地理位置图

图2-1-2  污水处理厂收水范围示意图

### 2.1.3 污水处理工艺

六安经济开发区东城污水处理厂一期工程采取的污水处理工艺流程如下：

图2-1-3  现有一期工程污水处理工艺流程示意图

（1）污水处理流程

粗格栅的设置是为了拦截污水中粒径较大的漂浮物，以保证后续处理单元的机泵和工艺管线不被堵塞。设计选用间隙为20mm的循环齿耙式格栅除污机。栅渣由皮带运输机排至手推车，然后与脱水后的剩余污泥泥饼一并外运处置。

为了进一步去除污水中颗粒物，本工程设置间隙 6mm 的细格栅。细格栅采用目前国内采用较多、运转良好的回转式机械细格栅。经细格栅处理后的污水再进入曝气沉砂池去除其中的砂粒，防止砂粒在后续构筑物中沉积，同时可去除浮渣、除油，使沉砂较清洁。细格栅渠道与曝气沉砂池合建。

水解酸化主要去除部分悬浮物，污泥水解，提高污水生化性。

A2/O 生物池一期设置 1 座生物池，分二组对称布置。每组设有预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池。主要功能：利用厌氧、缺氧和好氧区的不同功能，进行生物脱氮除磷，同时去除BOD5。鼓风机房为 A2/O生化池好氧区充氧提供气源。

生物池处理后的混合液在二沉池内经生物絮凝沉淀进行固液分离，确保污水处理厂出水达到所要求的排放标准，同时底泥回流至污泥泵池。

在混凝沉淀池中，通过投加除磷药剂，去除污水中的磷。

尾水经过V型滤池过滤，降低污水中SS含量。反冲洗泵房为滤池反冲洗提供水源和气源，提供全厂绿化、冲洗用水。

最后在接触消毒池杀灭出厂污水中可能含有的细菌和病毒。

（2）污泥处理流程

在污泥均质池中进行污泥浓缩、脱水及调蓄部分剩余污泥。工程需脱水的污泥包括水解污泥、剩余活性污泥和化学除磷污泥，各种污泥性质有所差别，直接进行污泥脱水，会浪费大量的絮凝剂，不利于节能降耗，也不利于日常脱水设施的维护和运行，因此，污泥首先排入污泥均质池，然后再通过污泥螺杆泵打入带式污泥浓缩脱水一体化设备中进行处理。

在污泥脱水机房中将污水处理过程中产生的剩余污泥进行浓缩、脱水，降低含水率，便于污泥运输和最终处置。

滤液和滤布的冲洗水排放到场区污水管，同生活污水一起去粗格栅及进水泵房处理。

### 2.1.4 主要构筑物及生产设备

六安经济开发区东城污水处理厂现有工程主要构筑物见表2-1-1，主要生产设备见表2-1-2，现场调查图片见图2-1-4，厂区总平面布置见图2-1-5。

表2-1-1  现有工程（一期）主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及进水泵房 | 1 | 设计流量 4 万 m3/d |
| 2 | 细格栅及沉砂池 | 1 | 设计流量 4 万 m3/d 座 |
| 3 | 水解酸化池 | 2 | 单座设计流量 1 万 m3/d 座 |
| 4 | 生化池 | 2 | 单座设计流量 1 万 m3/d·座 |
| 5 | 二沉池 | 2 | 单座设计流量 1 万 m3/d·座 |
| 6 | 絮凝沉淀池 | 1 | 设计流量 2 万 m3/d |
| 7 | V 型滤池 | 1 | 设计流量 2 万 m3/d |
| 8 | 接触线消毒池 | 1 | 设计流量 2 万 m3/d |
| 9 | 鼓风机房 | 1 | 设计流量 2 万 m3/d |
| 10 | 污泥浓缩脱水机房 | 1 | 设计流量 4 万 m3/d |
| 11 | 加药间 | 1 | 设计流量 4 万 m3/d |

表2-1-2  现有工程（一期）主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 机械格栅 | 格栅宽度：B=900mm、栅条间隙：b=20mm、栅前水深：h=1m、格栅倾角：α=75º、过栅流速：v=0.8m/s、功率：N=1.5KW | 2台 |  |
| 2 | 栅渣输送机 | 有效长度：L=2.8m、有效宽度：B=500mm、功率 ：N=0.75KW | 1台 |  |
| 3 | 提升泵 | Q=625m3/h，H=15m，N=45KW | 3台 |  |
| 二、细格栅及曝气沉砂池 |  |  |  |  |
| 1 | 机械格栅 | 格栅宽度：B=1100mm、栅条间隙：b=6mm、栅前水深：h=1.0m、格栅倾角：α=75º、过栅流速：v=0.8m/s、功率 ：N=0.75KW | 2台 |  |
| 2 | 栅渣输送机 | 有效长度：L=3.1m、螺旋宽度：B=280mm、功率 ：N=0.75KW | 1台 |  |
| 3 | 吸砂机 | 跨度 5.4m，N=2×0.37KW | 1套 |  |
| 4 | 提砂泵 | Q=22m3/h，H=5m，N=1.4KW | 2套 |  |
| 5 | 曝气鼓风机 | Q=6.25m3/min，H=39.2KPa，N=7.5KW | 2套 | 1用1备 |
| 6 | 砂水分离器 | Q=12～20L/s，N=0.37KW | 1台 |  |
| 三、水解酸化池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水污泥泵 | Q=100m3/h，H=15m，N=7.5KW | 4台 | 2用2备 |
| 四、A2/O 生物池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器 | φ400mm，N=3.0KW | 8 台 |  |
| 2 | 水下推进器 | φ2500mm，N=5.5KW | 12台 |  |
| 3 | 曝气器 | 单根长度：L=1.0m 、通气量：3-12 m3/h.m | 960根 |  |
| 4 | 回流泵 | Q=115L/s，H=0.8m，N=2.5KW | 6台 | 4用2备 |
| 五、鼓风机房 |  |  |  |  |
| 1 | 鼓风机 | 罗茨鼓风机 BK8024-Ф250、Q＝41.3m3/min，Pa=0.6MPa，N=75KW | 4台 | 3用1备 |
| 六、配水井及污泥泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 回流污泥泵 | Q＝208m3/h，H=5m，N=5.0KW | 4台 |  |
| 2 | 剩余污泥泵 | Q＝30m3/h，H=15m，N=2.2KW | 2台 |  |
| 七、二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | 刮泥机 | 吸泥机直径 D＝28m | 2套 |  |
| 八、混凝沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥浓缩机 | 直径 D=8.5m，N=1.5KW | 2套 |  |
| 2 | 混合搅拌机 | N=7.5KW | 2套 |  |
| 3 | 絮凝搅拌机 | N=2.2KW | 2套 |  |
| 4 | 污泥螺杆泵 | Q=20m3/h，H=20m，N=5.5KW | 6台 | 4用2备 |
| 九、V型滤池 |  |  |  |  |
| 1 | 长柄滤头 | DN20 | 10368个 |  |
| 十、反冲洗泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 反冲洗水泵 | Q＝432m3/h，H＝12m，N＝22kW | 3台 | 2用1备 |
| 2 | 反冲洗风机 | 三叶式罗茨鼓风机、Q＝43.2m3/min，风压 49kPa，N＝55kW | 2台 | 1用1备 |
| 十一、接触消毒池 |  |  |  |  |
| 1 | 混合搅拌机 | N=7.5KW | 1套 |  |
| 十二、废水回收池 |  |  |  |  |
| 1 | 排污泵 | Q＝120m3/h，H=13m，N=7.5KW | 2台 | 1用1备 |
| 十三、污泥均质池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器 | φ480mm，N=2.2KW | 1台 |  |
| 十四、污泥脱水机房 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥脱水机 | 滤带宽度：B=2.0m、单机处理能力：Q=40~60m3/h、设计工作时间：12h/d、进泥含水率：99.11% 出泥含水率：78%~80% | 2套 |  |
| 2 | 污泥投加泵 | Q=40～60m3/h，H=20m，N=7.5KW | 2台 |  |
| 3 | 冲洗水泵 | Q=25m3/h，H=50m，N=7.5KW | 2台 |  |
| 4 | 污泥输送机 | 水平式 L=18m，D=300mm，N=4.0KW 水平式 L=5m，D=300mm，N=4.0KW（双向卸料） 倾斜式 L=7m，D=300mm，N=4.0KW（单向卸料） | 3台 |  |
| 十五、加药间 |  |  |  |  |
| 1 | 溶药搅拌机 | N=4.0KW | 2台 |  |
| 2 | PAC 投加泵 | Q=300～400L/h，H=40m，N=0.75KW | 3台 | 2用1备 |
| 3 | PAM 投加泵 | Q=1500L/h，H=40m，N=0.75KW | 3台 | 2用1备 |
| 4 | NaClO 投加泵 | Q=200L/h，H=20m，N=0.75KW | 2台 | 1用1备 |
| 5 | PAC 提升泵 | Q=12.5m3/h，H=10m，N=1.5KW | 2台 | 1用1备 |
| 十六、回用水泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 给水设备 | Q＝80m3/h，H＝20m，N＝11kW | 1套 |  |

| 场地鸟瞰图 | 粗、细格栅 |
| --- | --- |
| 曝气沉砂池 | 水解酸化池 |
| A2O池A段 | A2O池O段 |
| 二沉池 | 混凝沉淀池 |
| V型滤池 | 出水口 |

图2-1-4  现有工程现场调查图

图2-1-5  厂区总平面布置图

2.2 现有工程污染物排放情况

运行期产生的污染物主要有废水、固体废弃物、恶臭气体和噪声等。

### 2.2.1 废水

东城污水处理厂污水经处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，一期工程处理能力为2万m3/d，目前实际处理能力约为1.6万m3/d，根据在线监测结果和一期工程竣工环境保护验收监测报告，污水处理厂排放浓度为：pH=6~9，COD 25.2mg/L，BOD5 4.4mg/L，NH3-N 0.996 mg/L，SS 9mg/L，总氮 6.84mg/L、总磷 0.206mg/L。一期工程满负荷运行各污染因子的排放量与削减量见表2-2-1。

表2-2-1  20000 m3/d处理量时水污染物排放情况汇总表

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 接入量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水量 | m3/a | 7300000 | 0 | 7300000 |
| 2 | COD | t/a | 3650.00 | 3285.00 | 365.00 |
| 3 | BOD5 | t/a | 1387.00 | 1314.00 | 73.00 |
| 4 | NH3-N | t/a | 255.50 | 219.00 | 36.50 |
| 5 | SS | t/a | 2190.00 | 2117.00 | 73.00 |
| 6 | TN | t/a | 292.00 | 182.50 | 109.50 |
| 7 | TP | t/a | 43.80 | 40.15 | 3.65 |

### 2.2.2 固废

格栅栅渣：污水经过格栅后，会有塑料织物、纸屑等被截留下来，其产生量为1t/d。

沉砂：沉砂的主要成分是细小颗粒的无机物，属无毒、无害物质，产生量为0.84t/d。

生活垃圾：劳动定员约20人，生活垃圾的产生量按每人每天0.5kg，则厂区的生活垃圾产生量为0.01t/d，由环卫部门负责统一清运处理。

项目污水处理污泥分为物化污泥和生化污泥：

物化污泥主要为絮凝沉淀产生，本项目所有絮凝剂浓度以15mg/L计，混凝沉淀处理的废水量为20000m3/d，项目加入的絮凝剂量：20000*1000*15/109=0.3t/d，废水中悬浮物量：(20000*300)*1000/109=6t/d，SS去除率按照70%计，项目产生的污泥经污泥池浓缩后压滤，压滤后的污泥含水率以60%计，项目产生的物化污泥量：(0.3+6*0.7)/0.4=11.25t/d。

污水处理站生化池定期清理会产生生化污泥。生化污泥按照每吨BOD5产生0.4吨干污泥计算：20000*(190-10)/106*0.4=1.44t/d，项目产生的生化污泥经污泥浓缩后含水率以60%计，项目产生的生化污泥量：1.44/0.4=3.6t/d。

项目污水处理污泥产生量合计为14.85t/d，现状负荷下污泥（含水率≤60%）产生量约为10t/d，计算值与折合满负荷状态基本相符。2019年4月，六安市中冶水务有限公司委托安徽中证检测技术有限公司对污水处理产生的污泥进行了成分分析。根据检测报告，污泥中各类重金属、烷基汞、无机氟化物均低于《危险废物鉴别标准》（GB 5085.3-2007）限值，故按照一般工业固废进行管理，目前运营单位委托怀宁海创环保科技科技有限责任公司处理处置。

固体废弃物产生及排放情况见下表所示。

表2-2-2  一期工程固体废物产生、排放情况一览表

| 序号 | 固废种类 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 365 | 365 | 0 | 环卫部门清运 |
| 2 | 沉砂 | 306.6 | 306.6 | 0 | 环卫部门清运 |
| 3 | 生活垃圾 | 3.65 | 3.65 | 0 | 环卫部门清运 |
| 4 | 污泥 | 5420.25 | 5420.25 | 0 | 委托处置 |

### 2.2.3 废气

目前东城污水处理厂废气无组织排放，主要污染物为NH3、H2S，无法通过计算得到，原环评通过类比分析，NH3、H2S的排放量分别为为0.482t/a、0.964t/a。一期工程项目验收监测表明无组织排放的NH3、H2S能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值的二级标准。

### 2.2.4 噪声

现有一期工程主要噪声源为污水提升泵、除砂机、污泥泵、鼓风机、空压机、污泥脱水设备等，其噪声值见表2-2-3。

表2-2-3  一期项目主要噪声设备一览表

| 污染源 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强声压级[dB(A)] | 防噪措施 | 降噪后声级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 1 | 污水泵 | 4 | 80~90 | 室内隔声，提升泵底座安装减震垫 | 65~75 |
|  | 2 | 鼓风机 | 1 | 85~95 | 安装消声器与减震垫 | 70~75 |
|  | 3 | 除砂机 | 1 | 85~90 | 安装消声器与减震垫 | 65~75 |
|  | 4 | 污泥泵 | 3 | 85~95 | 室内隔声，提升泵底座安装减震垫 | 70~75 |
|  | 5 | 空压机 | 1 | 85~95 | 安装消声器与减震垫 | 70~75 |
|  | 6 | 脱水机 | 1 | 85~90 | 安装减震垫，加强密封 | 65~75 |

注：以一期工程项目西南拐角为原点（0,0）。

2.3 污染源达标排放情况

一、废水达标排放情况

（1）根据六安市环境监测中心站《六安经济开发区东城污水处理厂一期工程阶段性竣工验收监测报告》（六环验字[2013] 第35号），项目主要污染物排放情况如下：

污水处理厂总排口废水中pH值范围7.39~8.58，COD浓度为21.5~28.0mg/L，氨氮浓度为0.769~1.23mg/L，BOD5浓度为3.8~5.2mg/L，石油类浓度为<0.04mg/L，动植物油浓度为0.06~0.12mg/L，SS浓度为9~10mg/L，总磷浓度为0.190~0.221mg/L，总氮浓度为5.11~8.49mg/L，阴离子表面活性剂浓度为0.068~0.084mg/L，粪大肠菌群数为<20~70个/L，总汞浓度为<0.000026mg/L，总铬浓度为<0.004mg/L，总砷浓度为0.00105~0.00120mg/L，总铅浓度为<0.006mg/L，总镉浓度为<0.002mg/L，色度为4~8倍，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。

此外，根据污水处理厂监测记录数据，2019年污水处理厂自动在线监测365天。厂内监测点包括进水口、污水总排口、水泵房、生物池、鼓风机房、污泥泵池，其中出水监测项目包括pH、化学需氧量、氨氮、流量、总磷、总氮。监测数据显示东城污水处理厂排放的尾水中各指标稳定达标。

表2-3-1  东城污水处理厂出水水质数据统计表

| 项目 时间 | 流量 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - |
| 2019年1 月 | 10911.32 | 22.07 | 0.38 | 0.24 | 8.49 | / |
| 2019年2 月 | 12641.18 | 15.27 | 0.20 | 0.20 | 8.75 | / |
| 2019年3 月 | 13581.84 | 23.51 | 0.27 | 0.26 | 8.38 | / |
| 2019年4 月 | 13336.77 | 28.43 | 0.58 | 0.24 | 9.31 | / |
| 2019年5 月 | 12597.42 | 18.88 | 0.37 | 0.26 | 7.28 | / |
| 2019年6 月 | 13989.40 | 19.43 | 0.34 | 0.26 | 8.32 | / |
| 2019年7 月 | 15145.10 | 16.16 | 0.27 | 0.26 | 7.14 | / |
| 2019年8 月 | 13850.32 | 21.95 | 0.41 | 0.17 | 5.95 | / |
| 2019年9 月 | 15656.77 | 27.15 | 1.10 | 0.23 | 9.21 | 6.81 |
| 2019年10 月 | 13414.87 | 26.60 | 1.62 | 0.25 | 8.42 | 7.10 |
| 2019年11 月 | 14819.73 | 15.07 | 1.55 | 0.25 | 8.09 | 6.76 |
| 2019年12 月 | 15006.74 | 20.96 | 0.36 | 0.23 | 8.31 | 6.91 |
| 标准限值 | 20000 | 50 | 5 | 0.5 | 15 | 6~9 |

注：pH自9月份开始监测。

二、废气达标排放情况

根据一期工程的验收监测报告，厂界外无组织废气氨的浓度为0.11~0.15mg/m3，硫化氢的浓度为<0.001mg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。

三、厂界噪声排放情况

根据项目验收及现状检测报告，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

2.4 环评审查意见落实情况

根据原六安市环境保护局六环评[2012] 54号文《关于六安经济开发区东城污水处理厂一期工程环境影响报告书的批复》中的环境管理要求及落实情况如下表所示。

表2-4-1  一期工程环境影响报告书批复意见及落实情况

| 类别 | 环境影响报告书批复意见 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 工程内容 | 该项目位于六安开发区淠东干渠以东、安丰北路以西、新城四道以北，占地 4.94 公顷。东城污水处理厂一期建设2万吨/日污水处理设施，配套污水管网45.166km及1座污水提升泵站，采用“水解酸化+A2/0”工艺，出水按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中的一级A标准设计。 | 日处理2万吨污水处理厂已建成，新城二道和迎宾大道近10km主管网全部建成，1座污水提升泵站建成，出水达到一级A标准。 |
| 废水 | 原则同意该污水处理工程采用的工艺方案和污水收集管网的建设方案，在工程设计中，应进一步优化论证，确保六安开发区北片区生活污水和生产废水得到有效收集和处理，达标排放。尾水由倒虹管穿淠东干渠最终排入淠河。 | 污水采用“水解酸化+A2/O”工艺，出水达标排放，尾水由倒虹管穿淠东干渠最终排入淠河。 |
| 废气 | 格栅、中途提升泵站、污泥脱水泵房等产生恶臭的单元同步建设除臭防臭设施，确保污水处理厂废气排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 表 4 中的二级标准。 | 无除臭设施，厂界外氨和硫化氢无组织排放浓度达标。环境保护竣工验收监测厂界恶臭气体达标。 |
| 卫生防护距离 | 做好污水处理厂、污水提升泵站周边区域的规划控制，不得在其大气环境防护距离范围内新建学校、医院、居民住宅以及食品加工企业等环境敏感建筑。 | 落实，厂区卫生防护距离内无环境敏感设施。提升泵站周边200m范围内无居民等敏感目标。 |
| 固废 | 在设计和建设过程中进一步优化污泥脱水方案，确保污泥经脱水后含水率达到卫生填埋的要求，防止二次污染。 | 污泥脱水设备已建成，污泥经脱水后交由怀宁海创处理处置。 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，采取消声、隔音、减震等措施，确保厂界噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类标准限值要求。 | 已按要求落实。厂界噪声现状达标。 |
| 其他 | 规范设置排污口，污水处理厂进、出水口均须安装COD、NH3-N、流量在线监控装置。 | 规范设置了排污口，进、出水口均安装COD、NH3-N、流量在线监控装置。 |
|  | 加强运行管理，制定事故应急预案，落实事故防范措施，杜绝污水处理厂事故性排放。 | 已按要求落实，制定了事故应急预案。 |

2.5 存在的问题及整改要求

本次评价期间按照污染防治措施落实情况、环境管理实行情况、日常环境监测实施情况对厂区现有项目环境问题进行了梳理，根据本次现状调查结果可知，拟建项目现有项目已基本落实了相关环境保护要求，无突出环保问题，部分管理问题在本次环评过程中已整改完成。

表2-5-1  现有工程存在的问题及整改要求

| 序号 | 存在的环境问题 | 整改措施及时限 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、水解酸化池、A2O预缺氧、厌氧、缺氧池、脱水机房恶臭气体未做收集，无组织废气外溢 | 本次工程增加除臭工艺，对一期工程臭气进行收集、处理。整改期限为本次技改工程建设完成，除臭工艺正常运行同时。 |  |
| 2 | 现有工艺处理后的尾水中总磷、总氮等指标难以稳定达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准 | 本次工程对项目一期进行提标改造，使排放的尾水中各污染因子稳定达标。 | - |

3 工程概况

3.1 拟建项目概况

（1）项目名称：六安市东城污水处理厂二期及配套管网工程；

（2）建设性质：技改扩建；

（3）建设单位：六安市排水有限公司、六安市城市管理行政执法局、六安城市建设投资有限公司；

（4）建设地点：安徽省六安市经济开发区新城二路，具体地理位置见“图2-1-1”；

（5）建设内容：污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程完成后，废水总处理规模为40000m3/d，尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）。其中二期工程扩建规模20000m3/d，提标改造一期规模20000m3/d（一期工程提标前尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准）；配套管网工程。

（6）服务范围：六安经济开发区北部分区；

（7）占地面积：总占地面积约5.7公顷，其中技改及扩建占地面积约2.8公顷；

（8）工程投资：总投资约为26598.15万元，其中建设投资25860.44万元，建设期利息692万元，铺地流动资金45.71万元。

3.1.1 建设内容

根据设计方案，工程主要工程组成及建设内容汇总见表3-1-1。

表3-1-1  工程组成及建设内容一览表

| 工程类别 | 主要建设内容 | 建设内容及建设规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期工程现有 | 二期工程新建或改造 |  |
| 主体工程 | 粗格栅及进水泵房 | 合建尺寸15×11m。粗格栅平面尺寸16×3m，设置两台循环齿耙式格栅除污机；进水泵房设置污水提水泵3台。 | 利旧不改造，新增污水提水泵2台 | 土建利旧，设备新增 |
|  | 细格栅及曝气沉砂池 | 细格栅间2组，格栅间平面尺寸11×6m。 | 利旧不改造 | 依托一期 |
|  | 水解酸化池 | 去除部分悬浮物，污泥水解，提高污水生化性，半地下矩形钢混池，数量：1 座2组，尺寸：31×16×7.1m，设计参数：水力停留时间 6.48h。 | 一期利旧不改造，二期在厂区北侧新建同等规模水解酸化池。半地下矩形钢混池，数量：1 座2组，尺寸：31×16×7.1m，设计参数：水力停留时间 6.48h。 | 一期利旧，二期新建 |
|  | A2/O 生物池： | 利用厌氧、缺氧和好氧区的不同功能，进行生物脱氮除磷，同时去除 BOD5，半地下式钢筋混凝土池；数量：1 座2组，单座尺寸：57.5×28.4×6.5m 设计参数：预缺氧停留时间1.5h，厌氧区停留时间1.5h，缺氧区停留时间3.57h，好氧区停留时间11.29h。 | 一期利旧不改造，二期在厂区北侧新建同等规模生物池，半地下式钢筋混凝土池；数量：1 座2组，单座尺寸：57.6×28.4×6.5m 设计参数：预缺氧停留时间1.5h，厌氧区停留时间1.5h，缺氧区停留时间3.57h，好氧区停留时间11.29h。 | 一期利旧，二期新建 |
|  | 鼓风机房 | 为A2/O 生化池好氧区充氧提供气源，数量：1座，平面尺寸：20×8.7m。 | 一期利旧不改造，二期在厂区北侧新建同等规模鼓风机房，数量：1座，平面尺寸：20×8.7m。 | 一期利旧，二期新建 |
|  | 配水井及污泥泵房 | 回流活性污泥至生化池；提升剩余污泥至污泥脱水机房。建筑规格：10.9×7.6×5.5m。 | 一期利旧不改造，二期在厂区北侧新建同等规模配水井及污泥泵房，建筑规格：10.9×7.6×5.5m。 | 一期利旧，二期新建 |
|  | 二沉池 | 半地下式钢筋混凝土结构，数量：2座，池径：28m，池边水深：4.2m。 | 一期利旧不改造，二期在厂区北侧新建同等规模二沉池，半地下式钢筋混凝土结构，数量：2座，池径：28m，池边水深：4.2m。 | 一期利旧，二期新建 |
|  | 高效沉淀池 | 混合池尺寸3×4×3.5m，混合时间105s；絮凝池尺寸9×5×3.5m，絮凝时间10min。 | 一期改造：原有高效混凝沉淀池的反应区及布水渠为改造成加载反应池和絮凝反应；取消导流筒，反应池其余部分进行填充，隔墙根据流态进行折流推进，每组搅拌机新增加2台；沉淀池进水布水渠取消，部分未利用的空间进行填充；污泥泵更换成渣浆泵，污泥管道根据磁絮凝要求调整为污泥回流和磁粉回收系统，同时增加磁鼓、高剪机各2台；核对原有加药装置加药量，若符合，利旧；改造和新增原有管路及电气控制，保证磁分离系统稳定运行。 二期厂区北侧新建高新沉淀池，主要对二沉池尾水进行絮凝沉淀，一组两格，规格：27.4×17.4×16.8m。 | 一期改造，二期新建 |
|  | 反硝化深床滤池 | V型滤池，平面尺寸33.5×16.5，设计流速1258m3/h，分4格，滤池设计滤速4.34m/h。 | 改造V型滤池为反硝化深床滤池，使之具备反硝化功能；拆除原有滤梁、滤板、滤头等配水系统；封堵原有配气孔，将空气管改造为由上往下的滤砖配气方式；在池底铺设滤砖，装填滤料；增加进水流量计、进出水硝态氮、进水溶解氧等仪表；在风机出口母管增加放空管路；每个池子增加1 套超声波液位计，并将出水开关阀改造或更换为调节阀。 二期厂区北侧新建反硝化深床滤池，进一步去除经曝气生物滤池膜法处理后污水中残余的颗粒、胶状物质等，规格：36×13.6×7.7m，共8格，近期4格，单格滤池12.2×2.9m。 | 一期改造，二期新建 |
|  | 反冲洗泵房 | 对滤池进行反冲洗，尺寸分别为：30.6×9.24×4m，12.6×9.24×4.9m。 | 一期利旧不改造，二期在厂区北侧反冲洗泵房，尺寸分别为：7.7×6×7m，13.6×7.7×4.1m。 | 一期利旧，二期新建 |
|  | 废水回收池 | 储存滤池反冲洗废水，地下式矩形钢筋混凝土结构，数量：1 座，平面尺寸：14×14×3.15m。 | 一期利旧不改造，二期在厂区北侧新建同等规模废水回收池，地下式矩形钢筋混凝土结构，数量：1 座，平面尺寸：14×14×3.15m。 | 一期利旧，二期新建 |
|  | 接触消毒池 | 杀灭出厂污水中可能含有的细菌和病毒，地下式矩形钢筋混凝土结构，数量：1座，平面尺寸：33.8×11.5m，有效水深：2.15m。 | 一期利旧不改造，二期在厂区北侧新建同等规模接触消毒池，地下式矩形钢筋混凝土结构，数量：1座，平面尺寸：33.8×11.5m，有效水深：2.15m。 | 一期利旧，二期新建 |
|  | 均质池 | 池径6m，有效水深2.5m，水力停留时间3h | 水力停留时间变更为1.5h | 依托一期 |
|  | 污泥脱水机房 | 现有2套带式浓缩脱水一体机，2台污泥投加泵，2台冲洗水泵，2套絮凝剂投加系统。 | 新增各环节设备：新增1套带式浓缩脱水一体机，2台污泥投加泵，2台冲洗水泵，2套絮凝剂投加系统。 | 土建利旧，设备新增 |
|  | 加药间 | 现有3台PAC投加泵，3台PAM投加泵，2台NaClO投加泵。 | 新增各环节设备：新增3台PAC投加泵，2台PAM投加泵，1台NaClO投加泵。 | 土建利旧，设备新增 |
|  | 回用水泵房 | 平面尺寸7.5×5.4m。 | 利旧不改造 | 依托一期 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 办公场所、化验室、食堂、中控室建筑面积1500m2。 | 利旧不改造 | 依托一期 |
|  | 泵站 | 霍邱路泵站现状 Q=328L/S | 利旧不改造 | 依托一期 |
|  | 污水管网 | 蓼城路以南龙舒路、寿春路、衡山路、金凤路、迎宾大道、银雀路、九德路、五教路等市政道路已建设完成 | 配套污水管网：主管网主要沿滨河路、文翁路、正阳北路、迎宾大道、元亨路、龙舒路、安丰路、蓼城路等道路铺设干管，干管管径为D400~800；同时铺设部分预留支管，管径为D400。管网总长度约28.8km。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 市政供水 | 市政供水，项目用水量约为3.9 m3/d。 | 依托一期 |
|  | 排水 | 雨污分流，污水处理厂尾水排水管道利用一期工程管道排入苏大堰，进入淠河。 | 利旧 | 依托一期 |
|  | 供电 | 电源取自当地市政供电，由两路10kV电源供电。 | 利旧 | 新建 |
| 储运工程 | 仓库 | 污水处理化学药剂储存于综合加药间。危险化学品储存按危险化学品安全管理条例、储存规范等相关要求储存。 | 利旧 | 依托一期 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水经污水管网收集、输送至污水处理厂粗格栅进水井，与进厂污水混合处理达标后排放。 | 利旧 | 依托一期 |
|  | 废气 | 无 | 废气收集处理装置：粗、细格栅、沉砂池、初沉池、生物池A段、贮泥池等工艺单元加盖封闭，恶臭气体通过管线收集至生物滤池，处理后尾气经过15m高排气筒排放。 | 新建 |
|  | 固体废物 | 污泥脱水后可委托怀宁海创环保科技科技有限责任公司处置，栅渣、沉砂及生活垃圾交由环卫部门处理，固废暂存间地面做防渗处理。 | 利旧 | 依托一期 |
|  | 噪声 | 潜污泵、污泥泵、污水提升泵站等底座安装减震垫 | 潜污泵、污泥泵等底座安装减震垫 | 新建 |

3.1.2 总平面布置

污水处理厂位于淠东干渠以东、安丰北路以西、新城二道以北夹角地块。拟建的污水处理厂场地开阔。

整个厂区按功能划分为办公区及生产区。生产区与办公区间以大面积绿化隔离带分隔，这种分区使生产区及办公区之间联系紧密又相对独立性，互不干扰，工艺流程简洁， 、联系使用方便，为创造一个环境舒适的新型污水处理厂创造了有利条件。在考虑合理分区的同时，对厂区的人流、车流进行了组织，路线清晰，净污分流，满足运输、消防的要求。厂区主入口面临开发区主干道新城二道。

厂前区：本次污水厂毗邻一期工程建设，从节省造价及技术可行性角度出发，厂前区设置从简单考虑。一期工程厂前区设置在厂区的东南角，这样的布置可以减轻污水处理区、污泥处理区产生的臭味的影响。厂前区的主要建筑物有机修仓库间、办公室、会议室等。厂前区留有较开阔的空地，用以进行绿化和美化，栽种草皮、绿篱和观赏树木，并适当地作些景观小品，创造一个清新、安静、赏心悦目的工作环境。厂前区与生产区之间用绿化带隔离，尽量减少臭气和噪音对厂前区的影响。

预处理区：进水管道接入口位于解放路管道，一期管道前端，为便于进水管道的接入，在污水厂总平面布置时将粗格栅及进水泵房、细格栅等预处理构筑物布置于厂区西南侧。

生物处理区：厂区中部为污水二级处理区，该区域主要包括生物反应池、二沉池、回流污泥泵房及剩余。污泥泵房等构筑物。构筑物沿流程由西向东布置，采用合建形式，工艺流程顺畅。

深度处理区：深度处理区位于厂区北部，主要包括高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒池等构筑物，各构筑物自南向北，由西向东布置。厂区出水受纳水体为苏大堰，位于厂区西侧，将深度处理区布置在西北侧，故结合流程，便于尾水排放管道布置。

生产辅助区：生产辅助区主要包括鼓风机房、总变配电间、加药区等。生产辅助构筑物布置在扩建构筑物西侧，便于近远期结合，利于同时服务南北侧近远期构筑物。

厂区总平面布置见图3-1-1所示。

图3-1-1  厂区总平面布置图

3.1.3 公用工程

（1）供水

给水来自开发区污水处理厂的自来水管网，主要作为厂内生活用水和消防用水。

（2）排水

厂区雨污分流。厂内各排水单元排出的污水经收集送至格栅井后，与进厂污水一并处理后排放。

（3）供电

电源取自当地市政供电，由两路10kV电源供电。

（4）化验室

污水处理厂在综合楼内设置化验室一处，用于厂内生产管理化验。

3.1.4 工作组织及进度安排

（1）工作组织

厂内现有工作人员20人。考虑新增处理构筑物单元和分析化验任务，新增部分工作人员。新增人员19人：直接生产人员10人；设备维护人员4人；辅助生产人员3人；管理人员2人。项目建成后，厂内总定员为39人。

公司管理部为白班制，生产岗位按四班三运转，日工作时间24小时，年工作日365天，装置年运行时间按8760小时计。

（2）进度安排

根据设计方案，本项目计划施工期12个月。

3.2 处理规模及设计水质

3.2.1 收水范围

根据《六安经济技术开发区北区污水专项规划》，东城污水处理厂收水范围现状为新城大道以南、纵四路以西片区，近期为整个新城大道以南片区，远期为新城大道以南片区及以北片区，即整个开发区北部分区。收水范围示意图见图3-2-1。

图3-2-1  污水处理厂收水范围示意图

3.2.2 处理规模

项目可研报告从多角度对收水范围内废水水量进行了分析。

（1）按用地性质预测水量

六安经济技术开发区北部为工业园区，其污水量根据用地性质预测。

表3-2-1  根据用地预测污水量一览表

| 序号 | 用地性质 | 建设用地 | 污水量指标 | 污水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （hm2） | （m3/hm2·d） | （m3/d） |
| 1 | 居住用地 | 84 | 85 | 7140 |
| 2 | 公共设施用地 | 96 | 70 | 6720 |
| 3 | 工业用地 | 360 | 70 | 25200 |
| 4 | 道路广场用地 | 136 | 0 | 0 |
| 5 | 对外交通用地 | 1.2 | 0 | 0 |
| 6 | 仓储用地 | 30 | 35 | 1050 |
| 7 | 市政公用设施用 | 20 | 25 | 500 |
| 8 | 绿地 | 70 | 0 | 0 |
| 9 | 村镇建设用地 | 20 | 30 | 600 |
| 10 | 水域 | 1.2 | 0 | 0 |
| 11 | 合计 | 818.4 | - | 41210 |

注：表中污水量指标为平均值，本期用地面积818.4hm2。

（2）根据现状污水量预测

根据对六安工业园区现状用水量的调查，确定工业园区近期污水量平均指标为0.005m3/hm2·d，推测污水量指标中期0.0048m3/hm2·d，远期污水量指标0.0045m3/hm2·d。其中近期用地399.2hm2，中期用地818.4 hm2，远期用地1774.3hm2。

表3-2-2  根据现状污水量预测污水总量表

| 项目名称 | 现状 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水量指标（m3/hm2·d） | 0.005 | 0.0048 | 0.0045 |
| 用地量（hm2） | 399.2 | 818.4 | 1774.3 |
| 污水量（万m3/d） | 2.00 | 3.93 | 7.98 |

（3）按分项指标预测污水量

根据对六安经济开发区现状用水量的调查，结合总体规划，预测本期污水收集范围内的污水量。预测采用分项指标法。

参照《室外给水设计规范》（GB50013-2006）第4.0.3 条一区大城市最高日综合生活用水定额为240-390 L/人·d，确定综合生活用水量指标为：2020年280L/人·d。按《六安经济技术开发区北部分区规划》确定：日变化系数为1.3，单位工业用地用水量指标为 95m3/ha·d。生活污水排放系数为0.85%，生活污水集中处理率为100%；工业污水集中处理率为100%；工业污水排放系数为0.85%；地下水渗入量按污水收集量的10%计。

表3-2-3  分项指标法预测表

| 项目 |  | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 生活 | 规划人口（万人） | 8.2 |
|  | 综合生活用水量（L/人·d ） | 280 |
|  | 日变化系数 | 1.3 |
|  | 污水排放系数 | 0.85 |
|  | 污水总量（万 m3/d） | 1.501 |
|  | 污水集中处理率 | 1 |
|  | 污水厂处理污水量（万 m3/d） | 1.501 |
| 工业 | 规划用地面积（ha） | 350 |
|  | 单位工业用地用水量（m3/ha·d ） | 95 |
|  | 日变化系数 | 1.3 |
|  | 污水排放系数 | 0.85 |
|  | 污水总量（万 m3/d） | 2.174 |
|  | 污水集中处理率 | 1 |
|  | 污水厂处理污水量（万 m3/d） | 2.174 |
| 其他 | 市政用水、地下水渗入量（万 m3/d） | 0.37 |
| 总计 | 污水厂处理总污水量（万 m3/d） | 4.05 |

综上，结合用地性质、现状污水量、分项指标对本期污水量的预测情况，考虑到进园企业污水量将逐步增加的现状，结合开发区管委会相关部门意见，东城新区污水处理厂本期总规模设计为4万m3/d（一期现有2万m3/d，本期拟扩建2万m3/d）。

3.2.3 设计进水水质

本污水处理厂服务范围内工业企业主要以机械加工、食品加工、纺织服装、农副产品加工、生物制药、电子信息。为了保证污水处理厂的正常运行，对于企业的废水排放应执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）。为避免工业废水中含有特殊的和浓度很高的污染物质或有毒有害的污染物质对污水处理厂的运行管理带来不利影响，纳入城市管网的工业废水除上述要求外，其他污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）的有关规定。

不能满足上述要求的工厂，应对其排放的废水实行单独点源治理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）的一级排放标准后方能排入开发区污水处理系统。

根据已入园企业现有废水水质情况，六安经济开发区北部园区7个主要行业工业综合水质如下表：

表3-2-11  入厂工业废水水质估算表

| 名称 | 排水量比例 % | CODcr | BOD5 | SS | 油类 | TP | TN | LAS | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (倍) |
| 机械加工 | 15 | 400 | 250 | 200 | 10 | 1.0 | 35 | - | - |
| 食品加工 | 15 | 500 | 300 | 200 | 20 | - | 45 | - | - |
| 纺织服装 | 50 | 480 | 160 | 250 | - | - | 40 | 4 | 50 |
| 农副产品加工 | 8 | 500 | 300 | 200 | 20 | - | 45 | - | - |
| 生物制药 | 3 | 300 | 60 | 200 | - | - | 35 | - | 50 |
| 电子信息产业 | 7 | 300 | 130 | 200 | - | - | 35 | - | - |
| 建筑材料 | 2 | 350 | 140 | 200 | - | - | 40 | - | - |
| 合计 | 100 | ≤452 | ≤200 | ≤225 | ≤6.1 | ≤0.15 | ≤39.9 | ≤2 | ≤26.5 |

工业废水与生活污水的水量进行加权平均，得到六安开发区东城污水处理厂进水水质。

表3-2-12  入厂综合废水水质估算表

| 类别 | 污水量 | CODcr | BOD5 | SS | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万 m3/d | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
| 生活污水 | 1.978 | 400 | 160 | 230 | 40 | 5.8 |
| 工业废水 | 2.142 | 452 | 200.2 | 225 | 39.9 | 0.15 |
| 混合污水 | 4.12 | 432 | 185 | 227 | 40 | 2.34 |

通过前节对污水处理厂现状进水水质的分析可以看出，几个主要的进水水质指标如COD、BOD5、SS、NH3-N 等都较原设计值低。根据污水厂进水水质的监测资料，主要指标频率分析结果如下表。

表3-2-13  一期工程实际进水频率分析表

| 进水保证率 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 60%保证率 | 137.81 | 56.31 | 114.95 | 17.67 | 2.62 | 21.45 |
| 70%保证率 | 156.79 | 62.48 | 118.78 | 20.11 | 3.37 | 24.02 |
| 80%保证率 | 175.76 | 68.65 | 123.43 | 23.05 | 7 | 27.25 |
| 90%保证率 | 224.95 | 81.31 | 128.47 | 26.73 | 12.69 | 31.04 |
| 95%保证率 | 269.12 | 96.39 | 134.48 | 29.59 | 16.61 | 34.01 |
| 一期设计值 | 500 | 190 | 300 | 35 | 6 | 40 |

一期设计CODCr进水指标偏高，原设计值为500mg/L，实际进水保证率98.99%，一期设计BOD5进水指标偏高，原设计值为190mg/L，保证率99.46%，一期设计SS 水指标偏高，原设计值为300mg/L，保证率100%，一期设计TP进水指标偏低，原设计值为6mg/L，保证率为77.68mg/L。一期设计NH3-N进水指标标高偏高，原设计值为35mg/L，保证率99.33%。

造成实际进水水质与设计水质有较大的偏差，是由于当时缺乏水质资料、对水质浓度的上升幅度预期出现偏差，开发区工业废水的不规范接入，部分地下水渗入管道导致。

进水水质确定根据实际运行情况反映，一期出水各项指标均正常。根据分析结果显示TP、SS的设计值偏小，同时CODCr、BOD5实际进水水质低于设计水质。根据经验设计值取值一般保证率控制在0.8~0.9之间（投资的效率）。取值较低，进水水质容易超过设计负荷，引发出水水质超标。取值较高，大部分时段进水水质在设计值之下，投资较大，运行不经济。根据实测水质、一期运行情况，同时为了保证工程的安全，为未来发展留有余地，设计进水水质宜适当留有空间。根据以上原则确定设计进水水质为：

表3-2-14  二期设计进水水质表

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 二期设计值 | 500 | 190 | 300 | 35 | 40 | 10 |

建设单位要求所有入开发区企业的工业废水须根据自身外排废水特点进行预处理，达到设计进水水质要求后，方可排入污水处理厂进行处理。

3.2.4 设计出水水质

东城污水处理厂出水排至苏大堰，最终汇入老淠河。

根据设计方案，东城污水处理厂工业废水比例略低于50%考虑，按照《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016），本工程按照城镇污水处理厂I类：接纳污水中工业废水量小于50%的城镇污水处理厂，其出水水质标准按照该类污水厂对应标准执行。

本工程具体设计出水水质如下表：

表3-2-15  设计出水水质    单位：mg/L

| 项目 | pH(无量纲) | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 | 粪大肠杆菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾水排放标准 | 6~9 | 40 | 10 | 2.0(3.0) | 10 | 10(12) | 0.3 | 1000 |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

3.3 污水处理方案

3.3.1 工艺设计原则

为了实现工艺系统的高效稳定运行、节约运行费用及工程投资的目的，选择工艺必须满足以下几个原则：

（1）工艺方案要先进、科学、合理，工艺方案的选择要确保本工程设计目标包括污水处理目标、污泥处理目标、臭气处理目标和环境保护目标的顺利实现。

（2）工艺方案的选择要强调技术成熟、处理效果的稳定性、抗冲击负荷能力强，要确保污水处理、污泥处理和臭气处理的稳定达标。

（3）处理工艺基建投资省和运行费用低、管理简单、污泥量少，以尽可能少的投入取得尽可能大的效益。

（4）所选工艺应能满足占地面积少，适应集约化、模块化设计、满足实际征地情况的要求。

（5）处理工艺运行管理方便，运行灵活，可根据不同的进水水质调整运行方式和参数。

（6）工艺必须在国内有一定数量成功的工程实例。

（7）处理工艺选择要因地制宜，结合当地自然条件、土地条件、经济条件等综合考虑，选择适合项目特点的处理工艺。

（8）针对本厂的特征水质，相应的采取有针对性的处理方案，确保污水可以经济合理的处理达标。

（9）设计中根据实际情况，在合理、经济、积极、慎重的原则下，力求采用先进的工艺、设备、材料等。

（10）选择适宜的自动化程度，提高管理水平，最大限度地发挥处理装置和构筑物的处理能力。可实现全厂生产过程无人值守，降低劳动强度和人工费用。

（11）工艺方案的选择要体现时代要求和创新，把“节能、低碳”作为工艺方案选择的一个重要标准，充分贯彻节能低碳设计的时代要求。

3.3.2 总体工艺路线选择

全国范围内，目前在北京、昆明等城市部分污水处理厂出水执行类地表Ⅳ类水水质，由于对污水出水要求极为严格，目前主要采用的工艺基本为：短流程工艺（主要为MBR工艺）或长流程深度处理工艺（增加后续脱氮除磷及过滤单元）。由于《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）地方标准刚刚公布不久，目前安徽省内运行成功案例主要集中在合肥市域，其主要的工艺流程如下表所示。

根据调研，目前合肥市新建污水厂主体工艺主要为改良AAO（或多级AO）+高效沉淀池+反硝化深床滤池，扩建工程及全地埋工程由于用地限制，只考虑设置反硝化深床滤池。

根据合肥市已经运行的污水处理厂工艺设计线路，结合运行的一期实际运行情况及该项目整体在新标准下进水水质和出水要求，项目需要采用三级深度处理工艺形式。

通常一级处理指大孔径的筛滤、拦截，沉砂和初步沉淀等工艺流程和相应单体，对污水中的悬浮物、漂浮物、无机物等有较好的去除效果，对CODCr和SS也有一定的去除率，对TN、NH3-N和TP基本没有去除效果。下表是参考了我国现行的《室外排水设计规范》、日本的污水处理指南及国内知名设计单位在多年工作中的经验积累数据，大致说明了一级处理对各污染指标的去除率。由表中数据可知，一级处理对SS有较明显去除率，对CODCr、BOD5的去除率有限，对TN、TP等的去除率较低，在工艺设计中可以忽略。

二级处理通常指生化处理和二次沉淀，通过生物降解作用，将有机污染物BOD5和大部分CODCr降解为CO2和水，少部分形成生物体通过污泥排除，实现水的净化。二级处理通常设置在一级处理之后，对BOD5、CODCr、TN、NH3-N、TP都有明显的去除作用。其中，对BOD5、CODCr、TN、NH3-N等污染物，二级处理是主要的处理阶段，因此也是整个工艺流程的核心。

根据“A2/O+深度处理”的指导原则，考虑对常见“A2/O”工艺形式进行选择，其处理效果取决于工艺形式与污水具体特性的吻合程度。上表中二级处理的处理效率数据是包含了一级处理在内的整体效率，因此不再考虑叠加。活性污泥法中的数据是以传统脱氮处理工艺（A2/O）为主体进行调整的。

三级处理指在二级处理的基础上，以二级处理的出水为进水，进一步去除水中可溶性和不溶性污染物的工艺过程。其中，TP和SS可通过投加化学药剂、辅助物料等手段，将水中溶解性的TP转化成难溶盐、并将水中难沉降的小颗粒SS和胶体，通过药剂絮凝的方法强化沉淀，进而达到去除目的。再深一步的处理手段是将沉淀出水进行过滤，提高去除效果。通常情况下，混凝沉淀和过滤联合使用。对于本项目出水TN指标要求较高，考虑借助深度反硝化三级处理工艺予以把关。

根据上述分析，一级处理+二级强化处理和深度处理工艺为本项目整体工艺思想，每一级处理的重点分析如下：

（1）一级处理

采用高效的拦渣、除渣设备，并在沉砂池尽可能多地去除砂砾，减少浮渣及砂砾对后续构筑物的。

（2）二级处理

采用污水脱氮除磷工艺能有效地去除BOD5、CODCr、NH3-N、TN和SS，通过选择恰当的A2/O工艺形式，对TN和TP也能够取较高的去除效果。在进水稳定的情况下，尽可能将CODCr、BOD5、NH3-N、TN等的去除控制在二级处理阶段。

（3）三级处理

为保证出水SS、TP以及TN达标，三级处理采用絮凝沉淀和过滤工艺，在絮凝沉淀阶段，投加一定量的化学药剂和辅助沉降物料，以提高分离效果。在过滤阶段，为保证TN的去除率进一步提高，需采用具有反硝化功能的过滤工艺，在满足上述功能的前提下，考虑现场占地，采用集约程度较高的形式。

3.3.3 处理方案

按城市污水处理的水质净化对象的演变，城市污水（生物）处理技术经历了三个发展阶段。在污水处理技术发展的初期，人们认识到有机污染物对环境生态的危害，从而把有机污染物即碳源生化需氧量（BOD5）和悬浮固体（SS）的去除作为污水处理的主要水质目标。到60年代和70年代，随着常规二级生物处理技术在工业化国家的普及，人们发现仅仅去除BOD5和SS还是不够的。氨氮（NH4+-N和NH3-N）的存在依然导致水体的黑臭或溶解氧浓度过低，这一问题的出现使常规二级生物处理技术从单纯的有机物去除发展到有机物和氨氮的联合去除，即污水的硝化处理。到70年代和80年代，由于水质富营养化问题的日益严重，污水氮磷去除的实际需要使二级（生物）处理技术进入了具有除磷脱氮功能的深度二级（生物）处理阶段。而采用物理、化学方法再对二级生物处理出水再进行除磷除氮处理，去除有毒有害有机化合物及某些无机物质的处理过程通常被称做三级处理或深度处理。

总的来说，城市污水处理厂的主要处理对象包括CODCr、BOD5、SS和氮、磷营养物质。根据这些污染物的无机或有机属性，溶解态和非溶解态，按去除对象和设备归类，城市污水处理方法主要包括以下几个类别：

去除粗大颗粒悬浮物与漂浮物：格栅和筛网；去除大颗粒沉淀物：沉砂池；

脱除油脂和类似的漂浮物：除油池，浮选池，带隔油设备的沉淀池或沉砂池；去除细微悬浮物：沉淀池、浮选池、化学絮凝沉淀池、砂滤池；

去除溶解、半溶解和极细微的有机物以及特殊的无机物：各种生物处理设施、物理（机械）处理设施或化学处理设施。

上述处理类别，可概括为一级处理（或预处理）和二级生化处理两大部分，一般情况下，生化处理部分是城市污水处理厂污水处理工艺流程的核心部分，也是工艺方案选择的重点。

近年来城市污水处理技术发展很快，类别也很多，在生物处理法中，有活性污泥法和生物膜法二大类。

#### 3.3.3.1预处理工艺选择

本工程预处理段包括：粗格栅进水泵房、细格栅及沉砂池，考虑到本工程污泥采用厌氧消化，为保持污泥有机物含量，因此设置初沉池。

一、沉砂池选型

沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm，密度2.65t/m3的砂粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。

目前最常用的沉砂池型式有平流沉砂池、旋流沉砂池、曝气沉砂池。预处理主要比较沉砂池的类型，比较如下：

（1）沉砂池池型介绍

在污水处理中，均设置沉砂池，沉砂池属于污水预处理构筑物，主要是去除城市污水中一定直径的砂粒，以保证后续的污水处理能正常运行。同时，沉砂池亦可去除污水中部分浮渣及油脂等，保证二级处理中微生物的正常生长。在污水处理厂设计中，沉砂池可以有多种形式，一般按照水流条件的不同，可分为平流式和旋流式，在污水处理厂中常见的形式有以下几种。

①平流沉砂池

利用砂粒和水的不同比重，采用平流的形式，控制一定的水平流速，使砂、水得到分离，当流速维持在0.3m/s时，可使较大的杂粒沉淀下来，而大部分有机颗粒随水流出沉砂池进入后续处理构筑物，该池型为最经典的沉砂池形式，但其沉砂效果一般，沉砂质量较差，占地面积大，工程投资大，故不予考虑。

②曝气沉砂池

水流为平流形式，在池子的一侧纵向设置曝气设施通入空气，使污水沿池旋转前进，从而产生与主流垂直的横向恒速环流，由于旋流产生的离心力，把相对密度较大的无机物颗粒甩向外层并下沉，相对密度较轻的有机物旋至水流的中心部位随水带走。同时，由于池内水流作旋流运动，无机颗粒之间的相互碰撞与摩擦机会增加，通过曝气使包裹在砂粒表面的有机物得到分离，使沉砂比较清洁，易处理，另外亦可使悬浮物上浮，得到去除。

③旋流沉砂池

旋流沉砂池的进水是以切线方向进入水池，再通过位于水池中心叶轮慢速搅拌，形成平面的旋流，由于砂粒与水比重的不同在旋流状况下得到分离，这种形式较为典型的有钟氏和比氏两种类型。本池形由于完全利用水力和机械形成旋流，无曝气设施，故能保证进入后续处理的污水处于厌氧或缺氧状态。比氏和钟氏是这类沉砂池的典型池型，是目前使用率较高的沉砂池池型，运行效果较好。

④矩形沉砂池

矩形沉砂池是利用浅池原理，水深不大于1m，使砂粒很快沉下而迅速刮走，设计是以溢流率为基础的，水流侧向进水后，即形成一定的流速，砂粒沉淀后，被转动机耙到池边的砂粒坑内，而杂粒得以去除。在污水处理领域，矩形沉砂池一般适用于小型污水处理厂，其平面单边尺寸一般不大于5m，处理量为1~3万m3/d，因本工程处理水量较大，这种池型不适宜，故本工程不作考虑。

⑤平流式水力旋流沉砂池

本池形是结合曝气沉砂池和旋流沉砂池的特点而设计的一种沉砂池形式，在水力条件上为平流形式，砂粒在水流前行时逐步下沉，同时，在池子一侧纵向设置旋流管代替曝气管，通过水力旋流泵，使旋流管每一喷口形成一定的向上流，在水池的横向形成旋流，不因流量变化影响流速，这样一方面保证对后续处理的厌氧、缺氧状态，另一方面污水成螺旋状前行，沉砂、浮渣及水中悬浮物由于不同的比重，分别向上、下集中，同时达到沉砂和去除悬浮物的作用，本池型在济南污水处理厂和石洞口污水处理厂均已采用，效果较为理想。

图3-3-1  曝气沉砂池示意图

（2）沉砂池方案选择

结合本工程特点，一方面考虑到本工程处理规模，另一方面考虑到本工程后续的污水处理工艺工艺，选择以下三种沉砂池进行综合比较，以选择一个适合本工程的沉砂方案。

表3-3-1  沉砂池优缺点比较表

| 方案 | 曝气沉砂池 | 旋流沉砂池 | 平流式水力旋流沉砂池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优点 | 1、沉砂效果很好； 2、使砂粒互相摩擦，能够去除砂粒上附着的有机物污染物，有利于取得较为清洁的砂粒及其它无机颗粒； 3、可去除浮渣； 4、曝气还有去除油脂和合成洗涤剂的作用； | 1、占地小； 2、投资小； 3、运行费用低； 4、保证后续处理的厌氧状态，保证C/N、C/P比； 5、沉砂效果较好； | 1、沉砂较清洁； 2、可去除浮渣； 3、沉砂效果好； 4、保证后续处理的厌氧状态，保证C/N、C/P比； |
| 缺点 | 1、占地大； 2、投资大； 3、运行费用较高； 4、有氧进入后续处理，不利脱氮除磷； | 1、不能去除浮渣； 2、沉砂质量一般； | 1、占地大（水力停留时间较长）； 2、投资较大； 3、运行费用较高； |

经过技术经济比较，三种工艺方案都能满足除砂要求，技术上都是可行的，经分析认为：平流沉砂池是较传统的沉砂方式，配水简单，水头损失小，矩形水池布置紧凑，但设备繁杂、除砂系统容易发生故障，不利于污水厂的稳定运行；旋流沉砂池水力停留时间短，池容小，圆形水池土建工程少，受力条件好，自动化程度高，但进水含砂量大时候，除砂效果不好。

综上所述，本工程沉砂池采用“曝气沉砂池”。为了减少曝气对后续厌氧状态的影响，设计时应严格控制曝气量。

#### 3.3.3.2生物脱氮除磷工艺

一、活性污泥法

活性污泥法有多种型式，使用较广泛的主要有三类：传统活性污泥法和它的改进型A/O、A/A/O、UCT、MUCT、VIP、倒置A/A/O工艺等类；氧化沟类与SBR类工艺。

（1）传统活性污泥法及其改型类

传统活性污泥法为推流式的生物处理法，污泥负荷根据工艺条件可取高、中、低等不同的负荷，以达到不同的处理目的。该工艺对一级处理要求不高，可不设初沉池。污水连续进、连续出，污水处理在稳定状态下运行。反应条件易控制，而且在生化处理过程中随污水在池内的推流，污水有机物的浓度、混合液溶解DO值梯度大，依次在厌氧、

缺氧、好氧条件下运行，可抑制丝状菌生长，防止污泥膨胀，SVI值一般小于100，有利于二沉池的泥水分离，有利于各种微生物的选择生长。

①A/O法

A/O法分为A/O除磷活性污泥法或A/O脱氮活性污泥法。A/O除磷活性污泥法A段为厌氧段，O段为常规活性污泥法的好氧段；A/O脱氮活性污泥法A段为缺氧段，O段为带硝化的好氧段。本工程要求同时脱氮除磷，不考虑A/O法。

②UCT、改良型A/A/O和倒置A/A/O工艺

近年来不少学者、工程师在传统活性污泥法的基础上，针对处理目标的要求，不断改进，派生出众多的非常好的改进型的工艺。去除CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP功能都较好的工艺有UCT、改良型A/A/O和回流污泥反硝化生物除磷（简称倒置A/A/O工艺）工艺。

以上工艺的共同点都针对提高除磷、脱氮效果，在常规A/A/O（即厌氧/缺氧/好氧）的基础上做了巧妙的改进，使其为聚磷菌的生长创造更好的条件，即NO3-N值低、DO值低、BOD5/TP比值高；尽可能减少不必要的回流，以节省电耗，方便管理；对处理目标恰当地设置各反应区。

我们可根据处理目标进行选择，如要求NH3-N、TN、TP去除率均较高者可选择UCT、改良A/A/O工艺为宜；要求NH3-N、TP去除率较高，对TN要求可略低者选择倒置A/A/O工艺为宜。

（2）氧化沟类

氧化沟工艺是五十年代初期发展起来的一种污水处理工艺，因其构造简单，工作稳定可靠，易于管理，很快得到广泛应用。到目前为止，氧化沟已发展成为多种形式，使用较广泛的主要有：普通型氧化沟（单沟或多沟）、Carrousel（卡鲁塞尔）氧化沟、Orbal（奥贝尔）氧化沟、交替式氧化沟（DE型氧化沟）、三沟式氧化沟（T型氧化沟）和一体化氧化沟。

氧化沟在水力流态上不同于传统活性污泥法，是一种首尾相接的循环流，污泥负荷小，泥龄长，在污水净化的同时使污泥得到基本稳定。它耐冲击负荷与去除率高并具有脱N功能，若在沟前加设厌氧池，还可提高除P效果和降解有机物。

①Carrousel（卡鲁塞尔）氧化沟

传统的Carrousel氧化沟没有生物除磷功能，也没有设置专门的缺氧池，脱氮是在各个曝气器之间形成的缺氧区域，因此脱氮能力也有限。新型的Carrousel氧化沟，例如DHV公司的CarrouseldenitIRA2/C型氧化沟，在氧化沟前端增设了厌氧池，在沟体内增加了缺氧池，因此具有生物除磷脱氮功能。

从流程上看，CarrouseldenitIRA2/C氧化沟与A2/O很相似，只不过将曝气器由传统的鼓风曝气改为表面曝气。CarrouseldenitIRA2/C氧化沟的优点还在于采用了独特的水力构造，可以取消由好氧池至缺氧池的混合液回流设备，因而节约用于混合液回流的能耗。

因为增加了独立的厌氧池和缺氧池，使CarrouseldenitIRA2/C氧化沟的出水指标可以达到BOD5：SS：TN：TP=10：15：7~10：1的较高水平。

②Orbal（奥贝尔）氧化沟

Orbal氧化沟的沟体一般由三个相互嵌套的椭圆组成，其特点是从外到内的三条沟的溶解氧浓度由低到高递增，称之为“0、1、2”（外沟溶解氧为零，中沟溶解氧为1mg/L，内沟溶解氧为2mg/L）工艺，由外到内形成厌氧、缺氧及好氧区域，以满足生物除磷脱氮的要求。污水及回流污泥由外沟进入，处理后出水从内沟流入二沉池。

Orbal氧化沟的优点是内沟容积小，只需相对较小的充氧量就可以将溶解氧水平维持在2mg/L水平，容积较大的中沟因溶解氧浓度较低，氧的传质效率较高，充氧效率也较高，外沟为厌氧区域，只需很少的搅拌能量，因此Orbal氧化沟的总能耗较低；在暴雨期间水力负荷增大时，可以将污水由中沟甚至内沟引入，外沟只作“闷曝”，可以避免活性污泥的流失。

③交替式氧化沟

“交替式氧化沟”主要有双沟（交替式双沟型DE）和三沟（T型）两种，均是由丹麦克鲁格公司开发。

T型氧化沟又称三沟式氧化沟，融缺氧、好氧及沉淀池于一体（其中的两条边沟交替进行反应及沉淀）。流程简洁，具有生物脱氮功能，属于SBR（序批式活性污泥法）的一种，采用连续进水、连续出水的方式运行。自1990年邯郸污水厂的T型氧化沟投产并被建设部、国家环保局列为示范厂后，国内采用这种工艺流程的污水厂较多。T型氧化沟缺点是设备台数多，关键设备大多引进，造价较高，同时增加了设备的维护工作量；设备利用率较低，装机容量大。初期投资较大。

“DE”型交替式双沟型氧化沟是由两个容积相同，交替运行的曝气沟组成，氧化沟与终沉池分建，有独立的污泥回流系统。沟内设有转碟和水下搅拌器，两沟分别以缺氧/进水、好氧/排水周期性地交替运行，缺氧时关闭转碟启动水下搅拌器，实现反硝化过程。好氧时启动转碟，实现硝化过程。交替式双沟氧化沟是针对三沟和D沟的缺点改进而成的，因此它除了具备三沟的大部分优点外，还克服了其大部分缺点。虽然它也需另设厌氧池用于生物除磷和需单独修建终沉池，但其厌氧池可与氧化沟合建，节省了占地。

④一体化氧化沟

一体化氧化沟又称合建式氧化沟，传统意义上的一体化氧化沟集曝气，沉淀、泥水分离和污泥回流的功能于一体，无需建造单独的二沉池。从这个意义上讲，三沟交替式氧化沟也是属于一体化氧化沟，但它是通过安排多个空间进行空间调配，交替完成反应和沉淀过程，虽存在占地大或设备利用率低的缺点，但因有单独的沉淀过程，其处理效果稳定。一体化氧化沟是不作时间和空间上的转换，只通过池型和构造上的改进，在同一空间的不同区段分区分别完成曝气和沉淀过程。一体化氧化沟有多种型式，其代表性的有船式（BOAT）、上流式（BMTS）、

侧沟式和中心岛式，其中后两种在国内研究和应用较多。该工艺具备一般氧化沟的特点：工艺流程短、构筑物少，不设初沉池和单独的二沉池，占地小。

一体化氧化沟传统按硝化或硝化、反硝化运行，系统布置上无严格的厌氧区，因而除磷效果稍差；同时受固液分离器型式的影响，固液分离效果低于二沉池，出水水质有时不稳定，有时有污泥被带出池外，活性污泥阻塞固液分离器的情况也不容忽视。另外剩余污泥浓度较低，当污泥需进行处理时，要求的处理设备容量较大。

一体化氧化沟用于脱氮除磷工艺时，必须增设厌氧池或进水前面增设厌氧区和污泥回流设备。同时由于磷主要靠排放剩余污泥去除，要有一定的污泥量排放，但由于受固液分离器结构形式的影响其排泥浓度不会太高，因此加大了污泥处理难度。

（3）SBR

序批式活性污泥工艺（SBR），又称间歇式活性污泥工艺，近几年来，已发展成多种改良型，主要有：传统SBR工艺、ICEAS工艺、CASS工艺、CAST工艺、Unitank工艺、MSBR工艺、DAT-IAT工艺及它们的改良型工艺等。

DAT-IAT工艺，即连续曝气和间歇曝气相结合的工艺，反应池中部用隔墙分为两部分，前边的DAT连续曝气，后边的IAT间歇曝气、沉淀、排水、排泥。由于进水端DAT部分连续曝气，所以它的除磷功能一般，需增加设施才能提高脱氮除磷效率。

①传统SBR工艺

SBR（SequeneingBalchReactor）工艺是1979年美国R.Llrvine等人根据试验研究结果首次提出，其反应是在同一容器中进行。在同一容器中进水形成厌氧（此时不曝气）、缺氧，而后停止进水，开始曝气充氧，完成脱氮除磷过程，并在同一容器中沉淀，再通过撇水器出水，完成一个程序。这种方法与以空间分割的连续系统有所不同，它不需要回流污泥，也无专门厌氧、缺氧、好氧区，而是在同一容器中，分时段进行搅拌、曝气、沉淀、形成厌氧、缺氧、好氧过程。这种工艺方式，总容积利用率低，一般小于50%，出水不连续，因此适用于较小的污水量场合。

②UNITANK工艺

UNITANK工艺，又称单池系统，是比利时西格斯清水公司于80年代末开发的专利技术。UNITANK池一般由A、B、C三个矩形池组成，三个池水力相通，每个池内均设有供氧设备，在外边（A、C池）两侧矩形池设有固定出水堰和剩余污泥排放口，既可作为曝气池，又可作为沉淀池。连续分池进水，具有脱氮除磷效果。它是连续进水、连续出水的活性污泥处理构筑物，其中边上的两个池子交替进行反应和沉淀（即为SBR池），融缺氧、好氧及沉淀池于一体。

UNITANK的特点在于一体化，布置紧凑，能较好地利用土地面积，节约用地效果明显；不需混合液回流及活性污泥回流，流程简单，利于管理；设置不同的循环时间，适应性较强，序批式控制，易于实现处理过程的自动控制。其运行方式类似于T型氧化沟。由于池形限制无专门的厌氧区，实际操作中很难达到释磷所要求的绝氧状态，影响到磷的释放，因此，生物除磷效果不十分理想。

③ICEAS工艺

ICEAS工艺是20世纪80年代在澳大利亚发展起来的。工艺一般采用由两个矩形池为一组的SBR反应器，每个池子分为予反应区和主反应区两部分，予反应区一般处于厌氧或缺氧状态，主反应区是曝气反应的主体，体积占反应器总池容的85%～90%。

④MSBR工艺

MSBR工艺是一种改良型序批式活性污泥法，是八十年代后期发展起来的技术，目前其中的专利技术归美国芝加哥附近的AquaAerobicSystem，Inc所有。

其实质是A2/O系统后接SBR，是二级厌氧、缺氧和好氧过程，连续进水、连续出水。因此，其具有A2/O生物除磷脱氮效果好和SBR的一体化、流程简洁、不需二沉池、占面积小和控制灵活等特点。缺点是需要污泥回流和混合液回流，所需设备较多，维护量大，功耗较高，控制复杂，投资也较大，该工艺还涉及到专利技术和设备。

⑤CASS工艺

CASS工艺是循环式活性污泥法（CyclicActivatedSludgeSystem，CASS）的简称，也被称为CAST（CyclicActivatedSludgeSystem）或CASP（CyclicActivatedSludgeProcess）。CASS工艺是在ICEAS的基础上开发出来的，是SBR工艺的一种新的形式。

CASS方法在20世纪70年代开始得到研究和应用。反应器工艺是以生物反应动力学原理及合理的水力条件为基础而开发的一种具有系统组成简单、运行灵活和可靠性好等优良特点的废水处理新工艺，尤其适合于要求脱氮除磷功能的城市污水处理。

CASS工艺实质上为具有除磷脱氮功能的间歇式反应器，在此反应器中进行交替的曝气—不曝气过程的不断重复，将生物反应过程及泥水的分离过程结合在一个池子中完成。因此，它是SBR工艺及ICEAS工艺的一种最新变型。目前已广泛应用于国内外城市污水处理工程。

CASS反应器由三个区域组成：生物选择区、兼氧区和主反应区。生物选择区是设置在CASS前端的小容积区，通常在厌氧或兼氧条件下运行。兼氧区不仅具有辅助厌氧或兼氧条件下运行的生物选择区对进水水质水量变化的缓冲作用，同时还具有促进磷的进一步释放和强化反硝化作用，主反应区则是最终去除有机物的场所。

二、生物膜

生物膜法是与活性污泥法平行发展起来的生物处理工艺，是一大类生物处理法的统称。在生物膜法中，微生物附着在载体表面生长而形成膜状，污水流经载体表面和生物膜接触过程中，污水中的有机污染物即被微生物吸附、稳定和氧化，污水得到净化。在许多情况下，生物膜法不仅能代替活性污泥法用于城市污水的二级生物处理，而且还具有一些独特的优点，如运行稳定、抗冲击负荷、更为经济节能、无污泥膨胀问题、具有一定的硝化和反硝化功能、可实现封闭运转防止臭味等。

生物膜法使用较多的有高负荷生物滤池、生物转盘、接触氧化池及最近发展起来的曝气生物滤池等，特别是曝气生物滤池最具有代表性。

（1）曝气生物滤池

曝气生物滤池是20世纪80年代末90年代初在普通生物滤池的基础上，并借鉴给水滤池工艺而开发的污水处理新工艺，最初用于污水的三级处理，后发展成直接用于二级处理。自80年代在欧洲建成第一座曝气生物滤池污水处理厂后，曝气生物滤池已经在欧美等发达地区广为流行。

曝气生物滤池已经从单一的工艺逐步发展成为系列综合工艺，具有去除SS、BOD5、COD、硝化、脱氮、除磷的作用，其最大特点是集生物处理和截留悬浮物于一体，节省了二次沉淀池，在保证处理效果的前提下使处理工艺简化。此外，曝气生物滤池工艺有机物负荷高，水力负荷大，水力停留时间短，水处理效率高，占地小，布置紧凑易于实现集中空气除臭处理，自动化程度高等优点。

国内污水处理厂采用的曝气生物滤池均为上向流的生物滤池，主要有如下特点：生化处理彻底；细菌及基层菌之间交换面积大；滤床为全淹没式，深度可达4m；运行适应性强且稳定，并不受原水污染物浓度变化及低污染物质的影响；生物滤池内生物活性强，经长时间停止后可以快速的重新启动；滤料负荷高，节省了污水厂的用地面积。

（2）曝气生物滤池处理工艺

在采用曝气生物滤池处理工艺时，根据其处理对象的不同和要求的排放水质指标的不同，通常有三种工艺流程，即一段曝气生物滤池法、两段曝气生物滤池法和三段曝气生物滤池法。

①一段曝气生物滤池法

一段曝气生物滤池法主要用于处理可生化性较好的工业废水以及排放标准对氨氮等污染物质没有特殊要求的生活污水，也可以用于中水处理或微污染水源水处理，其主要去除对象为污水中的碳化有机物和截留污水中的悬浮物，即去除BOD5、COD、SS；而在中水处理或微污染水处理时主要用来降解氨氮。纯以去除污水中碳化有机物为主的曝气生物滤池称为DC曝气生物滤池，纯以降解氨氮为主的曝气生物滤池称为N曝气生物滤池。

②两段曝气生物滤池法

两段曝气生物滤池法根据其组合形式可分为DC+N滤池组合和DN+C/N滤池组合形式。

a.DC+N曝气生物滤池组合

DC+N滤池组合主要用于对污水中有机物的降解和氨氮的硝化。

第一段DC曝气生物滤池以去除污水中碳化有机物为主，第二段N曝气生物滤池以去除污水中的氨氮污染物为主。

该组和工艺对污水中有机物和氨氮去除能力强，但对总氮的去处能力有限。

b.DN+CN曝生物滤池组合

在该组和工艺中，第一段为DN反硝化生物滤池。污水中的氨氮经第二段C/N曝气生物滤池硝化处理后转化为硝酸盐，并通过回流泵回流至DN反硝化生物滤池，DN生物滤池中的反硝化菌利用原污水中的有机物作为碳源，将回流水中的硝酸盐转化为氮气而起到脱氮的目的，最终去除污水中的总氮指标。

该组和工艺对污水中有机物、氨氮以及总氮的去除能力较强。

③三段曝气生物滤池

三段曝气生物滤池是在DC+N两段曝气生物滤池的基础上增加第三段反硝化滤池，同时可以在第二段滤池的出水中投加铁盐或铝盐进行化学除磷，所以第三段滤池也成为DN或DN-P生物滤池。

三段曝气生物滤池自国外应用较多，而在国内未见报道。其实，为了达到脱氮的目的，采用DN+CN生物滤池组合形式完全能满足要求，没必要采取国外的三段曝气生物滤池组合工艺。

三、二级处理工艺选择

在上述工艺中，除了BAF（曝气生物滤池）流程复杂，设备多，对自动化控制依赖度高，运行费用高，实际工程中应用较少以外，其它系列工艺在国内、外均有较丰富的工程实例。从处理效果来看，以上工艺系列均可满足处理要求。但每种处理工艺均各有侧重，在工程特点、使用范围和适用条件上还是存在一定的差别。具体到本工程项目，污水处理工艺的选择应充分考虑技术的可行性；经济的合理性；处理重点的强化性；对污水水质、水量的适应性；运行的稳定性等各种综合影响因素。

如前所述，本工程污水处理工艺应选择具有降C、脱N、除P功能的，能适应污水可生化性较差等特点的二级生物处理工艺。本报告推荐A2/O和氧化沟污水处理工艺系列作为本工程污水处理主体工艺的比选方案，综合因素比较详见下表。

表3-3-2  二级处理工艺综合比选

| 方案比较 | 改良A2/O | 氧化沟 |
| --- | --- | --- |
| C处理效果 | 好 | 好 |
| N处理效果 | 好 | 好 |
| P处理效果 | 较好 | 较好 |
| 运行可靠性 | 好 | 好 |
| 忍受冲击负荷能力 | 较好 | 较好 |
| 操作管理 | 较复杂，但可控性强，碳源利用充分 | 一般 |
| 构筑物数量 | 较多 | 一般 |
| 污泥量 | 一般 | 一般 |
| 剩余污泥浓度 | 较高 | 较高 |
| 污泥稳定性 | 较稳定 | 较稳定 |
| 构筑物占地 | 较小 | 较大 |
| 厂内占地 | 较小 | 较大 |
| 基建投资 | 一般 | 较大 |
| 运行费用 | 较低 | 较高 |
| 工艺流程 | 较复杂 | 一般 |
| 曝气形式 | 微孔鼓风曝气 | 叶轮机械曝气 |
| 供氧利用率 | 较高 | 一般 |
| 运行调控 | 方便 | 较方便 |
| 工程实例 | 很多 | 一般 |
| 规模适应性 | 最广 | 较广 |
| 综合评价 | 好 | 较好 |

通过平面布置图及综合比较表可知，若采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，厂平空间受到制约，造成整体厂区不规整，土地浪费较多。相比之下，采用A/A/O工艺，用地节省。

A2/O工艺是城市污水处理厂的主要处理工艺之一，改良后的A2/O工艺曝气池，采用灵活的多点进水、循环流结合推流布置的池型具有池体结构简单、运行灵活方便，抗冲击负荷能力强等特点。能够用较为简单的流程，较少的构筑物完成复杂的处理过程，处理效率一般能达到BOD5和SS为90～95%，总氮70%以上，总磷60%以上。

因此，二期工程主体生化工艺推荐采用A2/O工艺。

#### 3.3.3.3二沉池选型

二沉池型式：一般有平流式、中进周出二沉池、圆形周进周出二沉池和矩形周进周出二沉池。

二沉池表面负荷：周进周出池平均日表面负荷1.0~2.0m/h；平流式沉淀池采用0.8m/h；中进周出二沉池采用0.6m/h。

二沉池沉淀时间：4h。

水平流速：按设计手册，平流池不超过5mm/s。

（1）中进周出二沉池与周进周出二沉池

二沉池进水为活性污泥混合液，悬浮物固体MLSS浓度通常为3000~4000mg/L之间，与清水之间存在较大密度差和温度差，因而存在二次流和异重流现象。中进周出和周进周出两种不同池型混合液流态各不相同。

图3-3-2  中进周出沉淀池与周进周出沉淀池流态示意图

在中进周出沉淀池中，活性污泥混合液从池中心进水管以相对较高速度进入池内，形成涡流，经布水筒逐渐下降到污泥层上，再沿沉淀区中部向池壁方向流动并壅起环流。分理出的澄清水部分溢流出水槽，部分在上面从池边向池中心回流。密度大的混合液则在下面从池边向池中心流动，形成了反向流动的环流。这种环流不利于沉淀，限制了池子的水力负荷。

而在周边进水周边出水的沉淀池中，密度流的方向与中心进水式相反。混合液经进水槽配水孔管流入导流区后经孔管挡板折流，下降到池底污泥面上并沿泥面向中心流动，汇集后呈一个平面上升，在向池中心汇流和上升过程中分离出澄清水，并反向流到池边的出水槽，形成大环形密度流，污泥则沉降到池底部。因此，周进周出沉淀池的异重流流态改变了沉淀区的流态，有利于固液分离。

异重流现象在中进式沉淀池中会形成短流，部分容积没有得到有效利用，池子的实际负荷比设计负荷大得多。而周进式由于大环形密度流的形成，容积利用率要高得多。

中进式中心导流筒内的流速相对较高，常在0.1m/s以上，水流向下流动的动能大，易冲击底部污泥，活性污泥在其间难以形成絮凝、澄清作用。而周进式由于池周长，过水断面大，进水流速小得多。流速小，雷诺数和弗劳德数都比中进式小，雷诺数小，惯性作用小；弗劳德数小，粘滞力作用大，这些都有效地促进了简内流态向层流发展，产生同向流，促使活性污泥下沉。同时，由于活性污泥层的吸附澄清作用，混合液中的污泥颗粒不断与悬浮层中的活性污泥碰撞、吸附、结合、絮凝，产生良好的澄清作用，提高了沉淀效果。

综上所述，目前在各规模污水厂设计中，周进周出二沉池的适用范围更广，其良好的泥水分离效果是污水厂生物反应系统正常运转的有力保证。

（2）平流式沉淀池

平流式沉淀池是沉淀池的一种类型。池体平面为矩形，进口和出口分设在池长的两端。池的长宽比不小于4，有效水深一般不超过3m，池子的前部的污泥设计。平流式沉淀池沉淀效果好，使用较广泛，但占地面积大。常用于处理水量较大的污水处理厂。

平流式沉淀池由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。池体平面为矩形，进出口分别设在池子的两端，进口一般采用淹没进水孔，水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体，进水孔后设有挡板，使水流均匀地分布在整个池宽的横断面；出口多采用溢流堰，以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体，池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀，依设计流速缓慢而稳定地流过。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥，多设在池前部的池底以下，斗底有排泥管，定期排泥。

（3）矩形周进周出二沉池

前述周进周出二沉池多为圆形池体，处理效果好但占地面积较大，因此研究者们延伸开发了矩形周进周出二沉池。在矩形周进周出二沉池设计中，生化池出水被引入一个沿沉淀池池长方向而设的渐变断面的进水渠，进水渠与出水渠同侧平行布置。沿池长方向引入进水可以比传统的矩形沉淀池提供多达五倍的面积来分布水流，可大大降低了进水流速。同时进水渠的渐变断面设计，保证进水渠各点的水流具有同等的速度，从而防止混合液中的污泥在渠内沉积。液压设计的布水孔管嵌在渠底，引导进水往下流入沉淀池底部。入流水的速度经折流板进一步消散，水流由布置在进出水渠下的挡水裙板引导着向池底流动。水流向沉淀池底部池宽方向，当碰到对面的池壁时，再反流到出水渠，清水由出水渠排出。进水均匀、低速，加上有效地使用沉淀池横向部分的面积，使得污泥高效地沉淀在池底。

同时，水中的漂浮物被浮渣挡板拦截在池面上，并由刮渣设备刮入集渣管，最后排入池外集渣井。

在沉淀池的池底均匀分布多根液压排泥管，沉淀在池底的污泥由一个非金属链条刮泥机推向吸泥管，吸泥管收集的污泥由排泥管和污泥控制阀进入位于池体另一侧的排泥渠中，并最终排出池外。

与传统沉淀池相比，矩形周进周出二沉池的优势之一是可以通过链条刮泥机将沉淀的污泥由一根吸泥管的一端推到相距很近的另一根液压吸泥管中。这样沉淀物只需移动约6m~10m，提高了排泥效率。同时，快速去除沉淀污泥可以保证设施更有效的运转，污泥能被很快送回生化系统，不会长时间在沉淀池内沉积，避免了污泥在二沉池中的反硝化和厌氧上浮。

综合上述各种二沉池的类型，中进周出沉淀池和平流沉淀池处理效果稳定，但污泥富集浓度不如周进周出二沉池，且占地面积较大，本工程不予考虑。周进周出二沉池表面负荷高，占地面积小，因此本工程主要对辐流式周进周出二沉池与矩形周进周出二沉池进行比选。

通过对比，矩形周进周出沉淀池可以更好的和生物反应池结合，占地面积更省，但国产的非金属链条刮泥机故障率较高，故须采用进口刮泥设备，设备较多，维护量较大。综合考虑本工程用地情况、近远期结合情况，并考虑投资、运行费用、运行维护要求，本项目选择“辐流式周进周出二沉池”工艺。

#### 3.3.3.4三级深度处理工艺

一、TP控制-混凝沉淀方案

目前常用的絮凝沉淀方式主要有：网格絮凝斜管（斜板沉淀池），折板絮凝平流池，高效沉淀池（高密度沉淀池）及磁混凝池，本项目主要对二沉池尾水进行絮凝沉淀，进一步去除SS和TP及有机物等，进水属于低浊水，平流沉淀池占地面积大，主要用于大型给水厂，斜管、斜板沉淀池受水量波动影响较大，而高效沉淀池及磁混凝澄清池工艺是依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论，通过合理的水力和结构设计，开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺。该工艺特殊的反应区和澄清区设计，尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。

（1）高效沉淀池（传统）

1）工作原理：

高效沉淀池由反应区和澄清区两部分组成。反应区包括混合反应区和絮凝反应区；澄清区包括入口预沉区、斜管（沉淀）区及浓缩区。在混合反应区内，靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应，然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应，以结成较大的絮凝体。整个反应区（混合和推流反应区）可获得大量高密度均质的矾花，这种高密度的矾花使得污泥在沉淀区的沉降速度较快，而不影响出水水质。高效沉淀池工作原理图如下：

在澄清区，矾花慢速地从预沉区进入到沉淀区使大部分矾花在预沉区沉淀，剩余矾花进入斜管、斜板沉淀区完成剩余矾花沉淀过程。矾花在沉淀区下部累积成污泥并浓缩，浓缩区分为两层，一层位于排泥斗上部，经泵提升至反应池进水端以循环利用；一层位于排泥斗下部，由泵排出进入污泥处理系统。澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物。

2）优点

a）絮凝体循环使用提高了絮凝剂的使用效果，节约10%至30%的药剂；b）斜管的布置提升了沉淀效果，具有较高的沉淀速度，可达20m/h-40m/h；

c）排放的污泥浓度高：可达30-550g/L。一体化污泥浓缩避免了后续的浓缩工艺，产生的污泥可以直接进行脱水处理。

耐冲击负荷：对进水波动不敏感。

2）加药方式：

高效沉淀池进水为低浊水，需投加絮凝剂及助凝剂（PAM），考虑投加固体PAC，考虑到PAM投加量小，占地不大，将PAM置于高效沉淀池设备间。

（2）高效沉淀池（磁介质）

磁介质高效沉淀池又称磁混凝澄清是高效沉淀池的改进型。

磁混凝澄清池工艺是革命性的新技术。由于其超快的沉淀速度、完美的沉淀效果、卓越的除磷效果、低廉的处理成本，同时提升水处理行业的技术水平和效益，已逐渐被广大用户所接受。

1）工艺的基本原理

磁混凝澄清工艺是在污泥循环加载型沉淀技术的基础上再投加磁粉，微细的磁粉颗粒作为沉淀析出晶核，使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒更容易碰撞脱稳而形成絮体，大大提高了悬浮物的去除效率。同时，磁粉超高比重的特性使得絮体密度远大于常规混凝絮体，从而大幅提高沉淀速度。

此外，污泥回流的设置一方面优化了絮凝条件，另一方面亦可充分发挥回流药剂的效率，既大幅提高了系统冲击能力，又显著节约了运行消耗。

2）主要特点：

磁混凝澄清池是水沉淀技术的一种创新，集合了多种沉淀技术的特点。主要体现在沉淀效率高、出水水质稳定优异、占地面积小、抗冲击能力强等。

a）沉淀效率高

磁混凝澄清池为形成能快速沉淀的矾化创造了良好的条件，同时辅以斜管分离的特性以及完善的水力设计，使系统的上升流速可以做到很高。在常规污水处理中，其水力上升流速高达20-40m/h。

b）出水稳定优异

良好的混凝絮凝条件，加强了对污染物的捕捉和聚集；斜管对剩余矾花的去除可产生优质出水。其优异的悬浮物去除能力可以媲美常规过滤，一般污水深度处理SS可稳定小于10mg/L,浊度可小于1NTU，总磷可小于0.1mg/L。

c）占地面积小

超高的上升流速、简短的混凝时间要求，紧凑的结构设计，使磁混凝澄清池成为当前最节约占地的系统之一。其占地仅为传统沉淀池的三分之一至五分之一，比当前普遍使用的高效沉淀池还少30%以上的占地。

d）抗冲击能力强

通过污泥回流来控制絮凝反应池极高的污泥浓度（4-8g/l左右）是磁混凝澄清池的正常工况，与原水中的污泥浓度相比，循环污泥的浓度高很多，原水浓度的变化不会影响到此工况条件，因此也不会影响的系统的正常运行。实际运行中可接受2g/L左右的悬浮物突然变化而出水水质不受影响。

综上，本工程推荐采用磁介质高效沉淀池工艺。

图3-3-3  磁混凝澄清的系统构成示意图

二、NH3-N及有机物控制-硝化方案

本项目工业废水中，大量易生化和可生化的有机污染物在AAO生化池均大部分得到降解，剩余微量难降解污染物在臭氧氧化工艺段由大分子物质变成小分子物质。污水经臭氧氧化工艺段改善可生化性后进入好氧曝气生物滤池（BAF）工艺段，在曝气的条件下，通过附着在球形轻质多孔生物滤料上微生物的代谢作用以及吸附截留作用进一步实现有机物的深度降解。

三、TN控制-反硝化方案

由于本项目环保要求TN≤10mg/L，考虑远期水质的不可预见性，本次考虑将三级处理中考虑反硝化单元，确保总氮达标排放。反硝化滤池不仅满足砂滤的要求，还能对TN起着最后的把关作用。目前国内外常用的反硝化过滤装置有反硝化深床滤池、反硝化生物滤池、反硝化活性砂滤池等。

（1）反硝化深床滤池

反硝化深床滤池与深床滤池的滤池结构形式完全一样，可以互相切换运行，反硝化深床滤池是深床滤池的一种运行模式。反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元，是国际领先的脱氮及过滤并举的先进处理工艺。近40年来反硝化滤池在全世界有数百个系统在正常运行着。

反硝化深床滤池为降流式填充床后缺氧脱氮滤池，由滤池本体、滤料、反冲洗系统、自控系统等组成。滤池由顶部进水，由渠道布水，采用2～4mm石英砂作为反硝化生物的挂膜介质，生物膜量较大，可达20~50g/L。在保证碳源的条件下，出水TN浓度可小于5mg/L。另外滤层深度较深，一般为1.83~2.44m，该深度足以避免窜流或穿透现象，即使前段处理工艺发生污泥膨胀或异常情况也不会使滤床发生水力穿透。介质有极好的抗阻塞能力，在反冲洗周期区间，每平方米过滤面积能保证截留≥7.3kg的固体悬浮物不阻塞。固体物负荷高的特性大大延长了滤池过滤周期，减少了反冲洗次数，并能轻松应对峰值流量或处理厂污泥膨胀等异常情况。由于固体物负荷高、床体深，因此需要高强度的反冲洗。反硝化深床滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。由于滤床固体物高负荷的截留性能，反冲洗用水不超过处理厂水量的3~4%。

①过滤机理

深床滤池采用粗石英砂滤料，滤池运行过程中存在以下过程：截留、吸附和脱附。截留机理：两种基本类型：

机械过滤：其截留所有大于滤料或由已经沉积的颗粒物集团而形成的滤料的筛孔尺寸的颗粒物。滤料的筛孔越小，此现象越明显：其在由较粗滤料构成的滤床中作用较小，但在通过细筛孔介质的过滤中的作用较为重要。

在滤料上沉积：悬浮颗粒物随着液体流动；它可能穿过滤料而不被截留，这与其粒径和孔径的相对大小有关。无论如何，多种现象可以改变其行并使其与滤料接触。

吸附机理：颗粒物在滤料表面的吸附作用在低滤速时得到加强，其原因为物理作用力（挤压、内聚力）及主要为范德华力的吸附力。

脱附机理：作为上述机理的结果，被已经沉积的颗粒物包裹着的滤料表面之间的间隙变小。流速升高，滤层阻力升高。被截留的沉积物可能脱附并被带到滤料的深层。在滤层失效之前，需要对滤池进行有效的反冲洗，恢复滤层的过滤性能。

②反硝化脱氮机理

滤池在已反硝化滤池模式的运行过程中，滤料层不断截留、吸附生化处理工艺出水中的悬浮物以及大量的微生物，其中就有大量的反硝化兼性、异养菌群，如微球菌属、变形杆菌属、芽抱杆菌属、假单胞菌属、产碱杆菌属、黄杆菌属等。当滤池进水中有溶解氧存在时，反硝化菌分解有机物利用分子态氧作为最终电子受体。在无溶解氧的情况下，反硝化菌利用硝酸盐和亚硝酸盐中的N5+和N3+作为能量代谢中的电子受体，O2-作为受氢体生成H2O和OH-碱度，有机物作为碳源及电子供体提供能量并被氧化稳定，因此在反硝化深床滤池滤层中，如滤池进水溶解氧较高的情况下，上层滤料处于好氧情况下，菌群利用分子态氧分解有机物并不起反硝化作用，只有在滤层中处于无氧状态才能起到有效的脱氮作用，因此控制滤池进水溶解氧对于降低反硝化滤池碳源投加费用、提高滤池出水稳定性有重要作用。根据项目经验，深床滤池变液位运行可导致滤池进水溶解氧升高6～8mg/l，对运营单位带来沉重的经济负担。反硝化深床滤池采用弧形堰板及恒液位控制，有效避免滤池进水因跌水（如变液位运行控制）而造成的溶解氧升高问题，通过滤池进水配水系统溶解氧增加值小于1mg/L。

反硝化过程中，有机物作为电子供体提供能量并得到氧化降解，利用硝酸盐中的氮做电子受体，使得硝态氮还原成氮气。

反硝化反应中每还原1gNO3-需消耗2.47g的甲醇，每还原1gNO2-需消耗1.53g的甲醇。

反硝化过程中亚硝酸根和硝酸根的转化是通过反硝化细菌的同化作用和异化作用来完成的。同化作用是指亚硝酸根和硝酸根被还原成氨氮，用来合成新微生物的细胞、氮成为细胞质的成分的过程。异化作用是指亚硝酸根和硝酸根被还原为氮气、一氧化氮或一氧化二氮等气态物质的过程，其中主要成分是氮气。异化作用去除的氮约占总去除量的70-75%。

反硝化菌是一类化能异养兼性缺氧型微生物，其反应在缺氧的条件下进行。反应过程中反硝化菌还原硝基氮需利用有机物（如甲醇）做为电子供体，污水厂的三级处理反硝化滤池，滤池进水的碳源（BOD）已经比较低，为保障反硝化生物菌群的正常生物活性，需要适当的碳源（如甲醇）。滤池作为污水厂污水深度处理的保障性工艺，如果碳源投加过量，则引起污水厂出水BOD超标，反硝化滤池采用“进水流量信号+进水溶解氧浓度信号+进水硝基氮浓度信号+出水硝基氮浓度信号”的碳源投加机制，能精确的控制碳源投加量，能做到经济节能稳定的运行。

（2）反硝化生物滤池

反硝化生物滤池有各种型式，国外比较成熟的工艺有美国USFilter公司/瑞士科禄格公司（Kruger）的Biostyr生物滤池、法国得利满公司（OndeoDegremont）的Biofor生物滤池等，国内也有一些公司开发了相应的生物滤池。

该工艺的特点是使用新型的填料，在其表面及内腔空间生长有微生物膜，污水由下而上或由上而下（取决于不同的滤池型式）时，微生物膜吸收污水中的硝酸盐并利用内碳源或外加碳源进行脱氮。定期利用处理后的出水对滤池进行反冲洗，排除滤料表面增值的老化生物膜，以保证微生物膜的生物活性。

生物滤池反应器为周期运行，从开始过滤到反冲洗完毕为一个完整周期。具体过程如下：经二级处理后的污水进入反硝化生物滤池，污水从反硝化生物滤池底部或顶部进入填料层，由于来水中含有硝酸盐氮，反硝化菌利用进水中的有机质或外加的有机物作为电子供体，硝酸盐氮作为电子受体，进行电子的转移（氧化还原反应），最终转化为氮气进入大气中，达到脱氮目的。随着过滤的进行，由于滤料表面产生的生物量越来越多，截留的SS不断增加，在开始阶段滤池水头损失增加缓慢，当固体物质积累达到一定程度，使水头损失达到极限水头损失或导致SS发生穿透，此时就必须对滤池进行反冲洗，以去除滤床内过量的微生物膜和SS，恢复其处理能力。

生物滤池的反冲洗采用气水联合反冲，反冲洗水为经处理后的出水，反冲洗空气来自滤板下部的反冲洗管。反冲洗时关闭进水，先单独气冲，然后气水联合冲洗，最后进行水漂洗。反冲洗时滤料有轻微膨胀，膨胀一般控制在5%以内，在气水对滤料的流体冲刷和滤料间相互摩擦下，老化的生物膜与被截留的SS与滤料分离，重新下来的生物膜及SS随反冲洗排水排出滤池，反冲洗排水回流至污水处理厂预处理系统。

（3）反硝化活性砂滤池

反硝化活性砂滤池与流砂过滤器类似，其通过活性砂上长有的生物膜进行脱氮和反硝化。

活性砂滤池一般流程为自下而上进行（水向上流经砂床，而砂子慢慢向下移动），在反应过程中，砂床降解了水中的硝酸盐氮，截留了水中含有的大部分固体污染物，经过砂床过滤后滤液从砂滤顶部溢流出砂滤池，截流污染物的滤料通过底部的气提装置提升到顶部的洗砂装置中进行清洗，压缩空气的压力为5~7kg/cm2。空气、水、砂子在压缩空气的作用下剧烈摩擦，使砂子截流的杂物洗脱。洗净后的砂藉重力自上而下补充到滤床中，洗砂水则通过单独的排污管排放，完成整个洗砂过程。

（4）反硝化滤池工艺比选

以上三种工艺均能够满足后置反硝化脱氮的需求。但反硝化生物滤池出水SS的稳定性不高，为保证出水SS稳定达标，需在生物滤池后增设滤布滤池或普通砂滤池，增加一个构筑物，对工程造价、水头损失、运行管理等均带来负面影响。此外，根据相关工程的运行经验，反硝化生物滤池采用向上流过滤形式，在外加碳源的情况下，滤池底部易积累微小生物，影响处理效果，且难以通过反冲去除，而出水堰容易滋生藻类，导致感观不好。因此，本工程不推荐采用反硝化生物滤池。

由比较可知，另外两种工艺各有优缺点，但活性砂滤池的单组规模较小，对较大规模污水厂而言，配套滤池组数极多，对布水布气等要求极高，且容易堵塞，维修工作量大，反冲洗水量也较大。

综上所述，本次工程推荐采用反硝化深床滤池。

四、SS控制-过滤方案

目前去除SS的工艺主要有两类：①混凝-沉淀+过滤工艺；②膜过滤工艺。

①混凝-沉淀-过滤工艺

投加混凝剂与生化处理后的污水混合产生絮体，通过沉淀去除大部分絮体，再通过过滤进一步去除微小絮体。本工艺可以满足出水SS≤10mg/L的出水要求。

②膜过滤工艺

目前，广泛用于污水处理的膜主要为超滤膜，膜孔径大多采用10μm。根据已经运行的膜工艺处理效果反馈，超滤膜对SS的去除率很高，完全可以满足SS≤10mg/L甚至SS≤5mg/L的出水要求。

由于膜过滤工艺去除SS的效果好、稳定，但造价高、运行费用高，而混凝+沉淀+过滤工艺对SS的处理效果满足排放要求，工程造价低，运行费用低，因此，本工程建议采用混凝+沉淀+过滤工艺处理SS。

#### 3.3.3.5消毒工艺选择

消毒对于饮用水是必不可少的处理工艺，对废水处理而言，虽不是必需的，但对某些废水的安全排放或回用，尤其是对近年来实施较多的工业水回用工程，消毒处理已成为必须考虑的工艺步骤之一，具有非常重要的作用。

生活污水、医院污水、禽畜养殖、生物制品和食品、制药等部门排出的废水通常含有大量细菌，其中一些可能属于病原菌。每人每天估计大约排泄2×109个大肠杆菌。生活污水中含大肠杆菌可达10万～100万个/mL，粪便链球菌1000～100000个/mL，此外还含有各种致病菌。经水传播的疾病主要是肠道传染病，如伤寒、痢疾、霍乱以及马鼻疽、钩端螺旋体病、肠炎等。此外，由肠道病毒引起的传染病如肝炎等和结核病也能随水传播。未经消毒而任意排放这类废水，可能会导致严重的卫生问题。

所谓消毒是指通过消毒剂或其他消毒手段，杀灭水中致病微生物的处理过程。消毒与灭菌是两种不同的处理工艺，在消毒过程中并不是所有的微生物均被破坏，它仅要求杀灭致病微生物，而灭菌则要求杀灭全部微生物。

在废水处理过程中，由于水中的致病微生物大多数粘附在悬浮颗粒上，因此如混凝、沉淀和过滤一类的过程也可去除相当部分的致病微生物。例如，采用明矾混凝可除去95%～99%的柯萨基（Coxsachie）病毒，而FeCl3的去除率为92%～94%。另外，其他处理过程中所加入的化学药剂，如苛性碱、酸、氯、臭氧等，也同时对致病微生物有杀灭作用。因此，对废水施加消毒，必须结合整个处理过程，确定其必要性、适应性和处理程度。

消毒方法大体上可分为两类：物理方法和化学方法。物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。但目前最常用的还是使用化学试剂的化学方法。化学方法是利用各种化学药剂进行消毒，常用的化学消毒剂有多种氧化剂（氯、臭氧、溴、碘、高锰酸钾等）、某些重金属离子（银、铜等）及阳离子型表面活性剂等。

本节将着重介绍在污水处理工程中得到广泛应用的二氧化氯、次氯酸钠消毒技术和紫外线消毒技术。

（1）二氧化氯消毒

二氧化氯于1811年首先由HumphryDavy用氯酸钾与硫酸反应时发现。1921年被用于纸浆的漂白。在水处理中的应用始于1944年，当时美国的NiagaraFalls水厂为控制水中藻类繁殖与酚污染所产生的气味，率先使用二氧化氯获得成功。

目前在欧美国家，二氧化氯在水厂中的使用已日趋普遍。

二氧化氯（ClO2，分子量67.47）是一种黄绿色气体，具有与氯相同的刺激性气味，其沸点为11℃，凝固点为-59℃。

二氧化氯的气体极不稳定，在空气中浓度为10%时就有可能发生爆炸，在45~50℃时会剧烈分解。二氧化氯的水溶液在较高温度与光照下会生成ClO2-与ClO3-，因此应在避光低温处存放。

由上可知，二氧化氯的气体和液体都极不稳定，不能象氯气那样装瓶运输，只能在使用现场临时制备。与氯不同，二氧化氯的一个重要特点是在碱性条件仍具有很好的杀菌能力。

由于二氧化氯不会与氨反应，因此在高pH值的含氨的系统中可发挥极好的杀菌作用。而且二氧化氯对藻类也具有很好的杀灭作用。

（2）次氯酸钠消毒

次氯酸钠（SodiumHypochlorite），化学式为NaClO，是钠的次氯酸盐。次氯酸钠是强氧化剂，也是一种广谱高效消毒药，是各领域应用最广泛的含氯消毒剂之一，可广泛应用于人畜医疗卫生防疫，如饮用水消毒、疫源地消毒、污水处理、畜禽养殖场消毒等。ClO-离子在水中低pH时，产生HClO杀灭病菌。次氯酸钠液体投入水中，瞬时水

解形成氯酸和次氯酸根，反应式如下NaClO+H2O=HC1O+NaOH，因次氯酸是很小的中性分子，不带电荷，能迅速扩散到带负电的菌(病毒)体表面，并通过细菌的细胞壁，穿透到细菌内，次氯酸极强氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统，从而杀死病原微生物。还有一说，次氯酸钠溶液主要杀菌成分为次氯酸，并能分解形成新生态氧，其氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，产生的氯离子显著改变细菌和病毒体的渗透压，从而致死病原微生物。

与液氯消毒相比，次氯酸钠消毒工艺运行方便，基建费用低。日本新建的城市污水处理厂一般都采用NaClO消毒工艺，老处理厂绝大部分已经或正在由液氯消毒改为次氯酸钠消毒。其理由是两种方法的基建费用、直接运行费用(主要是药费)和设备维护费用之和基本相当，但次氯酸钠方法具有运行方便和安全等突出优点。

（3）紫外线消毒

紫外线消毒速度快，效率高，操作简单，便于管理，易于实现自动化，无二次污染，占地面积小及无副产物等优点。但紫外线应用于污水消毒也有一定局限性：a.待消毒污水的色度、浊度等对杀菌效果有影响；b.电耗较大；c.灯管报废后处置困难。

（4）推荐消毒工艺

综合考虑本污水处理厂处理对象，以上介绍的多种方法都可以达到消毒的目的。为了避免或尽量减少消毒时产生的副产物，结合一期接触消毒的优良处理效果，本工程污水处理厂出水消毒推荐采用接触消毒法（次氯酸钠消毒）。

3.3.3.6污泥脱水

本次工程产生的污泥依托一期现有污泥工艺进行处理。在污泥均质池中进行污泥浓缩、脱水及调蓄部分剩余污泥。工程需脱水的污泥包括水解污泥、剩余活性污泥和化学除磷污泥，各种污泥性质有所差别，直接进行污泥脱水，会浪费大量的絮凝剂，不利于节能降耗，也不利于日常脱水设施的维护和运行，因此，污泥首先排入污泥均质池，然后再通过污泥螺杆泵打入带式污泥浓缩脱水一体化设备中进行处理。

在污泥脱水机房中将污水处理过程中产生的剩余污泥进行浓缩、脱水，降低含水率，便于污泥运输和最终处置。

滤液和滤布的冲洗水排放到场区污水管，同生活污水一起去粗格栅及进水泵房处理。

3.3.3.7工艺流程选择

城市污水中会有氨气、甲硫醇、硫化氢、甲硫醚、三甲胺等化合物，这些物质在污水输送和处理过程中会散发恶臭，影响人们身心健康。因此，污水处理设施应设置除恶臭措施。

导致恶臭气味的主要成份是主要成份是氨气、甲硫醇、硫化氢、甲硫醚、三甲胺等，其中 H2S 气味尤为敏感。控制恶臭应根据产生恶臭物质的性质、来源及具体情况选择不同的处理方法。

用于脱除以 H2S为主的除恶臭方法主要有活性炭吸附法、液体吸收法、吸收氧化法、生物脱臭法等。

（1）水清洗和药液清洗法

水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性，使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解，达到脱臭的目的。

药液清洗是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性，如利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液，去气中硫化氢等酸性物质，利用盐酸等酸性溶液，去气中的氨气等碱性物质。与活性炭吸附法相比较，它必须配备较多的附属设施，如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等，运行管理较为复杂，与药液不反应的臭气较难去除，效率较低。

（2）活性炭吸附法

活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点，达到脱臭目的。为了有效地脱臭，通常利用各种不同性质的活性炭，在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭，吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭，臭气和各种活性炭接触后，排出吸附塔。该法与水清洗和药液清洗法相比较，具有较高的效率，但活性炭有一饱和期限，超过这一期限，就必须更换活性炭。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。

（3）臭氧氧化法

臭氧氧化法是利用臭氧强氧化剂，使臭气中的化学成份氧化，达到脱臭的目的。

臭氧氧化法有气相和液相之分，由于臭氧发生的化学反应较慢，一般先通过药液清洗法，去除大部分致臭物质，然后再进行臭氧氧化。

（4）土壤脱臭法

土壤脱臭法是利用土壤中微生物分解臭气中的化学成份，达到脱臭目的。属于生物脱臭法的范畴。与前几种方法相比较，不需要加药等附属设施，运行管理费用较低，但需有宽阔的场地，定时进行场地修整，设置散水装置，以保持较好的运行状态，并且处理效果不够稳定、总体效率较低。

（5）生物脱臭法

生物脱臭法自1840年由德国科学家发明以来，经不断开发、研究，已取得一定的成果。随着人们对脱臭必要性的逐步认识，在土壤脱臭法的基础上，逐渐研究了新型、高效的生物脱臭技术。

由于多孔材质的生物载体的开发，使填充式微生物脱臭法得到广泛应用，该法原理为：臭气中的某些成份溶解于水；臭气中的某些成份能被微生物吸附；吸附后的臭气能被微生物分解。

附着微生物的载体的多年研究开发，有天然有机纤维、硅酸盐材料、多孔陶瓷制品、发酵后的谷糠、PVA粒子、纤维状多孔塑料等。这些材料都具有下列特性：表面积较大；能保持较久的水份；压力损失较小；耐性性能好；吸附量较大；能保持丰富的微生物；不会产生副反应。

微生物脱臭法已广泛应用于污水处理设施中，其运营成本较低，脱臭效果良好。填充式微生物脱臭法的工艺流程如下图所示，其后的活性炭吸附塔可根据需要选择。

图3-3-4  微生物脱臭法工艺流程图

（6）燃烧法

燃烧法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据臭气的特点，当温度达到648℃，接触时间0.3s以上时，臭气会直接燃烧，达到脱臭的目的。在污水处理厂内，可利用污泥消化后产生的沼气，使一些强烈的臭气燃烧，但工程实例较少。

（7）天然植物提取液法

天然植物提取液法是根据不同恶臭污染气味的来源，提取不同的植物液，通过雾化设备将植物提取液雾化成微小颗粒分散在空间内，这些植物液微小颗粒可以吸附空气中的恶臭分子，并与空气中的臭气分子进行反应，从而生成无毒、无味的产物，达到消除异味的目的。

在以上处理方法中，活性炭吸附法、液体吸收法、吸收氧化法由于设备投资大，处理成本高，适用于气体中含硫化氢浓度较高的操作场所，如：天然气净化、炼焦、医药、农药制革等行业。

生物脱臭装置设备简单、药剂用量少，可适用于城市污水泵站、城市污水处理厂、工业企业污水处理装置、粪便装运场等场所的气体脱臭，但建设费用和运行成本费用较高。

为提高本工程建设标准，减少臭气对园区的影响，本工程将设置系统，将容易产生臭气的处理构筑物（粗、细格栅，沉砂池，初沉池，生物池AA段，贮泥池）进行密闭。臭气采用以生物滤床为主体的工艺进行处理，由附着在滤床上的生物对臭气进行分解，达到目的。

生物技术具有与其他传统方法明显的优势，如处理效率高、无二次污染、所需的设备简单、易操作、费用低廉、管理维护方便等，已经得到各国的普遍重视，并且在欧美、日本得到了广泛的应用，我国恶臭治理研究和应用近几年也取得很大进展。

3.3.4 污水处理工艺流程

根据前文分析，经过“污水处理总体工艺路线”、“污水预处理方案选择”、“污水处理主体工艺的选择” 和“污水深度处理工艺方案的选择”后，最终推荐采用的污水处理组合工艺是：“水解酸化+A2/O 生化处理＋磁介质高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒”。将现有一期工程“混凝沉淀池”、“V型滤池”改造为“高效沉淀池”、“反硝化深床滤池”，改造后一期工艺与二期工艺相同。具体工艺流程如下图所示：

图3-3-5  污水处理工艺流程示意图

3.3.5 本期主要工程内容

本工程推荐方案主要生产及附属构筑物包括：水解酸化池、AAO 生化池、二沉池、中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、鼓风机房及配电室、加药间、机修仓库间、办公楼、大门及门卫。已环评并验收的一期工程处于正常运营状态，本次工程内容主要为二期工程构筑物、设备的建设安装及一期工程改造，主要建设内容如下：

#### 3.3.5.1二期扩建主要工程

一、水解酸化池

（1）构筑物

主要功能：去除部分悬浮物，污泥水解，提高污水生化性

类型：半地下矩形钢混池

建设规模：2万m3/d

池数：1座

设计参数：设计流量Qave＝833m3/h

停留时间HRT＝6.48h

平面尺寸B×L＝15×30m×2组有效水深H=6.0m

平均上升流速vave=0.93m/h最大上升流速Vmax=1.4m/h

污泥量△x＝1440kg/d污泥含水率η＝98.8%

（2）主要配套设备与材料：

①布水系统：52组

②排泥系统：14组

③潜水污泥泵

设备类型：可提升式潜污泵（含配套提升导轨偶合底座等设备）

设备数量：4台（2用2备）

设计参数：Q=100m3/h，H=15m，N=7.5KW

二、A2/O生物池

一期设置1座生物池，分二组对称布置。每组设有预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池。

（1）构筑物

功能：利用厌氧、缺氧和好氧区的不同功能，进行生物脱氮除磷，同时去除BOD5。

类型：半地下式钢筋混凝土池

建设规模：2万m3/d

数量：1座

（2）设计参数

设计流量：Qave＝833m3/h

设计水温：12℃

污泥负荷：0.071kgBOD5/kgMLSS•d

容积负荷：0.255kgBOD5/m3•d

污泥浓度：MLSS=3.6g/L

总污泥龄：θC＝18.92d

总停留时间：HRT=17.86h

平面尺寸：B×L＝55.05×26m（1座2格）

有效水深：H＝5.2m

有效容积：V＝14900m3

预缺氧停留时间：1.5h，有效容积1260m3

厌氧区停留时间：1.5h，有效容积1260m3

缺氧区停留时间：3.57h，有效容积2975m3

好氧区停留时间：11.29h，有效容积9405m3

内回流比：200%

剩余污泥总量：2835kg/d

标准需氧量：SOR＝412.9KgO2/h

供气量：GS＝7374m3/h＝123.9m3/min

气水比：8.9:1

（3）主要设备

①潜水搅拌器

设备数量：4台(预缺氧池)设备参数：φ400mm，N=3.0KW

②潜水搅拌器（厌氧池）

设备数量：4台

设备参数：φ400mm，N=3.0KW

③水下推进器（缺氧池）

设备数量：4台

设备参数：φ2500mm，N=5.5KW

④水下推进器（好氧池）

设备数量：8台

设备参数：φ2500mm，N=5.5KW

⑤曝气器

设备类型：管式曝气器设备数量：960根

设备参数：

单根长度：L=1.0m

通气量：3-12m3/h.m

⑥回流泵

设备类型：内回流泵

设备数量：6台（4用2备）

设备参数：Q=115L/s，H=0.8m，N=2.5KW

⑦制水闸门

设备类型：手动铸铁镶铜圆闸门设计参数：

闸门尺寸：Ф500mm，2台

⑧手动升降式堰门

设备类型：手动堰门设备数量：6台

设计参数：

B＝1500mm调节范围0～500mm

⑨手动升降式堰门

设备类型：手动堰门设备数量：4台

设计参数：

B＝1000mm调节范围0～500mm

⑩手动升降式堰门

设备类型：手动堰门设备数量：2台

设计参数：

B＝4000mm调节范围0～500mm

（4）运行方式

生化池内厌氧区和缺氧区水下搅拌器连续运转，使污泥处于悬浮状态。

好氧区溶解氧通过调节鼓风机风量或开启台数，使其控制在1.0～2.0mg/L左右。

三、鼓风机房

（1）建筑物

功能：为A2/O生化池好氧区充氧提供气源。

类型：框架结构单层厂房

建设规模：2万m3/d

数量：1座

平面尺寸：20×8.7m

（2）设计参数

总供气量：GS＝123.9m3/min供气压力：0.6MPa

（3）主要设备

①鼓风机

设备类型：罗茨鼓风机BK8024-Ф250

设备数量：4台（3用1备）

设备参数：Q＝41.3m3/min，Pa=0.6MPa，N=75KW

②吊车

设备类型：电动单梁悬挂吊车设备数量：1台

设备参数：Q＝2t，N＝3.0+2×0.4KW

（4）运行方式

根据好氧池溶解氧浓度的反馈，控制机组开停及调节风量。根据生化池现场采集的数据，对鼓风机的出风量进行调节。

四、二沉池

（1）构筑物

功能：生物池处理后的混合液在二沉池内经生物絮凝沉淀进行固液分离，确保污水厂出水达到所要求的排放标准，同时底泥回流至污泥泵池。

类型：半地下式钢筋混凝土结构

建设规模：2万m3/d

数量：2座

主要设计参数：

池型：中心进水、周边出水辐流式沉淀池设计流量：Qmax=1258m3/h

最大流量时表面负荷：1.02m3/m2•h平均流量时表面负荷：0.68m3/m2•h

池径：φ28m，池边水深：4.2m

（2）主要设备

①刮泥机

设备类型：周边传动桥式刮泥机

设备数量：2套

排泥方式：静压排泥

设计参数：吸泥机直径D＝28m

控制方式：连续运行，由PLC显示工作状况，并遥控停机

材质：水下不锈钢，水上铝合金

（3）运行方式

刮吸泥机、沉淀池与生物池协调连续运行，排泥与污泥泵房协调运转。

五、高效沉淀池

（1）功能

主要对二沉池尾水进行絮凝沉淀，进一步去除SS和TP及有机物等。

（2）设计参数

土建按照Q=40000×1.41m3/d，设备按照Q=20000×1.49m3/d

混凝反应池：混合时间1.6~2.3min,设机械搅拌机一台。

加载反应池：停留时间为1.6~2.3min

絮凝反应池：停留时间取为3.4~5.1min。

斜管沉淀区：斜管区平均上升流速为13.7m/h，最大上升流速为20.6m/h，沉淀区设置中心传动浓缩刮泥机，刮泥机外线线速度约3m/min，刮臂直径为9m。斜管有效面积：60m2；

（3）土建工程量

一组两格，LxB×H=27.4×17.4×16.8m

（4）主要设备

①混合搅拌机：n=71rpm，L=3.3m，D=1.3m，1台。

②加载搅拌器：n=71rpm，L=3.3m，D=1.3m，1台。

③絮凝搅拌器：n=28rpm，L=5.10m，D=2.55m，1台。

④中心传动刮泥机：∅9m，线速度3m/min，四臂，1台。

⑤集水槽：4.1m×0.3m×0.5m，厚5mm，10套。

⑥斜管：∅80，e=1mm，L=1000mm，倾角60°，7.9m×3.85m

（5）运行方式

高效沉淀池进水为低浊水，需投加絮凝剂及助凝剂（PAM），在混合区投加混凝剂PAC，在絮凝区投加助凝剂PAM。PAC考虑采用原液罐车装载入厂，泵入药液储池后直接液体投加，减少配药劳动工作量及改善配药工作环境。PAM由于溶液挥发性及不易保存等原因，考虑采用现场制备后投加。

六、反硝化深床滤池

（1）功能

进一步去除污水中残余的颗粒、胶状物质等以提高水质，确保出水水质达标。主要过程有悬浮物(SS)的物理过滤、磷酸盐磷(PO4-P)的化学除磷、硝基氮(NO3-N)的生物反硝化。

（2）设计参数

滤池数量：4格

总过滤面积：141.52m2

有效滤料总体积：345.3m3

单池过滤面积：35.38m2

滤料厚度：2440mm（不含承托层）

滤料规格：1.7-3.35mm石英砂

反硝化去除负荷：qNO3-N＝0.58kgNO3-N/m3•d

平均流量工况滤速：q=5.89m/h（正常滤速），q=7.85m/h（强制滤速）

最大流量工况滤速：q=8.78m/h（正常滤速），q=11.70m/h（强制滤速）

（3）土建工程量

LxB×H=39.8×20.2×10.1m，共8格，近期4格，单格滤池12.2×2.9

（4）主要设备

①反冲洗风机

设备数量：2台（1用1备）单台风量：Q=4400m3/h，风压：P=79kPa，功率：N=85kW

②反冲洗泵

设备数量：2台（1用1备）单台流量：Q=518m3/h，扬程：h=11m，功率：N=30kW

③废水排放水泵

设备数量：1台

单台流量：Q=100m3/h，扬程：h=10m，功率：N=5.5kW

④潜水搅拌机

设备数量：1台

功率：N=3.0kW

⑤混合搅拌机

设备数量：1台

功率：N=1.1kW

⑥空压机

设备数量：2台（1用1备）

单台流量：Q=0.4m3/min，风压：P=0.80MPa率：N=4.0kW

配套过滤器/干燥器等

⑦压缩空气储罐

设备数量：2台（1用1备）

V=1.0m3P=0.80MPa

含压力表，放空阀，安全阀等

（5）运行方式

滤池的进水出水、反冲洗气洗、气水联洗、驱氮、碳源投加等都为自动化控制。

七、接触消毒池

（1）构筑物

功能：杀灭出厂污水中可能含有的细菌和病毒

类型：地下式矩形钢筋混凝土结构

建设规模：2万m3/d

数量：1座

平面尺寸：10.8×33.1m主要设计参数：

设计流量：Qmax=1258m3/h

接触时间：30min

有效水深：2.15m

（2）主要设备

①混合搅拌机

设备类型：电动搅拌机

设备数量：1套

设计参数：N=7.5KW

控制方式：连续运行，由PLC显示工作状况，并遥控停机。

八、除臭系统

（1）除臭处理范围

除臭处理范围为粗格栅及污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、水解酸化池、A2O预缺氧、厌氧、缺氧池、脱水机房等。

（2）臭气收集风管设计

每个除臭的构建筑物内均设置臭气收集风管，经臭气收集风管将臭气送至除臭设备（风机、生物脱臭设备）进行处理，风管采用有机玻璃钢风管，支管风速V≤8m/s，主管风速V≤10m/s。设于厂平的圆形风管直接敷设在绿化带中，局部地段无管位时，架空敷设。

（3）除臭装置设计

a）除臭工艺

构建筑物除臭工艺采用复合式生物除臭法，其工艺流程为臭气收集→臭气输送风管→抽风机→生物滤池→排放大气。

b）密封范围

本项目对所有除臭构筑物池面露天位置均需进行密封处理，其选材均需采用耐腐蚀材质。

c）除臭气量计算

除臭气量计算采用：处理构筑物的臭气风量根据构筑物的种类、散发臭气的水面面积、臭气空间等因素综合确定；设备臭气风量根据设备的种类、封闭空间体积等因素综合确定，沉砂池的计算方法。对于臭气污染严重，设备防腐要求较高，以及人员进出较频繁的构（建）筑物，采用较高的换气次数，同时综合考虑设备及构建筑物的构造特点，进行最小范围的加盖密封与臭气收集，做到臭气最小范围扩散、最小负压抽吸、最小气体处理。

经计算，考虑一定富余量，全厂除臭总风量约4万m3/h。

d）除臭系统设计根据污水厂总平布置及除臭区域分布，污水厂内预处理区、生化区和污泥处理区共按2套除臭系统进行设计，设计处理规模均为20000m3/h。

臭气经收集系统收集后，由管道输送至生物除臭装置，在附着于生物填料上的微生物的新陈代谢作用下，最后降解为CO2、H2O以及其它无/低害物质，净化后的气体进入排气筒，实现气体达标排放。

设计参数：除臭气量按除臭单元每小时3-4次换风计算。

工艺尺寸：LxB×H=18200x9.0×1.0m

（4）主要设备：

①除臭风机：数量：4台

规格：Q=20000m3/h，H=2000Pa，N=30.0kW

②生物滤池

数量：2台

规格：处理规模Q=20000m3/h

③循环泵

数量：4台

规格：Q=12m3/h，H=23m，N=3.0kW

九、配水井及污泥泵房

（1）构筑物

功能：回流活性污泥至生化池；提升剩余污泥至污泥脱水机房。

类型：半地下式钢筋混凝土池

建设规模：2万m3/d

数量：1座

（2）设计参数

污泥回流比：100%

剩余污泥总量：2835kg/d，含水率99.2%，合354m3/d。

（3）主要设备

①回流污泥泵

设备类型：可提升式潜污泵（含配套提升导轨偶合底座等设备）

设备数量：4台（同时使用，干备1台）

设计参数：Q＝208m3/h，H=5m，N=5.0KW

②剩余污泥泵

设备类型：可提升式潜污泵（含配套提升导轨偶合底座等设备）

设备数量：2台（同时使用，干备1台）

设计参数：Q＝30m3/h，H=15m，N=2.2KW

③制水闸门

设备类型：手动铸铁镶铜圆闸门设计参数：

闸门尺寸：Ф600mm，2台

④制水闸门

设备类型：手动铸铁镶铜圆闸门设计参数：

闸门尺寸：Ф350mm，2台

⑤制水闸门

设备类型：手动铸铁镶铜方闸门设计参数：

闸门尺寸：B×H＝500×500mm，1台

⑥吊车

设备类型：电动单轨吊车

设备数量：1台

设计参数：Q＝1t，H=5m，N=3KW

（4）运行方式

回流污泥根据A2O生化池污泥浓度控制回流量，剩余污泥泵与污泥浓缩、脱水机协调运行。

十、废水回收池

（1）构筑物

功能：储存滤池反冲洗废水

类型：地下式矩形钢筋混凝土结构

建设规模：2万m3/d

数量：1座

平面尺寸：12×9.7m

（2）主要设备

①排污泵

设备类型：可提升式潜污泵（含配套提升导轨偶合底座等设备）

设备数量：2台（1用1备）

设计参数：Q＝120m3/h，H=13m，N=7.5KW。

#### 3.3.5.2一期技改主要工程

一、混凝沉淀池（一期改造）

（1）改造内容

a）进水区改造：原有进水区以及第一级反应池和搅拌系统不变。

b）反应区改造：原有高效沉淀池的反应区及布水渠为改造成加载反应池和絮凝反应。取消导流筒，反应池其余部分进行填充，隔墙根据流态进行折流推进。每组搅拌机新增加2台。

其中加载反应池尺寸2.45m*2.7m*6.2m，有效5.4m，停留时间5.14min，最大流量小3.43min。

絮凝反应池尺寸2.45m*2.45m*6.2m，有效5.4m，停留时间4.67min，最大流量小3.11min。

c）沉淀区改造：沉淀池进水布水渠取消，部分未利用的空间进行填充，刮泥机需要根据实际扭矩情况进行确定是否符合条件，根据情况进行更换。

d）污泥区改造：污泥泵更换成渣浆泵，污泥管道根据磁絮凝要求调整为污泥回流和磁粉回收系统。同时增加磁鼓、高剪机各2台

e）加药装置：核对原有加药装置加药量，若符合，利旧。

f）管道及电气：改造和新增原有管路及电气控制，保证磁分离系统稳定运行。

（2）工艺系统描述

a）进水系统（利旧）

现有废水处理工程需要将生化系统出水引入到磁絮凝沉淀系统工程中进行深度处理。

b）磁分离反应系统

磁分离反应系统主要包括混凝反应池、加载反应池、絮凝反应池。

混凝反应池主要为添加絮凝剂进行化学和絮体反应，池体中设置有专业配套搅拌机，采用低耗能高效专业桨叶，可以使絮凝剂迅速地混合到水体中并充分反应。

加载反应池主要为添加磁粉进行加载反应和回流污泥的进一步反应，通过专业配套的搅拌机，采用低耗能高效专业桨叶，使得絮团和磁粉能够同时处于悬浮状态并均匀分布。回流污泥则通过污泥回流系统将污泥回流至加载混凝池中，增强混凝效果，提高絮体颗粒，节省药剂投加量。

絮凝反应池主要为添加聚合物PAM，使得絮团与磁粉能够有效结合并生成大而密实的磁絮团，保障絮团在高效澄清池中有效地沉降。池体中设置专业配套的搅拌机，采用低耗能高效专业桨叶，能够保障磁絮团处于悬浮状态的同时又不被打散。

c）高效澄清池沉淀系统

高效澄清池主要保证反应完全的密实的絮体沉淀彻底，澄清池设置有布水区、沉淀区、污泥区和出水区。

布水区保证进水均匀；沉淀区设置有斜管填料，可以有效保证出水效果；污泥区设置有刮泥机，刮泥机设置为4臂重型刮泥机，边缘线速度为2-3m/min，以保障污泥能够顺利进入到泥斗；出水区则通过专业设计将出水水力负荷调整至最佳状态。

d）磁粉回收与回流系统（单组）

磁粉回收和回流主要是采用外置式渣浆泵将澄清池底部的污泥泵入到磁粉回收系统和加载混凝池。

污泥通过高剪切器将结合在一起的污泥和磁粉进行分离，使得磁粉和污泥完全分开，之后进入到磁分离器，将磁粉通过磁力作用收回，而不能被磁力收回的污泥通过管道进入到污泥暂存池或污泥浓缩池中。

系统设置有磁粉回收流量计和污泥回流流量计，通过设置流量大小保证水泵顺利通过调频完成工作。

e）加药系统(利旧）

充分利用厂区原有加药系统，原有加药系统通过管路改动直接接至现有磁絮凝水处理单元。

f）污泥处理系统（直接介入厂区原有污泥处理系统）污泥处理系统主要为污泥输送系统和污泥脱水系统。

二、V型滤池（一期改造）

（1）功能

改造V型滤池为反硝化深床滤池，使之具备反硝化功能，按照脱除10mg/L进行设计。

（2）设计参数

滤池数量：4格/8室总过滤面积：240m2

有效滤料总体积：357.52m3

硝氮（平均）容积负荷0.69KgNO3-N/(m3.d)

单池过滤面积：60m2

滤料厚度：1,520mm（不含承托层）滤料规格：2-3mm石英砂

设计平均滤速：4.34m/h

设计最大滤速：6.42m/h

设计平均强制滤速：4.96m/h

设计最大强制滤速：7.34m/h

水反冲强度：14.7m3/m2•h

气反冲强度：73m3/m2•h

（3）改造方案

a）池底配水渠改造

拆除原有滤梁、滤板、滤头等配水系统，预留500×250渠道作为反冲洗配气渠，每池2个。

b）配气方式改造

封堵原有配气孔，将空气管改造为由上往下的滤砖配气方式，新增8台DN300气动蝶阀。

c）滤砖滤料更换

在池底铺设滤砖，总高约190mm，然后装填1520mm深的滤料，粒径范围2-3mm。

d）堰板

在排水渠两侧安装500mm宽的堰板，使堰顶增加310mm，保证滤料顶距离排水堰顶至少500mm，避免反洗跑砂。

e）自控系统调整

将滤池控制系统改为1主PLC+10子站的形式，并且增加进水流量计、进出水硝态氮、进水溶解氧等仪表。

f）风机系统改造

在风机出口母管增加放空管路，含1台DN200电动阀与消音器。

g）运行方式改造：

每个池子增加1套超声波液位计，并将出水开关阀改造或更换为调节阀，通过PLC系统控制将变水位运行调整为恒水位运行，避免跌水充氧。

（4）主要设备

a）反冲洗设备

本项目滤池配置一套反冲洗系统，反冲洗系统每次只能为一格滤池进行反冲洗，反冲洗罗茨风机采用3台，2用1备，反冲洗水泵采用卧式离心泵，3台，2用1备。经校核，当前风机设备参数满足设计要求，水泵设备参数偏大，但可以通过流量调节降低实际反冲洗流速，设备可根据当前使用情况保留或更换。

反冲洗风机：Q=2190m3/h，P=68.9kpa，N=55kW，3台，2用1备

反冲洗水泵：Q=441m3/h，H=9.14m，N=37kW，3台，2用1备

b）压缩空气气源

滤池配套的进水闸门、过滤出水调节阀、反冲洗进水阀、反冲洗进气阀、反冲洗排水阀均采用气动执行机构，压缩空气气源为气动阀门提供压缩空气。

空压机：Q=1.0m3/min，P=0.85MPa，N=7.5kW，2台，1用1备，微油螺杆型，配套过滤器/干燥器等

压缩空气储罐：Q=1.0m3/min，P=1.0MPa，1台，含压力表，放空阀，安全阀等

c）碳源投加系统

米顿罗计量泵，3台，2用1备，Q=350L/H，P=6Bar，PVC泵头，PTFE隔膜变频调节/手动冲程调节。配套Y型过滤器，安全阀，脉冲阻尼器，背压阀，隔膜压力表，在线稀释装置，流量标定装置。

三、污泥脱水机房（一期新增设备）

（1）建筑物

功能：将污水处理过程中产生的剩余污泥进行浓缩、脱水，降低含水率，便于污泥运输和最终处置。

类型：框架结构单层厂房

建设规模：土建按中期规模（4万m3/d），设备分期安装

平面尺寸：32.2×13m数量：1座

（2）设计参数

干污泥量：4.89t/d（一期污泥量）

需处理污泥体积：551m3/d（一期污泥量）处理后湿污泥量：24.45t/d（含水率80%）

（3）主要设备

①污泥脱水机

设备类型：带式浓缩脱水一体机（成套）

设备数量：现状2套，新增增加1套

设计参数：

滤带宽度：B=2.0m

单机处理能力：Q=40~60m3/h设计工作时间：12h/d

进泥含水率：99.11%出泥含水率：78%~80%

控制方式：由设备自带PLC控制，同时设就地手动控制

②污泥投加泵

设备类型：螺杆泵

设备数量：2台（中期增加2套）

设计参数：Q=40～60m3/h，H=20m，N=7.5KW

控制方式：与脱水机联锁，由PLC控制顺序开停

③冲洗水泵

设备类型：离心泵

设备数量：2台（中期增加2套）

设计参数：Q=25m3/h，H=50m，N=7.5KW

控制方式：与脱水机联锁，由PLC控制顺序开停

④絮凝剂配制及投加系统

i.絮凝剂配制系统

设备类型：固体聚丙烯酰胺高分子絮凝剂制备设备

设备数量：1套

设计参数：

PAM用量：3~5gPAM/Kg干泥制备能力：3000L/h

药液浓度：3~5‰

控制方式：与脱水机联锁，由PLC控制顺序开停

ii.絮凝剂投加系统设备类型：计量泵

设备数量：2台（中期增加2套）

设计参数：Q=200～1500L/h，H=30m，N=1.5KW

⑤污泥输送机

设备类型：无轴螺旋输送机

设备数量：3台（2台水平，1台倾斜）设计参数：

长度：水平式L=18m，D=300mm，N=4.0KW

倾斜式L=7m，D=300mm，N=4.0KW（单向卸料）

水平式L=5m，D=300mm，N=4.0KW（双向卸料）

控制方式：与脱水机联锁，由PLC控制顺序开停4.吊车

设备类型：电动单梁悬挂吊车设备数量：1台

设备参数：Q＝3t，LK＝7m，N＝4.5＋2×0.4KW

（4）运行方式

与二沉池排泥协调运行。

四、加药间（一期新增设备）

（1）构筑物

功能：化学除磷所需化学药剂（聚合氯化铝）及消毒药剂（NaClO）的投配和投加设施

类型：框架结构单层厂房

建设规模：土建按中期规模（4万m3/d），设备分期安装

平面尺寸：19×15m数量：1座

（2）设计参数

聚合氯化铝最大投加量：100mg/L（固体）配置溶液浓度：5％

溶药池有效容积：15m3

溶药池尺寸：1.7×1.7×2.0m

PAM投加量：1mg/L

（3）主要设备

①溶药搅拌机

设备类型：电动搅拌机设备数量：2台

设计参数：N=4.0KW

②PAC投加泵

设备类型：化工离心泵

设备数量：现状3台（2用1备，新增增加3台）设计参数：Q=300～400L/h，H=40m，N=0.75KW

③PAM投加泵

设备类型：螺杆泵

设备数量：现状3台（2用1备，增加2台）设计参数：Q=1500L/h，H=40m，N=0.75KW

④NaClO投加泵

设备类型：计量泵

设备数量：现状2台（1用1备，增加1台）设计参数：Q=200L/h，H=20m，N=0.75KW

⑤PAC提升泵

设备类型：化工离心泵

设备数量：2台（1用1备）

设计参数：Q=12.5m3/h，H=10m，N=1.5KW

⑥吊车

设备类型：电动单梁悬挂吊车设备数量：1台

设备参数：Q＝0.5t，LK＝6m，N＝0.8＋2×0.4KW

（4）运行方式

PAM及PAC在混凝池及沉砂池出水井处分别设置投加点，根据进出水水质调整两个投加点的投加量。NaClO在接触消毒池混合池内设置投加点，根据实际出水水质确定是否需要投加及投加量。

#### 3.3.5.3配套管网工程

配套污水管网：主管网主要沿滨河路、文翁路、正阳北路、迎宾大道、元亨路、龙舒路、安丰路、蓼城路等道路铺设干管，干管管径为D400~800；同时铺设部分预留支管，管径为D400。管网总长度约28.8km。

本次设计中，淠河总干渠以南DN600污水压力管需在迎宾大道附近下穿淠河总干渠；由于现状河道宽60~80m，河底高程约45.3m，两岸大堤堤顶高度约52.4m，管道穿越难度较大。结合以往工程经验，以拉管施工方案更为普遍，从施工安全角度，节约投资和缩短工期方面综合考虑，推荐采用拉管过河的施工方式。采用D800焊接钢管一次拖拉过河，内套1 根DN600PE污水压力管过河。

表3-3-3  配套管网工程表

| 序号 | 道路名称 | 长度(km) | 规格 | 材质 | 施工方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 经二路 | 0.450 | DN500 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
|  |  | 0.750 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 2 | A4 滨河路 | 1.030 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 3 | A8 经四路 | 0.273 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 4 | A9 经五路 | 0.296 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 5 | A10 胜利路 | 0.661 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 6 | A11文教路 | 0.697 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 7 | A13 经五路 | 0.243 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 8 | A14 经六路东 | 0.853 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 9 | A17 皋城东路北 | 0.595 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 10 | A18 迎宾大道东 | 0.286 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 11 | A20 文翁路 | 1.488 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 12 | A21 三女墩路 | 0.644 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 13 | A22 许继慎路 | 0.810 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 14 | A23 李公麟路南 | 0.564 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 15 | A25 正阳北路 | 1.160 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 16 | A26 皋城东路 | 0.493 | DN500 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
|  |  | 0.183 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 17 | A27 迎宾大道 | 4.262 | DN600 | 排水用球磨铸铁管 | 开挖施工 |
|  |  | 0.291 | DN600/D800 | PE100/焊接钢管 | 拉管施工 |
| 18 | B1 元亨路 | 3.520 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 19 | B3 衡山路 | 0.382 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 20 | B4龙舒路 | 1.620 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 21 | B5 安丰路 | 3.464 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
|  |  | 0.982 | DN500 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
|  |  | 1.012 | DN600 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 22 | B6 蓼城路 | 0.813 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
|  |  | 0.461 | DN500 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 23 | B7 古碑路 | 0.480 | DN400 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
|  |  | 0.030 | DN600 | Ⅱ级钢筋混凝土承插管 | 开挖施工 |
| 合计 |  | 28.8 | - | - | - |

图3-3-6  污水管网示意图

3.3.6 主要设备

项目主要设备见表3-3-3。

表3-3-4  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水解酸化池 | 尺寸：30×15m，有效水深6m | 座 | 1 |  |
| 1 | 潜水污泥泵 | 可提升式潜污泵，设计参数：Q=100m3/h，H=15m，N=7.5KW | 台 | 4 | 2用2备 |
| 二 | A2/O生物池 | 平面尺寸：B×L＝55.05×26m | 座 | 1 | 1座2格 |
| 1 | 潜水搅拌器 | 设备参数：φ400mm，N=3.0KW | 台 | 4 | 预缺氧池 |
| 2 | 潜水搅拌器 | 设备参数：φ400mm，N=3.0KW | 台 | 4 | 厌氧池 |
| 3 | 水下推进器 | 设备参数：φ2500mm，N=5.5KW | 台 | 4 | 缺氧池 |
| 4 | 水下推进器 | 设备参数：φ2500mm，N=5.5KW | 台 | 8 | 好氧池 |
| 5 | 曝气器 | 管式曝气器，单根长度：L=1.0m，通气量：3-12m3/h.m | 根 | 960 |  |
| 6 | 回流泵 | 设备参数：Q=115L/s，H=0.8m，N=2.5KW | 台 | 6 | 4用2备 |
| 三 | 鼓风机房 | 平面尺寸：20×8.7m | 座 | 1 |  |
| 1 | 鼓风机 | 罗茨鼓风机，设备参数：Q＝41.3m3/min，Pa=0.6MPa，N=75KW | 台 | 4 | 3用1备 |
| 2 | 吊车 | 设备参数：Q＝2t，N＝3.0+2×0.4KW | 台 | 1 |  |
| 四 | 二沉池 | 池径：φ28m，池边水深：4.2m | 座 | 2 |  |
| 1 | 刮泥机 | 直径D＝28m | 套 | 2 |  |
| 五 | 高效沉淀池 | 尺寸：27.4×17.4×16.8m | 座 | 1 | 1组2格 |
| 1 | 混合搅拌机 | n=71rpm，L=3.3m，D=1.3m | 台 | 1 |  |
| 2 | 加载搅拌器 | n=71rpm，L=3.3m，D=1.3m | 台 | 1 |  |
| 3 | 絮凝搅拌器 | n=28rpm，L=5.10m，D=2.55m | 台 | 1 |  |
| 4 | 中心传动刮泥机 | ∅9m，线速度3m/min，四臂 | 台 | 1 |  |
| 六 | 反硝化深床滤池 | 单格滤池12.2×2.9 | 座 | 1 | 1座4格 |
| 1 | 反冲洗风机 | 单台风量：Q=4400m3/h，风压：P=79kPa，功率：N=85kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 反冲洗泵 | 单台流量：Q=518m3/h，扬程：h=11m，功率：N=30kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 3 | 废水排放水泵 | 单台流量：Q=100m3/h，扬程：h=10m，功率：N=5.5kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 潜水搅拌机 | 功率：N=3.0kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 混合搅拌机 | 功率：N=1.1kW | 台 | 1 |  |
| 6 | 空压机 | 单台流量：Q=0.4m3/min，风压：P=0.80MPa率：N=4.0kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 7 | 压缩空气储罐 | V=1.0m3P=0.80MPa | 台 | 2 | 1用1备 |
| 七 | 接触消毒池 | 平面尺寸：10.8×33.1m | 座 | 1 |  |
| 1 | 混合搅拌机 | 设计参数：N=7.5KW | 套 | 1 |  |
| 八 | 除臭系统 | 工艺尺寸：18200x9.0×1.0m | 套 | 1 |  |
| 1 | 除臭风机 | 规格：H=2000Pa，N=30.0kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 循环泵 | 规格：Q=25m3/h，H=23m，N=3.0kW | 台 | 2 |  |
| 九 | 配水井及污泥泵房 | 半地下式钢筋混凝土池 | 座 | 1 |  |
| 1 | 回流污泥泵 | 设计参数：Q＝208m3/h，H=5m，N=5.0KW | 台 | 5 | 4用1备 |
| 2 | 剩余污泥泵 | Q＝30m3/h，H=15m，N=2.2KW | 台 | 3 | 2用1备 |
| 3 | 吊车 | 设计参数：Q＝1t，H=5m，N=3KW | 台 | 1 |  |
| 十 | 废水回收池 | 平面尺寸：12×9.7m | 座 | 1 |  |
| 1 | 排污泵 | 设计参数：Q＝120m3/h，H=13m，N=7.5KW | 台 | 2 | 1用1备 |

3.3.7 原辅材料及动力消耗

根据设计方案，本项目建成运行后，主要原辅材料及动力消耗汇总见表3-3-5。

表3-3-5  项目主要原辅材料及动力消耗汇总表

| 序号 | 原辅材料名称 | 规格 | 状态 | 总消耗量（t/a) | 最大储存量（t) | 储存位置 | 包装容器 | 厂内储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝PAC | 30% | 固体 | 376 | 15 | 加药间 | 货车运输 | 袋装 |
| 2 | 聚丙烯酰胺PAM | 30%~50% | 固体 | 8.4 | 1 | 加药间 | 货车运输 | 袋装 |
| 3 | 次氯酸钠溶液 | 有效氯10% | 液体 | 65 | 32.5 | PE储罐 | 罐车运输 | 储罐 |

3.4 工程污染源分析

3.4.1 废水

项目运行后用水量为15.9m3/d，用水环节主要为生活用水、地面设备冲洗水以及绿化用水等，其中生活用水来自市政供给，其余用水均采用污水处理厂回用水。职工生活用水定额为100L/人·天计，则生活用水量为3.9m3/d。项目总排水量为7.52m3/d，排水环节主要有生活污水、地面设备冲洗水。生活污水与其他废水一同汇入厂区进水泵站的集水池，然后同进厂污水一并处理，达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准排放，水量平衡情况见图3-4-1。

图3-4-1  项目建成后全厂水平衡图    单位：m3/d

区域内生活污水及工业废水执行污水处理厂进水水质，出水水质符合《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂Ⅰ类）。

综上，污水处理厂技改扩建完成运行后水量及主要污染物量产生、排放情况见下表。

表3-4-1  主要污染物量产生、排放情况一览表

| 项目 | 进水浓度(mg/L) | 接收量(t/a) | 出水浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水量(万t/a) | - | 1460 | - | 1460 |
| CODCr | 500 | 7300 | 40 | 584 |
| BOD5 | 190 | 2774 | 10 | 146 |
| SS | 300 | 4380 | 10 | 146 |
| 氨氮 | 35 | 511 | 2.0(3.0) | 29.2 |
| 总氮 | 40 | 584 | 10(12) | 146 |
| 总磷 | 10 | 146 | 0.3 | 4.38 |

3.4.2 废气

污水处理工程所产生的大气污染物主要为恶臭气体，主要为NH3、H2S等。其中NH3主要由氨化菌产生，H2S主要有硫酸盐还原菌产生。恶臭气体产生环境主要包括格栅、曝气沉砂池、水解酸化池、A2O预缺氧、厌氧、缺氧池、脱水机房等，无法通过计算得出，参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程CJJT243-2016》（污水预处理和污水处理区臭气污染物NH3、H2S的浓度分别为0.5~5.0mg/m3、1~10.0mg/m3）类比现有一期污水处理设施，本项目污水处理单元产生的NH3、H2S的浓度分别为2.5mg/m3、5.0mg/m3。

针对污水处理厂臭气进行集中脱臭处理，需对各个构筑物进行加盖，并设置一条风道，将各臭气源产生的气体收集到风道末端的脱臭机房，进行集中脱臭处理，然后排放至大气中。

本工程设置两套生物除臭系统，拟对现有一期及拟建二期的粗、细格栅、沉砂池、初沉池、生物池A段、贮泥池等工艺单元采用不锈钢骨架+钢化玻璃封闭或池顶封闭，防止臭气扩散；污泥脱水间本身为房间，不需另行加盖，需设置吸风口通过风机负压收集房间内臭气。一期工程范围收集的臭气经由风管进入1#臭气处理系统，采取生物除臭法除臭后经过1根15m排气筒（1#排气筒）排放，NH3、H2S的去除效率高于95%，生物除臭设备风量为20000m3/h，计算得本项目NH3、H2S的有组织废气产生速率为0.05kg/h、0.1kg/h，排放速率为0.003kg/h、0.005kg/h；二期工程范围收集的臭气经由风管进入2#臭气处理系统，采取生物除臭法除臭后经过1根15m排气筒（2#排气筒）排放，NH3、H2S的去除效率高于95%，生物除臭设备风量为20000m3/h，计算得本项目NH3、H2S的有组织废气产生速率为0.05kg/h、0.1kg/h，排放速率为0.003kg/h、0.005kg/h。本项目以生物池好氧段废水产生的少量恶臭气体定量分析污水处理站的无组织恶臭排放源强，以废气产生源强的10%进行核算，则NH3、H2S无组织排放速率分别为0.01kg/h、0.022kg/h，原一期现有及本次二期新建生物池好氧段NH3、H2S无组织排放速率均分别为0.005kg/h、0.010kg/h。

废气产生情况见表3-4-2。

表3-4-2  本期工程废气产生和排放情况一览表

| 污染类型 | 污染源 | 设计风量m3/h | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 污染源尺寸m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a | 规格 | 高度 |
| 有组织 | 1#生物除臭系统 | 20000 | NH3 | 2.5 | 0.050 | 0.438 | 处理效率95% | 0.125 | 0.003 | 0.022 | Φ=0.6 | 15 |
|  |  |  | H2S | 5 | 0.100 | 0.876 |  | 0.250 | 0.005 | 0.044 |  |  |
|  | 2#生物除臭系统 | 20000 | NH3 | 2.5 | 0.050 | 0.438 | 处理效率95% | 0.125 | 0.003 | 0.022 | Φ=0.6 | 15 |
|  |  |  | H2S | 5 | 0.100 | 0.876 |  | 0.250 | 0.005 | 0.044 |  |  |
| 无组织 | 生物池O段(原一期) | / | NH3 | - | 0.005 | 0.044 | / | - | 0.005 | 0.044 | 34×26 | 6.5 |
|  |  |  | H2S | - | 0.010 | 0.088 |  | - | 0.010 | 0.088 |  |  |
|  | 生物池O段(二期) |  | NH3 | - | 0.005 | 0.047 | / | - | 0.005 | 0.047 | 34×26 | 6.5 |
|  |  |  | H2S | - | 0.010 | 0.088 |  | - | 0.010 | 0.088 |  |  |

非正常工况主要指生产过程中的开停车、检修、工艺设备运转异常或污染物排放控制措施达不到应有效率等。

拟建项目无工艺废气，非正常工况为除臭设施效率降低（除臭装置失效，年排放时间按24小时计）。恶臭气体在未经有效处理的情况直接高空，非正常工况下废气排放参数见表3-4-3。

环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。

表3-4-3  非正常排放废气污染源强参数表

| 污染类型 | 污染源 | 设计风量m3/h | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 污染源尺寸m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a | 规格 | 高度 |
| 有组织 | 生物除臭系统 | 20000 | NH3 | 2.5 | 0.050 | 0.438 | 处理效率失效 | 2.5 | 0.050 | 0.438 | Φ=0.6 | 15 |
|  |  |  | H2S | 5 | 0.100 | 0.876 |  | 5 | 0.100 | 0.876 |  |  |
|  | 生物除臭系统 | 20000 | NH3 | 2.5 | 0.050 | 0.438 | 处理效率失效 | 2.5 | 0.050 | 0.438 | Φ=0.6 | 15 |
|  |  |  | H2S | 5 | 0.100 | 0.876 |  | 5 | 0.100 | 0.876 |  |  |

3.4.3 噪声

污水处理厂的噪声来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，有污水提升泵、污泥提升泵、污泥回流泵、反冲洗泵、罗茨风机等产生的噪声，噪声级为70dB(A)～90dB(A)左右。主要设备噪声源强见下表。

表3-4-4  工程主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强声压级[dB(A)] | 防噪措施 | 坐标 | 降噪后声压级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水污泥泵 | 2 | 80-90 | 室内隔声，污泥泵底座安装减震垫 | 160,260 | 65-75 |
| 2 | 潜水搅拌器 | 4 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 150,250 | 50-60 |
| 3 | 潜水搅拌器 | 4 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 50-60 |
| 4 | 回流泵 | 4 | 80-90 | 室内隔声，回流泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 5 | 鼓风机 | 3 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 140,240 | 50-60 |
| 6 | 吊车 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 50-60 |
| 7 | 反冲洗风机 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 120,150 | 50-60 |
| 8 | 反冲洗泵 | 1 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 9 | 废水排放水泵 | 1 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 10 | 潜水搅拌机 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 50-60 |
| 11 | 混合搅拌机 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 50-60 |
| 12 | 空压机 | 1 | 80-90 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 65-75 |
| 13 | 混合搅拌机 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 110,150 | 50-60 |
| 14 | 除臭风机 | 2 | 80-90 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 170,280 | 65-75 |
| 15 | 循环泵 | 2 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 16 | 回流污泥泵 | 4 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 | 120,270 | 65-75 |
| 17 | 剩余污泥泵 | 2 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 18 | 吊车 | 1 | 75-85 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 55-65 |
| 19 | 排污泵 | 1 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 | 150,160 | 65-75 |

注：以工程西南拐角为原点（0,0）。

3.4.4 固废

厂区内的固体废物主要来自污水处理过程中栅渣、沉砂、污泥，此外还有部分固体废物来自厂区人员的生活垃圾。

（1）格栅栅渣：污水经过格栅后，会有塑料织物、纸屑等被截留下来。栅渣属于大颗粒、悬浮类物质，成份与生活垃圾类似。类比现有一期项目，其产生量约为1t/d。

（2）沉砂：沉砂的主要成分是细小颗粒的无机物，属无毒、无害物质。类比现有一期项目，本期沉砂产生量为0.84t/d。

（3）项目污水处理污泥分为物化污泥和生化污泥：

物化污泥主要为絮凝沉淀产生，本项目所有絮凝剂浓度以15mg/L计，混凝沉淀处理的废水量为20000m3/d，项目加入的絮凝剂量：20000*1000*15/109=0.3t/d，废水中悬浮物量：(20000*300)*1000/109=6t/d，SS去除率按照70%计，项目产生的污泥经污泥池浓缩后压滤，压滤后的污泥含水率以60%计，项目产生的物化污泥量：(0.3+6*0.7)/0.4=11.25t/d。

污水处理站生化池定期清理会产生生化污泥。生化污泥按照每吨BOD5产生0.4吨干污泥计算：20000*(190-10)/106*0.4=1.44t/d，项目产生的生化污泥经污泥浓缩后含水率以60%计，项目产生的生化污泥量：1.44/0.4=3.6t/d。

项目污水处理污泥产生量合计为14.85t/d，根据现有污泥的检测报告，各类重金属、烷基汞、无机氟化物均低于《危险废物鉴别标准》（GB 5085.3-2007）限值，故按照一般工业固废进行管理，运营单位委托怀宁海创环保科技科技有限责任公司处理处置。

（4）本期新增劳动定员为19人，每人产生垃圾量按为0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为9.5kg/d，全年生产365天，则年产生量为3.47t。

表3-4-5  本期工程固废产生及排放情况

| 序号 | 废物名称 | 危险废物类别 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 产废周期 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 一般固废 | 365 | 格栅 | 固 | 每天 | 环卫部门清运 |
| 2 | 沉砂 | 一般固废 | 306.6 | 沉砂池 | 固 | 每天 | 环卫部门清运 |
| 3 | 剩余污泥 | 一般固废 | 5420.25 | 水解酸化池、沉淀池 | 固 | 每天 | 委托处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 3.47 | 日常生活 | 一般固废 | 每天 | 环卫部门清运 |

3.5 污染物排放量汇总

本期工程运营后，将大大提高区域的污水收集处理能力，从区域水污染源集中收集和深度处理的角度来看，对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要的积极作用。

项目全厂主要污染物产生及排放量情况汇总见表3-5-1。

表3-5-1  全厂污染物排放量“三本账”一览表    单位：t/a

| 污染源 |  | 污染物 | 现有工程实际排放总量 | 本工程产生量 | 本工程自身削减量 | 本工程预测排放总量 | 以新带老削减量 | 总体排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | NH3 | 0 | 0.876 | 0.832 | 0.044 | 0 | 0.044 | +0.044 |
|  |  | H2S | 0 | 1.752 | 1.664 | 0.088 | 0 | 0.088 | +0.088 |
|  | 无组织 | NH3 | 0.482 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0.438 | 0.088 | -0.394 |
|  |  | H2S | 0.964 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0.876 | 0.175 | -0.788 |
| 废水 |  | 废水量(万t/a) | 730 | 730 | 0 | 730 | 0 | 1460 | +730 |
|  |  | COD | 365 | 3650 | 3358 | 292 | 73 | 584 | +219 |
|  |  | 氨氮 | 36.5 | 255.5 | 240.9 | 14.6 | 21.9 | 29.2 | -7.3 |
| 固体废物 |  | 一般固废 | 0 | 6091.85 | 6091.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 环境质量现状

4.1 自然环境

4.1.1 地理位置

六安市地处大别山北麓的江淮平原，地跨江淮分水岭，天然形成山地、丘陵、平原三大自然区域。地势西南高峻，东北低平，呈梯形分布。天然湖泊、主要河流分属长江和淮河两大水系。地质构造与演变复杂，地貌多样。属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，气候温和，雨量充沛，光照充足，季风显著，四季分明，无霜期长，土地肥沃，适宜各种作物生长。

六安经济技术开发区始建于1992年，1993年被安徽省人民政府批准为省级经济技术开发区，2013年3月2日正式升级为国家级经济技术开发区。园区位于六安市东部，淠河总干渠横贯其中，312国道穿区而过，宁西铁路、沪汉蓉高速铁路、沪陕高速公路沿区而行，距合肥新桥国际机场仅40分钟车程，区位优势明显，水、陆、空交通便捷。

项目位于六安经济技术开发区淠东干渠以东、安丰北路以西、新城二路以北，根据对建设项目地周围的实地调查了解，拟建项目为工业用地，厂址周边没有特殊的自然保护区、风景名胜古迹或文物景观。

4.1.2 地质地貌

六安市地势西南高峻，东北低平，呈梯形分布，形成山地、丘陵、平原三大自然区域。山脉均属大别山脉及其支脉。大别山脉自鄂、豫、皖三省交界的棋盘山入境，为长江、淮河分水岭，将全区分为长江、淮河两个流域。境内山脉分为两段：一是西南段，历史上称为皖山；二是东段，历史上称霍山，也称淮阳山脉。

4.1.3 气候气象

区域属北亚热带北部边缘的东亚季风气候区，水热资源丰富，年际变化较大，年内分布不均。自然日照时数历年平均2226小时。日平均气温≥0℃，天数335天。气候特点：春秋季短，冬夏季长，四季分明，无霜期220天左右，季风显著，夏季炎热多雨，冬季寒冷少雪。

年平均降水量1150mm，四季分配极不均匀，一般集中于夏季（6-8月），占全年降水总量的40%，冬季较少约占全年降水总量的10%。年际变化也较大，年最大降水量1800mm，年最少降水量650mm。见表4-1-1。

表4-1-1  六安市近20年基本气象要素统计

| 项目 | 气象参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 年平均 |  | 绝对最高 |  | 绝对最低 |  |
|  | 15.5 |  | 40.5 |  | -18.0 |  |
| 湿度（％） | 年平均 |  | 相对最大 |  | 最低 |  |
|  | 78 |  | 100 |  | 5 |  |
| 气压（百帕） | 年平均 |  |  |  |  |  |
|  | 1009.8 |  |  |  |  |  |
| 降水量（毫米） | 年平均 | 10min最大 |  | 1小时最大 |  | 一日最大 |
|  | 1150 | 18.0 |  | 67 |  | 250 |
| 雪期 | 平均积雪天数 |  | 最大积雪深度 |  | 最大冻结厚度 |  |
|  | 11.6 |  | 45cm |  | 10cm |  |
| 冰期 | 每年天数88～119 |  |  |  |  |  |
| 风速（m/s） | 历年平均 |  |  | 最大 |  |  |
|  | 2.1 |  |  | 14.3 |  |  |
| 风频 | 最大 |  |  | 最多风向 |  |  |
|  | 11%、ESE |  |  | ESE |  |  |
| 年平均蒸发量 | 1460mm，全年各月的蒸发量均大于降水量，尤以8月份最为明显 |  |  |  |  |  |

4.1.4 水文状况

六安市地表水比较丰富，年平均地表径流92.1～99.92亿立方米。全区河流众多，积水面积超过100平方公里的有45条，其中主要河流有7条，分属淮河、长江两大水系。史河、沣河、汲河、淠河、东淝河由南向北汇入淮河。全区天然湖泊有城西湖、城东湖、瓦埠湖、姜家湖、寿西湖、肖严湖、梁家湖、孟家湖等。这些湖泊都是在淮河洪水威胁淮北大堤和沿淮城市、工矿、铁路交通等安全时，作为调节洪峰的蓄水区、行洪区和滞洪区。全区地下水资源贫乏，沿河湖平原圩畈，范围小，且处于河谷两侧狭长地带，与地表水资源相比甚微。因地层和岩性的差异，全区地下水有孔隙水、裂隙水、岩溶水三类。

六安市地表水资源具有南多北少、年际变化较大、时空分布不均等特点。径流量主要集中在汛期5—9月份，汛期径流量约占全年的70—80%。发源于河南省桐柏山区的淮河干流，从霍邱县临水镇入境，于寿县郝家圩出境，流经六安市长达125公里，约占淮河总长度的12.5%。全市有蓄水能力79.4亿立方米，兴利库容35.8亿立方米，其中六大水库总库容67.3亿立方米，兴利库容31.7亿立方米。遍布皖西的河流、水库、湖泊，水质好，无污染。全市水能资源总蕴藏量53.4万千瓦，占全省的12.5%，可开发利用36.7万千瓦，已开发利用19.4万千瓦，其中大水电12.7万千瓦。

项目所在地区域主要水体有淠河、淠河总干渠。淠河古名沘水，主要由来源于霍山的东淠河和源于金寨的西淠河在裕安区西河口乡汇合而成，流域面积6000平方公里，裕安区境内1131平方公里。东淠河上游为霍山县磨子潭水库和佛子岭水库，西淠河上游为金寨县响洪甸水库。东淠河入裕安区境至西河口长17公里，西淠河入境处至西河口长21公里（响洪甸抽水蓄能电站坝址位于独山镇长竹园，500年一遇洪水位71.30m，水库总库容950万m3，正常蓄水位70.00m时，库区水面面积2km2）。东、西淠河在西河口汇合后，称为淠河，东流折北行9公里至横排头（1960年建成横排头水利枢纽，形成5公里长的库区），过横排头闸坝，往下游分成淠河与淠河总干渠。淠河向北至正阳关，流入淮河，本区境内长106公里（其中主干流89公里）。淠河总干渠向东北流经肥西县至合肥肥董铺水库。

图4-1-1  区域水系图

4.1.5 土壤植被

六安市分为大别山北坡山地、江淮丘陵、江淮岗地和平原圩畈四大单元。其中，中山占9.5%，低山占13.7%，丘陵占16.5%，岗地占22.4%，平原圩畈占34.9%，另有3%的大水面。西南部山峦起伏，平均海拔400米以上，其中1000米以上的高峰240多座，大别山主峰白马尖位于霍山西南部，海拔1774米；中部为丘陵、岗地，海拔一般在30—200米之间；东部和北部为沿淮平原和杭丰圩畈区，是全市优质粮、油、棉的主要产区。江淮分水岭使境内形成了淮河、长江两大水系，淮河流域面积占总面积的83%，长江流域面积占17%。全市有耕地660万亩，山场1100万亩，水面351万亩（其中可养水面95.5万亩），土地利用结构是“五山一水三分田，一分道路和庄园”。土壤类型有黄棕壤土、水稻土、潮土、砂姜黑土、山地草甸土等，其中水稻土占36%。

六安市境内有维管植物186科、714属、1638种；裸子植物8科、18属、30种；被子植物150科、644属、1518种。粮食作物品种626个，经济作物品种67个，蔬菜品种70个，干鲜果品19种。全市粮、油、棉、麻、栗、茶等大宗农副产品产量居全省前列。有茶园37万亩，年产干茶7000多吨；板栗种植面积100万亩，年产量近4万吨；桑园面积17万亩，年产茧6000吨左右。境内树种资源起源较早、区系复杂、种类繁多，乔灌木树种28目、73科、225属、858种，80%分布在西南中低山区，经济价值较高的乔灌木树种250种左右，属国家一类保护树种有香果树，三类保护树种有楠木、花榈木、红椿。全市有林业用地935万亩，其中有林地面积808万亩，森林覆盖率36.2%，活立木总蓄积量1603万立方米。野生植物资源分布广、藏量丰、经济价值高。芒及五节芒系纤维植物，是造纸的重要原料，年产量达15—20万吨，利用量不足10%。橡子年产量150吨左右，含淀粉多在50%以上，可用作工业淀粉。野生香料植物有桂花、兰草、蔷薇、香附子、蒿本、白芷、独活等。野生猕猴桃、野山楂等野果，年产量均在3000吨左右。蕨菜、薇菜、荠菜、马齿苋菜等野菜，已成为大宗出口产品。药用植物共203科、1360种，其中霍山石斛、安徽贝母、断血流、茯苓、天麻、灵芝、银杏、西洋参开发已具有一定的规模。

4.2 区域环境规划及环保目标调查

4.2.1 社会环境

六安市辖霍邱、金寨、霍山、舒城四县和金安、裕安、叶集三区；有130个乡镇、8个街道、106个城市社区、245个农村社区，1831个行政村。

一、综合

初步核算，2019年实现地区生产总值（GDP）1620.1亿元，按可比价格计算，比上年增长8.4%。分产业看，第一产业增加值217.1亿元，增长3.3%；第二产业增加值585.4亿元，增长9.2%；第三产业增加值817.6亿元，增长9.5%。三次产业结构由上年的13.6︰36.2︰50.2调整为13.4︰36.1︰50.5。按常住人口计算，人均生产总值33370元，比上年增加3309元。

2019年，居民消费价格指数为102.9%，居民消费价格比上年上涨2.9%。其中，医疗保健类价格上涨3.2%，食品类价格上涨9.9%，居住类价格上涨0.5%。工业生产者购进价格指数97.6%；工业生产者出厂价格指数103.5%。

二、农业

2019年，全市粮食种植面积607615.1公顷，比上年减少2708.4公顷；油料种植面积52678公顷，比上年减少851公顷；棉花种植面积4733公顷，比上年减少2041公顷；蔬菜种植面积53776公顷，比上年增加2828公顷。全年粮食产量347.1万吨，下降0.2%；油料产量12万吨，增长1.5%；棉花产量4145吨，下降37.3%。蔬菜、水果在品种优化的基础上平稳发展。

三、工业和服务业

2019年，全市规模以上工业企业数达到936户，比上年增加6户。全年规模以上工业增加值同比增长8.3%。分经济类型看:外商及港澳台投资企业、其他经济类型企业和股份制企业增长较快，分别增长21.6%、9.4%和7.8%。分行业看：统计的34个行业大类中有27个行业增加值实现增长；在十大主要行业(累计增加值居前10位)中，酒、饮料和精制茶制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，金属制品业增长较快，增幅分别达到16.6%、13.8%和12.8%。

规模工业全年实现营业收入1153.9亿元，增长0.8%，实现利税109.9亿元，增长24.7%。经济效益综合指数为240.34%，比上年提高15.22个百分点。规模以上工业统计的产品产量中，铁矿石原矿量增长4.4%，精制茶下降4.3%，服装增长0.5%，水泥增长18.4%，钢材增长17.1%，家用电冰箱增长33.6%，白酒下降1.1%，发电量下降6.2%。

2019年，建筑业企业实现总产值231.9亿元，同比增长17.3%。建筑企业当年房屋建筑施工面积1331万平方米，同比增长7.0%。房屋竣工面积680.4万平方米，同比下降2.9%。

四、固定资产投资

2019年全年完成固定资产投资比上年增长14.4%。分产业看，第一产业投资下降49.3%；第二产业投资增长18.0%；第三产业投资增长14.8%。

从行业看，全年完成工业项目投资增长20.0%，其中制造业投资增长23.7%。水利、环境和公共设施管理业投资增长4.4%，交通运输、仓储和邮政业增长5.4%，居民服务业投资增长634.3%。全年完成房地产企业开发投资额385.9亿元，增长17%；当年商品房屋新开工面积1036.6万平方米，增长42.6%；施工面积3450.0万平方米，增长16.4%；竣工面积333.2万平方米，增长73.6%；商品房屋销售面积652.1平方米，下降4.1%；销售额404.9亿元，增长0.4%。全年新开工项目581个，比上年净增30个。

五、国内贸易、对外经济和旅游

2019年，实现社会消费品零售总额742.4亿元，同比增长11.1%。按经营地统计，城镇消费品零售额407.3亿元，增长10.3%；乡村消费品零售额335.1亿元，增长12.0%。按销售类型统计，批发零售业零售额652.4亿元，增长11.1%；住宿餐饮业零售额90.0亿元，增长11.0%。粮油、食品、饮料、烟酒类限上法人企业实现零售额4.9亿元，增长18.8%；服装、鞋帽、针纺织品类零售法人企业实现零售额11.3亿元，增长6.5%；日用品类、化妆品类、书报杂志类分别实现零售额5.2亿元、2.8亿元、5.0亿元，分别增长26.8%、12.6%和4.9%；金银珠宝类法人企业实现零售额3.1亿元，增长7.4%。按规模分，限额以上商业实现零售额259.8亿元，增长9.0%；限额以下商业实现零售额482.6亿元，增长11.3%。全市限额以上商业单位623家，比上年增加100家。

2019年，全市实现进出口总额87874.4万美元,比上年增长8.1%。其中，出口78991.1万美元,增长9.7%；进口8885万美元,下降4.4%。

全市利用外商直接投资54870万美元，同比增长9.1％,完成全年目标数的101.9%；新批外资项目21个，同比增长61.5%，合同外资29547.9万美元（其中增资6232.5万美元），同比增长68.4%。

2019年，接待海外游客156407人次,增长11.0%；接待国内游客5992.92万人次，增长11.1%。旅游总收入475.53亿元，增长11.9%。其中，旅游外汇收入8149.02万美元，增长0.1%；国内旅游收入469.92亿元，增长12.4%。年末全市共有2A级旅游景点(区)12处，3A级旅游景点(区)16处，4A级旅游景点(区)24处，5A级旅游景点(区)2处。

六、财政和金融

2019年，全市实现财政收入220.2亿元，增长7.3%.其中：地方财政收入126.2亿元，增长3.1%；完成中央级收入85.3亿元，增长11.2%。在地方税收收入中，国内增值税42.3亿元，增长14.3%；企业所得税9.9亿元，增长21.0%；个人所得税1.5亿元，下降28.6%。财政支出结构进一步优化。全年财政支出474.1亿元，增长14.9%。其中，教育支出增长9.1%，科学技术支出增长5.1%，卫生健康支出增长13.6%，农林水事务支出增长24.5%，社会保障和就业支出增长15.8%。全年民生工程累计投入财政资金403.5亿元，比上年增长17.1%。

年末全市金融机构各项存款余额（人民币口径）2944.2亿元，增长9.8%，比年初增加262.9亿元，增加额比上年多10.2亿元。其中，住户存款余额1687.5亿元，增长14.0%，比年初增加206.6亿元，增加额比上年多39.8亿元。金融机构各项贷款余额2200.1亿元，增长19.1%；比年初增加350.3亿元,增长13.2%。其中，境内短期贷款505.1亿元，增长7.8%；境内中长期贷款1583.9亿元，增长22.2%。

年末全市证券营业机构8家。其中，1家分公司，10个营业部。全年证券交易额达881.39亿元。累计开户数13.79万户，当年新增1.06万户。

截至2019年末，全市共有保险公司分支机构86家，其中产险公司16家，寿险公司24家，中介46家。全年保险业保费总收入82.54亿元，比上年增长13.87%，其中，产险公司保费收入30.45亿元，增长10.33%，寿险公司保费收入52.09亿元，增长16.06%。

七、教育和科学技术

2019年，全市普通高校4所，当年招生19516人，增长58.8%；在校生46695人，增长16.7%；毕业生11559人，下降10.6%。各类中等职业教育学校28所（不含技工学校），当年招生22555人。普通高中52所，招生33167人，高中阶段毛入学率115.8%。普通初中288所，招生61319人，初中学龄人口入学率为100%。小学568所，招生52458人，小学入学率为100%。

全市有省级工程技术研究中心19家，2019年登记科技成果2670项，获得省科技奖2项。全年申请专利7462件，比上年下降16.9%，授权专利3302件，下降16.3%。科技兴农力度加大，全年选派科技特派员1240人，创建专家大院43家。

2019年，全市产品质量市级及以上监督抽查合格率92.4%（较2018年下降1.8个百分点）。全年累计参与国家标准制定5项，参与行业标准制定1项，主导和参与团体标准制定1项，参与地方标准制定16项，推进在建的1家国家级和1家省级农业标准化示范区建设。全年新获得强制认证证书140张，涉及40户企业。法定计量技术机构（含授权）20家，强制检定计量器具231333台件。

八、文化、卫生和体育

2019年，全市有文化馆8个，乡镇（街道）综合文化站140个，公共图书馆8个，年末馆藏书籍总藏量1389543册，电子图书2592938册，文物保护管理机构8个，博物馆（纪念馆）13个（含民办3家），年末馆藏文物16668件。广播电视台5家，中波发射台1座，调频、电视转播发射台9座，有线广播电视用户19.26万户，广播综合人口覆盖率99.91%；电视综合人口覆盖率99.86%。

2019年末，全市共有卫生机构（含诊所、卫生所室）2697个，其中医院60个，乡镇卫生院133个，疾控中心8个，妇幼保健所（院）8个，社区卫生服务中心（站）157个。床位22963张，各类专业技术人员23001人，注册医师11697人，护士9056人。

2019年，成功举办“毅行六安”群众性体育活动、第八届龙舟赛、第二届六安马拉松和2019六安徒步大会等重大体育活动。舒城县、金安区等县区也顺利承办、举办了第十四届省机关万佛湖健身走、环万佛湖国际马拉松赛、ITF国际网球精英赛和金安国际马拉松赛等重大体育赛事。武术、游泳等6个市级单项体育协会举办了年度联赛。

全年共向省运动队输送优秀运动员17人、长期试训24人、省体校34人，被授予“2019年度安徽省优秀后备人才输送奖”。积极组织参加各级各类体育竞赛，在国际级比赛中，亚洲赛艇锦标赛获得1枚金牌、龙舟世界杯获得2枚金牌；在国家级比赛中，全国第二届青年运动会获得1枚金牌、5枚银牌、7枚铜牌；参加了17个项目省锦标赛、1项冠军赛，新增击剑队和游泳队，获得59个第一，34个第二和65个第三；被省体育局授予“2019年度体育创新奖”。2019年全市体育营业收入总规模预计达70亿以上，自2016年以来年均平稳增速约20%。全市体育产业法人及产业活动单位461家，规上体育用品制造企业40余家，从业人员近万余人，体育产业核心指标位列全省第四位。

全市新增六安兴茂南山体育生态公园、六安南湖体育生态公园等2个省级体育生态公园；新增省级体育旅游产业基地2家；新增全国汽车自驾运动营地2处。参加2019中国体育文化·体育旅游博览会，六安南山运动休闲小镇等5个精品项目参展。六安南山运动休闲特色小镇荣获“2019年体育旅游精品景区”称号，万佛湖景区荣获“2019年体育旅游精品线路”称号，充分展现了我市体育文化、体育旅游融合发展的新局面、新成效。体育彩票销售态势良好，2019年度体育彩票年度销售额完成3.76亿元，完成率为108.92%。

九、人口、人民生活和社会保障

2019年末，全市户籍人口591.1万人，比上年增加2.5万人;户籍人口城镇化率23.33%，比上年提高1.4个百分点。据全省人口变动抽样调查统计，2019年全市常住人口487.3万人，城镇化率47.09%，城镇化率比上年提高1.01个百分点。常住人口出生率为12.28‰，比上年上升0.3个千分点；死亡率为6.23‰，比上年下降0.5个千分点；人口自然增长率6.05‰，比上年上升0.8个千分点。

2019年，全市城镇常住居民人均可支配收入31788元，比上年增长9.4%；城镇居民人均消费性支出20637元，增长8.9%，其中食品烟酒支出6807元，增长8.2%，衣着支出增长2.3%，交通通信支出增长9.7%，教育文化娱乐支出增长13.2%；城镇居民家庭恩格尔系数为33.0%，比上年下降0.2个百分点。城镇居民人均居住面积44平方米，比上年增加1平方米。

2019年农村常住居民人均可支配收入13244元，比上年增长10.8%。农村居民人均生活消费支出11089元，增长10.5%，其中食品烟酒支出增长10.1%，交通通信支出增长9.2%，居住支出增长8.5%。农村居民人均住房面积45平方米，比上年增加1平方米。

社会保障体系不断完善。养老、失业、基本医疗、工伤和生育五项社会保险制度深入开展，2019年末全市参加城镇企业职工基本养老保险37.22万人、失业保险22.8万人、基本医疗保险27.75万人、工伤保险30.89万人、生育保险25.49万人；合计征缴五项保险基金42.36亿元，比上年增长6.38%；发放城乡居民养老保险人数89.34万人；参加城乡居民基本医疗保险人数517.55万人；发放失业保险金人数23413人次。全年开展创业培训2081人次，就业技能培训33456人次。

十、环境质量

根据《2019年六安市环境质量公报》，区域环境质量现状具体内容如下：2019年六安市环境质量总体稳定，市城区环境空气质量达标天数比例为80.8%。降水中未出现酸雨。地表水环境质量总体优，集中式饮用水源地水质达标率为100%。环境噪声得到较好控制。

（1）环境空气质量

2019年六安市城区环境空气质量达标天数比例为80.8%，其中达标295天，超标70天。可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫和二氧化氮年平均浓度分别为72微克/立方米、41微克/立方米、6微克/立方米和31微克/立方米，一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.1毫克/立方米，臭氧日最大八小时平均浓度第90百分位浓度为145微克/立方米。

与上年相比，空气质量达标天数比例上升0.3个百分点，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫和二氧化氮浓度下降3.1%、3.7%、14.3%和3.1%，一氧化碳日均值第95百分位浓度下降10.0%，臭氧日最大八小时平均浓度第90百分位浓度下降6.5%。

（2）地表水环境质量

2019年六安市地表水总体水质状况为优，61个监测断面中水质为Ⅰ~Ⅲ类的58个，占95.1%；水质为Ⅳ类的1个，占1.6%，水质为劣Ⅴ类的2个，占3.3%。与上年相比，地表水总体水质无明显变化。

国考断面：2019年六安市11个国考断面水质均达到相应考核目标要求，达标率为100%。

生态补偿断面：2019年罗管闸断面生态补偿指数（P值）为0.705，达到考核目标要求。

（3）饮用水源地水质

2019六安市4个市级集中式饮用水源地和4个县级集中式饮用水源地各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水质达标率100%。

（4）声环境质量

①区域噪声

2019年六安市城区区域噪声昼间等效声级年均值为50.6dB(A)，与上年相比，下降0.1 分贝。

②道路交通噪声

2019年六安市城区12条主干道55个路段道路交通噪声均值为65.7dB(A)。昼间达标路段54个，达标率为98.2%。与上年相比，道路交通噪声均值下降0.3 分贝，达标率上升5.9个百分点。

③功能区噪声

2019年六安市功能区噪声达标率为94.6%，其中昼间为97.7%，夜间为88.4%。与上年相比，功能区噪声达标率下降0.1个百分点，其中昼间上升0.5个百分点，夜间下降1.3个百分点。

4.2.2 区域环境规划

拟建项目评价范围的各环境要素环境功能区划情况详见下表：

表4-2-1  项目所在区域环境功能区划

| 环境要求 | 环境功能区划及其服务功能 |
| --- | --- |
| 大气 | 区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区，适用于：居住、商业交通居民混合区 |
| 地表水 | 拟建项目所在地纳污水体主要为淠河，淠河新安渡口断面水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，新安渡口断面以下执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。 |
| 地下水 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；适用于集中式饮用水水源及工农业用水 |
| 声环境 | 所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境标准，适用于：以工业生产为主的功能区域；周围环境敏感点执行2类标准 |
| 土壤环境 | 项目场地及周边均为建设用地，土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》筛选值标准 |
| 固体废弃物处理目标 | 要求达到无害化、减量化、资源化、效益化。 |

4.2.3 环境保护目标调查

本项目位于六安经济开发区北部分区内，项目占地属于城市规划的工业用地，不涉及周边生态红线。厂址周围无风景名胜区和需要特殊保护环境敏感目标。六安市饮用水源为淠河总干渠，不利用地下水作为饮用水源。环境空气保护目标主要涉及场地周边居住小区、学校、政府机关等；地表水环境保护目标为淠河、淠东干渠；地下水环境保护目标为评价区域内浅层地下水；土壤环境保护目标为项目占地范围外居民点、中小学、农用地等；声环境保护目标为厂界外200m范围内学校、住宅等。

项目周边环境保护目标具体分布见“表1-5-1”及“图1-5-1”。

4.3 环境质量现状评价

4.3.1 地表水

根据《2017年六安市环境质量状况公报》，2017年六安市地表水环境质量监测点位增加至59个，水环境质量总体水质优。59个断面中Ⅰ~Ⅲ类水质断面56个，所占比例为94.9%；Ⅳ~Ⅴ类水质断面3个，所占比例为5.1%，无劣Ⅴ类水质断面；六安市城区饮用水源地为淠河总干渠解放南路桥和东城水厂，2017年饮用水源地水质达标率100%，各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据《2018年六安市环境质量状况公报》，2018年全市国控考核断面共11个，2018年总体水质为优。水质为Ⅰ~Ⅲ类的11个，占100%，均达到相应考核目标要求，达标率为100%；2018年六安市省控地表水总体水质状况为优。52个监测断面（点位）中水质为Ⅰ~Ⅲ类的47个，占90.4%；水质为Ⅳ类的3个，占5.8%，水质为Ⅴ类的1个，占1.9%，水质为劣Ⅴ类的1个，占1.9%；六安市城区饮用水源地为淠河总干渠一水厂、解放南路桥、东城水厂和新城水厂，2018年饮用水源地水质达标率100%，各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据《2019年六安市环境质量状况公报》，2019年六安市地表水总体水质状况为优，61个监测断面中水质为Ⅰ~Ⅲ类的58个，占95.1%；水质为Ⅳ类的1个，占1.6%，水质为劣Ⅴ类的2个，占3.3%；2019年六安市11个国考断面水质均达到相应考核目标要求，达标率为100%；2019六安市4个市级集中式饮用水源地和4个县级集中式饮用水源地各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水质达标率100%。

表4-3-1  六安市近三年地表水总体水质状况一览表

| 年份 | 监测断面数 | Ⅰ~Ⅲ类水质占比 % | Ⅳ~Ⅴ类水质占比 % | 劣Ⅴ类水质占比 % | 总体水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 59 | 94.9% | 5.1% | 0 | 优 |
| 2018 | 63 | 92.1% | 6.3% | 1.6% | 优 |
| 2019 | 61 | 95.1% | 1.6% | 3.3% | 优 |

#### 4.3.1.1 现状监测

（1）监测断面布设

本次地表水环境现状评价共布设6个监测断面，监测布点具体布设情况见表具体断面布设见表4-3-2和图4-3-1。

表4-3-2  地表水现状环境监测断面设置一览表

| 河流名称 | 断面编号 | 断面位置 | 监测断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏大堰 | 1 | 入河排污口上游500m（W1） | 对照断面 |
|  | 2 | 入河排污口下游500m（W2） | 混合断面 |
|  | 3 | 入淠河上游200m（W3） | 混合断面 |
| 淠河 | 4 | 苏大堰入淠河上游500m（W4） | 对照断面 |
|  | 5 | 苏大堰入淠河下游500m（W5） | 混合断面 |
|  | 6 | 苏大堰入淠河下游3000m（W6） | 削减断面 |

（2）监测项目

监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、砷、汞、铬、硫化物、氟化物、挥发酚、石油类、氰化物，并同步调查有关水文要素（河宽、水深、流速、流量）。

（3）采样及分析方法

水质监测按《水质采样分析方法设计规定》（HJ495-2009）、《水质河流采样技术指导》（HJ/52-1999）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）。

监测分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法执行。

（4）监测频次

连续监测三天，每天采样一次。

（5）监测结果

安徽省分众分析测试技术有限公司于2019年10月23日至25日对区域内的地表水环境质量进行了监测，具体监测数据见表4-3-4。

#### 4.3.1.2 现状评价

（1）评价标准

地表水淠河新安渡口断面水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，新安渡口断面以下执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，具体标准值见表4-3-3。

表4-3-3  水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外

| 执行标准 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 硫化物 | 总磷 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ⅳ类 | 6~9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Ⅴ类 | 6~9 | 40 | 10 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| 执行标准 | 砷 | 汞 | 铬 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 高锰酸盐指数 |
| Ⅲ类 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 6 |
| Ⅳ类 | 0.1 | 0.001 | 0.05 | 1.5 | 0.01 | 0.5 | 10 |
| Ⅴ类 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 15 |

（2）评价方法

本次地表水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下：

式中：Si —  i种污染物分指数；

Ci —  i种污染物实测值（mg/l）；

CS I —  i种污染物评价标准值（mg/l）

pH污染物指数计算公式如下：

（当pHj≤7.0时）；

（当pHj>7.0时）；

式中：SPH — pH值的分指数；

PHj — pH实测值；

PHSd — pH值评价标准的下限值；

PHSu — pH值评价标准的上限值

（3）评价结果

由监测结果可知，苏大堰各监测断面pH的标准指数最大值率为0.275，砷的标准指数最大值为0.687，汞的标准指数最大值为0.65，铬的标准指数最大值为0.56，COD的标准指数最大值为1.125，BOD5的标准指数最大值为0.85，氨氮的标准指数最大值为0.809，总磷的标准指数最大值为0.825，高锰酸盐指数的标准指数最大值为0.87，硫化物的标准指数最大值为0.79，氟化物的标准指数最大值为0.89，挥发酚的标准指数最大值为0.72，石油类的标准指数最大值为0.86，氰化物的标准指数最大值为0.8，粪大肠菌群基本低于检测限。

淠河监测断面pH的标准指数最大值率为0.235，汞的标准指数最大值为0.07，COD的标准指数最大值为0.75，BOD5的标准指数最大值为0.825，氨氮的标准指数最大值为0.705，总磷的标准指数最大值为0.93，高锰酸盐指数的标准指数最大值为0.52，氟化物的标准指数最大值为0.293，石油类的标准指数最大值为0.8，砷、铬、硫化物、挥发酚、氰化物、粪大肠菌群基本低于检测限。

评价结果表明，苏大堰W2断面2019年10月25日水样COD标准指数为1.125，超出地表水环境质量标准Ⅴ类标准，其余断面各监测指标均满足地表水环境质量标准Ⅴ类标准。

淠河监测期间各监测断面的各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

图4-3-1  环境质量现状监测布点图

表4-3-4  地表水环境质量现状评价结果一览表

| 河流名称 | 监测断面 | 采样时间 | pH | 砷 | 汞 | 铬 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸钾指数 | 硫化物 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 氰化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏大堰 | 1 | 2019.10.23 | 7.46 | 0.0236 | 0.18 | 0.033 | 28 | 5.3 | 1.018 | 0.115 | 8.5 | 0.34 | 0.896 | 0.009 | 0.52 | 0.096 | 20L |
|  |  | 2019.10.24 | 7.42 | 0.0348 | 0.16 | 0.028 | 25 | 5.8 | 1.015 | 0.112 | 8.9 | 0.35 | 0.956 | 0.005 | 0.51 | 0.093 | 20L |
|  |  | 2019.10.25 | 7.46 | 0.0356 | 0.2 | 0.031 | 22 | 5.6 | 1.02 | 0.11 | 8.6 | 0.38 | 0.979 | 0.006 | 0.57 | 0.102 | 20L |
|  |  | 最大单因子指数 | 0.23 | 0.356 | 0.2 | 0.33 | 0.7 | 0.58 | 0.51 | 0.2875 | 0.59 | 0.38 | 0.65 | 0.09 | 0.57 | 0.51 | / |
|  | 2 | 2019.10.23 | 7.51 | 0.0678 | 0.59 | 0.053 | 38 | 8.2 | 1.62 | 0.33 | 12.6 | 0.68 | 1.332 | 0.067 | 0.86 | 0.156 | 20L |
|  |  | 2019.10.24 | 7.53 | 0.0639 | 0.62 | 0.052 | 40 | 8.5 | 1.618 | 0.328 | 13.1 | 0.75 | 1.329 | 0.058 | 0.81 | 0.16 | 20L |
|  |  | 2019.10.25 | 7.55 | 0.0687 | 0.65 | 0.056 | 45 | 8.1 | 1.615 | 0.331 | 12.9 | 0.79 | 1.33 | 0.072 | 0.85 | 0.159 | 20L |
|  |  | 最大单因子指数 | 0.275 | 0.687 | 0.65 | 0.56 | 1.125 | 0.85 | 0.81 | 0.8275 | 0.87 | 0.79 | 0.89 | 0.72 | 0.86 | 0.8 | / |
|  | 3 | 2019.10.23 | 7.44 | 0.0569 | 0.29 | 0.045 | 33 | 6.7 | 1.327 | 0.202 | 10.5 | 0.52 | 1.221 | 0.032 | 0.68 | 0.136 | 20L |
|  |  | 2019.10.24 | 7.4 | 0.0579 | 0.31 | 0.049 | 35 | 6.9 | 1.325 | 0.298 | 10.6 | 0.51 | 1.226 | 0.026 | 0.66 | 0.132 | 20L |
|  |  | 2019.10.25 | 7.41 | 0.0596 | 0.34 | 0.05 | 32 | 7.1 | 1.328 | 0.299 | 10.8 | 0.59 | 1.224 | 0.035 | 0.69 | 0.139 | 20L |
|  |  | 最大单因子指数 | 0.22 | 0.596 | 0.34 | 0.5 | 0.875 | 0.71 | 0.664 | 0.7475 | 0.72 | 0.59 | 0.82 | 0.35 | 0.69 | 0.695 | / |
| 淠河 | 4 | 2019.10.23 | 7.36 | 0.3L | 0.07 | 0.004L | 15 | 3.3 | 0.629 | 0.186 | 3.0 | 0.005L | 0.291 | 0.0003L | 0.04 | 0.004L | 20L |
|  |  | 2019.10.24 | 7.35 | 0.3L | 0.07 | 0.004L | 12 | 2.6 | 0.632 | 0.185 | 2.9 | 0.005L | 0.293 | 0.0003L | 0.04 | 0.004L | 20L |
|  |  | 2019.10.25 | 7.37 | 0.3L | 0.07 | 0.004L | 14 | 3.1 | 0.630 | 0.182 | 3.0 | 0.005L | 0.290 | 0.0003L | 0.04 | 0.004L | 20L |
|  |  | 最大单因子指数 | 0.19 | / | 0.7 | / | 0.75 | 0.825 | 0.632 | 0.93 | 0.50 | / | 0.29 | / | 0.8 | / | / |
|  | 5 | 2019.10.23 | 7.45 | 0.3L | 0.05 | 0.004L | 13 | 2.9 | 0.705 | 0.152 | 3.0 | 0.005L | 0.288 | 0.0003L | 0.03 | 0.004L | 20L |
|  |  | 2019.10.24 | 7.42 | 0.3L | 0.05 | 0.004L | 11 | 2.4 | 0.702 | 0.149 | 3.1 | 0.005L | 0.285 | 0.0003L | 0.03 | 0.004L | 20L |
|  |  | 2019.10.25 | 7.41 | 0.3L | 0.04 | 0.004L | 12 | 2.6 | 0.700 | 0.145 | 2.9 | 0.005L | 0.290 | 0.0003L | 0.02 | 0.004L | 20L |
|  |  | 最大单因子指数 | 0.23 | / | 0.5 | / | 0.65 | 0.725 | 0.705 | 0.76 | 0.52 | / | 0.29 | / | 0.6 | / | / |
|  | 6 | 2019.10.23 | 7.47 | 0.3L | 0.04 | 0.004L | 10 | 2.2 | 0.511 | 0.128 | 2.8 | 0.005L | 0.266 | 0.0003L | 0.04 | 0.004L | 20L |
|  |  | 2019.10.24 | 7.45 | 0.3L | 0.04 | 0.004L | 8 | 1.8 | 0.508 | 0.132 | 2.8 | 0.005L | 0.264 | 0.0003L | 0.03 | 0.004L | 20L |
|  |  | 2019.10.25 | 7.46 | 0.3L | 0.04 | 0.004L | 12 | 2.6 | 0.505 | 0.125 | 2.7 | 0.005L | 0.267 | 0.0003L | 0.04 | 0.004L | 20L |
|  |  | 最大单因子指数 | 0.24 | / | 0.4 | / | 0.6 | 0.65 | 0.511 | 0.66 | 0.47 | / | 0.27 | / | 0.8 | / | / |

注：淠河对照Ⅲ类标准，苏大堰对照Ⅴ类标准；“L”表示低于检出限。

#### 4.3.1.3 地表水变化趋势分析

本次评价收集了2015年~2019年淠河上省控断面“窑岗嘴”和国控断面“新安渡口”的逐月例行监测数据，根据两个断面近5年例行监测数据分析区域地表水水质变化趋势。窑岗嘴断面距苏大堰入淠河口上游约15km，新安渡口距苏大堰入淠河口上游约1km。监测结果见表4-3-5~表4-3-6，COD、氨氮、BOD变化趋势见图4-3-2~图4-3-7。

表4-3-5  淠河窑岗嘴断面例行监测数据    单位：mg/L(pH除外)

| 时间 | pH | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.01 | 断流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015.02 | 断流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015.03 | 断流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015.04 | 断流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015.05 | 7.08 | 16.00 | 2.50 | 4.00 | 0.318 | 0.116 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.06 | 7.22 | 16.00 | 2.50 | 3.80 | 0.268 | 0.051 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.07 | 6.80 | 14.00 | 2.30 | 3.60 | 0.103 | 0.048 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅱ |
| 2015.08 | 6.79 | 18.00 | 2.40 | 3.20 | 0.170 | 0.037 | 0.0003L | 0.005L | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.09 | 8.14 | 17.00 | 2.40 | 3.10 | 0.198 | 0.109 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.10 | 7.28 | 22.00 | 2.30 | 3.00 | 0.242 | 0.090 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅳ |
| 2015.11 | 7.37 | 19.00 | 2.20 | 3.00 | 0.280 | 0.090 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.12 | 7.09 | 22.00 | 2.40 | 3.20 | 0.427 | 0.076 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅳ |
| 2016.01 | 7.16 | 14.00 | 2.00L | 2.80 | 0.250 | 0.061 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅱ |
| 2016.02 | 7.16 | 18.00 | 2.00L | 2.20 | 0.636 | 0.088 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.03 | 7.29 | 26.00 | 2.00L | 3.40 | 1.280 | 0.088 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅳ |
| 2016.04 | 7.46 | 24.00 | 2.00L | 3.10 | 0.194 | 0.079 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅳ |
| 2016.05 | 7.44 | 18.00 | 2.40 | 3.00 | 0.247 | 0.071 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.06 | 6.90 | 16.00 | 2.80 | 3.10 | 0.235 | 0.066 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.07 | 7.18 | 20.00 | 3.70 | 3.60 | 0.092 | 0.142 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.08 | 7.10 | 22.00 | 2.80 | 3.80 | 0.293 | 0.161 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅳ |
| 2016.09 | 6.66 | 14.00 | 2.00L | 2.60 | 0.114 | 0.178 | 0.0003L | 0.005L | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.10 | 7.30 | 12.00 | 2.00L | 3.00 | 0.073 | 0.126 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.11 | 7.22 | 15.00 | 2.00L | 3.40 | 0.169 | 0.116 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.12 | 7.02 | 14.00 | 2.00L | 2.80 | 0.232 | 0.183 | 0.0003L | 0.005 | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.01 | 7.56 | 12.00 | 2.00L | 1.89 | 0.218 | 0.0940 | 0.0003L | 0.010L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.02 | 7.52 | 5.00 | 2.00L | 1.58 | 0.034 | 0.0280 | 0.0003L | 0.010L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.03 | 7.89 | 8.00 | 1.62 | 1.86 | 0.188 | 0.1840 | 0.0003L | 0.010L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.04 | 7.85 | 14.00 | 0.60 | 2.40 | 0.040 | 0.0500 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.05 | 7.52 | 13.00 | 1.90 | 2.30 | 0.180 | 0.0400 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.06 | 7.50 | 8.00 | 1.10 | 2.00 | 0.03L | 0.0200 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅰ |
| 2017.07 | 8.15 | 6.00 | 2.30 | 2.80 | 0.030 | 0.0300 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.08 | 6.97 | 18.00 | 2.70 | 5.10 | 0.470 | 0.1200 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.09 | 6.80 | 13.00 | 2.00 | 2.60 | 0.100 | 0.0300 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.10 | 6.46 | 12.00 | 2.50 | 2.70 | 0.03L | 0.0500 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.11 | 6.64 | 12.00 | 2.10 | 1.70 | 0.03L | 0.0400 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.12 | 7.46 | 19.00 | 2.00 | 3.40 | 0.960 | 0.0700 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2018.01 | 7.11 | 10 | 2.7 | 1.9 | 0.03 | 0.05 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2018.02 | 7.34 | 14 | 2.7 | 2.9 | 1.95 | 0.13 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅴ |
| 2018.03 | 7.50 | 16 | 1.6 | 2.6 | 0.08 | 0.08 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2018.04 | 7.54 | 8 | 2.8 | 1.7 | 0.02 | 0.05 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2018.05 | 7.12 | 9 | 2.5 | 2.2 | 0.03 | 0.04 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2018.06 | 7.43 | 8 | 2.3 | 2.5 | 0.03 | 0.05 | 0.0003L | 0.01L | 0.006 | Ⅱ |
| 2018.07 | 7.32 | 13 | 3.0 | 2.8 | 0.19 | 0.05 | 0.0003L | 0.01L | 0.006 | Ⅱ |
| 2018.08 | 7.31 | 17 | 0.5L | 4.4 | 0.06 | 0.08 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2018.09 | 7.82 | 7 | 1.4 | 2.6 | 0.02 | 0.09 | 0.0003L | 0.01L | 0.007 | Ⅱ |
| 2018.10 | 7.46 | 14 | 2.3 | 4.6 | 0.09 | 0.12 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2018.11 | 7.16 | 16 | 3.4 | 5.8 | 0.45 | 0.05 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2018.12 | 7.22 | 8 | 1.7 | 2.9 | 0.37 | 0.02 | 0.0003L | 0.01 | 0.005L | Ⅱ |
| 2019.01 | 7.33 | 10 | 2.1 | 2.3 | 0.03 | 0.03 | 0.0003L | 0.01 | 0.005L | Ⅱ |
| 2019.02 | 7.31 | 12 | 1.5 | 3.2 | 0.99 | 0.07 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2019.03 | 7.07 | 7 | 2.2 | 1.6 | 0.03 | 0.04 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2019.04 | 7.46 | 7 | 2.4 | 1.8 | 0.03 | 0.02 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2019.05 | 7.42 | 22 | 2.0 | 5.9 | 1.07 | 0.19 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅳ |
| 2019.06 | 8.89 | 22 | 2.8 | 5.7 | 0.19 | 0.08 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅳ |
| 2019.07 | 8.82 | 23 | 2.0 | 3.9 | 0.03 | 0.07 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅳ |
| 2019.08 | 7.22 | 19 | 2.2 | 5.0 | 0.03 | 0.06 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2019.09 | 8.07 | 20 | 1.6 | 5.5 | 0.31 | 0.03 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2019.10 | 7.23 | 5 | 1.8 | 1.7 | 0.23 | 0.08 | 0.0003L | 0.01 | 0.005L | Ⅱ |
| 2019.11 | 7.48 | 16 | 2.6 | 5.4 | 1.10 | 0.10 | 0.0003L | 0.01L | 0.009 | Ⅳ |
| 2019.12 | 7.25 | 19 | 2.3 | 4.7 | 0.82 | 0.12 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |

表4-3-6  淠河新安渡断面例行监测数据    单位：mg/L(pH除外)

| 月份 | pH | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.01 | 7.52 | 18.00 | 2.20 | 2.80 | 0.180 | 0.131 | 0.0003L | 0.012 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.02 | 7.49 | 17.00 | 2.50 | 2.60 | 0.162 | 0.129 | 0.0003L | 0.010 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.03 | 7.46 | 16.00 | 2.30 | 3.80 | 0.507 | 0.134 | 0.0003L | 0.008 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.04 | 7.82 | 16.00 | 2.20 | 3.60 | 0.434 | 0.138 | 0.0003L | 0.010 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.05 | 6.97 | 16.00 | 2.40 | 3.60 | 0.326 | 0.131 | 0.0003L | 0.008 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.06 | 6.67 | 15.00 | 2.40 | 3.60 | 0.299 | 0.178 | 0.0003L | 0.009 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.07 | 6.82 | 14.00 | 2.30 | 3.20 | 0.158 | 0.126 | 0.0003L | 0.008 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.08 | 6.78 | 15.00 | 2.50 | 3.40 | 0.192 | 0.106 | 0.0003L | 0.008 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.09 | 7.90 | 16.00 | 2.40 | 3.20 | 0.207 | 0.116 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.10 | 7.40 | 21.00 | 2.40 | 3.00 | 0.344 | 0.112 | 0.0003L | 0.008 | 0.005L | Ⅳ |
| 2015.11 | 7.20 | 20.00 | 2.20 | 3.00 | 0.400 | 0.102 | 0.0003L | 0.008 | 0.005L | Ⅲ |
| 2015.12 | 7.20 | 21.00 | 2.50 | 3.00 | 0.344 | 0.084 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅳ |
| 2016.01 | 7.17 | 28.00 | 2.50 | 3.00 | 0.636 | 0.090 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅳ |
| 2016.02 | 7.22 | 22.00 | 2.60 | 2.70 | 0.669 | 0.112 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅳ |
| 2016.03 | 7.40 | 20.00 | 2.80 | 3.30 | 0.514 | 0.116 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.04 | 7.55 | 19.00 | 2.70 | 3.40 | 1.210 | 0.119 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅳ |
| 2016.05 | 7.46 | 18.00 | 2.90 | 2.70 | 0.254 | 0.118 | 0.0003L | 0.008 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.06 | 6.92 | 17.00 | 2.40 | 3.20 | 0.344 | 0.116 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.07 | 6.74 | 19.00 | 3.60 | 3.90 | 0.240 | 0.174 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.08 | 6.91 | 18.00 | 3.50 | 3.00 | 0.137 | 0.117 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.09 | 7.07 | 14.00 | 2.00L | 2.00 | 0.157 | 0.069 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅱ |
| 2016.10 | 7.47 | 10.00 | 2.00L | 3.30 | 0.056 | 0.136 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.11 | 7.02 | 14.00 | 2.00L | 3.10 | 0.336 | 0.129 | 0.0003L | 0.006 | 0.005L | Ⅲ |
| 2016.12 | 6.94 | 14.00 | 2.00L | 2.40 | 0.240 | 0.183 | 0.0003L | 0.007 | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.01 | 7.22 | 14.00 | 2.00L | 2.14 | 0.901 | 0.0920 | 0.0003L | 0.010L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.02 | 7.30 | 5.00 | 2.00L | 1.62 | 0.268 | 0.1920 | 0.0003L | 0.010L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.03 | 7.77 | 14.00 | 1.98 | 3.14 | 0.422 | 0.1340 | 0.0003L | 0.010L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.04 | 7.78 | 16.00 | 0.70 | 5.60 | 0.650 | 0.1200 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.05 | 7.74 | 13.00 | 0.90 | 4.40 | 0.570 | 0.1500 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.06 | 7.57 | 14.00 | 1.50 | 5.80 | 0.040 | 0.0800 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.07 | 8.20 | 19.00 | 2.90 | 5.10 | 0.060 | 0.1800 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.08 | 7.52 | 14.00 | 2.70 | 4.30 | 0.030 | 0.1900 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2017.09 | 7.16 | 15.00 | 2.30 | 2.60 | 0.030 | 0.0600 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.10 | 7.74 | 8.00 | 2.40 | 1.80 | 0.500 | 0.0900 | 0.0003L | 0.01L | 0.0100 | Ⅱ |
| 2017.11 | 7.30 | 8.00 | 1.40 | 2.40 | 0.030 | 0.0600 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅱ |
| 2017.12 | 7.46 | 13.00 | 2.40 | 1.80 | 0.560 | 0.1000 | 0.0003L | 0.01L | 0.005L | Ⅲ |
| 2018.01 | 7.66 | 7 | 2.65 | 3.35 | 1.610 | 0.395 | 0.000700 | 0.005 | 0.0025 | Ⅴ |
| 2018.02 | 8.06 | 13 | 4.30 | 3.75 | 2.580 | 0.180 | 0.000750 | 0.005 | 0.0025 | 劣Ⅴ |
| 2018.03 | 7.39 | 15 | 2.00 | 3.80 | 1.770 | 0.120 | 0.001000 | 0.010 | 0.0020 | Ⅴ |
| 2018.04 | 7.35 | 6 | 3.4 | 2.4 | 0.52 | 0.12 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | Ⅲ |
| 2018.05 | 7.23 | 2 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.06 | 0.0004 | 0.005 | 0.002 | Ⅱ |
| 2018.06 | 8.25 | 9 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0.04 | 0.0008 | 0.02 | 0.002 | Ⅱ |
| 2018.07 | 8.92 | 10 | 2.8 | 2.6 | 0.12 | 0.06 | 0.0006 | 0.005 | 0.007 | Ⅱ |
| 2018.08 | / | 12 | 2.4 | 3 | 0.04 | 0.08 | 0.0004 | 0.005 | 0.002 | Ⅱ |
| 2018.09 | 6.80 | 8 | 1.2 | 2.4 | 0.03 | 0.08 | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | Ⅱ |
| 2018.10 | 7.9 | 8 | 1.8 | 2.6 | 0.23 | 0.05 | 0.0002 | 0.02 | 0.002 | Ⅱ |
| 2018.11 | 8.12 | 15 | 1.2 | 2.7 | 0.18 | 0.02 | 0.0009 | 0.005 | 0.012 | Ⅱ |
| 2018.12 | 7.27 | 16 | 1.5 | 3.6 | 1.47 | / | 0.0002 | 0.02 | 0.002 | Ⅳ |
| 2019.01 | 7.33 | 11 | 2.6 | 2.6 | 1.16 | 0.1 | 0.0006 | 0.01 | 0.008 | Ⅳ |
| 2019.02 | 7.06 | 9 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 0.05 | 0.0002 | 0.005 | 0.002 | Ⅲ |
| 2019.03 | 7.18 | 11 | 1.6 | 2.2 | 0.38 | 0.06 | 0.00015 | 0.005 | 0.0025 | Ⅱ |
| 2019.04 | 9.33 | 14 | 1.2 | 2.6 | 0.04 | 0.18 | 0.00015 | 0.005 | 0.0025 | 劣Ⅴ |
| 2019.05 | 8.92 | 13 | 2 | 3.4 | 0.8 | 0.11 | 0.00015 | 0.005 | 0.0025 | Ⅲ |
| 2019.06 | 10.1 | 14 | 2 | 3.5 | 0.05 | 0.02 | 0.00015 | 0.005 | 0.0025 | 劣Ⅴ |
| 2019.07 | 10.17 | 18 | 2.6 | 4.8 | 0.03 | 0.11 | 0.00015 | 0.005 | 0.007 | 劣Ⅴ |
| 2019.08 | 9.82 | 18 | 3.8 | 4.5 | 0.08 | 0.08 | 0.00015 | 0.005 | 0.005 | 劣Ⅴ |
| 2019.09 | 8.9 | 14 | 1.3 | 3.5 | 0.06 | 0.07 | 0.00015 | 0.005 | 0.0025 | Ⅱ |
| 2019.10 | 7.2 | 14 | 3.6 | 3 | 0.12 | 0.06 | 0.00015 | 0.005 | 0.005 | Ⅲ |
| 2019.11 | 7.93 | 15 | 1.2 | 2.8 | 0.07 | 0.03 | 0.00015 | 0.005 | 0.0025 | Ⅱ |
| 2019.12 | 7.24 | 14 | 3.6 | 3.6 | 1.19 | 0.08 | 0.0011 | 0.005 | 0.012 | Ⅳ |

图4-3-2  窑岗嘴断面COD例行监测结果变化趋势

图4-3-3  窑岗嘴断面氨氮例行监测结果变化趋势

图4-3-4  窑岗嘴断面BOD5例行监测结果变化趋势

图4-3-5  新安渡断面COD例行监测结果变化趋势

图4-3-6  新安渡断面氨氮例行监测结果变化趋势

图4-3-7  新安渡断面BOD5例行监测结果变化趋势

淠河窑岗嘴断面水质达标情况：2015年10月、12月超过III类水标准，超标因子为COD，其余时间达标；2016年3月COD、氨氮超过III类水标准，4月、8月COD超过III类水标准，其余时间达标；2017年满足III类水标准；2018年2月超过III类水标准，超标因子为氨氮，其余时间达标；2019年5月、6月、7月COD超过III类水标准，5月、11月氨氮超过III类水标准，其余时间达标。

新安渡断面水质达标情况：2015年10月、12月超过III类水标准，超标因子为COD，其余时间达标；2016年1月、2月COD超过III类水标准、4月氨氮超过III类水标准，其余时间达标；2017年满足III类水标准；2018年1月、2月、3月、12月超过III类水标准，超标因子为氨氮，其余时间达标；2019年4月、6月、7月、8月pH超过III类水标准，12月氨氮超过III类水标准，其余时间达标。

通过2015年至2019年例行监测数据绘制趋势线，窑岗嘴、新安渡断面处COD、BOD5均呈下降趋势，氨氮趋势平稳略有上升。

4.3.2 大气

#### 4.3.2.1 达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）：“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。6.2.1.2采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。”本项目位于六安市经济开发区，选用六安市2019年六安市环境质量状况公报中的结论。

表4-3-7  环境空气质量现状数据统计一览表

| 评价因子 | 平均时段 | 现状浓度(μg/m3) | 标准值(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 6 | 60 | 10.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 31 | 40 | 77.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 72 | 70 | 102.9 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 41 | 35 | 117.1 | 不达标 |
| O3 | 90百分位8小时平均 | 145 | 160 | 90.6 | 达标 |
| CO（mg/m3） | 95百分位日平均 | 1.1 | 4 | 27.5 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域基本污染物PM10、PM2.5年均浓度均不达标，其他各项（SO2、NO2、O3、CO）均达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单中的二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）：“6.4.1项目所在区域达标判断6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”因此判定项目所在区域为不达标区。

#### 4.3.2.2 现状监测

（1）监测点位布设

根据设计方案，本项目实施后，排放的废气污染物主要包括NH3、H2S。为了解区域的大气环境质量状况，根据区域的气象条件，本次评价在项目所在区域布置了2个大气环境质量监测点位，具体点位布设见表4-3-8和图4-3-1。

表4-3-8  大气现状监测点位一览表

| 序号 | 名 称 | 方位 | 距离（m） | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃园 | NW | 650 | 主导风下方向敏感点 |
| 2 | 北刘家庄 | NW | 1350 | 主导风下方向敏感点 |

（2）监测项目

本次大气环境质量现状评价的监测因子包括：NH3、H2S，同步监测各监测时间的地面风向、风速、气温、气压等气象资料。

（3）检测分析方法

本次监测过程中，各项指标的检测分析方法汇总见表4-3-9。

表4-3-9  大气各项指标检测分析方法汇总一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 氨气 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》 | 0.001 |

（4）监测时间和频次

连续监测7天，1小时浓度每天采样4次；日均浓度每天连续采样1次。

#### 4.3.2.3 现状评价

（1）评价标准

H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值见表4-3-10。

表4-3-10  大气环境质量标准

| 污染物 | 浓度限值 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日均 | 年均 |  |
| H2S | 0.01mg/Nm3 | － | － | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| NH3 | 0.20 mg/Nm3 | － | － |  |

（2）评价方法

本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：

式中：Ii —i污染物的单因子污染指数；

Ci —i污染物的实测浓度，mg/Nm3；

COi —i污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。

（3）评价结果

安徽省分众分析测试技术有限公司于2019年10月23日~2019年10月29日对区域各点位的大气环境质量进行了监测。按照上述评价方法，本次区域大气环境质量现状评价结果汇总见表4-3-11。

表4-3-11   大气环境质量现状评价结果一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 时均(或一次)监测值 |  |  | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) |  | 污染指数 最大值 |  |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  | % |
| NH3 | A1 | ND | ND | / | 0 |
|  | A2 | ND | ND | / | 0 |
| H2S | A1 | ND | ND | / | 0 |
|  | A2 | ND | ND | / | 0 |

根据上述评价结果可知，各监测点H2S、NH3均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

4.3.3 噪声

#### 4.3.3.1 现状监测

（1）监测点位布设

为了解区域的声环境质量状况，本次评价共在项目所在区域内布设了11个噪声监测点位。本次噪声监测布点汇总见表4-3-12和图4-3-1。

表4-3-12  声环境现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 污水处理厂界东 | 厂界噪声 |
| N2 | 污水处理厂界南 | 厂界噪声 |
| N3 | 污水处理厂界西 | 厂界噪声 |
| N4 | 污水处理厂界北 | 厂界噪声 |
| N5 | 污水泵站厂界东 | 厂界噪声 |
| N6 | 污水泵站厂界南 | 厂界噪声 |
| N7 | 污水泵站厂界东 | 厂界噪声 |
| N8 | 污水泵站厂界东 | 厂界噪声 |
| N9 | 六安外国语学校 | 敏感点噪声 |
| N10 | 秦大庄 | 敏感点噪声 |
| N11 | 警官学校 | 敏感点噪声 |

（2）监测频次

安徽省分众分析测试技术有限公司分别于2019年10月23~24日对各点位的声环境质量进行了监测。各监测点位，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行了监测，连续监测2天，各测点昼间和夜间分别各测量一次。

（3）监测方法

声环境质量现状监测依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行。

（4）监测项目

监测项目为连续等效A声级Leq。

（5）监测结果

根据监测结果，本次区域声环境质量监测结果汇总见表4-3-13。

表4-3-13  区域声环境现状监测结果    单位：dB(A)

| 检测点位 | 2019年10月23日 |  | 2019年10月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 污水处理厂界东 | 56.5 | 44.5 | 56.8 | 44.7 |
| 污水处理厂界南 | 55.7 | 44.1 | 55.9 | 44.2 |
| 污水处理厂界西 | 57.0 | 45.7 | 57.2 | 45.5 |
| 污水处理厂界北 | 56.4 | 44.6 | 56.8 | 44.9 |
| 污水泵站厂界东 | 54.5 | 44.4 | 54.4 | 43.8 |
| 污水泵站厂界南 | 54.0 | 44.7 | 54.0 | 45.0 |
| 污水泵站厂界东 | 53.8 | 45.2 | 53.6 | 44.8 |
| 污水泵站厂界东 | 54.2 | 44.9 | 54.4 | 44.9 |
| 六安外国语学校 | 53.5 | 43.2 | 53.6 | 43.3 |
| 秦大庄 | 54.3 | 43.7 | 54.2 | 43.6 |
| 警官学校 | 53.2 | 42.9 | 53.4 | 43.0 |

#### 4.3.2.2 现状评价

区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A），敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。现状监测结果表明，区域声环境质量良好，区域各点位声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

4.3.4 地下水

#### 4.3.4.1 现状监测

（1）监测点位布设

根据设计方案，本项目建成运行后，厂区用水由市政供水管网供给，项目不使用地下水。本项目地下水现状监测设置水质兼水位监测点5个及水位监测点5个，具体点位布设见表4-3-14。

表4-3-14  地下水现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位置 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 蔡家庄 | 116°25′29″ | 31°34′46″ | 水质兼水位监测点 |
| D2 | 秦大庄 | 116°37′54″ | 31°33′02″ |  |
| D3 | 北二十铺村 | 116°32′30″ | 31°50′13″ |  |
| D4 | 项目厂址 | 116°32'01" | 31°49'35" |  |
| D5 | 桃园 | 116°42′52″ | 31°46′51″ |  |
| D6 | 阮小庄 | 116°33′19″ | 31°49′04″ | 水位监测点 |
| D7 | 葛家园 | 116°32′07″ | 31°49′09″ |  |
| D8 | 竹大庄子 | 116°32′28″ | 31°50′18″ |  |
| D9 | 北刘家庄 | 116°31′54″ | 31°49′26″ |  |
| D10 | 史家小庄 | 116°31′53″ | 31°50′11″ |  |

（2）监测项目

本次地下水环境质量现状评价的监测因子包括：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等21项指标。作为现状监测项目。

（3）监测时间和频次

安徽分众分析测试技术有限公司于2019年10月23日对区域地下水环境进行了现场采样，各点位的地下水环境质量监测结果见表4-3-15和表4-3-16。

表4-3-15  区域地下水环境质量监测结果一览表    单位：mg/L；pH除外

| 检测项目 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.46 | 7.49 | 7.51 | 7.44 | 7.55 |
| 氨氮 | 0.172 | 0.141 | 0.216 | 0.191 | 0.216 |
| 耗氧量（高锰酸盐指数） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 氟化物 | 1.78 | 0.554 | 0.617 | 0.638 | 0.501 |
| 硝酸盐 | 0.016L | 4.74 | 0.016L | 5.40 | 4.40 |
| 亚硝酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L |
| 氯化物 | 41.3 | 28.1 | 40.6 | 22.3 | 42.0 |
| 硫酸盐 | 12.3 | 17.5 | 12.4 | 16.7 | 20.4 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 总硬度（mmol/L） | 3.30 | 1.79 | 3.04 | 1.61 | 1.94 |
| 溶解性总固体 | 272 | 294 | 376 | 252 | 392 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | ND | ND | ND | ND | ND |
| 钾 | 3.86 | 4.02 | 7.28 | 4.60 | 3.88 |
| 钠 | 82.6 | 44.4 | 84.4 | 44.4 | 56.0 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 411 | 185 | 399 | 162 | 204 |
| 铅（ug/L） | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 镉（ug/L） | 0.12 | 0.1L | 0.13 | 0.1L | 0.13 |
| 砷（ug/L） | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 汞（ug/L） | 0.04L | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| 铁 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 锰 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01L | 0.01L |
| 钙 | 96.9 | 50.6 | 93.5 | 41.1 | 64.9 |
| 镁 | 29.2 | 17.1 | 27.2 | 15.5 | 20.8 |

表4-3-16  水井水位监测结果汇总表

| 测点 | 经度 | 纬度 | 井深（m） | 水位埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-1（蔡家庄） | 116°25′29″ | 31°34′46″ | 9 | 5 |
| D2-1（秦大庄） | 116°37′54″ | 31°33′02″ | 8 | 6 |
| D3-1（北二十铺村） | 116°32′30″ | 31°50′13″ | 8 | 6 |
| D4-1（项目厂址） | 116°32'01" | 31°49'35" | 10 | 6 |
| D5-1（桃园） | 116°42′52″ | 31°46′51″ | 9 | 5 |
| D6-1（阮小庄） | 116°33′19″ | 31°49′04″ | 8 | 5 |
| D7-1（葛家园） | 116°32′07″ | 31°49′09″ | 7 | 4 |
| D8-1（竹大庄子） | 116°32′28″ | 31°50′18″ | 8 | 4.5 |
| D9-1（北刘家庄） | 116°31′54″ | 31°49′26″ | 8 | 5 |
| D10-1（史家小庄） | 116°31′53″ | 31°50′11″ | 7 | 4.5 |

#### 4.3.4.2 现状评价

（1）评价标准

区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准值见4-3-17。

表4-3-17  地下水环境质量标准    单位：mg/L，pH除外

| 指标名称 | pH | 总硬度 | 氨氮 | 挥发酚 | 六价铬 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤0.5 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 指标名称 | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硫酸盐 |
| 标准值 | ≤1000 | ≤1.0 | ≤250 | ≤20 | ≤1 | ≤250 |
| 指标名称 | 汞 | 镉 | 砷 | 阴离子表面活性剂 | - | - |
| 标准值 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.3 | - | - |

（2）评价方法

本次地下水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下：

式中：Pi —  i种污染物分指数；

Ci —  i种污染物实测值（mg/l）；

CS i—  i种污染物评价标准值（mg/l）；

（3）评价结果

根据区域地下水环境质量现状监测结果，本次地下水环境质量现状评价结果见表4-3-18所示。

表4-3-18  地下水现状评价结果一览表

| 检测项目 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 0.23 | 0.245 | 0.255 | 0.22 | 0.275 |
| 氨氮 | 0.344 | 0.282 | 0.432 | 0.382 | 0.432 |
| 耗氧量（高锰酸盐指数） | 0.3 | 0.3 | 0.267 | 0.3 | 0.233 |
| 氰化物 | / | / | / | / | / |
| 氟化物 | 0.78 | 0.554 | 0.617 | 0.638 | 0.501 |
| 硝酸盐 | / | 0.237 | / | 0.27 | 0.22 |
| 亚硝酸盐 | / | / | / | / | / |
| 氯化物 | 0.165 | 0.112 | 0.162 | 0.089 | 0.168 |
| 硫酸盐 | 0.049 | 0.07 | 0.05 | 0.067 | 0.082 |
| 挥发酚 | / | / | / | / | / |
| 总硬度 | 0.733 | 0.398 | 0.676 | 0.358 | 0.431 |
| 溶解性总固体 | 0.272 | 0.294 | 0.376 | 0.252 | 0.392 |
| 总大肠菌群 | / | / | / | / | / |
| 六价铬 | / | / | / | / | / |
| 铅 | / | / | / | / | / |
| 镉 | 0.024 | / | 0.026 | / | 0.026 |
| 砷 | / | / | / | / | / |
| 汞 | / | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| 铁 | / | / | / | / | / |
| 锰 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | / | / |

评价结果表明，现状监测期间，各监测点各项因子均可以满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

4.3.5 土壤

（1）监测点位布设

为了解区域土壤环境质量现状，本项目在区域内布设6个土壤环境监测点位，具体点位布设见表4-3-19。

表4-3-19  土壤现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| S1 | 场地内柱状样 |
| S2 | 场地内柱状样 |
| S3 | 场地内柱状样 |
| S4 | 场地内表层样 |
| S5 | 场地外表层样 |
| S6 | 场地外表层样 |

（2）监测因子

本次土壤监测以重金属和无机物（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物（包括GB36600-2018表1中规定的基本项目）半挥发性有机物（包括GB36600-2018表1中规定的基本项目）作为土壤环境质量现状监测项目。

（3）监测频次

各点位均监测一次。

（4）样品分析

参照国家环保局的《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》（中国环境监测总站编）的有关要求进行。

（5）监测结果

安徽分众分析测试技术有限公司于2019年10月23日对区域内各点位的土壤环境质量状况进行了现场采样。具体监测结果汇总见表4-3-20、4-3-21、4-3-22。

表4-3-20  土壤环境质量监测结果一览表    单位：mg/kg

| 检测点位 | S1-1 | S4-1 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深度（m） | 0-0.5 | 0-0.2 | - |
| 砷 | 5.27 | 5.54 | 60 |
| 汞 | 0.174 | 0.127 | 38 |
| 铅 | 25.2 | 18.1 | 800 |
| 镉 | 0.16 | 0.17 | 65 |
| 铜 | 19 | 27 | 18000 |
| 镍 | 28 | 40 | 900 |
| 六价铬 | ND | ND | 5.7 |
| 硝基苯 | ND | ND | 76 |
| 苯并(a)蒽 | ND | ND | 15 |
| 苯并(a)芘 | ND | ND | 1.5 |
| 苯并(b)荧蒽 | ND | ND | 15 |
| 苯并(k)荧蒽 | ND | ND | 151 |
| 䓛 | ND | ND | 1293 |
| 二苯并(a,h)蒽 | ND | ND | 1.5 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | ND | ND | 15 |
| 萘 | ND | ND | 70 |
| 苯胺 | ND | ND | 260 |
| 2-氯酚 | 0.23 | 0.20 | 1.2 |
| 四氯化碳 | ND | ND | 2.8 |
| 氯仿 | 1.62×10-2 | 4.9×10-3 | 0.9 |
| 氯甲烷 | ND | ND | 37 |
| 1，1-二氯乙烷 | ND | ND | 9 |
| 1，2-二氯乙烷 | ND | ND | 5 |
| 1，1-二氯乙烯 | ND | ND | 66 |
| 顺1，2-二氯乙烯 | ND | ND | 596 |
| 反1，2-二氯乙烯 | ND | ND | 54 |
| 二氯甲烷 | 3.8×10-3 | 2.5×10-3 | 616 |
| 1，2-二氯丙烷 | ND | ND | 5 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | ND | 10 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | ND | 6.8 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | 53 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | ND | ND | 840 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | ND | ND | 2.8 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | 2.8 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | ND | ND | 0.5 |
| 氯乙烯 | ND | ND | 0.43 |
| 苯 | ND | ND | 4 |
| 氯苯 | ND | ND | 270 |
| 1，4-二氯苯 | ND | ND | 20 |
| 1，2-二氯苯 | ND | ND | 560 |
| 乙苯 | ND | ND | 28 |
| 苯乙烯 | ND | ND | 1290 |
| 甲苯 | 6.5×10-3 | ND | 1200 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 | ND | ND | 570 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | 640 |

表4-3-21  土壤环境质量监测结果一览表    单位：mg/kg

| 检测点位 | S1-2 | S1-3 | S2-1 | S2-2 | S2-3 | S3-1 | S3-2 | S3-3 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度（m） | 0.5-1.5 | 1.5-3 | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 | - |
| 砷 | 7.31 | 6.95 | 7.40 | 7.27 | 7.48 | 9.14 | 5.25 | 7.38 | 60 |
| 汞 | 0.170 | 0.090 | 0.036 | 0.157 | 0.087 | 0.043 | 0.053 | 0.088 | 38 |
| 铅 | 24.7 | 25.6 | 27.1 | 27.2 | 22.8 | 22.8 | 25.0 | 20.3 | 800 |
| 镉 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 65 |
| 铜 | 27 | 28 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 18000 |
| 镍 | 33 | 41 | 33 | 39 | 38 | 40 | 42 | 40 | 900 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 |

表4-3-22  土壤环境质量监测结果一览表    单位：mg/kg

| 检测点位 | S5-1 | S6-1 | 第一类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深度（m） | 0-0.2 | 0-0.2 | - |
| 砷 | 7.25 | 7.51 | 20 |
| 汞 | 0.188 | 0.116 | 8 |
| 铅 | 19.9 | 19.5 | 400 |
| 镉 | 0.16 | 0.13 | 20 |
| 铜 | 24 | 23 | 2000 |
| 镍 | 37 | 37 | 150 |
| 六价铬 | ND | ND | 3.0 |

对照标准，结果表明，现状监测期间厂内各点位各项指标监测结果均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，厂外各点位各项指标监测结果均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准。

5 环境影响分析

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 厂区施工环境影响

#### 5.1.1.1声环境影响及降噪措施

一、施工设备源强

施工期的主要噪声源有打桩机、挖掘机、搅拌机、推土机、装载车、起重机等。通过对上述机械设备和车辆等噪声值进行类比调查，同时结合《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013）》，上述设备噪声源强见表5-1-1。

表5-1-1  施工期主要噪声设备源强一览表    单位：dB(A)

| 施工阶段 | 噪声源名称 | 距声源10m处声压级 | 施工阶段 | 噪声源名称 | 距声源10m处声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础土方施工 | 液压挖掘机 | 78~86 | 构筑物 建设 | 商砼搅拌车 | 82~84 |
|  | 推土机 | 80~85 |  | 混凝土振捣器 | 84~90 |
|  | 振动夯锤 | 86~94 |  | 木工电锯 | 90~95 |
|  | 重型运输车 | 78~86 |  | / | / |

二、声环境预测方法

（1）点声源衰减模式如下：

式中：LA（r）——距声源 r 处的声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的声级，dB（A）；

r——预测点与点声源之间的距离（m）；

r0——参考位置与点声源之间的距离（m）；

（2）等效声级贡献值计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，本次评价取16h；

ti  — i 声源在T 时段内的运行时间。

（3）预测点的预测等效声级计算公式

式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

三、预测结果

通常情况下，施工现场都是不同工种、不同设备同时施工。因此，本评价类比其他项目施工过程中可能出现的施工方案，考虑不同施工情景下的多台设备同时施工对区域声环境造成的影响结果汇总见表5-1-2。

表5-1-2  不同施工情景下施工噪声预测结果一览表    单位：dB(A)

| 施工阶段 | 情景组合 | 50 m | 100m | 150m | 200m | 300m | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 基础土方 施工 | 挖掘机、推土机、压路机、重型运输车 | 70.4 | 64.4 | 60.9 | 58.4 | 54.9 | 61 | 290 |
|  | 振动夯锤、重型运输车 | 76.0 | 70.2 | 66.5 | 64.0 | 59.1 | 105 | 580 |
| 构筑物 | 商砼搅拌车、混凝土振捣器、电锯 | 77.5 | 71.5 | 68.0 | 65.5 | 61.9 | 138 | 640 |

四、影响分析

预测结果表明，在仅考虑点声源衰减的前提下，昼间施工机械最大影响距离为61~138m，夜间施工机械最大影响距离为290~640m。经过现场勘查，污水厂建设地点周边最近敏感点位北侧的警官学校，距离约为150m。故污水厂施工期间只要做到不在夜间施工，则项目施工噪声对区域声环境造成不利影响较小。

五、施工噪声防治措施

①为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。

②施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，对各种施工机械作业时间加以适当调整。

③对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。施工期高噪声设备尽量远离最近敏感点布置。

④考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议工程施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。

⑤运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，如由于施工工艺确实需要夜间连续施工的，应提前向当地环保部门申请报备并通过张贴布告等方式向周边居民告知，取得当地居民的谅解和支持。

#### 5.1.1.2大气环境影响及防治措施

一、大气污染源分析

施工过程中的大气污染源主要包括施工扬尘、施工车辆排放的尾气等。其中，最主要的影响来自于施工扬尘。

工程施工期间的施工扬尘主要来自于以下几个方面：

①工程施工期间，施工区域地表裸露，在大风天气下易产生风蚀扬尘；

②渣土车在运输过程中，由于高速行驶及路面颠簸，会造成渣土撒落，造成二次扬尘。

根据同类项目建设经验及监测结果，施工期产生的粉尘会在近距离内形成局部污染。一般情况下，运输道路在正常气象条件下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，物料露天堆放和搅拌作业扬尘影响范围在50~150m。运输车辆往来造成的地面扬尘、沙石料的装卸扬尘，其污染程度主要取决于风力因素。运输车辆行驶产生的扬尘，约占施工扬尘总量的60%，其扬尘量与道路路面及车辆行驶速度有关，随风速的增加，扬尘造成的污染程度和范围也将随之增强和扩大。

二、大气污染防治措施

根据《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准》施工工程中要做到“六个百分百”：

1）现场封闭管理百分之百

施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。

2）场区道路硬化百分之百

主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。

3）渣土物料蓬盖百分之百

施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。

4）洒水清扫保洁百分之百

施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

5）物料密闭运输百分之百

易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

6）出入车辆清洗百分之百

施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。

①施工扬尘防治措施

有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地，施工道路在自然风的做以下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。资料显示，每天洒水4~5次，可有效地将扬尘污染距离缩小到20~50m范围。

表5-1-3  施工期洒水抑尘效果

| 距路边距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

施工材料堆放场地风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。施工阶段，对易散失冲刷的物料(石灰、水泥等)应不能在露天堆放，以防粉尘飞扬。此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围辅以也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。如果采取以上措施，则可以有效降低现场材料堆放产生的扬尘。

为避免施工运输车辆运输过程中沿途撒落产生扬尘，施工场地的出入口道路应当硬化，并在出入口设置冲洗点，渣土车辆离开施工场地前必须进行冲洗，防止车辆将泥沙带出施工现场；同时，运输粉碎材料的车辆(如石子、沙子等)应加盖篷布遮盖，以减少洒落。

②其它废气防治措施

对于施工过程中使用的各种机械设备以及运输车辆，应加强检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的设备和车辆。尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。

#### 5.1.1.3其他影响及减缓措施

项目建设过程中，施工人员的生活污水，应依托建议现有项目进行收集，生活垃圾由环卫部门定期清理，不得直接排放环境。

拟建项目设计占地面积约2.8公顷，经过现场勘查，项目建设区域目前为空地，项目建设过程中需要对现有场地进行平整，总计挖方量约为1000m3左右。项目挖方产生的土方应尽量回用于基础工程填方，多余部分用于开发区内的其他工程施工填方使用，不单独设置弃土场。

综上所述，本评价认为，在加强施工期环境管理后，项目主体工程施工不会对区域环境造成不利影响。

5.1.2 管线施工环境影响

根据设计方案，本项目需配套建设污水管网。主管网主要沿滨河路、文翁路、正阳北路、迎宾大道、元亨路、龙舒路、安丰路、蓼城路等道路铺设干管，干管管径为D400~800；同时铺设部分预留支管，管径为D400。管网总长度约28.8km。管道埋深均小于4m，沿现状及规划道路敷设，计划采用开挖方式进行施工。

本工程基本施工流程为：排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。

一、管网开挖

室外管网开挖以挖掘机开挖为主，人工开挖为辅。

（1）开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点，在管道纵向定出基坑开挖边线，并测出开挖深度，加强桩点维护，确保日后复测顺利进行。

①在进行管坑开挖前，利用在全范围进行地下管线探测，如有管线，应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深，并进行保护，对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。

②开挖坑槽前，应向挖掘机司机详细交底，交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置，现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等，并指定专人与司机配合，其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程，并及时量测槽底高程和宽度，防止超挖。如超挖，超挖部分应按监理工程师同意的材料回填，并夯压密实。

③管沟开挖时，先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线，复测无误后可指挥挖掘机进行开挖，挖掘机一边开挖一边后退，开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧，同时组织散体物料运输车外运余泥，堆土坡脚距槽边1.0m 以外，堆土高度不超过2.0m，堆土坡度不陡于自然坡度。

（2）做好坑内、坑外的排水，在坑内应开挖集水沟，并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。

（3）采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式，将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场，次要交通位置可堆放弃土，待管沟施工完后用于回填。

（4）沟槽开挖当挖至设计标高时，应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。

二、排水管敷设施工

（1）施工准备

①管道基坑开挖至设计标高，软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力要求，经业主与派驻现场监理工程师验收合格后方可进行基底垫层的施工。

②按照设计要求回填150mm厚中粗砂垫层，并加以夯实平整，保证双壁玻纹管的管肋和回填材料全面接触，虚铺层的宽度约为1/3 直径。

③下管前，先清除管坑内杂物, 排除基坑内的积水，然后在平基上弹放管道中线，复核平基面标高。

④管材应附有出厂合格证，安装前检查管的外观质量，不使用有裂缝等现象的管材。

⑤根据管径大小和现场情况，确定下管方案。下管时应将管道排好，然后对线校正，严格控制中线和标高，自下游向上游进行下管，并用中心线法或边线法控制管道的中线和高程。

⑥管道稳定后，应再复核一次流水位的高程，使管道的纵坡符合设计要求后方可进行下一工序的施工。

（2）管道安装施工工艺

①小管径的双壁玻纹管安装可采用人工安装。槽深不大时可由人抬管入槽。严禁用金属绳索勾住两管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。

②调整双壁玻纹管长短时可用手锯或专用切割机进行切割，断面应垂直平整，不应有损坏。

③下管过程中，严禁将双壁玻纹管从上往下自由滚放，以防止块石等重物撞击管身，并且必须保证沟槽排水畅通。雨季施工时，应尽可能缩短开槽长度，且成槽快、回填快，并采取防止泡槽措施一旦发生泡槽，应将受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂。

④下管以后，应将管道排好，然后对线校正，要注意管内流水位是否相平，不相平的应垫平。

⑤管道在安装完毕尚未填土时，一旦遭水浸泡，应进行中心线和高程复测和外观检查，如发生位移，飘浮等现象，应做返工处理。

（3）增强聚丙烯模压管排水管连接

①连接前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口应插入承口的深度；

②管道的承口、插口与密封圈接触的表面应平整光滑、无划痕、无气孔。

③接口作业时，应先将承口（或插口） 的内（或外）工作面用棉纱清理干净，不得有泥土等杂物，并在承口内工作面涂上润滑剂，然后立即将插口端的中心对准承口的中心线就位。

④插口插入承口时，小口径管可用人力，可在管端部设置木挡板，用撬棍将被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内，逐节依次安装。公称直径大于DN400的管道，可用缆绳系住管材用手搬葫芦等提力工具安装，严禁用施工机械强行推顶管子插入承口。

三、PE管施工

应设计要求，本工程部分干管使用钢塑复合压力管，公称压力≥2.0MPa，dn≤40 采用卡压式，50≤dn≤采用扩口，根据口径及应用环境不同，可分别采用卡压式和扩口式连接。

（1）安装前准备工作

首先将施工图纸及其它技术文件，准备齐全，并进行图纸会审，编制安装措施及准备安装机械。管道安装埋设前，必须具备如下资料：

①设计文件及施工图；

②管线工程地质和水文地质资料；

③沿线原有地下管道和其它障碍物的准确资料；

④管区填土材料分布、材质及储量。

（2）管道装卸

主要采用机械装卸，装卸时应采用韧性好的布带、吊带或吊绳进行安装，不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。管道装卸时应采用两个支撑吊点，其两支撑吊点位置应放在管长的四分之一处，以保持管道稳定。在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌，尤其应注意对管端保护、如有擦伤应及时与厂方联系，以便妥善处理。

（3）管道运输

短距离搬运，不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动，以防损伤。小管径管道若采用叠放运输时，应将管道保持稳定，管道之间适当留有缝隙，以防管道发生滑动。上下叠放运输，其高度不应超过2m，车箱与管道接触处，要求平坦，并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上，防止滚动和碰撞。

（4）管道进场检验

管道运到现场，可采用目测法，对管道是否有损伤进行检验，并做好记录与验收手续。如发现管道有损伤，应将该管道与其它管道分开，立即通知管道供应厂家进行检查，分析原因并作出鉴定，以便及时妥善处理。

（5）管道存放

当管道直接放在地上时，要求地面平整，不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体，要有防止管道滚动的措施。不同管径的管道堆放时，应把大而重的放下边，轻的放上边，管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力，变形不得大于6%。管道存放过程中，应严格做好防水措施，严禁在管道附近有长期明火。

（6）下管

根据管径的大小、沟槽和施工机具装备情况，确定人工或机械将管道放入沟槽。下管时要采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得在沟壁与沟底激烈碰撞，以防管道损坏。同一批次的产品下管时注意按厂家提供的管段编号顺序下管，注意接口朝水流方向。

（7）管道连接

①按设计要求确定长度，用专用切管器进行切割管材。管材下料截管后，对管子内外的毛刺必须用专用锉刀或专门的除毛刺器除去，若清除不彻底则插入时会割伤橡胶密封圈而造成漏水。

②用专用工具扩孔整圆并倒角，对内径尺寸过小的管材需先整圆再进行绞孔。管子插入管件前须确认管件O型密封圈已安装管件端部的U形槽内，安装时严禁使用润滑油。

③按卡紧套长度在管材外表面划线后垂直插入管件, 管子若歪斜则易使O型密封圈割伤或脱落而造成漏水，将管子紧紧套在管材上并用力插入管件承口，直至与垫圈接触，否则会因管道插入不到位而造成连接不紧密出现渗漏。

④压连接时工具钳口的凹槽必须与管件凸部靠紧，工具钳口应与管子轴心线垂直, 卡压压力必须符合要求。开始作业后凹槽部应咬紧管件，直至产生轻微振动才可结束。卡接后钢管与管件承插部位卡成六边形，用量规检查其是否完好。

⑤管件与与阀门、水表、水嘴等丝扣件的连接必须采用专用的内外丝转换接头，严禁在水管上套丝。

（8）水压试验

①给水管道水压试验的管段长度一般不超过500m。管道工作压力为0.35Mpa，试验压力标准为1.5 倍工作压力，且不小于0.6MPa，所以本工程的试验压力为0.6Mpa, 稳压10min，若压力下降不超过0.05 MPa，且管子及附件无损坏，接口管身检查无破损及漏水现象则为合格。

②试压前应编制具体试压方案，确定水源和排水路线。

③根据现场情况，选定试压后背，当土质较好时可在试压管道两端各留一段7～10 米原状土做试压后背，后背与盖堵用方木和千斤顶做传力系统；当土质不好时采用人工后背。

④试压设备

a 弹簧压力表 b 试压泵 c 排气阀

④试压程序

a 管道应从下游缓慢入水, 进水管路必须安装止回阀，注水时应将置于管段最高点的排气阀全部打开。

b 管道升压时，管道的气体应全部排除，升压应逐步开压，每次升压以0.2Mpa为宜。每升一级应检查后背、管身及接口有无异常现象。水压升至0.6Mpa 后，关闭进水闸阀，停止加压10 分钟，压力降不超过0.05Mpa，严密性试验合格；

c 水压试验过程中，要设专人统一协调，专人巡视，后背顶撑、管道两端严禁站人，对管身、接口严禁进行敲打或修补缺陷。

四、井室砌筑

所有给排水检查井室砌筑用砖应符合国家现行标准或设计规定，在砌筑前应将砖用水湿透，不得有干心现象，与混凝土基础相接的砌筑面必须用水冲刷干净。砌砖前应中心线放出墙基线，撂底摆缝，确定砌法。砖体应上下错缝，内外搭结，最上和最下一皮砖均用丁砖砌筑。爬梯的放置位置准确，上下统一。位于路面、人行道上的井室，井盖均应与道路平齐，无路面井盖应高出室外设计标高50mm，并应在井口周围以0.02 的坡度向外做护坡。井室内侧采用水泥砂浆抹面，抹面结束后，将井室内遗留的砖块等建筑垃圾清理干净，把管道阀件上的砂浆清理干净，盖上井盖结束。

五、管沟回填

（1）水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶0.5m 以内应采用人工回填，三通两侧5 米在试压前还土至管顶1 米。水压试验合格后，方可回填其余部分。

（2）回填土时，槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块，回填时先填接口工作坑，再回填管道两侧直至管顶。管道两侧回填高差不超过20cm。

（3）管沟回填应对称分层进行，管道两侧和管顶以50cm人工用木夯夯实，每层虚铺厚度不大于20cm；管顶以上50cm至地面用蛙式打夯机夯实，每层虚铺厚度20～25cm；应做到夯夯相连，一夯压半夯。

（4）分段回填时，相邻两段接茬呈阶梯形，且不得漏夯。

（5）根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内，管道两侧和管顶以上50cm 范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接扔在管道上；回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中推入。

（6）回填压实标准：

a．胸腔部分：≥ 95%

b．管顶以上50cm至地面符合路基密实度的要求。

本次设计中，淠河总干渠以南DN600污水压力管需在迎宾大道附近下穿淠河总干渠；由于现状河道宽60~80m，河底高程约45.3m，两岸大堤堤顶高度约52.4m，管道穿越难度较大。结合以往工程经验，以拉管施工方案更为普遍，从施工安全角度，节约投资和缩短工期方面综合考虑，推荐采用拉管过河的施工方式。采用D800焊接钢管一次拖拉过河，内套1 根DN600PE污水压力管过河。对生态保护红线基本无影响。

#### 5.1.2.1生态环境影响及恢复措施

项目管线工程施工期生态影响主要包括植被破坏、土方挖填、堆存引起的水土流失。

（1）土地利用影响分析

由于项目污水干管计划沿开发区内规划道路铺设，建设临时占地仅包括公共绿地、公共道路，在管网建设完成后可在短期内恢复原有使用功能，对土地利用的影响很小。

（2）植被影响分析

本工程建设对植被的影响主要是临时占地引起的植被破坏以及施工扬尘对沿线植被的影响。

①临时占地对植被的影响

施工临时占地将对沿线植被产生直接的破坏作用，但这种破坏时短暂的，可恢复的。项目临时占用草地和绿地面积小，评价要求在管沟开挖过程中将表土和深土分别堆放，施工完成后分层回填以利于地貌恢复。采取上述措施后，本工程建设对沿线植被影响较小。

②施工扬尘对植被的影响

施工过程中扬尘主要来自管网管沟开挖、材料运输过程漏撒以及运输道路路面起尘等。

施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，减少调湿和有机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产，使植物，抗逆性下降，从而使其生长能力衰退。

施工期采用分段施工方式，扬尘对道路沿线植被的影响也是局部的、短暂的，工程完成之后这种影响就会消失，工程可通过洒水抑尘、物料运送采用密闭蓬遮盖等措施将其影响程度降至最低。

（3）水土流失影响分析

①水土流失防治分区

根据水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保［2013］188号，2013年8月12号)及《安徽省人民政府关于划分全省水土流失重点防治区加强水土保持工作的通知》(皖政［1999］53号，1999年12月27日)的规定，本区属安徽省水土流失重点治理区。

②水土流失现状

根据现场踏勘，项目主体工程所在位置土地现状为空地；管线工程延现有道路两侧进行铺设，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以及表4.1的统计数据，该区域应属微度水力侵蚀。

③水土流失防治措施

项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设应以全面的观点来进行，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重缓急，区别对待，其总的指导思想为：工程措施和植物措施有机结合，点、线、面上水土流失防治相辅，充分发挥工程措施控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用土地整治和林草措施涵水保土，实现水土流失彻底防治。

本项目的水土流失防治主要为项目建设区，其中项目主体工程建设区和管线工程为重点防治区域。在分区布设防护措施时，既要注重各分区的水土流失特点以及相应的防治措施、防治重点和要求，又要注重各防治分区的关联性、连续性、整体性、系统性和科学性。水土保持措施总体布局为：

a.对管线工程主要建设区域要做好预防保护措施及土石方平衡的合理调运利用，优化施工工艺，尽量减少弃渣量，做好管线工程施工过程中的临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等防护措施，注意植被绿化，改善和恢复生态景观；

b.对项目主体工程区采取上游截洪、下游及内部排水拦挡等措施。施工场地外边坡植被恢复、截排水措施。并在施工结束及时对施工场地空置区域进行植被恢复措施。

#### 5.1.2.2大气环境影响及减缓措施

工程在施工期间的扬尘是大气中TSP的主要来源之一，对区域整体环境空气质量的影响较大。如果不注意防止扬尘污染，不采取有效防尘措施，将会增加该区域TSP的污染。

施工期间扬尘起尘量与许多因素有关，包括进出车辆带泥砂量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大，随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度也将随之增强和扩大，将会对区域内TSP污染产生较大影响。

为避免施工扬尘对区域大气环境质量，尤其是周边中小学居民生活、学习造成不利影响，本评价结合根据按《安徽省大气污染防治条例》（安徽省人民政府，2015.1.31）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（安徽省人民政府，2013.12.30）、《六安市大气污染防治行动计划实施细则》中相关要求，对管线工程施工扬尘采取防治措施。

为降低扬尘产生量，保护大气环境，建议施工单位采取如下措施防尘：

（1）为防治施工期间产生的扬尘，需要对施工现场进行围挡，建议采用彩钢板进行封闭施工。

（2）在管网施工过程中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开往土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。

（3）施工单位要按计划及时处理弃土，并在装运工程中对运输残土的汽车采取帆布覆盖车厢和在非土质路面的运输线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。

（4）装运车辆不要超载，保证土方运输车沿途不洒落。

（5）车辆驶出前将轮子上的泥土清扫干净，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

（6）重型机动车运输指定路线和时段，避开敏感区和交通高峰期。

（7）挖掘的土方合理堆放，并及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖。

#### 5.1.2.3其他影响及减缓措施

一、废水

本项目设计主干管线总长约为28.8km。工程施工量较小、设计施工周期短。管线施工过程中，施工人员多来自于当地，不需要设置临时施工营地，施工人员生活污水可以利用附近原有生活和卫生设施，不直接排入附近周围水体，不会对所在区域水环境造成影响。

施工期产生的施工废水中污染物主要是SS、COD、石油类等，其产生量较小且为间歇排放。项目施工时对机械设备工具等加强管理，采取篷布覆盖等防雨淋措施，施工废水经沉淀池和隔油池处理后回用于施工生产过程，不外排。管道试压和管道清洗排放的废水，基本没受到污染，只是在流经管道时，可能携带有管道中的一些杂物，因而，处理方式一般是排入市政雨水管网或直接就近排入自然沟内。

二、噪声

项目管沟计划采取开挖方式，施工过程中，主要施工设备包括挖掘机等，设备噪声约为78~86dB(A)。

由于管线工程施工为线性施工作业方式，工程量较小、使用的施工设备较为简单、数量较少，因此，施工噪声对区域声环境影响较小。为避免施工噪声对居民生活造成不利影响，本项目提出以下噪声污染防治要求：

（1）合理安排施工作业时间，避免在在中午（12:00~14:00）、晚上（22:00~次日6:00）进行施工作业。如因项目施工作业需要，必须在该时段进行施工，则应向当地环保部门申请，经批准后才能根据规定施工，并在施工作业场地周边设置居民告示牌；

（2）在居民区附近进行施工作业时，建议在施工作业区和居民区之间，设置临时隔声屏障或其他围挡，避免施工噪声扰民；

（3）加强施工管理，施工材料应尽量安排在白天运输，避免夜间扰民。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

三、固废

施工期固废主要包括管沟开挖的土方、施工材料废弃包装材料、施工人员生活垃圾等。

管沟开挖产生的土渣回填压实，在满足回填土应高出地面0.3m的要求后，基本能做到挖填平衡，无弃土产生。对于可回收废料，如钢筋头、废木板等，施工单位经尽量回收利用。生活垃圾应按照环境卫生的规范要求，委托地方环卫部门进行清运处理。

表5-1-4  项目土石方平衡表    单位：万m3

| 项目分区 | 开挖 |  |  | 回填 | 外借 |  | 弃方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土 | 土方 | 小计 |  | 数量 | 来源 | 表土 | 去向 | 弃土 | 去向 |
| 污水处理厂 | 0.016 | 0.1 | 0.116 | 0.116 | 0 | - | 0 | 无 | 0 | 无 |
| 污水管线 | 0.007 | 0.035 | 0.042 | 0.042 | 0 | - | 0 | 无 | 0 | 无 |
| 合计 | 0.025 | 0.765 | 0.79 | 0.79 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

综上所述，由于项目管线工程施工工程量较小、设计施工期较短。本评价认为，在加强施工期环境管理后，落实上述施工期污染防治措施后，项目施工对区域环境造成的不利影响较小。

5.2 大气环境影响分析

5.2.1 区域气象资料

（1）主要气候统计资料

区域1999-2018年的长期气象资料来源于六安气象站，地理坐标为东经116.49，北纬31.73，海拔高度34米，位于项目场地南侧，距离项目场地直线距离约11km。

根据六安气象站提供的1999-2018年统计资料，区域内的主要气候特征汇总见下表。

表5-2-1  区域长期气候资料统计一览表

| 统计项目 | 统计值 |
| --- | --- |
| 多年平均气温(℃) | 16.7 |
| 多年平均相对湿度(%) | 77.6 |
| 多年平均降雨量 (mm) | 1093.5 |
| 多年平均降雨天数 | 112~125 |
| 多年平均风速(m/s) | 3.2 |
| 多年主导风向、风向频率(%) | ES、17 |
| 多年静风频率(风速＜0.2 m/s) (%) | 0.34 |
| 多年平均日照(小时) | 1960~2330 |

图5-2-1  六安市风玫瑰图

（2）地面气象观测资料

本评价使用的常规地面气象数据采用六安气象站，2018年逐日逐次气象观测资料，主要数据包括风速、风向、总云量、低云量和干球温度，数据信息一览表见下表。

表5-2-2  六安气象站地面观测气象数据信息一览表

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标/m |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 六安站 | 58311 | 一般站 | 31.73 | 116.49 | 11 | 34 | 2018 | 风速、风向、总云量、低云量、相对湿度和干球温度 |

5.2.2 评价等级确定

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，估算模型参数表见表5-2-4，计算结果见表5-2-4、表5-2-5，评价工作等级判据见表5-2-6。

表5-2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 80万 |
| 最高环境温度℃ |  | 40.5 |
| 最低环境温度℃ |  | -18.0 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 |
|  | 地形数据*分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ | / |

表5-2-4  项目点源参数表

| 排气筒 | 污染物名称 | 烟气流量（m3/h） | 污染物排放速率（kg/h） | 烟囱几何高度（m） | 烟囱出口内径（m） | 烟气温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | NH3 | 20000 | 0.003 | 15 | 0.6 | 20 |
|  | H2S |  | 0.005 |  |  |  |
| 2# | NH3 | 20000 | 0.003 | 15 | 0.6 | 20 |
|  | H2S |  | 0.005 |  |  |  |

表5-2-5  项目矩形面源参数表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 面源有效排放高度(m) | 与正北向夹角(°) | 年排放小时数(h) | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 生物池O段(原一期) | 34 | 26 | 6.5 | -60 | 8760 | 0.005 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  | 0.010 |
| 2 | NH3 | 生物池O段(二期) | 34 | 26 | 6.5 | 30 | 8760 | 0.005 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  | 0.010 |

表5-2-6  估算模式计算结果一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | NH3 | 0.172 | 265 | 200 | 0.09 | 0 | 三级 |
|  | H2S | 0.378 | 22 | 10 | 3.78 | 0 | 二级 |
| 2#排气筒 | NH3 | 0.172 | 265 | 200 | 0.09 | 0 | 三级 |
|  | H2S | 0.378 | 22 | 10 | 3.78 | 0 | 二级 |
| 生物池O段(原一期) | NH3 | 7.807 | 22 | 200 | 3.90 | 0 | 二级 |
|  | H2S | 8.588 | 22 | 10 | 85.88 | 950 | 一级 |
| 生物池O段(二期) | NH3 | 7.807 | 22 | 200 | 3.90 | 0 | 二级 |
|  | H2S | 8.588 | 22 | 10 | 85.88 | 950 | 一级 |

由以上估算结果可知，本项目污染物等标排放量P0最大的污染源为生物池O段无组织排放源，其排放的硫化氢最大地面空气质量浓度占标率为85.88%（Pmax≥10%），根据导则规定，大气环境影响评价工作等级为一级。

5.2.3 预测模式及参数

（1）预测源强

根据工程分析结果，本项目实施后，各类废气污染源强汇总见表5-2-7。

表5-2-7  项目废气污染源强汇总一览表

| 污染类型 | 污染源 | 设计风量m3/h | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 污染源尺寸m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a | 规格 | 高度 |
| 有组织 | 1#生物除臭系统 | 20000 | NH3 | 2.5 | 0.050 | 0.438 | 处理效率95% | 0.125 | 0.003 | 0.022 | Φ=0.6 | 15 |
|  |  |  | H2S | 5 | 0.100 | 0.876 |  | 0.250 | 0.005 | 0.044 |  |  |
|  | 2#生物除臭系统 | 20000 | NH3 | 2.5 | 0.050 | 0.438 | 处理效率95% | 0.125 | 0.003 | 0.022 | Φ=0.6 | 15 |
|  |  |  | H2S | 5 | 0.100 | 0.876 |  | 0.250 | 0.005 | 0.044 |  |  |
| 无组织 | 生物池O段(原一期) | / | NH3 | - | 0.005 | 0.044 | / | - | 0.005 | 0.044 | 34×26 | 6.5 |
|  |  |  | H2S | - | 0.010 | 0.088 |  | - | 0.010 | 0.088 |  |  |
|  | 生物池O段(二期) |  | NH3 | - | 0.005 | 0.047 | / | - | 0.005 | 0.047 | 34×26 | 6.5 |
|  |  |  | H2S | - | 0.010 | 0.088 |  | - | 0.010 | 0.088 |  |  |

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价基准年2018年内风速≤0.5m/s的持续时间未超过72h，另外近20年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率未超过35%。本次评价采用导则推荐的Aermod模式进行计算，版本号18081。气象预处理模型为Aermet，采用的版本为18081版。地形预处理模型采用AerMAP，版本为18081。

（3）预测参数

地形高程：考虑地形高程影响；

预测点离地高：考虑；

考虑全部源速度优化：是；

考虑浓度的背景值叠加：是；

背景浓度——采用值：同距离最大；

背景浓度——插值法：距离反平方法

（4）地形数据

项目选址位于安徽六安市金安区，本次评价地形数据源采用csi.cgiar.org提供的srtm数据，直接生成评价区域的DEM文件和经纬度坐标，3秒（约90m）精度。区域内地形高程范围在28~44.9m之间，属于复杂地形。区域内地形高程分布见图5-2-2。

图5-2-2  评价区域地形高程分布示意图    单位：m

（5）地面特征参数

范围四周涉及的土地利用类型为林地和农用地等。根据区域的地面特征，本次评价所选取土地类型为城市，主要地表特征参数统计见表5-2-8所示。

表5-2-8  评价区域主要地面特征参数汇总一览表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-360 | 冬季(12,1,2月) | 0.35 | 1.5 | 1 |
| 2 |  | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 1 | 1 |
| 3 |  | 夏季(6,7,8月) | 0.16 | 2 | 1 |
| 4 |  | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 2 | 1 |

5.2.4 预测范围与计算点

（1）预测范围

综合考虑项目各废气污染源中污染物数量、理化性质及影响结果等因素，确定本次大气环境影响分析预测范围选择以厂区为中心，边长为5km的矩形区域。

（2）确定计算点

本次评价中背景坐标采用直角坐标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中的相关要求，大气环境影响预测计算点包括两类：环境空气敏感点、预测范围内的网格点，并评价区域网格点最大浓度。项目各计算点设置如下。

①环境保护目标

本次大气环境影响评价过程中，以环境质量现状监测点位为敏感点，重点分析项目的实施对区域内各敏感点大气环境质量造成的不利影响。

经过Aermod模式中的Aermap预处理模块，对评价范围内的地形高度尺度进行预处理，得到各计算预测点的地形高程数据，各敏感点相关信息见下表。

表5-2-9  主要环境空气敏感点汇总一览表    单位：m

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | 桃园 | -513 | 568 | 37.92 |
| 2 | 北刘家庄 | -1291 | 622 | 35.15 |

注：厂区西南角坐标中心（0,0）

②预测网格和区域内最大浓度点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本次预测采用直角坐标网格进行预测，网格点间距采用等距设置，网格间距为100m，总网格点数为2603个，计算点覆盖整个评价范围。区域最大落地浓度点通过网格计算获得。

5.2.5 预测方案

#### 5.2.5.1预测因子

根据工程分析内容，拟建项目排放的主要污染物有：氨、硫化氢，确定评价因子为：氨、硫化氢。

#### 5.2.5.2污染源清单

根据调查，项目评价范围内其他在建、拟建的项目相关污染物排放，本次评价中设定了预测情景，见下表。

表5-2-10  设定的预测情景组合

| 序号 | 污染源类别 | 排放方案 | 预测因子 | 计算点 | 预测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增污染源 | 正常排放 | 氨、硫化氢 | 环境空气保护目标 网格点 | 短期浓度 |

5.2.6 预测结果

#### 5.2.6.1 NH3预测结果

根据预测结果，新增污染源各敏感点及区域内最大落地浓度点的NH3浓度预测结果见表5-2-11，各网格点NH3小时最大贡献浓度分布见图5-2-3。

表5-2-11  新增污染源NH3影响预测结果一览表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m^3) | 出现时间 | 评价标准(mg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃园 | -513,568 | 1小时 | 0.000174 | 18041702 | 0.2 | 0.09 | 达标 |
| 2 | 北刘家庄 | -1,291,622 | 1小时 | 0.000157 | 18081920 | 0.2 | 0.08 | 达标 |
| 3 | 网格 | 250,350 | 1小时 | 0.002004 | 18110508 | 0.2 | 1.00 | 达标 |

上表预测结果可知，NH3区域网格点最大小时均浓度预测值为0.002004mg/m3，占标率为1.00%，未超过评价标准，项目NH3排放对区域大气环境质量造成的不利影响较小。

图5-2-3  各网格点NH3小时最大贡献浓度分布图

#### 5.2.6.2 H2S预测结果

根据预测结果，新增污染源各敏感点及区域内最大落地浓度点的H2S浓度预测结果见表5-2-12，各网格点H2S小时最大贡献浓度分布见图5-2-4。

表5-2-12  新增污染源H2S影响预测结果一览表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m^3) | 出现时间 | 评价标准(mg/m^3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃园 | -513,568 | 1小时 | 0.000383 | 18041702 | 0.01 | 3.83 | 达标 |
| 2 | 北刘家庄 | -1,291,622 | 1小时 | 0.000346 | 18081920 | 0.01 | 3.46 | 达标 |
| 3 | 网格 | 250,350 | 1小时 | 0.004409 | 18110508 | 0.01 | 44.09 | 达标 |

上表预测结果可知，H2S区域网格点最大小时均浓度预测值为0.004409mg/m3，占标率为44.09%，未超过评价标准，项目H2S排放对区域大气环境质量造成的不利影响较小。

图5-2-4  各网格点H2S小时最大贡献浓度分布图

#### 5.2.6.3 非正常工况预测结果

计算得到非正常工况下各污染物的影响，分析分述如下：

表5-2-13  非正常工况污染物贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1 | 桃园 | 1小时 | 0.003753 | 18041702 | 1.88 | 达标 |
|  | 2 | 北刘家庄 | 1小时 | 0.002019 | 18082020 | 1.01 | 达标 |
|  | 3 | 网格 | 1小时 | 0.006724 | 18090320 | 3.36 | 达标 |
| H2S | 1 | 桃园 | 1小时 | 0.008257 | 18041702 | 82.57 | 达标 |
|  | 2 | 北刘家庄 | 1小时 | 0.004442 | 18082020 | 44.42 | 达标 |
|  | 3 | 网格 | 1小时 | 0.014793 | 18090320 | 147.93 | 超标 |

根据预测可知，非正常工况下H2S小时最大浓度贡献值超过质量浓度标准限值，NH3小时最大浓度贡献值未出现超标现象，但最大浓度占标率相对于正常工况下偏高。在非正常工况下，大气污染物预测结果不满足相应标准要求，对周边仍会造成一定影响。因此，评价要求企业加强日常管理和设备维护，一旦发现异常情况，及时排查原因，确保污染物达标排放。

#### 5.2.6.4 恶臭影响分析

本次评价选择《恶臭污染物排放标准》中受控物质“硫化氢、氨”，分析其产生的恶臭对周边环境的不良影响。

根据华东理工大学乌锡康教授提供的有机化合物环境数据简表和胡名操编制的《环境保护实用数据手册》、《恶臭环境管理和污染控制》等资料，硫化氢的嗅阈值为0.00041ppm，氨的嗅阈值为1.5ppm，根据嗅阈值(ppm)可以求得嗅阈浓度值(mg/m3)，计算方法：

X=M/22.4×C×273/(273+T)×(Pa/101325)

式中：X：浓度，mg/m3；C：嗅阈值，ppm；T：温度，℃；M：分子量；Pa：压力Pa。根据上述可求得的氨嗅阈浓度为0.126mg/m3，硫化氢的嗅阈浓度为0.000034mg/m3，国内恶臭强度一般参考日本分析化学会关东部编的《公害分析指针》，具体分级法见下表。

表5-2-14  恶臭强度分级法

| 强度 | 指标 |
| --- | --- |
| 0 | 无味 |
| 1 | 勉强能感觉到气味（嗅觉阈值） |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质（认知阈值） |
| 3 | 很容易感觉到气味 |
| 4 | 强烈的气味 |
| 5 | 无法忍受的极强气味 |

根据GB14554-93《恶臭污染物排放标准》编制课题组的调研和有关标准说明，我国恶臭控制按如下三类区域进行划分：一类限制区为国家规定的自然保护区、风景游览区、居民区、文教区和名胜古迹及疗养地区等环境要求高的区域，执行恶臭级别2.5 级。二类限制区为商业区、商业和居民混合区、邻近商业区等环境要求一般的区域，执行恶臭级别3.0 级。三类限制区为工业区，执行恶臭级别3.5 级。臭气强度的确定可采用韦伯-费希内尔公式计算，具体如下表所示：

表5-2-15  种受控物质物质浓度与臭气强度的对应关系式

| 序号 | 物质名称 | 关系式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | Y=1.13X+1.681，R2=0.980 |
| 2 | 硫化氢 | Y=1.341X-0.740，R2=0.997 |

Y：臭气强度；X：lgC，C 为物质浓度(单位ppm)或臭气浓度

表5-2-16  最大落地点和代表性敏感点的恶臭评价

| 点位 | 氨 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 对应恶臭强度 | 浓度 | 对应恶臭强度 |
| 桃园 | 0.00020 | 1.68123 | 0.00045 | -0.73940 |
| 北刘家庄 | 0.00016 | 1.68118 | 0.00036 | -0.73952 |

由上表可知，氨最大浓度落地点浓度为0.200μg/m3，小于其嗅阈值（0.126mg/m3），各敏感点的恶臭强度<1。硫化氢最大浓度落地点浓度为0.45μg/m3，大于其嗅阈值（0.034μg/m3），但各敏感点的恶臭强度均为负值。对照恶臭强度分级法，敏感点臭气浓度满足相应功能分区要求。因此，本项目恶臭排放对厂界外大气环境影响在可接受范围内。

5.2.7 环境防护距离设置

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

环境防护距离取值方法为：以污染源中心为起点，达到环境质量标准的最小距离。并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

经计算，项目建成运行后，无组织废气排放各向厂界外均没有出现浓度超标点。因此，拟建项目不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中相关要求，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业应设置的卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm ——质量标准浓度限值，mg/m3；

Qc ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，m；

L ——工业企业所需卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r＝（S/π）0.5，r＝11.51m

A、B、C、D ——卫生防护距离计算系数

根据以上计算方案，项目卫生防护距离计算结果汇总见下表。

表5-2-17  项目卫生防护距离计算结果一览表

| 产污环节 | 污染物名称 | 有效高度 m | 长/宽 | 源强g/s | 防护距离计算值 m | 防护距离 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物池O段(原一期) | NH3 | 6.5 | 34/26 | 0.0015 | 1.636 | 50 |
|  | H2S |  |  | 0.0030 | 84.895 | 100 |
| 生物池O段(二期) | NH3 | 6.5 | 34/26 | 0.0015 | 1.636 | 50 |
|  | H2S |  |  | 0.0030 | 84.895 | 100 |

计算表明，项目建成运行后，污水处理厂厂界外的卫生防护距离需设置100m。

根据《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函[2009]224号)要求，综合考虑项目敏感性及污水处理厂一期工程环境防护距离设置情况（厂界外150m卫生防护范围），本项目仍然沿用一期工程环境防护距离，以厂界设置150m环境防护距离，项目环境防护距离包络线图见图5-2-5所示。防护距离包络线范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感区。通过现场调查，环境防护距离包络线范围内无敏感目标，可满足本项目环境防护距离要求。

表5-2-18  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ ） 其他污染物（ NH3、H2S ） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ |  |  | 地方标准□ |  | 附录D | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （ 2019 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  |  | 主管部门发布的数据标准 |  | 现状补充标准 |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ NH3、H2S ） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S） |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S） |  |  |  | 监测点位数（ 2 ） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ 0 ）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( 0 )t/a |  |  | NOx:( 0 )t/a |  | 颗粒物: ( 0 )t/a | VOCs:( 0 )t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图5-2-5  项目环境防护距离包络线图

5.3 声环境影响分析

（1）源强简析

本项目建成运行后，新增噪声设备主要包括各类泵（包括提升泵、污泥泵、回流泵等）、各类风机（轴流鼓风机、离心鼓风机等），主要都是室内噪声，具体噪声源强汇总见表5-3-1所示。

表5-3-1  工程主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强声压级[dB(A)] | 防噪措施 | 坐标 | 降噪后声压级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水污泥泵 | 2 | 80-90 | 室内隔声，污泥泵底座安装减震垫 | 160,260 | 65-75 |
| 2 | 潜水搅拌器 | 4 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 150,250 | 50-60 |
| 3 | 潜水搅拌器 | 4 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 50-60 |
| 4 | 回流泵 | 4 | 80-90 | 室内隔声，回流泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 5 | 鼓风机 | 3 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 140,240 | 50-60 |
| 6 | 吊车 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 50-60 |
| 7 | 反冲洗风机 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 120,150 | 50-60 |
| 8 | 反冲洗泵 | 1 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 9 | 废水排放水泵 | 1 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 10 | 潜水搅拌机 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 50-60 |
| 11 | 混合搅拌机 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 50-60 |
| 12 | 空压机 | 1 | 80-90 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 65-75 |
| 13 | 混合搅拌机 | 1 | 70-80 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 110,150 | 50-60 |
| 14 | 除臭风机 | 2 | 80-90 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 | 170,280 | 65-75 |
| 15 | 循环泵 | 2 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 16 | 回流污泥泵 | 4 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 | 120,270 | 65-75 |
| 17 | 剩余污泥泵 | 2 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 |  | 65-75 |
| 18 | 吊车 | 1 | 75-85 | 室内隔声，安装消声器与减震垫 |  | 55-65 |
| 19 | 排污泵 | 1 | 80-90 | 室内隔声，泵底座安装减震垫 | 150,160 | 65-75 |

注：以工程西南拐角为原点（0,0）。

（2）预测点位

本项目声环境现状评价中分别在东、南、西、北厂界布置监测点，每边界布设1个点位，本次厂界噪声预测点与现状监测点相同，单个声源对厂界噪声最大贡献值的预测点以最近距离计。

（3）预测模式

根据项目各个噪声源的特征，噪声源分为面源和点源。对同个厂房内多个设备等效为面源进行处理。本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。

噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的 b>a。

图中虚线为实际衰减量。

图5-3-1  长方形面声源中心轴线上的衰减特性

① 当r<a/π时

声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算：

LA(r) = LA(r0)

② 当a/π<r<b/π时

声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：

LA(r) = LA1(r0) - 10lg (r/r0)

③当r>b/π时

声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：

LA(r) = LA1(r0) - 20lg (r/r0)

r0 = b/π      LA1(r0) = LA(r0) - 10lg (b/a)

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为LAj，本项目各声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

——i声源在T时间段内的运行时间，S；

tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。

本项目各室内声源等效成面声源均采用当r>b/π时的计算公式计算。

对于同一个构筑物内的点声源，本次通过声级叠加的方式计算得出综合噪声源强LA（r0），再通过上述等效面声源公式LA1(r0) = LA(r0) - 10lg (b/a)计算得出LA1(r0)，将其等效成面声源，再运用LA(r) = LA1(r0) - 20lg (r/r0)计算得出单个声源对厂界的影响贡献值LA(r)，计算出各噪声源的LA(r)后再综合计算项目各噪声源对各厂界的噪声影响贡献值。

（4）预测结果

根据上述预测模式，结合项目厂区总平面布局，估算出本项目建成运行后，项目建成后厂界噪声见表5-3-2。

表5-3-2  项目噪声预测结果一览表    单位dB(A)

| 预测地点 | 本底值 |  | 贡献值 | 预测值 |  | 标准值 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | - | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 厂界东 | 56.8 | 44.7 | 48.5 | 57.4 | 50.0 | 65 | 55 | GB12348-2008中3类标准 |
| 厂界南 | 55.9 | 44.2 | 49.5 | 56.8 | 50.6 |  |  |  |
| 厂界西 | 57.2 | 45.7 | 49.4 | 57.9 | 50.9 |  |  |  |
| 厂界北 | 56.8 | 44.9 | 48.7 | 57.4 | 50.2 |  |  |  |
| 外国语学校 | 53.6 | 43.3 | 40.7 | 53.8 | 45.2 | 60 | 50 | GB 3096-2008中2类标准 |
| 秦大庄 | 54.3 | 43.7 | 41.5 | 54.5 | 45.8 |  |  |  |
| 警官学校 | 53.4 | 43.0 | 41.8 | 53.7 | 45.5 |  |  |  |

注：敏感点处叠加最大现状值

预测结果表明，本项目建设对厂界噪声及敏感点处噪声造成的不利影响较小。项目实施后各厂界噪声可以满足GB12348-2008中3类标准限值要求，各敏感点可以满足GB 3096-2008中2类标准限值要求。

5.4 地表水环境影响分析

根据设计方案，本项目建成运行后，生活污水与其他废水一同汇入厂区进水泵站的集水池，然后同进厂污水一并处理，达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准后排放苏大堰，再进入淠河。

淠河是六安市，也是安徽省淮河右岸最大一条支流，目前，六安市城区以及周边各乡镇全部污水均排入淠河，最后进入淮河。根据统计，评价范围内（窑岗嘴大桥断面～建设项目拟建入河排污口下游约25km）共有9个排污口，其中规模以上（日排量1000m3以上）4个，规模以下5个。排污口情况见下表。

表5-4-1  排污口附近淠河上其他排污口分布情况表

| 序号 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 入河排污口类型 | 入河排污口规模 | 经度 | 纬度 | 所在地 | 污水入河方式 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裕安区单王乡街东排涝涵生活入河排污口 | 341503007 | 市政生活入河排污口 | 规模以上 | 116°29'40.87" | 32°0'31.76" | 单王乡街道委员会 | 明渠 | 连续 |
| 2 | 裕安区顺河镇新河口生活入河排污口 | 341503010 | 市政生活入河排污口 | 规模以上 | 116°28'31" | 31°54'50" | 六安市裕安区顺河镇河套村河口组（顺河镇综合文化站大门外河道右岸桥下游10m处） | 管道 | 连续 |
| 3 | 金安区城北污水处理厂混合入河排污口 | 341502H02 | 雨污合流市政排水口 | 规模以上 | 116°52'27" | 31°47'23" | 金安区 | 明渠 | 连续 |
| 4 | 金安区东城污水处理厂混合入河排污口 | 341502H05 | 雨污合流市政排水口 | 规模以上 | 116°31'59" | 31°49'35" | 金安区 | 管道 | 连续 |
| 5 | 裕安区新安镇街东河生活入河排污口 | 341503021 | 市政生活入河排污口 | 规模以下 | 116°29'46.9" | 31°51'48" | 新安镇赵园村韩园组 | 管道 | 连续 |
| 6 | 裕安区新安镇祠堂桥生活入河排污口 | 341503022 | 市政生活入河排污口 | 规模以下 | 116°29'20.8" | 31°51'47" | 新安镇赵园村韩园组 | 管道 | 连续 |
| 7 | 金安区清水河亭混合入河排污口 | 341502H03 | 雨污合流市政排水口 | 规模以下 | 116°29'40" | 31°48'1" | 金安区 | 涵闸 | 连续 |
| 8 | 金安区苏大堰支渠李台子排涝闸混合入河排污口 | 341502H04 | 雨污合流市政排水口 | 规模以下 | 116°30'15" | 31°48'9" | 金安区 | 涵闸 | 连续 |
| 9 | 金安区城东高堰地下涵混合入河排污口 | 341502H05 | 雨污合流市政排水口 | 规模以下 | 116°34'28" | 31°46'42" | 金安区卅铺镇黄堰村庄组 | 涵闸 | 连续 |

注：苏大堰入淠河下游段25km范围内无取水口分布。

（1）预测方案

根据污水处理厂污染物排放特征，本次地表水环境影响分析确定COD和NH3-N为预测因子。源强按设计出水水质来确定，即COD 40mg/L、氨氮2mg/L。

预测断面为排污口入淠河下游500m、1000m、2000m、5000m，背景值取本次评价过程中对淠河例行监测断面的水环境质量年均值。

（2）预测模式

①苏大堰

正常工况废水排放对苏大堰水环境的影响分析，对于非持久性污染物选择一维水质稳态衰减模型进行水质预测，模型的解析解如下：

式中：

C――下游某断面污染物浓度，mg/L；

C0――初始断面污染物浓度，mg/L；

X――下游某断面至初始断面距离，m；

K1――耗氧系数，d-1；

Cp――污水中污染物浓度，mg/L；

Ch――上游来水中，污染物浓度，mg/L；

Qp――污水流量，m3/s；

Qh――上游来水流量，m3/s。

耗氧系数K1采用类比法确定，枯水期设计水温为5℃。K1由以下公式计算：

K1= K1（20℃）•өT-20℃

水质预测中选取的苏大堰设计流量及耗氧系数见下表。

表5-4-2  模型参数取值

| 项目 | 苏大堰 |
| --- | --- |
| 流量（m3/s） | 2.4 |
| 流速（m/s） | 0.1 |
| COD耗氧系数K（日-1） | 0.18 |
| NH3-N耗氧系数K（日-1） | 0.10 |

②淠河

根据本项目排污特点和淠河水域特征，COD和NH3-N采用二维稳态模式进行预测，其表达式为：

式中：－ 点（x,y）处污染物平均浓度，mg/L；

－ 下游某断面的横向、纵向距离，m；

m— 污染物排放速率，g/s；

－ 河流平均流速，m/s；

－ 河流上游污染物浓度，mg/L；

Ey— 污染物横向扩散系数，m2/s。

对于平直河段，混合系数可用以下经验公式计算：

Ey=0.15hu*

式中，h为平均水深，m；u*为摩阻流速，，m/s；I为河床坡降。

根据近年来淠河的水文资料，得到相关水文资料如下：

枯水期参数：＝0.5m/s，＝1500m3/s，＝5.0m，＝600 m，＝2.9×10-5 m/m，COD=0.16，NH3-N=0.20，＝0.235 m2/s

丰水期参数：＝1.0m/s，＝4500m3/s，＝7.5m，＝600 m，＝2.9×10-5 m/m，COD=0.16， NH3-N=0.20，＝0.432 m2/s。

（3）预测结果

①苏大堰

由预测结果可以看出，排污口下游COD、氨氮预测值能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，正常工况下污水处理厂废水排放对苏大堰下游水质影响较小。

表5-4-3  正常工况下COD、NH3-N排放对苏大堰水体影响预测情况

| 排污口下游距离（m） | COD浓度（mg/L） | NH3-N浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17.3664 | 0.8180 |
| 100 | 17.3303 | 0.8171 |
| 500 | 17.1864 | 0.8133 |
| 1000 | 17.0083 | 0.8086 |
| 1500 | 16.8321 | 0.8039 |
| 2000 | 16.6577 | 0.7993 |
| 2500 | 16.4851 | 0.7947 |
| 3000 | 16.3142 | 0.7901 |

注：排污口下游3000m即进入淠河。

②淠河

根据上述预测模式及源强，估算本项目实施后，区域地表水环境影响预测结果汇总见表5-4-4~表5-4-7。其中，各断面的背景值，均取现状监测期间的最大值。

表5-4-4  丰水期正常排放淠河各断面COD浓度预测结果  单位：mg/ L

| Y X | 5m | 50 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m | 600 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50m | 13.8897 | 13.6653 | 13.6653 | 13.6653 | 13.6653 | 13.6653 | 13.6653 | 13.6653 |
| 100m | 13.8472 | 13.6639 | 13.6639 | 13.6639 | 13.6639 | 13.6639 | 13.6639 | 13.6639 |
| 300m | 13.7747 | 13.6592 | 13.6582 | 13.6582 | 13.6582 | 13.6582 | 13.6582 | 13.6582 |
| 500m | 13.7445 | 13.6577 | 13.6525 | 13.6525 | 13.6525 | 13.6525 | 13.6525 | 13.6525 |
| 1000m | 13.7042 | 13.6540 | 13.6385 | 13.6383 | 13.6383 | 13.6383 | 13.6383 | 13.6383 |
| 1500m | 13.6781 | 13.6449 | 13.6252 | 13.6241 | 13.6241 | 13.6241 | 13.6241 | 13.6241 |
| 2000m | 13.6567 | 13.6328 | 13.6125 | 13.6099 | 13.6099 | 13.6099 | 13.6099 | 13.6099 |
| 2500m | 13.6376 | 13.6194 | 13.5999 | 13.5957 | 13.5957 | 13.5957 | 13.5957 | 13.5957 |
| 3000m | 13.5871 | 13.5816 | 13.5816 | 13.5816 | 13.5816 | 13.5816 | 13.5816 | 13.5816 |
| 4000m | 13.5534 | 13.5533 | 13.5533 | 13.5533 | 13.5533 | 13.5533 | 13.5533 | 13.5533 |
| 5000m | 13.5251 | 13.5251 | 13.5251 | 13.5251 | 13.5251 | 13.5251 | 13.5251 | 13.5251 |

表5-4-5  丰水期正常排放淠河各断面NH3-N浓度预测结果  单位：mg/ L

| Y X | 5m | 50 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m | 600 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50m | 0.3079 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 |
| 100m | 0.3058 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 | 0.2967 |
| 300m | 0.3024 | 0.2966 | 0.2966 | 0.2966 | 0.2966 | 0.2966 | 0.2966 | 0.2966 |
| 500m | 0.3011 | 0.2968 | 0.2965 | 0.2965 | 0.2965 | 0.2965 | 0.2965 | 0.2965 |
| 1000m | 0.2997 | 0.2971 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 |
| 1500m | 0.2989 | 0.2972 | 0.2962 | 0.2962 | 0.2962 | 0.2962 | 0.2962 | 0.2962 |
| 2000m | 0.2984 | 0.2972 | 0.2961 | 0.2960 | 0.2960 | 0.2960 | 0.2960 | 0.2960 |
| 2500m | 0.2979 | 0.2970 | 0.2961 | 0.2958 | 0.2958 | 0.2958 | 0.2958 | 0.2958 |
| 3000m | 0.2976 | 0.2969 | 0.2960 | 0.2957 | 0.2957 | 0.2957 | 0.2957 | 0.2957 |
| 4000m | 0.2957 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 |
| 5000m | 0.2950 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2950 |

表5-4-6  枯水期正常排放淠河各断面COD浓度预测结果  单位：mg/ L

| Y X | 5m | 50 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m | 600 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50m | 14.9910 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 |
| 100m | 14.8608 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 |
| 300m | 14.6517 | 14.3196 | 14.3154 | 14.3154 | 14.3154 | 14.3154 | 14.3154 | 14.3154 |
| 500m | 14.5684 | 14.3225 | 14.3035 | 14.3035 | 14.3035 | 14.3035 | 14.3035 | 14.3035 |
| 1000m | 14.4632 | 14.3245 | 14.2746 | 14.2737 | 14.2737 | 14.2737 | 14.2737 | 14.2737 |
| 1500m | 14.3990 | 14.3085 | 14.2485 | 14.2440 | 14.2440 | 14.2440 | 14.2440 | 14.2440 |
| 2000m | 14.3487 | 14.2839 | 14.2238 | 14.2144 | 14.2144 | 14.2144 | 14.2144 | 14.2144 |
| 2500m | 14.3048 | 14.2557 | 14.1991 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848 |
| 3000m | 14.2647 | 14.2258 | 14.1739 | 14.1553 | 14.1553 | 14.1553 | 14.1553 | 14.1553 |
| 4000m | 14.0969 | 14.0964 | 14.0964 | 14.0964 | 14.0964 | 14.0964 | 14.0964 | 14.0964 |
| 5000m | 14.0378 | 14.0378 | 14.0378 | 14.0378 | 14.0378 | 14.0378 | 14.0378 | 14.0378 |

表5-4-7  枯水期正常排放淠河各断面NH3-N浓度预测结果  单位：mg/ L

| Y X | 5m | 50 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m | 600 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50m | 0.4930 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 |
| 100m | 0.4866 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 |
| 300m | 0.4765 | 0.4599 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 |
| 500m | 0.4727 | 0.4604 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4595 |
| 1000m | 0.4684 | 0.4615 | 0.4590 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4589 |
| 1500m | 0.4662 | 0.4616 | 0.4586 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 |
| 2000m | 0.4646 | 0.4614 | 0.4584 | 0.4579 | 0.4579 | 0.4579 | 0.4579 | 0.4579 |
| 2500m | 0.4634 | 0.4609 | 0.4581 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 |
| 3000m | 0.4623 | 0.4604 | 0.4578 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 |
| 4000m | 0.4570 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4558 |
| 5000m | 0.4547 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4547 |

由计算结果可知，COD、NH3-N预测浓度在淠河丰水期、枯水期评价范围内均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，废水污染源较施行前有一定程度削减，降低区域水环境影响以达到改善区域水环境质量的目的。

根据上述预测结果可知，本项目建成运行后，由不会改变排污口下游各断面的水环境功能级别，依然满足GB3838-2002中的Ⅲ类标准要求。

表5-4-8  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 √；间接排放 □；其他 □ |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 √；二级 □；三级A □；三级B □ |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建 √；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 √；平水期 √；枯水期 √；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | 生态环境保护主管部门 √；补充监测 √；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 √；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 √；平水期 □；枯水期 √；冰封期□ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 √ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 √；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、砷、汞、铬、硫化物、氟化物、挥发酚、石油类、氰化物） |  |  | 监测断面或点位个数（6）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ 5.5 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、砷、汞、铬、硫化物、氟化物、挥发酚、石油类、氰化物） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 √；平水期 √；枯水期 √；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 √；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ |  |  |  |  |  |  | 达标区 √ 不达标区 □ |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ 5 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ COD、氨氮 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 √；平水期 □；枯水期 √；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 √；服务期满后 □ 正常工况 √；非正常工况 √ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 √：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 √；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 √ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （COD、氨氮） |  |  | （584、29.2） |  |  | （ 40、2.0 ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 □；自动 √；无监测 □ |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （废水总排放口） |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷） |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 固体废物环境影响分析

根据工程分析，本项目固废产生及排放情况见表5-5-1所示。

表5-5-1  工程固废产生及排放情况

| 序号 | 废物名称 | 危险废物类别 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 产废周期 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 一般固废 | 365 | 格栅 | 固 | 每天 | 环卫部门清运 |
| 2 | 沉砂 | 一般固废 | 306.6 | 沉砂池 | 固 | 每天 | 环卫部门清运 |
| 3 | 剩余污泥 | 一般固废 | 5420.25 | 水解酸化池、沉淀池 | 固 | 每天 | 委托处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 3.47 | 日常生活 | 一般固废 | 每天 | 环卫部门清运 |

（1）格栅栅渣

污水经过格栅后，会有塑料织物、纸屑等被截留下来。栅渣属于大颗粒、悬浮类物质，成份与生活垃圾类似，交由环卫部门清运。

（2）沉砂

沉砂的主要成分是细小颗粒的无机物，属无毒、无害物质，交由环卫部门清运。

（3）污泥

项目污水处理污泥分为物化污泥和生化污泥，物化污泥主要为絮凝沉淀产生，生化污泥主要为生化处理过程中微生物代谢死亡产生。

污水处理厂已建设污泥暂存场所严格落实“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）控制措施，并按重点防渗的要求，地下铺设HDPE防渗膜或环氧树脂等，地面防腐并建有导流沟及渗滤液收集池。

污泥在厂内暂存后，将委托有资质单位进行统一收集处理处置。厂外运输由获得相应货物运输资质的单位承担，具体按采用公路运输，可参照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2013 年第2 号）、JT617 以及JT618 相关要求执行。

（4）生活垃圾

厂内职工生产生活产生一定量的生活垃圾，由环卫部门负责统一清运处理。

综上所述，本评价认为，在落实上述管理要求后，拟建项目各类固废可以得到有效的安全处置，不会对区域环境造成不利影响。

5.6 地下水环境影响分析

### 5.6.1 区域地质概况

一、地层

市境属于扬子地层区、大别山地层分区、六安地层小区，岩性单一。

除在淠河沿岸沉积有全新统(Q4)黄色砂土、砂砾等河漫滩相地层外，大部分均被第四系上更新统(Q3)松散沉积物覆盖，主要岩性是土黄色含铁锰质结核粉质粘土与浅红色粉质粘土层。另外望城岗乡的二虎山、大岗头附近有上第三系正阳关组(N2)灰绿、灰白粘土质砂砾岩零星出露，在九里沟乡的九里沟，望城岗乡的十里铺一带出露有少量下第三系戚家桥组(E8)砖红色砂岩。

二、构造

市境处于合肥——六安凹陷构造单元的南西边缘地带。距市中心正南方十多公里处有一条纵贯东西的肥西(防虎山)——六安县韩摆渡深断裂带，断面倾角大于80度，落差3至4公里。在市区十里铺、望城岗和五里塘附近有一条呈北东向的正断层。肥西(防虎山)——韩摆渡断裂形成于扬子期，具有多次活动的特征。位于该断裂上的六安县杨公庙地带，距市中心仅有15公里，在近十年中已发生地震4次(1976年1月20日2.4级，1982年9月27日3.8级，1985年5月10日3.5级，1985年5月13日2.5级)。此外，呈北西西向延伸的南港——龙门冲断裂，自东向西经舒城南港，六安县毛坦厂、龙门冲、金寨县响洪甸；呈北北东向的为皖西地区主要发震构造的固镇——霍山断裂，距市境都不远。因此，本市具有受邻近地区地震波及的背景。市区地震设防烈度为七级。

三、工程地质

市境范围内的工程地质条件简单，按照沉积物岩性大致可以分为四区。

基岩裸露区：市境东部，红色砂岩偶有露头，岩石风化强烈，风化带内有一些粘土，其容许承载力在30——50吨/平方米，地基很好，是重工业建筑的首选基地。

粉质粘土区：淠河总干渠沿岸2公里左右范围内，黄色粉质粘土厚度一般在10米左右，其容许承载力为20--25吨/平方米，是城镇建设的良好地带；但须注意本层粘土具微弱膨缩性。

松散砂石区：淠河沿岸沉积的黄色砂土，由于沉积年代较近，几乎呈松散状态，厚度一般为15米，容许承载力在10吨/平方米以下，是开发果园、林场的良好基地。

隐伏的淤泥区：掩埋在杂填土下的老城河淤泥地带，淤泥土呈流塑状态，厚度5——10米不等，其上不宜建高层建筑物。

四、矿产

市境已发现的主要矿产有三种。

膨润土：望城岗乡大岗头村的上第三系正阳组(NKsub>2)地层中的膨润土，其矿体夹于长石石英砂岩、砂砾岩与泥质细粉砂岩之间，占地1.08平方公里，埋藏深度3至5米；化学成份含量高，胶质价40——60%，膨润倍5至6，PH值5至8，属钙质土。物理试验，造浆率为6——10立方米/吨，脱色力较强，达193——210.8，可与德国标准土媲美(德国标准土脱色力为200)；1984年1月经省计划委员会考察，测定储量为94万吨(目前小规模开采，年产量2000吨左右)。

铁砂：市境淠河河床铁砂资源丰富，每立方米河砂含10至25公斤铁砂(Fe304)，属贫瘠铁砂矿(即含铁<1%)；但铁砂较纯,一般含铁62——69%。

重晶石：望城岗乡小华山地层中的重晶石，可见矿体呈脉状，断续长300至400米，宽0.2至0.4米。品位成份为硫酸钡90.69%，亚硫酸钡0.61%，硫酸锌0.46%。目前尚未开采。

### 5.6.2 水文地质条件

市境地下含水层有两类。

砂土孔隙浅层潜水层：淠河河床及漫滩相沉积的砂土层厚达15米，富水性较好，一般可采涌水量达20——50立方米/小时，地下水来源主要靠大气降水及地面流水补给，水质较好，是市境内可靠的供水源地。

裂隙含水层：市境内广布粉质粘土区和风化砂岩带，棱柱状裂隙发育，含有少量的裂隙潜水。这种裂隙自上而下发育渐弱，地下水埋藏浅，水量小，无开采价值，所以常称此为波状平原贫水区。

孔隙地下水：主要是粉砂质粘壤和砂砾堆积层的孔隙渗透水和粘土裂隙水。市境西北部埋藏深度一般为3至10米，东南部一般为28至35米，依赖降水和地表水的补充。

淠河沿岸地带底部为砂层和砂砾层的富含水层，因直接受河水影响，水量约在70立方米/小时左右。东南大岗头到省国防工业干校一带，有一东西向，宽约700米、厚8米的异常砂砾层，也为富含水层；同时发现省国防工业干校附近有温泉迹象。市区东南部粘土层厚，深部岩石发育，其水量约在50立方米/小时左右。

上述地下水清澈甘甜，可供人畜饮用。

区内地下水的补给、径流、排泄直接受地貌、地层岩性、构造、气候及植被的综合因素控制，地下水的补给来源主要靠大气降水；径流严格受地形条件控制，水力坡度与所处的地形基本一致；排泄主要以渗流或溢出泉的形式进行，就近排泄到河流。

地下水的动态变化直接受控于降水和降水强度的变化，汛期降水量大，降水集中，地形起伏强烈，地面坡度大，地下水径流速度快，动态变化大。

图5-6-1  区域水文地质简图

5.6.3 环境水文地质调查

（1）环境水文地质问题

评价区地下水天然水质基本良好。调查区未发现天然劣质水和因为饮用地下水而产生的地方性疾病等环境地质问题。评价区内农业灌溉和农村居民生活用水均不取用地下水。区内更不会出现由于地下水开采而造成的区域地下水位持续下降、地面沉降、湿地退化、生态破坏等环境地质问题。

（2）现有地下水污染源

根据现场调查，项目厂区周边范围内，无人为大量的抽排地下水现象。调查区内对地下水造成污染和可能造成污染的污染源，主要有当地居民生活污水和生活垃圾、企业工厂等。

项目区周边不存在居民生活污水或生活垃圾及农业生产对地下水的污染现象，生产企业按照相关规定生产废水、生活污水集中收集处置，正常情况下不会对地下水造成明显影响。

（3）地下水开发利用状况

根据现场调查，项目评价区域企业生产、居民生活均使用自来水作为水源，周边无居民饮用水井存在。

项目场区工程地质与水文地质资料表明，范围内水文地质条件简单，各层岩土富水性差。未有大量的地下水开采和人工降水活动，故地下水水位变化极小，地下水流场不会发生变化，仅受大气降水垂直入渗补给量的影响，水位发生波动，未发现由此影响地面沉降，坍塌等环境地质问题。

5.6.4 正常状况下地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）建设期项目对地下水环境影响

项目建设期可能对地下水造成影响的途径主要为施工废水、施工人员生活废水和生活垃圾、施工渣土和建筑垃圾对浅层地下水造成影响。具体的影响途径分析见下表5-6-1。

表5-6-1  建设期项目对地下水环境影响

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 主要污染物 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期施工废水 | 施工废水的不当排放，会导致废水渗入地下对浅层地下水造成影响 | COD、氨氮、石油类等 | 施工废水产生的量较小，污染物浓度较低，仅可能对局部浅层地下水造成影响。 |
| 施工期生活废水及生活垃圾 | 施工期现场的生活废水和生活垃圾的随意倾倒，会导致浅层地下水受到污染。 | COD、氨氮、总大肠菌群等 | 施工时间较短，产生的生活垃圾和生活废水的量较小，仅会对局部浅层地下水造成影响。 |
| 施工渣土和建筑垃圾 | 渣土和建筑垃圾的随意倾倒和处置不当，会导致浅层地下水受到污染 | pH、COD等 | 施工渣土和建筑垃圾所含污染物浓度较低，且会定期清走，不会对地下水造成影响 |

由以上分析可以看出，项目建设期对地下水的主要影响途径为施工废水、施工渣土和建筑垃圾、施工人员生活废水和生活垃圾的不当处理处置，导致有毒有害物质渗入地下对浅层地下水造成影响。由于项目所在区域包气带为防渗性能较好的粉质粘土，只要加强对施工废水、施工渣土和建筑垃圾、施工人员的生活废水和生活垃圾的合理处理处置，建设施工期不会对地下水环境造成显著的不良影响。

（2）营运期正常状况下地下水环境影响分析

根据设计方案，本项目计划坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。

项目计划将水解酸化池、AAO生化池、二沉池、配水井及污泥泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、反冲洗泵房、废水回收池、接触消毒池等所有涉及废水处理运输的构筑物，均作为重点防渗区，重点防渗区防渗技术要求为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中相关要求执行。在正常运行状况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。

根据工程分析，厂区设置有污水处理单元，故非正常状况下地下水影响预测主要考虑污水处理单元生产废水泄漏，部分废水渗入地下，导致地下水中COD、氨氮含量升高，造成地下水环境污染。源强取自细格栅及沉砂池设计进水，此项废水中污染物COD、氨氮源浓度较高。下一节将对非正常状况下的地下水环境影响作预测评价。

表5-6-2  拟建项目非正常状况下对地下水环境影响

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 主要污染物 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉砂池、水解酸化池、生化池、高效沉淀池等 | 污水经管道送至沉砂池等，污水浓度高，一旦发生池底防渗层破裂，将导致高浓度废水进入地下 | pH、COD、氨氮等 | 池体为半地下结构，发生池底防渗层破裂，不易被发现，容易造成较大范围地下水污染 |
| 污水水收集运送管线 | 污水管线出现破损，导致污水渗入地下 | pH、COD、氨氮等 | 废水管裂缝具有隐蔽性，需要较长时间才能发现。但由于泄漏量不会很大，不会导致大量污水渗漏到很大区域，对地下水的影响有限，仅会在泄漏点周边较小污染区域造成影响。 |

5.6.5 非正常状况地下水环境影响预测与评价

一、模拟区范围

依据导则要求，在划定评价区范围时已将评价范围考虑成一个较为独立的单元（见图5-6-2），故数值模拟范围与评价范围一致，面积约为27.47 km2。

二、水文地质概念模型

在水文地质条件分析的基础上，根据工作目的，对含水层结构、边界条件、地下水流动特征、地下水源汇项进行分析和概化，建立水文地质概念模型，为建立数值模型提供依据。

（1）水文地质结构模型

根据地下水污染特征和当地的水文地质条件，确定本次数值模拟的层位为浅层第四系松散岩类孔隙水含水层。根据区域及评价区水文地质资料、项目工程勘察资料，区内第四系主要有素填土、粉质粘土及圆砾土组成。厂区地下水主要接受来自于东南侧地下水的侧向补给，并向河流排泄，受地貌、地质条件的制约，地下水流向与地面坡向一致，水力坡度平缓，流向自东南向西北，向淠河方向径流。

模型将模拟地面以下20m内的浅层地下水的渗流场分布及污染物迁移，为体现工勘资料中不同渗透性岩土体，将模型在垂向上分为2层。结合周边厂区相关试验并参考《专门水文地质学》进行取值。

（2）边界条件概化

侧向边界：项目西侧2km为淠河，南侧4~5km为淠河总干渠，为地表局部最低位置，是浅层地下水与地表水发生流量交换的天然边界，将其概化为给定水头边界；东侧边界由项目场地向外扩展约1km处，此边界浅层地下水向内流入，定为流量边界；北侧边界由项目场地向外扩展约1.5km处，此边界浅层地下水向外流出，定为流量边界。由以上四至边界，划分出一相对独立的单元，即本项目地下水环境影响评价区域。

垂向边界：在垂向上，潜水含水层自由水面作为水流模型上边界，通过该边界潜水与系统外发生垂向上的水量交换，如大气降水入渗补给、蒸发排泄；以强风化砂岩底板作为模型的下边界，为相对不透水层。

（3）源汇项处理

由水文地质条件可知，模拟区地下水的主要补给项为大气降雨入渗；地下水的主要排泄项为自然蒸发和向地表径流排泄。

图5-6-2  评价区边界

三、数学模型

（1）水流模型

通过概化得到的非均质各向异性等效连续介质模型，地下水非稳定运动数学模型为：

式中：H-地下水水头（m）；Kx ，Ky ，Kz -各向异性主渗透系数（m/d）；-含水层储水率（1/m）；Γ1-模拟区域第一类边界；Γ2-模拟区域第二类边界；-含水层初始水头（m）；-第一类边界条件边界水头（m）；-第二类边界单位面积过水断面补给流量（m2/d）；-源汇项强度（包括开采强度等）（1/d）；-渗流区域。

（2）溶质运移模型

溶质运移控制方程为：

式中：R-阻滞系数；-介质密度；-介质孔隙度；-地下水中组分质量浓度；-介质骨架吸附的溶质质量浓度；t-时间；-水动力弥散系数张量；-地下水渗流速度；W-水流的源和汇；-源中组分的质量浓度；-溶解相一级反应速率；-吸附相反应速率。

①初始条件

初始条件是指在初始时刻t=0时研究区域Ω内各点上的浓度分布

式中：-研究区内已知浓度分布。

②边界条件通常是指在研究区域的边界线上溶质浓度或浓度通量的变化情况。通常以第一类边界条件为常见。

在边界处，溶质浓度已知为，则边界条件称为已知浓度边界或称第一类边界，可表示为：

对于边界流速比较大的已知浓度的入渗问题，可以表达为这类边界条件。

边界处，已知浓度梯度，称为第二类边界，即：

式中：q是已知函数，ni是方向余弦，当多孔介质的外界为隔水、隔溶质的不透水岩体时，通过边界的流量与溶质通量都为0。此时q=0。

弥散参数是建立地下水溶质运移模型中最难以确定的系数之一。弥散系数与孔隙的平均流速呈线性关系，其比值为弥散度，在模型中流速是自动计算的，溶质运移模型需要给定纵向弥散度，横向弥散度为纵向弥散度的十分之一。本次评价纵向弥散度根据前人的研究成果和一些类似水文地质条件的模拟结果确定，纵向弥散度取5m，横向弥散度为0.5m。

四、数值模型

数值模拟软件使用地下水有限元模拟软件FEFLOW(Finite Element Subsurface Flow System)进行模拟，FEFLOW是德国WASY 水资源规划和系统研究所于20 世纪70 年代末开发的数值模拟软件，是迄今为止功能最为齐全的地下水模拟软件包之一，具有快速精确数值法，先进的图形可视化技术等特点。

（1）网格剖分

建立了地下水渗流的概念模型和数学模型之后，要对渗流区进行离散化（剖分）。将复杂的渗流问题处理成在剖分单元内简单的规则的渗流问题。无论是用有限元法或是用有限差分法进行数值计算。计算结果的精度和可靠性、收敛性及稳定性在很大程度上取决于单元的剖分方法及单元剖分程度，在离散化时遵循两条基本原则。

①几何相似。要求物理模拟模型从几何形状方面接近真实被模拟体。

②物理相似。要求离散单元的特性从物理性质方面(含水层结构、水流状态)近似于真实结构在这个区域的物理性质。

网格剖分对计算的精度，及计算的效率有很重要的影响。评价区区域的三维尺度在X方向上长度为5381.13 m，Y方向上长度为7181.69 m，Z方向的长度为20m。结合模拟软件特点，先对评价区进行平面上的三角形单元网格剖分，以10000个节点为剖分基数，并对评价区边界及项目厂区进行不同程度的加密处理，剖分得到25378个三角形单元，13241个计算节点。模拟区域在垂向上共分为2层。因此模型模拟区三维空间上剖分为50756个三棱柱单元，节点39723个。

模拟区域剖分图如图5-6-3。

（a）

（b）

图5-6-3  评价区剖分图

（2）初始条件

本次模拟将模拟正常降雨条件下（平水期）的稳态模型。故模型应用平水期时的统计水位为初始水头。

（3）边界条件

根据上节讨论，边界类型为第一和第二类边界，主要由上节讨论到的定水头边界、隔水边界等，此处不再详述。

本次模型将上述讨论的污染源以点源形式设定浓度边界，污染源位置按实际设计概化。在模拟硝酸盐污染因子扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流和弥散作用。为了分析厂区内泄漏而导致的污染物随地下水的运移对周边地下水环境造成的影响，利用校正过的水流模型，结合上述事故情景设置，对污染物进入地下水进行预测。具体的模拟时段设定为：稳定流模拟20年污染物浓度时空变化过程，从而确定对本区地下水环境的影响范围和程度。

五、模型的识别和校核

地下水模型的主要工作在于模型的识别和校核，通过模型的识别和校核，使模型达到所需精度的情况下进行模型的模拟预测。

（1）水文地质参数的识别

水文地质参数分为两类，一类是用于计算各种地下水补排量的参数和经验参数，如大气降水入渗系数；另一类是含水层的水文地质参数，主要包括潜水含水层的渗透系数（K）等。

评价区浅层主要为粉质粘土及粘土等，报告中数值模拟含水层的渗透系数参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录B表B.1，结合水文地质资料的收集分析、结合地形地貌、地下水流场特征，确定研究区潜水含水层的渗透系数在0.05~0.5m/d，有效孔隙度0.3。

（2）地下水水位的识别

将各源汇项输入模型，调参后得到评价区模拟水位图见图5-6-4。模拟水位和实际水位拟合效果较好。

模型通过Flow only模块模拟了场地地下水流场的情况，并结合监测井地下水水位进行了模拟结果的检验和识别。

图5-6-4  地下水水位模拟图

由地下水水位调查数据，评价区地下水水位埋深由北向南逐渐变浅，在厂区附近地下水埋深2~5m，由数值模型计算得到的水位基本与调查相符。

从拟合结果可知，基本认为满足计算要求。图5-6-4中的数值为场地内地下水水位标高，数值越大说明其水位越高，因此场地浅层地下水的流向大致从东南向西北流动。

六、预测结果

（1）进行地下水水流模拟及识别校验后，基于水流数值模型，在Problem Settings选用Flow and Mass Transport模块，模拟COD渗漏源浓度为500mg/L，连续渗漏90天情况下，20年内COD的污染情况，并截取了100天、1000天、10年和20年天后COD污染物浓度分布等值线图，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，可知水中COD的质量标准是≤20mg/L。模拟的结果分别如图5-6-5和表5-6-3所示。

100天

1000天

10年

20年

图5-6-5  COD污染物浓度分布图

表5-6-3  渗漏事故发生后COD对地下水水质的影响情况

| 时间 | 最大迁移距离(m) | 污染羽范围（m2） | 污染羽范围内污染物最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 3.8 | 48.1 | 367.49 |
| 1000天 | 8.0 | 88.2 | 224.97 |
| 10年 | 11.4 | 119.3 | 108.34 |
| 20年 | 13.8 | 126.6 | 59.75 |

由模拟可知，废水下渗会对下游的地下水水质造成一定影响，随着时间的推移，在地下水对流作用的影响下，污染物影响范围逐渐增大，影响距离不断增长。在地下水弥散作用的影响下，污染物不断向四周迁移，污染羽范围内污染物浓度逐渐降低。渗漏区域污染物浓度受地下水对流弥散作用的影响，其浓度逐渐下降，渗漏事故发生20年后，COD污染物中心浓度为59.75mg/L，仍超过质量标准。由于项目厂区包气带为渗透系数较低的粉质粘土，地下水水力梯度较小，污染物的迁移也较慢。在预测的较长时间内，即渗漏事故发生20年后，COD影响范围为126.6 m2，最远影响距离为13.8m，超标污染羽扩散范围有限，影响范围未超出厂界，故不会对场地周围的环境保护目标造成明显的不利影响。

（2）进行地下水水流模拟及识别校验后，基于水流数值模型，在Problem Settings选用Flow and Mass Transport模块，模拟氨氮渗漏源浓度为35mg/L，连续渗漏90天情况下，20年内氨氮的污染情况，并截取了100天、1000天、10年和20年天后氨氮污染物浓度分布等值线图，参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），可知水中氨氮的质量标准是≤0.5mg/L。模拟的结果分别如图5-6-6和表5-6-4所示。

100天

1000天

10年

20年

图5-6-6  氨氮污染物浓度分布图

表5-6-4  渗漏事故发生后氨氮对地下水水质的影响情况

| 时间 | 最大迁移距离(m) | 污染羽范围（m2） | 污染羽范围内污染物最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 5.0 | 64.1 | 34.76 |
| 1000天 | 8.8 | 125.4 | 21.28 |
| 10年 | 14.9 | 216.0 | 10.25 |
| 20年 | 20.4 | 285.8 | 5.65 |

由模拟可知，废水下渗会对下游的地下水水质造成一定影响，随着时间的推移，在地下水对流作用的影响下，污染物影响范围逐渐增大，影响距离不断增长。在地下水弥散作用的影响下，污染物不断向四周迁移，污染羽范围内污染物浓度逐渐降低。渗漏区域污染物浓度受地下水对流弥散作用的影响，其浓度逐渐下降，渗漏事故发生20年后，氨氮污染物中心浓度为5.65mg/L，仍超过质量标准。由于项目厂区包气带为渗透系数较低的粉质粘土，地下水水力梯度较小，污染物的迁移也较慢。在预测的较长时间内，即渗漏事故发生20年后，氨氮影响范围为285.8 m2，最远影响距离为20.4m，超标污染羽扩散范围有限，影响范围未超出厂界，故不会对场地周围的环境保护目标造成明显的不利影响。

5.6.6 小结

项目计划将水解酸化池、AAO生化池、二沉池、配水井及污泥泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、反冲洗泵房、废水回收池、接触消毒池等所有涉及废水处理运输的构筑物，均作为重点防渗区。在正常运行状况下，不会导致地下水污染。

非正常状况发生渗漏事故情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。

通过对项目渗漏事故的模拟预测结果可见，其影响范围主要集中在地下水径流的下游方向，污染物在随地下水运动的过程中，污染中心区域逐渐向下游方向迁移，同时在对流弥散作用的影响下，污染羽的范围向四周扩散。渗漏事故发生后，渗漏区域污染物浓度逐渐降低。由于项目厂区地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，即渗漏事故发生20年后，超标污染羽扩散范围有限，影响范围未超出厂界，故不会对周围的环境保护目标造成明显的不利影响。

因此，环评建议在对各潜在污染源采取切实有效的污染防治措施情况下，加强地下水监测工作，发现污染源渗漏对地下水造成影响时，立即采取有效措施，保护地下水环境。

5.7 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：“一般与现状评价范围一致”，本项目土壤环境评价等级为二级，故项目土壤环境评价范围为：占地范围及项目占地外周边0.2km范围内。

土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后通过环境要素间的物质交换造成土壤污染。通常造成土壤污染的途径有：

（1）污染物随大气传输而迁移、扩散；

（2）污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移；

（3）污染物通过灌溉在土壤中累积；

（4）固体废弃物受自然降水淋溶作用，转移或渗入土壤；

（5）固体废弃物受风力作用产生转移。

建设单位现有项目已运营多年，现场调查期间监测单位对评价范围内的土壤、地下水等进行了环境质量监测。监测单位在厂区内共设置了4个土壤环境监测点位。采样监测结果表明各点位各项指标监测结果均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。同时，地下水环境现状数据表明，各点位各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。

根据工程分析，拟建项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂处理，正常情况下废水不会对土壤造成明显影响。拟建项目运营期产生的栅渣、沉砂、生活垃圾以及污泥等均得到了妥善处置，不外排，因此不会受到雨水淋溶或风力作用而进入外环境；同时对事故池等建构筑物均采取了防腐、防渗措施，可有效的防止废水渗透到地下污染土壤。

根据建设项目特征，项目废气排放的污染物有NH3、H2S等，不涉及重金属及多环芳烃等易沉降的大气污染物，故本次土壤环境影响评价情景设置为废水污染物垂直入渗对区域土壤环境造成累积影响，根据项目工程分析可知，项目废水中基本不含对土壤环境有较大影响的重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物，废水入渗基本不会对土壤环境造成明显的不利影响。废水中COD、氨氮下渗影响分析详见地下水环境影响分析章节。

综上所述，建设项目土壤环境影响可以接受。

表5-7-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型； 生态影响型□； 两种兼有□ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地； 农用地□； 未利用地□ |  |  |  | 土壤类型分布图和土壤结构图 |
|  | 占地规模 | （2.8） hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（居民区 ） 、 方位（无） 、 距离（ 无） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□； 地面漫流□； 垂直入渗√； 地下水位□； 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□； Ⅱ类； Ⅲ类□； Ⅳ类□ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感； 较敏感□； 不敏感□ |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□； 二级□； 三级 |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）； b）； c）； d） |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0~0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | / | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m |  |
|  | 现状监测因子 | GB 36600中基本项目 |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□； GB 36600√； 表 D.1□； 表 D.2□； 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点各监测项均满足GB 36600中筛选值要求 |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□； 附录 F□； 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（项目土壤评价范围） 影响程度（土壤环境影响可接受 ） |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论： a）√； b） □； c） □ 不达标结论： a） □； b） □ |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√； 源头控制√； 过程防控√； 其他（） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / |  | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | 监测计划 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目对区域土壤环境影响结果可接受 |  |  |  |  |
| 注 1： “□” 为勾选项， 可√； “（） ” 为内容填写项； “备注” 为其他补充内容。 注 2： 需要分别开展土壤环境影响评级工作的， 分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |

5.8 环境风险评价

5.8.1 风险评价目的和重点

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

5.8.2 风险潜势初判

5.8.2.1 环境敏感程度（E）的确定

（1）大气环境

本项目周边500m范围内主要敏感点总人口数约7000人，总数大于1000人。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.1，判断本项目大气环境敏感程度为E1。

（2）地表水环境

本工程生活污水及生产废水由厂内污水管道收集，输送至进水泵房前粗格栅站，与进厂污水混合一并处理。排放口下游淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。项目为地表水环境为低度敏感F3。

目前距离排污口下游25km无取水口，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.4，判定区域地表水淠河环境保护目标分级为S3。

综上所述，地表水环境敏感程度为E3。

（3）地下水环境

区域包气带的渗透系数在10-7cm/s<K≤10-4cm/s之间，岩（土）层单层厚度Mb>1.0m。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.7，判断本项目地下水包气带防污性能分级为D2。

经现场实际调查，区域内无集中式地下水饮用水源地，拟建项目场地周边分布秦大庄、葛家围等村庄，均已接通自来水，居民不取用地下水作为日常生活用水，故项目场地周边不存在分散式地下水饮用水源地，周边无地下水敏感区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.6，判断本项目地下水功能敏感性为G3。

综上所述，区域地下水环境环境敏感程度判定为E3。

拟建项目环境敏感特征分析汇总见表5-8-1。

表5-8-1  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  | 距离m |  |  | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 秦大庄 |  | S |  | 160 |  |  | 居民区 | 27户86人 |
|  | 2 | 葛家围 |  | S |  | 480 |  |  | 居民区 | 8户26人 |
|  | 3 | 八里杠小区 |  | S |  | 1050 |  |  | 居民区 | 800户2800人 |
|  | 4 | 航辰北城国际 |  | SE |  | 1300 |  |  | 居民区 | 450户1450人 |
|  | 5 | 佳源巴黎都市 |  | SE |  | 1500 |  |  | 居民区 | 500户1850人 |
|  | 6 | 东城小区 |  | S |  | 2200 |  |  | 居民区 | 400户1300人 |
|  | 7 | 北二十铺 |  | N |  | 1100 |  |  | 居民区 | 35户130人 |
|  | 8 | 李家庄 |  | NW |  | 1620 |  |  | 居民区 | 60户220人 |
|  | 9 | 谢家庄 |  | NW |  | 2100 |  |  | 居民区 | 50户170人 |
|  | 10 | 史家小庄 |  | NW |  | 1410 |  |  | 居民区 | 65户240人 |
|  | 11 | 桃园 |  | NW |  | 450 |  |  | 居民区 | 28户105人 |
|  | 12 | 北刘家庄 |  | W |  | 1320 |  |  | 居民区 | 45户160人 |
|  | 13 | 城北乡镇区 |  | SW |  | 250 |  |  | 居民区 | 450户2000人 |
|  | 14 | 警官学校 |  | N |  | 150 |  |  | 学校 | 约1500人 |
|  | 15 | 职业技术学院 |  | NE |  | 220 |  |  | 学校 | 约3500人 |
|  | 16 | 外国语学校 |  | E |  | 200 |  |  | 学校 | 约2000人 |
|  | 17 | 城北乡中心学校 |  | SW |  | 850 |  |  | 学校 | 约500人 |
|  | 18 | 人民路小学北校区 |  | SE |  | 1150 |  |  | 学校 | 约350人 |
|  | 19 | 石塘村 |  | SW |  | 4730 |  |  | 居民区 | 21户70人 |
|  | 20 | 兴隆村 |  | W |  | 3890 |  |  | 居民区 | 68户238人 |
|  | 21 | 徐渡村 |  | W |  | 3100 |  |  | 居民区 | 73户255人 |
|  | 22 | 李庙村 |  | NW |  | 4650 |  |  | 居民区 | 53户173人 |
|  | 23 | 新安镇 |  | NW |  | 4700 |  |  | 居民区 | 250户850人 |
|  | 24 | 新安镇育才学校 |  | NW |  | 4600 |  |  | 学校 | 约350人 |
|  | 25 | 迎河村 |  | NW |  | 3850 |  |  | 居民区 | 68户245人 |
|  | 26 | 谢家湾 |  | N |  | 4100 |  |  | 居民区 | 62户220人 |
|  | 27 | 双桥集 |  | NE |  | 4100 |  |  | 居民区 | 150户560人 |
|  | 28 | 双桥中学 |  | NE |  | 3800 |  |  | 学校 | 约250人 |
|  | 29 | 新华小区 |  | E |  | 2900 |  |  | 居民区 | 180户780人 |
|  | 30 | 静庵村 |  | E |  | 4250 |  |  | 居民区 | 70户260人 |
|  | 31 | 和平家园 |  | SE |  | 4900 |  |  | 居民区 | 50户180人 |
|  | 32 | 寿春小区 |  | S |  | 3200 |  |  | 居民区 | 1000户3500人 |
|  | 33 | 寿春华府 |  | SW |  | 3950 |  |  | 居民区 | 400户1400人 |
|  | 34 | 碧桂园 |  | SW |  | 4300 |  |  | 居民区 | 1500户5400人 |
|  | 35 | 清水河学校 |  | SW |  | 4200 |  |  | 学校 | 约300人 |
|  | 36 | 翰林壹号公馆 |  | SW |  | 4700 |  |  | 居民区 | 400户1400人 |
|  | 37 | 清水河畔 |  | SW |  | 4700 |  |  | 居民区 | 500户1700人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7217 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36518 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h流经范围km |
|  | 1 | 淠河 |  |  |  | III类 |  |  |  | 其他 |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离m |
|  | 1 | 无 |  | / |  |  | / |  |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离m |
|  | 1 | 分散式饮用水源 | / |  | / |  |  | 10-7cm/s<K≤10-4cm/s |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

5.8.2.2 危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）共同确定。

（1）Q值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q 按下式进行计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2 +…+qn/Qn

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

对照附录B，本项目涉及的主要危险物质为次氯酸钠（10%有效氯），结合风险识别结果，拟建项目危险物质数量与临界量比值Q值为1.32，1≤Q<10。具体判定结果见下表。

表5-8-2  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠（10%有效氯） | 7681-52-9 | 6.5835 | 5 | 1.32 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 1.32 |
| 本项目危险物质数量与临界量比值Q值对应等级 |  |  |  |  | 1≤Q<10 |

（2）M值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，将M划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

本项目属于判定表中其他行业，M=5。

（3）P值确定

表5-8-3  危险物质及工艺系统危险性等级判定表

| 危险物质数量与临界量的比值Q | 行业及生产工艺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

对照上表本项目危险物质及工艺系统危险性为P4。

表5-8-4  拟建项目环境风险潜势确定表

| 类别 | 环境敏感程度E | 危险物质及工艺系统危害性P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极度危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境空气 | 环境高度敏感区E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 环境中度敏感区E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 环境轻度敏感区E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 地表水 | 环境高度敏感区E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 环境中度敏感区E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 环境轻度敏感区E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 地下水 | 环境高度敏感区E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 环境中度敏感区E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 环境轻度敏感区E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

5.8.3 评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合实际情况，判定本项目环境风险评价工作等级为二级，具体判定结果见下表所示。

表5-8-5  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析 |

5.8.4 风险识别

根据（HJ169-2018），风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

（1）物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施。

（3）危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

5.8.4.1 物质危险性识别

危险物质为具有易燃易爆、有毒有害特性，会对环境造成危害的物质。

一、危险物质识别

根据《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别处本项目主要危险物质为次氯酸钠（10%有效氯），项目生产过程中不涉及易燃易爆物质。

二、危险物质分布

根据设计方案，结合工程分析的结果，本项目生产过程中涉及的危险物质分布情况见下表所示。

表5-8-6  拟建项目危险物质主要分布一览表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠PE储罐 | 次氯酸钠（10%有效氯） |

三、危险物质特性

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）等技术资料，对拟建项目涉及危险物质的特性进行分析。

项目主要危险物质理化性质及毒理学特性参数见表5-8-7。

表5-8-7  危险物质理化性质及毒理学特性一览表

| 次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 次氯酸钠溶液 |  | 别名 |  |  | 漂白水 |  |  | 英文名 |  | Javele |  |
| CAS号 | 7681-52-9 |  | 危险性类别 |  |  | 第8.3类 类其它腐蚀品 |  |  | 爆炸极限（V/V%） |  | / |  |
| 理 化 性 质 | 分子式 |  | NaClO |  |  | 分子量 | 74.44 |  | 闪点 |  | / |  |
|  | 沸点 |  | 102.2℃ |  |  | 相对密度 | （水=1）1.1 |  | 蒸气压 |  | / |  |
|  | 外观气味 |  | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和 危险性 | 稳定性：不稳定； 危险性：与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 急性毒性： LD50： 5800mg/kg（小鼠经口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 乙酸钠 |  | 别名 |  |  | 醋酸钠 |  |  | 英文名 |  | Sodium acetate trihydrate |  |
| CAS号 | 127-09-3 |  | 危险性类别 |  |  | / |  |  | 爆炸极限（V/V%） |  | / |  |
| 理 化 性 质 | 分子式 |  | CH3COONa |  |  | 分子量 | 82 |  | 闪点 |  | >250℃（无水物质） |  |
|  | 沸点 |  | >400℃ |  |  | 相对密度 | （水=1）1.528 |  | 蒸气压 |  | / |  |
|  | 外观气味 |  | 无色透明或白色颗粒结晶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和 危险性 | 避免与皮肤及眼睛接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 皮肤/眼睛刺激：兔子皮肤标准德雷兹染眼实验：500mg/24H 对皮肤有轻微的刺激作用。兔子眼睛标准德雷兹染眼实验：50ug/24H 对眼睛有轻微的刺激作用。 急性毒性：大鼠经口LD50：3530mg/kg，大鼠吸入LC50：>30gm/m3/1H，小鼠经口LD50：6891mg/kg，小鼠皮下LD50：3200mg/kg，小鼠静脉注射LDLO：1195mg/kg，兔子皮肤LD50：>10gm/kg，兔子经静脉注射LDLO：1300mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氢氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  | 片碱 |  | 学名 | 氢氧化钠 |  |  |  |  | 英文名 |  | Caustic soda |
| 理 化 性 质 |  | 分子式 |  | NaOH | 分子量 |  |  | 40 |  | 熔点 |  | 318℃ |
|  |  | 沸点 |  | 1390℃ | 相对密度 |  |  | 0.9(20℃) |  | 蒸气压 |  | / |
|  |  | 外观气味 |  | 白色半透明片状固体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶解性 |  | 易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 |  | 危险性：该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。 《常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)》划为第8.2 类碱性腐蚀品，属八级危险品，危规编码：1823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 |  | 具有极强腐蚀性，其溶液或粉尘溅到皮肤上，尤其是溅到粘膜，可产生软痂，并能渗入深层组织； 灼伤后留有瘢痕。溅入眼内，不仅损伤角膜，而且可使眼睛深部组织损伤； 空气中烧碱粉尘最高容许浓度为0.5mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.8.4.2 生产系统危险性识别

根据现场情况，项目一期工程在加氯加药间已建有2个15m3次氯酸钠PE储罐。

5.8.4.3 环境风险类型及危害分析

危险化学品液体储罐在一定的贮存期，储罐会破裂（概率P=10-7/a），保险控制阀等会发生失效（概率P=10-5/a），若不及时发现或更换，易发生物料外泄。

输液（物品）管道相对是安全的，但使用过久或受外力影响，有破裂的危险性。典型的泄漏是法兰泄漏、管道泄漏和接头损坏。

各储罐均配有止回阀，其危险性在于作业时关闭不紧或年久失修（更换）时，易出现储罐物品外溢。

在各物品的装卸过程中，易出现操作不当致使危险品外泄及作业人员受灼伤的现象。危险品在运输过程中若发生覆车，撞击等事故，会使危险品外泄。

污水处理厂设备运行失效，纳管废水未经处理直接排入淠河，排放浓度Ccod=500mg/L、C氨氮=35 mg/L、废水排放量Qp=0.463m3/s。

5.8.4.4 环境后果分析

根据现场勘查，项目装置区500m范围内无居民敏感点，拟建项目的泄漏造成的人员致死及伤害范围仅限于厂区内部，主要将对厂内职工的生命健康造成不利影响，而不会造成厂区外居民的伤亡。

污水站运行失效废水直排情况下，枯水期淠河地表水环境影响预测结果汇总见表5-8-8及表5-8-9。其中，各断面的背景值，均取现状监测期间的最大值。

表5-8-8  枯水期非正常排放淠河各断面COD浓度预测结果    单位：mg/L

| Y X | 5m | 50 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m | 600 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50m | 20.4417 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 | 14.3303 |
| 100m | 19.2623 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 | 14.3273 |
| 300m | 17.4261 | 14.3540 | 14.3154 | 14.3154 | 14.3154 | 14.3154 | 14.3154 | 14.3154 |
| 500m | 16.7541 | 14.4796 | 14.3035 | 14.3035 | 14.3035 | 14.3035 | 14.3035 | 14.3035 |
| 1000m | 16.0261 | 14.7435 | 14.2824 | 14.2737 | 14.2737 | 14.2737 | 14.2737 | 14.2737 |
| 1500m | 15.6782 | 14.8403 | 14.2857 | 14.2440 | 14.2440 | 14.2440 | 14.2440 | 14.2440 |
| 2000m | 15.4566 | 14.8575 | 14.3019 | 14.2144 | 14.2144 | 14.2144 | 14.2144 | 14.2144 |
| 2500m | 15.2950 | 14.8405 | 14.3177 | 14.1850 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848 |
| 3000m | 15.1675 | 14.8080 | 14.3279 | 14.1561 | 14.1553 | 14.1553 | 14.1553 | 14.1553 |
| 4000m | 14.9704 | 14.7253 | 14.3284 | 14.1007 | 14.0964 | 14.0964 | 14.0964 | 14.0964 |
| 5000m | 14.8168 | 14.6364 | 14.3074 | 14.0489 | 14.0378 | 14.0378 | 14.0378 | 14.0378 |

表5-8-9  枯水期非正常排放淠河各断面NH3-N浓度预测结果    单位：mg/L

| Y X | 5m | 50 m | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m | 600 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50m | 1.0381 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 |
| 100m | 0.9268 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4599 |
| 300m | 0.7541 | 0.4633 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4597 |
| 500m | 0.6915 | 0.4761 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4595 |
| 1000m | 0.6250 | 0.5035 | 0.4598 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4589 | 0.4589 |
| 1500m | 0.5945 | 0.5150 | 0.4624 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 | 0.4584 |
| 2000m | 0.5758 | 0.5189 | 0.4662 | 0.4579 | 0.4579 | 0.4579 | 0.4579 | 0.4579 |
| 2500m | 0.5629 | 0.5197 | 0.4700 | 0.4574 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 |
| 3000m | 0.5531 | 0.5189 | 0.4732 | 0.4569 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4568 |
| 4000m | 0.5390 | 0.5157 | 0.4779 | 0.4562 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4558 | 0.4558 |
| 5000m | 0.5291 | 0.5119 | 0.4804 | 0.4558 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4547 |

由计算结果可知，非正常工况下COD、NH3-N预测浓度在淠河枯水期排放口下游50m不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，因此需严格执行本次环评提出的水污染防治措施，杜绝污水处理厂的事故排放。

目前排污口下游25km内无饮用水取水口，根据预测，污水未经处理直排情况下，排水口下游100m处COD、氨氮浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，不会对下游造成明显影响。

5.8.5 事故排放水质影响分析及防治措施

（1）事故排放水质影响预测

最严重的事故排水可认为是污水处理厂处理设施出现故障，收集的废水不经过处理直接排入淠河。

根据可研分析可知事故排放预测源强为污水处理厂的进水浓度，COD为500mg/L、NH3-N为35mg/L，对淠河水体的影响也较大。因此应采取相应的防治措施，杜绝污水处理厂的事故排放。

（2）风险识别

污水处理工程运营期污水管网系统和污水处理系统可能出现的突发性和非突发性的事故将造成污水事故排放，产生严重的环境影响。事故风险分析的目的是通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围，在工程设计和维护管理等各方面提出减少风险的防治措施。

通过对污水处理厂所选用的处理工艺及污水厂整体布局、建设设施等的分析，造成事故排放风险的环节主要有以下几方面：

①污水管网系统由于管网堵塞、破裂和接头处的破损，造成大量污水外溢，污染地表水和地下水；

②污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停工检修等造成大量污水未经处理直接排放，造成事故污染；

③活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低；

④由于发生地震等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏，污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。

（3）风险事故分析

①污水管网风险分析

一般情况下，污水管网不会发生堵塞、破裂和爆炸。发该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。

本项目排水系统设计抗震强度为7度，因此地震对污水处理系统的破坏性很小。在强震时，可能造成污水收集系统毁坏或其它事故，使污水外溢流入就近河流，对附近水体造成一定的影响，但考虑到六安市少震，这种风险的可能性很小。

本工程属重要的城市基础设施，为二类电力负荷，因此采用两回路供电，电压等级均为10kV。电力有保障，机械设备考虑采用进口设备或国产同类产品的先进产品，并具有较高的自控水平，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。

②污水处理厂风险分析

污水处理厂发生事故的原因较多，设计、设备、管理等原因都可能导致污水处理厂运转不正常。但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。

a.电力及机械故障

污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。

污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会回缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。本污水处理厂设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。

b.污水处理厂停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。建设单位拟先对操作人员进行安全培训，并根据实际情况配备防毒面具等安全用品。这样通过加强管理，提高劳动人员技术素养，可将风险降至最低。

c.污泥膨胀、污泥解体

正常活性污泥沉降性能良好，含水率在99%左右，当污泥变质时，污泥不易沉淀，污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异变。这就是“污泥膨胀”，主要是丝状菌大量繁殖所引起，也有由于污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多，缺乏N、P、Fe等养料，溶解氧不足，水温高或pH较低都容易引起丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀，排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因有运行中的问题，有可能是污水中混入了有毒物质。运行不当，如曝气过量会使活性污泥生物——营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低，絮凝伸缩小质密。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊，污泥指数降低等。当污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。建设项目工程设计自动化程度较高，对污水中的有毒物质和污泥浓度等指标实行自动监测，一有异常，立即采取措施补救，这样可有效降低污泥膨胀或解体的风险。

③环境风险影响分析

由废水事故排放环境影响评价可知，若污水全部不经治理直接排放，会使淠河受到严重污染。由风险事故分析可知，对各种事故风险，建设单位均采取了较为有效的预防措施，最大限度地降低事故风险。在关键构筑物的布局上，建设单位应设计平行两座调节池，一用一备，对发生事故的设备进行急时抢修，尽快排除故障，将废水未经处理而直排的风险可能性降为0。

④事故防范措施及对策建议

根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策。措施对策从技术措施对策和管理措施对策两个层面进行探索。

（1）加强对所接纳废水进水水质的管理，确保污水处理厂的进水水质；

（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）；

（3）应根据污水厂工程进展观察引水渠水位，根据实际情况确定水渠堤高，严防污水漫溢；

（4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取预防措施；

（5）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排；

（6）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，消除事故隐患；

（7）建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，规范各部门的运行管理，组织操作人员进行上岗前的专业培训。

5.8.6 事故风险防范小结

项目本身属于环境保护与资源节约综合利用的城市基础设施建设项目，有利于实现区域内生活污水、生产废水的集中收集、集中处理，对保护区域地表水环境质量，有着积极的促进作用。

项目建成运行后，使用的化学品物质危害性较低、处理工艺的危险性较低，不存在重大危险源，建设区域不属于环境敏感地区。

综上所述，本评价认为，项目在严格执行事故应急预案、落实风险防范措施后，其环境风险水平是可以接受的。

表5-8-8  项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 6.5835 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 7112 人 |  |  |  | 5km范围内人口数 36518 人 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ |  |  | F2□ |  |  | F3✔ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ |  |  | S2□ |  |  | S3✔ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ |  |  | G2□ |  |  | G3✔ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ |  |  | D2✔ |  |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1✔ | 1≤Q＜10□ |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  | Q＞100□ |
|  |  | M值 | M1□ | M2□ |  |  | M3□ |  |  | M4✔ |
|  |  | P值 | P1□ | P2□ |  |  | P3□ |  |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1✔ | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ | E2□ |  |  | E3✔ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ | E2□ |  |  | E3✔ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ□ |  |  |  | Ⅰ✔ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  | 二级□ | 三级□ |  |  |  | 简单分析✔ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |
|  | 风险类型 | 泄漏✔ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放✔ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气✔ |  | 地表水✔ |  | 地下水✔ |  |  |  |  |
| 事故影响分析 |  | 源强设定方法□ |  | 计算法□ |  |  |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ |  |  |  | AFTOX□ |  | 其他 |
|  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 超过25km ，到达时间 - h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 20年内，超标污染源不超过厂界 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目环境风险可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 环境污染防治对策及措施

由于项目施工工程量较小、设计施工期较短。本评价认为，在加强施工期环境管理后，落实上述施工期污染防治措施后，项目施工对区域环境造成的不利影响较小。施工期需严格落实如下措施：

（1）施工期声防治措施

施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量；要求施工队通过文明施工；工程施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。根据施工噪声预测结果，夜间厂界会出现超标，因此项目禁止夜间施工。

（2）施工期大气污染防治措施

①施工扬尘污染防治对策与措施

在施工场区设置围栏。有围栏对施工扬尘的控制相对于无围栏时有明显的改善；在路面和施工场区洒水，干旱、多风季节可增加洒水次数，以保持路面和空气的湿润，减少起尘量。建筑渣土及时清运；

运输土料等车辆不能超载过量，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途撒落。在施工车辆进入施工现场时要限速行驶，车速以不超过20km/h 为宜，并且运输流量也适当控制，以减少道路扬尘；

合理按排施工计划，根据平面布局，可以对场址局部进行绿化，改善生态景观的同时，也可减轻扬尘的环境影响；

对施工现场进行科学管理，对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，尽量减少搬运环节。

②施工废气防治对策与措施

加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标排放的车辆；

对施工进度及进入厂区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大；

使用优质燃油，减少机械和车辆有害气体排放。

（3）施工期生态影响对策与措施

项目施工期生态影响主要包括植被破坏、土方挖填、堆存引起的水土流失。需对主要建设区域要做好预防保护措施及土石方平衡的合理调运利用，优化施工工艺，尽量减少弃渣量，做好施工过程中的临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等防护措施，注意植被绿化，改善和恢复生态景观。施工场地外边坡植被恢复、截排水措施,并在施工结束及时对施工场地空置区域进行植被恢复措施。

6.1 水污染防治措施分析及建议

6.1.1 污水处理达标可行性分析

污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程完成后，废水总处理规模为40000m3/d，主要服务对象为六安经济开发区北区工业污水及生活污水。目前收水范围内涉及的产业主要包括机械加工、食品加工、纺织服装、农副产品加工、生物制药、电子信息等，开发区污水处理厂一期工程设计进水要求：纳管企业建设项目有行业标准制定的，按照相关行业标准规定，有间排标准的执行间排标准；其他企业纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表4三级排放标准，第一类污染物的排放浓度必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1标准要求。

二期园区工业废水处理工艺为：水解酸化+A2/O 生化处理＋磁介质高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒。一期技改完成后，现有一期废水处理工艺处理调整为二期相同工艺，处理后尾水与二期尾水一并排放。污水处理厂尾水可以满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）排放标准要求。

各处理单元设计去除效果见下表所示。

表6-1-1  各单元处理效果预测表

| 单元名称 |  | 单位 | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅与曝气沉砂 | 进水 | mg/L | 500 | 190 | 35 | 40 | 10 | 300 |
|  | 出水 | mg/L | 475 | 180.5 | 35 | 40 | 10 | 285 |
|  | 处理效果 | - | 5% | 5% | / | / | / | 5% |
| 水解酸化+AAO+二沉池 | 进水 | mg/L | 475 | 180.5 | 35 | 40 | 10 | 285 |
|  | 出水 | mg/L | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 15 | 5 | 20.00 |
|  | 处理效果 | - | 91.6% | 94.5% | 94.3% | 62.5% | 50% | 93.0% |
| 高效沉淀池 | 进水 | mg/L | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 15 | 5 | 20.00 |
|  | 出水 | mg/L | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 15 | 0.3 | 10.00 |
|  | 处理效果 | - | / | / | / | / | 94% | 50.0% |
| 反硝化深床滤池 | 进水 | mg/L | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 15 | 0.3 | 10.00 |
|  | 出水 | mg/L | 40.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 0.3 | 10.00 |
|  | 处理效果 | - | / | / | / | 33.3% | / | / |
| 出水标准 |  | - | ≤40 | ≤10 | ≤2.0(3.0) | ≤10(12) | ≤0.3 | ≤10 |

经分析，在有效控制污水处理厂进水浓度的情况下，污水处理厂尾水排放可以达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准。

6.1.2 主要处理单元设计与相关技术规范的符合性分析

项目主要污水处理单元与技术规范的符合性见表6-1-2。

表6-1-2  设计符合性一览表

| 序号 | 处理单元 | 设计参数 | 相关标准要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理（曝气沉砂池） | 主要去除污水中粒径大于0.2mm、比重大于2650kg/m3的砂粒，防止在后续构筑物中沉积；同时，具有除浮渣、除油的效果。 设计参数： 1、水平流速0.067m/s； 2、停留时间3min（最大流量时）； 3、有效水深1.95m，污水单池池宽 2.5m，宽深比1.28； 4、曝气量0.16m3空气； 5、进水方向应与池中旋流方向一致，出水方向应与进水方向垂直，并设置挡板。 | 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）以及《室外排水设计规范》（GB50014-2006） 曝气沉砂池的设计，应符合下列要求： 1、水平流速宜为0.1m/s； 2、最高时流量的停留时间应大于2min； 3、有效水深宜为2.0～3.0m，宽深比宜为1～1.5； 4、处理每立方米污水的曝气量宜为0.1～0.2m3空气； 5、进水方向应与池中旋流方向一致，出水方向应与进水方向垂直，并宜设置挡板。 | 工程设计基本按照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）要求进行设计 |
| 2 | 水解酸化池 | 设计参数：水力停留时间6.48h； 设计处理效率：COD去除率35%；BOD去除率25%；SS去除率70%； 处理目标：水解、产酸，使大分子有机物分解成小分子有机物，提高可生化性，有利于后续耗氧生化处理。 | 《水解酸化池设计规范（编制说明）》； 废水停留时间：城市污水停留时间3~6h 工艺参数：COD去除率30%~45%；BOD去除率20%~35%；SS去除率70%~85%； 适用性：水解酸化法可用于工业污水预处理，起到拦截悬浮物，降解有机物、提高污水可生化性的作用。 | 基本符合 |
| 3 | 生化处理（AAO） | 主要功能：通过厌氧、缺氧、好氧对污水中大部分有机物及氨氮进行去除 结构形式：半地下式钢筋混凝土池 设计参数：预缺氧停留时间1.5h，厌氧区停留时间1.5h，缺氧区停留时间3.57h，好氧区停留时间11.29h，回流比200% 设计处理效率：COD去除率75%；BOD去除率90%；氨氮去除率：80%；SS去除率80% | 《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》HJ576-2010； 污染物去除率要达到：COD去除率70~90%；BOD去除率70~90%；氨氮去除率：80~90%；SS去除率70~90%，混合液回流比100~400 | 工程设计处理效率能够满足HJ576-2010的要求 |

6.1.3 废水的接管要求

（1）东城污水处理厂二期工程建成运行后需继续实施废水接入污水厂接管标准，原则上进厂污水水质指标不高于设计进水水质。具体接管标见“表1-2-7”。

（2）在污水处理厂运营后，管理部门应对各工业企业的生产废水水质和水量进行逐一调查、统一规划、全面平衡，其中对生化处理有毒或难生物降解的工业废水必须进行予处理或生产工艺改革，排入城市污水管网系统的水质应符合本项目的接管标准，其中易降解的有机污染物浓度可根据污水处理厂的处理能力适当调整，油类污染物浓度必须严格控制，确保达到排放。

（3）加强进厂水质控制管理，对服务范围内的废水进行审计与监测，对进入污水管网系统的所有排污单位的废水量和水质进行登记，与排污单位签订废水处理服务合同，规定各排污单位的废水排放量和废水水质。若发现污水入网企业偷排或排放的污水不符合要求的，及时向上级行政单位报告，要求其达标排放，禁止超标污水进入污水处理厂。

（4）对污水处理设施的运转情况要及时了解，保障正常运行，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水量和水质及时调整处理单元的运转状况，以保证最佳的处理效率。

（5）拟入园企业在落户工业区之前，应向环保部门及污水处理厂运营单位征询入园意见，对拟落户企业产品方案、工艺路线、废水特点及污染防治措施进行严格把关，禁止超出污水处理厂处理能力的污水项目进入开发区，确保污水处理厂出水稳定达标排放。

6.1.4 补充措施与建议

（1）污染源控制措施

为保证废水处理厂的正常运行，应严格监控纳管废水中污染物浓度，达到污水厂接管标准方可进入本项目的污水处理系统，超标废水不得进入。同时强化监测管理，严格控制废水处理站尾水排放浓度。

（2）污水处理厂事故对策措施

①选用优质设备，对废水处理站的各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良故障率低，便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用，在出现故障时能尽快更换。

②加强事故的预防监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

③严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样测定。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。

④废水处理站管理人员应有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训，做到持证上岗。

⑤加强运行管理和进出水的监测工作，达标排放。

6.2 噪声防治措施分析

拟建项目主要噪声源为污水提升泵、污泥提升泵、污泥回流泵、反冲洗泵、罗茨风机等，噪声级为70~90dB(A)。选择低噪声污水泵、污泥泵，对污水提升泵房建设地下隔声间，水泵应安装在地下，泵房外墙应做加厚处理。为了降低污水处理厂区噪声，选用噪声较低的同类设备，采用潜水泵，置于水下，以达到隔音减噪的目的。鼓风机风机入口安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加防声罩。对电机采取消声治理，室外成排安装的泵类还要采用隔声屏障，以改善噪声敏感区的环境。具体措施如下：

（1）控制噪声源

①在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的设备。

②鼓风机入口安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加防声罩。

（2）隔断传播途径

将各种高噪声设备如空压机和水泵等，都置于室内隔声，同时在建筑设计中采用双层复合板及门窗密封装置。

（3）减振与隔振

机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中内外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，鼓风机等设置单独基础或减震垫措施；强振设备与管道间采取柔性连接方式；对有关管道设防喘振装置。

（4）绿化屏蔽、吸纳作用

在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及泵房噪声强弱，利用建构筑物、绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。做好厂区周围土地利用规划，不宜在厂区及卫生防护距离内建设居住区、学校、医院等敏感性建筑物。本项目主要噪声设备及采取的降噪措施汇总见“表3-4-3”。

项目在认真落实上述噪声治理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中规定的3类区排放限值。

6.3 固体废物处置措施分析

厂区内的固体废物主要来自污水处理过程中栅渣、沉砂、污泥，此外还有部分固体废物来自厂区人员的生活垃圾。

（1）污水经过格栅后，会有塑料织物、纸屑等被截留下来。栅渣属于大颗粒、悬浮类物质，成份与生活垃圾类似；

（2）沉砂的主要成分是细小颗粒的无机物，属无毒、无害物质；

（3）项目污水处理污泥分为物化污泥和生化污泥。物化污泥主要为絮凝沉淀产生，生化污泥主要为生化处理过程中微生物代谢死亡产生的剩余污泥；

（4）厂内人员生产生活产生一定的生活垃圾。

其中，污水处理厂污泥委托怀宁海创环保科技科技有限责任公司处理；栅渣、沉砂及生活垃圾由环卫部门处理。项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置，不外排。

综上所述，本项目建成运行后，产生的各种固体废弃物，均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的无害化处理，不会产生二次污染。

6.4 废气污染防治对策

污水处理装置在格栅、曝气沉砂池、水解酸化池、A2O预缺氧、厌氧、缺氧池、脱水机房等工艺处理单元会产生各种气味，导致恶臭气味的主要成份是主要成份是H2S、NH3等，其中H2S气味尤为敏感。控制恶臭应根据产生恶臭物质的性质、来源及具体情况选择不同的处理方法。用于脱除以H2S为主的除恶臭方法主要有活性炭吸附法、液体吸收法、吸收氧化法、生物脱臭法等。

活性炭吸附法：该法是将气体通入装有活性炭的吸附器中，气体中的H2S被活性炭吸附，通氧气使H2S转化为元素硫和水，再用5%硫化铵水溶液洗去硫磺，活性炭可以继续使用。活性炭吸附法的优点在于H2S与活性炭的反应快、接触时间短、处理气量大。

液体吸收法：目前，工业上广泛应用的弱碱溶液化学吸收法是乙醇胺法，乙醇胺法可以脱除H2S等酸性气体。液体吸收法流程复杂，化学溶剂不易再生。

吸收氧化法：一般是在吸收液中加入氧化剂或催化剂，使吸收的H2S在氧化塔中氧化成硫而使溶液再生。常用的吸收液有碳酸钠、碳酸钾和氨水溶液；常用的氧化剂有氧化铁、硫代砷酸盐等。

生物除臭法：是人工利用自然界中微生物的净化能力，将生物群控制在特定的设施内去除臭气的方法，其过程实质也就是利用微生物的生命活动将气流中产生气味的物质转化为简单的有机物(如二氧化碳、水、无机盐等)、少臭物质及细胞质。微生物除臭通常在常温常压下进行，运行时需要消耗使恶臭物质与微生物相接触的动力费和少量调整微生物营养环境的药剂费用。用生物法处理恶臭气体一般不会产生二次污染，属环境友好技术。

在以上处理方法中，活性炭吸附法、液体吸收法、吸收氧化法由于设备投资大，处理成本高，适用于气体中含硫化氢浓度较高的操作场所，如：天然气净化、炼焦、医药、农药制革等行业。生物脱臭装置设备简单、药剂用量少，可适用于城市污水泵站、城市污水处理厂、工业企业污水处理装置、粪便装运场等场所的气体脱臭，但建设费用和运行成本费用较高。

工程拟对调节池、均质池、机械搅拌澄清池、溶气气浮池、污泥脱水机房等进行密闭加盖处理收集，收集后的废气经过生物滤床除臭后高空排放。

生物除臭法是人工利用自然界中微生物的净化能力，将生物群控制在特定的设施内去除臭气的方法，其过程实质也就是利用微生物的生命活动将气流中产生气味的物质转化为简单的有机物(如二氧化碳、水、无机盐等)、少臭物质及细胞质。微生物除臭通常在常温常压下进行，运行时需要消耗使恶臭物质与微生物相接触的动力费和少量调整微生物营养环境的药剂费用。用生物法处理恶臭气体一般不会产生二次污染，属环境友好技术。

（1）主要除臭工艺流程

恶臭产生单元采用玻璃钢花纹盖板密封；密封罩、密封盖板与玻璃钢风管相连，通过玻璃钢风管将所产生的臭气集中收集并送入生物滤池。臭气进入生物除臭系统先经过预洗涤塔进行加湿除尘，喷淋臭气产生的废水进入洗涤塔下面的水箱进行循环使用，当pH<5时，废水经管道排入格栅；加湿后的含臭气体以0.1m/s的流速自下向上进入湿润、多孔和充满活性微生物的过滤层，过滤层上部进行间歇喷水，1小时喷水1次，每次持续1分钟作用，保证填料的湿润，为生物新陈代谢和繁衍提供有利条件。臭气在过滤层内停留20s，通过微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等无机物，处理后的废气经过15m高的排气筒排放。

（2）应用实例

嘉善县姚庄污水厂采用的工艺为水解+SDF（淹没生物滤池）+SAF（淹没曝气滤池）+Denite（深床滤池工艺）的处理工艺，处理规模为2万m3/d，臭气处理采用密封+BCE系列洗涤-生物滤床工艺，根据2010年监测数据，氨与硫化氢的去除率分别为90.6%，91.2%。

浙江瑞安市江北污水处理厂采用的工艺为A2/O，一期工程的规划为7万m3/d，二期工程的规划为7万m3/d，臭气处理采用密封+BCE系列洗涤-生物滤床工艺，根据2014年各厂界无组织监测数据，氨的浓度范围为0.002-0.004mg/m3，硫化氢的浓度范围为<0.163mg/m3，臭气<16，低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中氨与硫化氢的厂界浓度限值要求。

根据上述分析，故臭气污染源密封后，通过生物滤床对氨、硫化氢、臭气的去除效果较好。项目拟分别对一期、二期粗、细格栅、沉砂池、初沉池、生物池A段、贮泥池等工艺单元采用玻璃钢盖板封闭，防止臭气扩散；污泥脱水间本身为房间，不需另行加盖，需设置吸风口通过风机负压收集房间内臭气。收集的臭气经由风管进入臭气处理系统，采取生物除臭法除臭后经过2根15m排气筒排放。

6.5 地下水污染防治对策

6.5.1 防治对策

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

在总体布局上，严格区分污染防治区和非污染防治区。其中，非污染防治区主要指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，如厂内配套建设的生产技术楼等。

污染防渗区分为一般防渗区和重点防渗区。其中，一般防渗区是指毒性小的装置区、装置区外管廊区；重点防渗区是指危害性大、毒性较大的生产区域，包括污水处理厂主体工程内拟建的污水处理设施、污泥暂存场所和输送废水管沟等。地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范：

（1）《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.3.30颁布试行）；

（2）按分区类别，重点防渗区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中相关要求；

（3）按分区类别，一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）中相关要求。

因此污水处理厂地面、污水处理设施、输送废水管沟及污泥贮存场所等必须进行防渗，以避免对地下水造成污染。国外对工业废水和生活污水的防腐蚀，主要采用聚氯乙烯衬里和涂料两大类，在美国的污水处理工程中，常采用环氧/聚酰胺、环氧沥青、富锌聚氨脂；德国采用环氧焦油沥青、富锌、聚氨脂玻璃鳞片；在日本、英国采用环氧、厚浆焦油环氧等，所以环氧/聚氨脂、环氧沥青、聚乙烯等涂料使用均较为广泛。

一、地面、构筑物防腐蚀渗透措施

防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的方案，具体如下：

（1）非污染防治区采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置防渗层。

（2）污染防治区设置防渗层，当污染物对防渗层有腐蚀作用时，应进行防腐处理。在此基础上一般防渗区、重点防渗区分别采取不同的防渗层铺设方案。

①重点防渗区域防渗措施

防控措施：水解酸化池、AAO生化池、二沉池、配水井及污泥泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、反冲洗泵房、废水回收池、接触消毒池。当污水处理池底部出现破损或者污水处理系统运行出现事故时，将污水引入相应事故应急池，以防止和减少污染物渗入地下影响地下水质。

防渗措施：可采用复合防渗结构型式或刚性防渗结构型式。复合防渗结构为池体基础可用压实土+土工布复合基础为地基，其上铺设1.5mm厚HDPE膜，池体采用防渗混凝土浇筑，防渗混凝土渗透系数≤10-8cm/s。刚性防渗结构为抗渗混凝土（抗渗等级不低于P8，厚度不小于250mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm），防渗结构层渗透系数≤10-12cm/s。

②一般防渗区域防渗措施

鼓风机房采用抗渗混凝土(厚度不宜小于100mm)，抗渗等级不宜小于P8，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。

本项目地下水防渗采用以下措施：

表6-5-1  项目地下水污染防治区防渗结构型式建议

| 分区 | 区域 | 防渗结构型式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 水解酸化池、AAO生化池、二沉池、配水井及污泥泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、反冲洗泵房、废水回收池、接触消毒池 | 复合防渗结构型式或刚性防渗结构 | 采用复合防渗结构型式或刚性防渗结构型式。复合防渗结构为池体基础可用压实土+土工布复合基础为地基，其上铺设1.5mm厚HDPE膜，池体采用防渗混凝土浇筑，防渗混凝土渗透系数≤10-8cm/s。刚性防渗结构为抗渗混凝土（抗渗等级不低于P8，厚度不小于250mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm），防渗结构层渗透系数≤10-12cm/s |
| 一般防渗区 | 鼓风机房 | 刚性防渗结构 | 抗渗混凝土( 厚度不宜小于100mm)，抗渗等级不宜小于P8, 渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s |

项目分区防渗图见图6-5-1。

二、建立防渗漏的监测系统

设置污水处理厂地下渗漏监测系统。特别是一些对污染非常敏感的地域尤为重要。本项目设置3个地下水监控井，在项目场地上游布设1个，下游布设1个，项目场地内布设1个。

三、风险事故应急响应

制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，并提出具体的防止地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

图6-5-1  项目分区防渗图

6.5.2 地下水环境跟踪监测与信息公开计划

项目监测运行后，建设单位应严格按照表“8-4-1”的要求，定期委托有资质单位对地下水质量现状进行监测，编制地下水环境跟踪监测报告，并将监测结果公开。

地下水环境跟踪监测报告内容一般包括：

（1）项目所在场地及其影响地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

6.6 环保“三同时”验收内容

本工程环保“三同时”验收内容见表6-6-1。

表6-6-1  本项目环保“三同时”验收一览表

| 工程内容 | 类型 | 序号 | 验收内容 | 控制效果及执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气 | 1 | 一期现有及二期新建的产臭单元，如粗、细格栅、沉砂池、初沉池、生物池A段、贮泥池加盖封闭处理，恶臭气体经收集后通过生物除臭法除臭，处理后通过15m排气筒排放，处理效率95%。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值要求 |
|  | 废水 | 2 | 预处理：水解酸化。 二级处理：AAO池+二沉池。 深度处理：高效沉淀+反硝化滤池。 消毒工艺：采用次氯酸钠消毒工艺。 | 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）要求 |
|  | 噪声 | 3 | 潜污泵、污泥泵、输水泵底座安装减震垫；离心鼓风机进口空气过滤器出口消音器。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 固废 | 4 | 贮泥池、污泥干化车间，规范化存放场所。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）（2013年修改） |
|  |  | 5 | 栅渣、沉砂及生活垃圾等由环卫部门清运。 |  |
|  | 地下水 | 6 | 本期新建的水解酸化池、AAO生化池、二沉池、配水井及污泥泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、反冲洗泵房、废水回收池、接触消毒池等为重点防渗区，采用复合防渗结构型式或刚性防渗结构，渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s | 防渗要求达到《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）（2013年修改） |
|  |  | 7 | 鼓风机房等为一般防渗区，采用抗渗混凝土防渗，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）（2013年修改） |
|  |  | 8 | 设置3个地下水监控井，在建设项目场地上游布设1个，下游布设1个，项目场地内布设1个 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | 环境管理 | 10 | 污水厂总排口规范化；总排口安装在线监测设施，流量计，pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷等指标自动监测仪 | 《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》 |
|  |  | 11 | 噪声源标示、固体废物临时贮存场所标示及废气排放口标识 | 《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995） |

7 环境经济损益分析

环境经济损益分析是项目环境影响评价的一个重要组成部分。其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，甚至还包括项目的社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

7.1 环保投资估算

根据项目前期资料，项目计划总投资26598.15万元，属于环保基础设施建设，建议所有投资均纳入环保投资。

本项目的效益主要体现在环境效益和社会效益上，环境效益指环保投资后环境的直接效益和间接效益（或叫一级效益、二级效益），直接效益是指环保设施直接提供的资源产品效益，如水的循环利用等方面；间接效益是指环保设施实施后的而环境社会效益，体现在对水资源的保护、人群健康的保护及生态环境的改善等方面，主要有：废水处理后对天然水体污染的减少、水资源价值损失减少、减少交纳排污费；废气治理后环境空气质量的改善效益、减少对人群健康的危害、生态环境改善效益和建设事故性赔偿损失等。本项目直接效益不明显，主要为间接经济效益。

7.2 环境效益分析

东城污水处理厂二期工程的建设属于环保基础设施事业，项目建成后，每年削减排入水体的各种污染物量列于表7-2-1。

表7-2-1  污水处理厂污染物削减量及最终排放量

| 污染物 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1 | 废水量 | 万m3/a | 1460 | 0 | 1460 |
|  | 2 | COD | t/a | 7300 | 6716 | 584 |
|  | 3 | BOD5 | t/a | 2774 | 2628 | 146 |
|  | 4 | SS | t/a | 4380 | 4234 | 146 |
|  | 5 | 氨氮 | t/a | 511 | 481.8 | 29.2 |
|  | 6 | 总氮 | t/a | 584 | 438 | 146 |
|  | 7 | 总磷 | t/a | 146 | 141.62 | 4.38 |

工程建成后，对区域废水进行收集处理，进一步改善了该流域的环境质量，提高区域地表水体的环境容量，具有较好的环境效益。

7.3 社会效益分析

（1）本项目是一项保护环境、造福子孙后代的工程，同时也是社会效益、环境效益大于经济效益的建设项目，它既是企业必不可少的生产条件，又是改善环境的必要条件。

（2）本项目的建设不仅可以改善城市环境质量、提高居民生活水平与身体健康水平，而且可以改善城市投资环境，特别是经济开发区的投资环境，促进经济效益、社会效益、环境效益同步发展，对城市的可持续发展有着重要意义。

（3）该工程的实施将刺激当地的经济需求，扩大内需，带动当地经济发展，有利于当地建筑、建材、商业等行业的发展。工程建成投入运营后，对当地的经济发展也有一定的促进作用。

因此，本评价认为，东城污水处理厂二期工程建成后将显著减少开发区内水污染物的排放，将在很大程度上提高区域地表水环境容量，环境效益显著；同时项目的实施能够带来一定的经济效益，对区域经济发展起到推动作用。可以使运行后的各类污染物做到稳定、达标排放，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

8 环境管理与监测计划

8.1 目的

该项目在建设施工期间和投产营运期间均对周围环境产生一定影响，因此，必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，建设单位为此需加强环境保护机构的建设和管理，根据本项目的污染特点和生产布局，合理制订环境监测计划，及时掌握本项目的施工或运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整与补充。根据监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。同时，通过监测可以掌握某些突发性事故对环境的影响程度及范围，以便采取应急措施，减轻其危害。

8.2 环境管理

### 8.2.1 环境管理机构的设置

建设项目的环境管理工作应由专门机构负责，根据国家有关规定，企业应设立2-3人的环境管理和监测机构，并配备必要的监测和分析仪器，由总经理或主管生产的副总经理直接领导，形成良好的环境管理体系，为加强环境管理提供组织保证，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受各级环保局在具体业务上给予技术指导。

表8-2-1  环境管理体系一览表

### 8.2.2 环境管理机构的职责

企业内部的环境管理机构是做好企业环境保护工作的主要机构，它的基本任务是负责组织、落实、监督本公司的环境保护工作。公司的环境管理应由总经理（副总经理）负责领导，污水厂配备专职人员负责环保，配备环境保护监督员。

环境管理机构主要职能是研究决策污水处理厂环保工作的重大事宜，并负责污水处理厂环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，并下设实验室，负责污水处理厂的环境监测，是环境管理工作的具体执行部门。其主要职责如下：

（1）根据污水厂规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全污水处理厂环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；

（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门；

（3）协助制定污水处理厂的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；

（4）负责制定和实施污水处理厂的年度环保培训计划；

（5）负责污水处理厂内外部的环境工作信息交流；

（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；

（7）负责对改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；

（8）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；

（9）负责污水处理厂环境监测技术数据统计管理，环保管理工作的监督和检查；

（10）负责污水处理厂的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中；

（11）建立环境管理台账制度；

8.3 污染物排放管理及总量控制

（1）工程组成：六安经济开发区东城污水处理厂二期废水总处理规模40000m3/d，其中二期工程扩建规模20000m3/d；提标改造一期规模20000m3/d。

（2）项目主要施工期主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行环境标准情况见表8-3-1所示。

（3）需向社会公开信息：

a.环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

b.环保投资和环境技术开发情况；

c.排放污染物种类、数量、浓度和去向；

d.环保设施的建设和运行情况；

e.生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；

f.与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

g.企业履行社会责任的情况；

h.企业自愿公开的其他环境信息

（4）建议总量指标：

项目不涉及废气总量核定的污染物排放，无需申请核定废气污染物排放总量。

东城污水处理厂二期及一期技改工程建成运行后，纳入总量核定的废水污染物总排放量为COD：584t/a，氨氮：29.2t/a。东城污水处理厂现有一期项目废水污染物已核定的总量为COD：365t/a；氨氮：36.5t/a。经计算，建设单位需向当地环保行政主管部门申请总量控制指标，申请的总量指标为COD：219t/a（氨氮不超过原核定总量，不需额外申请）。

表8-3-1  项目污染物排放清单一览表

| 废气污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程组成及产污环节 |  |  | 涉及原辅材料组分 | 污染物种类 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 总量指标(t/a) | 排污口信息 | 执行标准 | 拟采取的环保措施及其运行参数 | 环境监测要求 |
| 有组织废气 | 一期格栅、曝气沉砂池、水解酸化池、A2O预缺氧、厌氧、缺氧池、脱水机房等 |  | / | NH3 | 0.125 | 0.003 | / | 高15m，内径0.6m，风量20000m3/h； 去向：大气； 排放方式：连续 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值 | “生物除臭法”(恶臭气体去除效率95%) | 位置：排气筒出口；内容：风量、温度、排放浓度、排放速率 |
|  |  |  |  | H2S | 0.250 | 0.005 | / |  |  |  |  |
|  | 二期格栅、曝气沉砂池、水解酸化池、A2O预缺氧、厌氧、缺氧池等 |  | / | NH3 | 0.125 | 0.003 | / | 高15m，内径0.6m，风量20000m3/h； 去向：大气； 排放方式：连续 |  | “生物除臭法”(恶臭气体去除效率95%) | 位置：排气筒出口；内容：风量、温度、排放浓度、排放速率 |
|  |  |  |  | H2S | 0.250 | 0.005 | / |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 生物池O段(原一期) |  | / | NH3 | - | 0.005 | / | 长×宽 34m×26m | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准 | 厂界达标 | 厂界浓度 |
|  |  |  |  | H2S | - | 0.010 | / |  |  |  |  |
|  | 生物池O段(二期) |  | / | NH3 | - | 0.005 |  | 长×宽 34m×26m |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | - | 0.010 |  |  |  |  |  |
| 废水污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程组成及产污环节 |  | 涉及原辅材料组分 |  | 污染物种类 | 排放污染物浓度(mg/L) | 排放量 | 总量指标(t/a) | 排污口信息 | 执行标准 | 拟采取的环保措施及其运行参数 | 环境监测要求 |
| 废水 | 服务范围内的生产污水及污水处理厂运行产生的废水 | 废水 |  | CODCr | 40 | 584 | 584 | 总排口；去向：淠河；排放方式：连续。 | 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准 | / | 位置：总排口；内容：污水排放水量、水质 |
|  |  |  |  | BOD5 | 10 | 146 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 10 | 146 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 2.0(3.0) | 29.2 | 29.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TN | 10(12) | 146 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TP | 0.3 | 4.38 | / |  |  |  |  |

8.4 环境监测计划

8.4.1 施工期环境监测计划

项目主体工程周边最近明感点位南侧的秦大庄，距离约为160m，另外厂址周边有警官学校、外国语学校等。

项目厂外建设工程主要包括污水管网。污水干管沿线开发区内当前道路铺设，采用拉管施工方式穿越淠河总干渠，工程周期短。

结合项目施工作业区域周边环境敏感点分布情况以及项目施工作业方式，本评价建议项目施工期在施工厂界处设置环境空气（监测因子TSP）及厂界噪声监测点，监测频次不低于3次/月。

8.4.2 运营期环境监测计划

根据设计方案，本项目建成运行后，处理达标的尾水依托厂内现有污水总排口和尾水排放管道最终排入苏大堰，不新增废水排污口。目前，东城污水处理厂按照规范要求建设了废水在线监控室，安装了在线监测装置，并设置了厂区污水总排口。尾水排放可以实现在线监测，并已与地方环保管理部门实现了联网。

参照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020），本评价制定项目运营期环境监测计划汇总见表8-4-1。

表8-4-1  项目运营期环境监测计划一览表

| 序号 | 环境要素 | 监测项目 |  | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 进水 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 进水总管 | 自动监测 |
| 2 |  |  | 总磷、总氮 |  | 1次/日 |
| 3 |  | 出水 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮* | 废水总排放口** | 自动监测 |
| 4 |  |  | 悬浮物、色度 |  | 1次/日 |
| 5 |  |  | 五日生化需氧量、石油类 |  | 1次/月 |
| 6 |  |  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 |  | 1次/月 |
| 7 |  |  | 其他污染物 |  | 1次/季度 |
| 8 | 雨水 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 |  | 雨水排放口 | 1次/月*** |
| 9 | 废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 |  | 除臭装置排气筒 | 1次/半年 |
| 10 |  | 硫化氢、氨、臭气浓度 |  | 厂界浓度最高点 | 1次/半年 |
| 11 |  | 甲烷 |  | 厂区内甲烷体积浓度最高处 | 1次/年 |
| 12 | 噪声 | LAeq |  | 厂界噪声监控点 | 1次/两月 |
| 13 | 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群等 |  | 污水处理厂地下水上、下游及项目场地内各设置1个地下水监测井 | 1次/季度 |
| *总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。**废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位。***雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |  |  |  |  |  |

8.4.3 监控制度

（1）监测数据逐级呈报制度

企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，自行委托有资质单位定期对厂区废气、噪声、地下水进行监测，保存原始监测记录，并向当地环境保护行政主管部门和行业主管部门本备案。对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

（2）监测人员持证上岗制度

监测和分析人员必须经市环保监测部门考核，取得合格证后才能上岗，保证监测数据的可靠性。

（3）建立环境保护教育制度

对干部和工人尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，是防止污染事故发生的有力措施。

8.5 排污口规范化

按照国家环保总局、原安徽省环保局关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标牌，毒性污染物设置警示性标志牌。废气、噪声污染源及处理措施等位置同样应设置规范的标示，详见下表：

表8-5-1  环境保护图形标志

|  | 简介：污水排放口 污水排放口提示图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放 |  | 简介：污水排放口 警告图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放 |  | 简介：废气排放口 警告图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放 |
|  | 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 |  | 简介：噪声排放源 警告图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 |

9 评价结论

9.1 工程概况

项目名称：六安市东城污水处理厂二期及配套管网工程；

建设性质：技改扩建；

建设单位：六安市排水有限公司、六安市城市管理行政执法局、六安城市建设投资有限公司；

建设地点：安徽省六安市经济开发区新城二路，具体地理位置见“图2-1-1”；

建设内容：污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程完成后，废水总处理规模为40000m3/d，尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）。其中二期工程扩建规模20000m3/d，提标改造一期规模20000m3/d（一期工程提标前尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准）；配套管网工程。

服务范围：六安经济开发区北部分区；

占地面积：总占地面积约5.7公顷，其中技改及扩建占地面积约2.8公顷；

工程投资：总投资约为26598.15万元，项目所有投资均计入环保投资。

9.2 相关政策及规划符合性分析

9.2.1 产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，六安市东城污水处理厂二期工程属于第一类“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，项目符合国家产业政策。

9.2.2 规划符合性分析

根据《六安市城市污水专项规划（2019~2030）》修编，参考规范规定、供水专项规划以及六安市近年来的实际情况和发展规律，结合城市总体规划中的城市性质－南京-武汉两大都市圈重要节点城市，合肥经济圈副中心城市，安徽省加工制造业的重要基地之一，皖江城市带承接产业转移示范区产业链承接基地，六安市的用水量指标应逐步提高接近规范取值，规划确定六安市中心城区总的污水量近期2015年为15万m3/d，中期2020年为21万m3/d，远期2030年为36万m3/d。

根据六安经济技术开发区北部分区规划，建设东城污水处理厂，一期建设规模为2万m3/d，中期规模4万m3/d，远期规模8万m3/d。园区内淠河总干渠以北各企业废水必须达到区域污水处理厂接管标准后才能汇入污水管网，汇至东城污水处理厂集中处理。

本次东城污水处理厂二期工程选址位于六安经济开发区内，现有一期项目北侧。二期扩建及一期提标改造工程完成后，废水总处理规模为40000m3/d，尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准。因此，项目建设符合区域总体规划要求。

9.2.3 “三线一单”符合性分析

本项目所在地位于六安经济开发区内，位于六安市金安区，污水池处理厂所在地范围不涉及周边主要生态红线区域：Ⅰ-1大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线、Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线、Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线、Ⅲ-3巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线；配套管网工程拟穿越东城水厂饮用水源保护区，无法绕避，环评已按要求落实施工期环保及水保措施。根据本项目环境质量现状监测结果，叠加项目运行期环境贡献值，对比分析项目运行期间环境质量与区域环境质量底线的符合性。项目用水远低于项目所在区域的水资源利用上限；项目运行后从用地性质、用地面积等方面均区域土地资源利用上限相关要求。

本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家鼓励类项目，不在环境准入负面清单内。项目符合“三线一单”管理要求。

9.3 环境质量现状

9.3.1 地表水

地表水现状监测结果表明，监测期间淠河各监测断面的各监测因子环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

9.3.2 大气

根据现状评价结果可知，区域内大气环境中H2S、NH3能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

9.3.3 噪声

现状监测结果表明，项目厂界各点位声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，周围环境敏感点均能满足2类标准。

9.3.4 地下水

评价结果表明，现状监测期间，各因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

9.3.5 土壤

评价结果表明，现状监测期间，各点位各项指标监测结果均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值标准。

9.4 环境影响分析结论

9.4.1 大气

预测结果表明，本项目污染物等标排放量P0最大的污染源为生物池O段无组织排放源，其排放的硫化氢最大地面空气质量浓度占标率为85.88%（Pmax≥10%），根据导则规定，大气环境影响评价工作等级为一级。厂界无组织废气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准监控浓度限值要求。

本项目实施后，各类废气污染物排放对区域大气环境质量造成的不利影响较小。本项目无需设置大气环境防护距离；按照卫生防护距离的设置要求，本次二期项目建成运行后的环境防护距离为100m。

综合考虑项目敏感性及一期工程环境防护距离设置情况（150m卫生防护范围），本项目建成后，污水处理厂以厂界设置150m环境防护距离（包含一期卫生防护距离）。其范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感区。

9.4.2 地表水

根据预测结果可知，本项目建成运行后，不会改变排污口下游各断面的水环境功能级别，依然满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

9.4.3 噪声

预测结果表明，本项目建设对厂界噪声造成的不利影响较小。项目实施后各厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

9.4.4 地下水

正常工况下，根据设计方案，本项目计划坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。

项目计划将水解酸化池、AAO生化池、二沉池、配水井及污泥泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、反冲洗泵房、废水回收池、接触消毒池等所有涉及废水处理的构筑物，均作为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行。在正常运行状况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。

非正常状况发生渗漏事故情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。

通过对项目渗漏事故的模拟预测结果可见，其影响范围主要集中在地下水径流的下游方向，污染物在随地下水运动的过程中，污染中心区域逐渐向下游方向迁移，同时在对流弥散作用的影响下，污染羽的范围向四周扩散。渗漏事故发生后，渗漏区域污染物浓度逐渐降低。由于项目厂区地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，即渗漏事故发生20年后，扩散范围有限，影响范围未超出厂界，故不会对周围的环境保护目标造成明显的不利影响。

因此，环评建议在对各潜在污染源采取切实有效的污染防治措施情况下，加强地下水监测工作，发现污染源渗漏对地下水造成影响时，立即采取有效措施，保护地下水环境。

9.4.5 环境风险分析

本项目为六安经济开发区东城污水处理厂二期工程，项目本身属于环境保护与资源节约综合利用的城市基础设施建设项目，有利于实现区域内生活污水、生产废水的集中收集、集中处理，对保护区域地表水环境质量，有着积极的促进作用。

项目建成运行后，使用的化学品物质危害性较低、处理工艺的危险性较低，不存在重大危险源，建设区域不属于环境敏感地区，项目环境风险评价工作等级为二级。

综上所述，本评价认为，项目在严格执行事故应急预案、落实风险防范措施后，其环境风险水平是可以接受的。

9.5 污染防治对策

9.5.1 废气

为提高本工程建设标准，减少臭气对区域环境的影响，项目采取以下恶臭污染防治措施：

（1）将容易产生臭气的处理构筑物进行密闭收集，采取生物除臭法对恶臭器体进行处理。

（2）加强对污泥的管理，运送污泥的车辆采用专用车辆，并且在驶离厂区前做消毒处理。

（3）充分考虑拟建厂址区的主导风向，合理布置产生恶臭的构筑物；加强对污泥的管理，避免二次污染；设置环境防护距离，在污水处理厂防护距离内（尤其是下风向）区域不要规划开发住宅、学校、医院等人群相对集中的项目。

（4）利用植物具有吸收有害气体、减轻恶臭污染的作用，加强厂区绿化，降低恶臭污染，选择抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，污水处理厂四周设置不小于3m的绿化隔离带。

9.5.2 废水

本工程接纳的污水为六安经济开发区北区工业污水及生活污水。

经分析，在有效控制污水处理厂进水浓度的情况下，进入污水厂处理的废水可以达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准要求。

9.5.3 噪声

拟建项目主要噪声源为污水提升泵、除砂机、污泥泵、鼓风机、空压机、污泥脱水设备等，噪声级为70~90dB(A)。选择低噪声污水泵、污泥泵，对污水提升泵房建设地下隔声间，水泵应安装在地下，泵房外墙应做加厚处理。为了降低污水处理厂区噪声，选用噪声较低的同类设备，采用潜水泵，置于水下，以达到隔音减噪的目的。鼓风机风机入口安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加防声罩。对电机采取消声治理，室外成排安装的泵类还要采用隔声屏障，以改善噪声敏感区的环境。具体措施如下：

（1）控制噪声源

①在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的设备。

②鼓风机入口安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加防声罩。

（2）隔断传播途径

将各种高噪声设备如空压机和水泵等，都置于室内隔声，同时在建筑设计中采用双层复合板及门窗密封装置。

（3）减振与隔振

机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中内外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，鼓风机等设置单独基础或减震垫措施；强振设备与管道间采取柔性连接方式；对有关管道设防喘振装置。

（4）绿化屏蔽、吸纳作用

在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及泵房噪声强弱，利用建构筑物、绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。做好厂区周围土地利用规划，不宜在厂区及卫生防护距离内建设居住区、学校、医院等敏感性建筑物。

9.5.4 固废

厂区内的固体废物主要来自污水处理过程中产生的污泥、栅渣、沉砂，污泥包括物化污泥和生化污泥。物化污泥主要为絮凝沉淀去除水中SS产生的污泥，生化污泥主要为生化处理过程中微生物代谢死亡产生的剩余污泥。此外还有部分固体废物来自厂区人员的生活垃圾。

其中，污水处理厂污泥委托怀宁海创环保科技科技有限责任公司处理；栅渣、沉砂及生活垃圾由环卫部门处理。项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置，不外排。

9.5.5 地下水

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

设置污水处理厂地下渗漏监测系统。特别是一些对污染非常敏感的地域尤为重要。本项目设置3个地下水监控井，在项目场地上游布设1个，下游布设1个，项目场地内布设1个。

制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，并提出具体的防止地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

9.6 总量控制分析

项目建成运行后，污水处理厂纳入总量核定的废水污染物总排放量为COD：584t/a，氨氮：29.2t/a，现有一期项目废水污染物已核定的总量为COD：365t/a；氨氮：36.5t/a。建设单位需向当地环保行政主管部门申请总量控制指标，申请的总量指标为COD：219t/a（氨氮不超过原核定总量，不需额外申请）。

9.7 经济损益分析

项目计划总投资26598.15万元，属于环保基础设施建设，建议所有投资均纳入环保投资。东城污水处理厂二期工程建成后将显著减少开发区内水污染物的排放，将在很大程度上提高区域地表水环境容量，环境效益显著；同时项目的实施能够带来一定的经济效益，对区域经济发展起到推动作用。可以使运行后的各类污染物做到稳定、达标排放，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

9.8 公众意见采纳情况

2019年10月19日，建设单位在其公司网站上进行了项目首次环境影响评价信息公开，公示期间未收到公众关于本项目的反馈意见。

2020年5月11日，建设单位在其公司网站上进行了项目征求意见稿公示，公示期间未收到公众关于本项目的反馈意见。

9.9 综合评价结论

六安市东城污水处理厂二期及配套管网工程建设符合国家产业政策，选址符合区域总体规划。在落实环评报告提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物均可以做到稳定达标排放，污水治理工程运营后，从区域水污染源集中收集和深度处理的角度，污染物削减量为COD 6716 t/a、氨氮 481.8 t/a，对区域水污染源削减及水环境质量改善起到重要的积极作用。

因此，本评价认为，项目在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。