六安市生态环境局关于霍邱县浩越畜牧养殖有限公司生猪养殖项目环境影响报告书的批复

霍邱县浩越畜牧养殖有限公司：

你公司《霍邱县浩越畜牧养殖有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于六安市霍邱县扈胡镇西朱塔村和黄泥岗村，总占地面积约61.89亩，项目主体工程包括3栋猪舍、1栋饲料仓库等，配套建设沼液暂存池、应急事故池、危废暂存间等环保工程。项目总投资1100万元，其中环保投资290.5万元，项目建成后存栏商品猪4800头。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.规范建设项目区“雨污分流”排水管网，运营期养殖废水、初期雨水和生活污水经收集后排入自建污水处理站，经“格栅+沉砂集水池+固液分离设备+黑膜厌氧反应池（29939m3）+沼液贮存池（17108）m3+氧化塘”处理达标后采用管道运输至种植基地及周边消纳土地进行灌溉不外排，一旦排水不达标，将废水排入事故池暂存，并对污水处理设施进行检修。本项目不得设置废水排放口。

严格落实足够面积的消纳土地，配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246）。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。

2.加强猪舍封闭管理，严控恶臭废气无组织排放。采用干清粪工艺，猪粪应日产日清，定期对猪舍等产臭构筑物喷洒除臭剂，猪舍配套建设过滤墙除臭系统，通过强制引风除臭湿帘进行除臭处理；堆肥车间采用钢结构大棚全密闭，车间内臭气经负压收集引入生物除臭系统处理后通过不低于15m高的排气筒外排；污水处理站产臭构筑物密封加盖，恶臭气体经集气装置收集后引入生物除臭系统处理后通过不低于15m高的排气筒外排；废水厌氧发酵过程中产生的沼气经脱硫后用于厂区供热。

项目运营期臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中标准，恶臭污染物NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及表2中限值要求。

3.厂区外围四周设置种植区，利用距离衰减和绿化带的隔声，减少项目在运营时噪声对周围环境的影响；优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保各场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

4.按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设危废暂存场所，医疗垃圾以及废润滑油等规范暂存于危废暂存间，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置；猪粪、沼渣等固废经厂区堆场车间好氧堆肥处理后，外售安徽润地宝生物科技有限公司生产有机肥使用；病死猪委托霍邱县蓼盛畜禽废弃物资源利用科技有限公司无害化处置；废脱硫剂分类收集后由厂家回收再生利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理。

5.按照分区防渗原则认真做好地下水污染防治措施，对猪舍、事故池、污水处理站、污水收集管道、堆肥车间、危废暂存车间、事故应急池等区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，其余进行一般防渗处理；项目区内设置监测井定期对地下水水质进行跟踪监测。

6.本项目以厂界为边界设置200m的环境防护距离。环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑，你公司应积极配合有关部门做好规划控制工作。

三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目必须严格执行排污许可制度，及时公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

五、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2024年8月29日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，霍邱县扈胡镇人民政府、霍邱县自然资源局、霍邱县生态环境分局、霍邱县农业农村局，环评单位、设计单位。