六环评〔2024〕36号

六安市生态环境局关于中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱白庙加油站增设加氢、制氢等功能

项目环境影响报告书的批复

中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司：

你公司《中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱白庙加油站增设加氢、制氢等功能项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市霍邱县冯井镇白庙街道南段，在原安徽六安霍邱白庙加油站基础上，利用现有空闲用地，建设一座集加油、制氢、加氢、供电一体的综合加能站。项目分二期建设：项目一期建设撬装式加氢设备和充电桩，包括压缩机1座（排量不小于500Nm3/h），水冷机组1座，双枪单计量加氢机1座，长管拖车卸车车位2个，卸气（氢气）柱双枪单计量的1台，5个双枪充电桩等；项目二期建设分布式甲醇制氢、加氢一体化站，包括新增1000Kg/d撬装式甲醇制氢设备一套，20Mp1000Kg/d及45Mp1000Kg/d的加注设施各1台，20Mp、容积9M及45Mp、容积9M的储气瓶组各1组，加氢机2台，加气柱1台，泄气柱1台等装备。项目建成后，霍邱白庙加油站氢气加注能力达1000kg/d，可满足30辆/日氢能重卡的加注需求。项目总投资2550万元，其中环保投资112万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.项目实行“雨污分流”、“废水分质”处理。循环冷却水、脱盐水制备产生的浓水定期外排市政污水管网，生活污水经化粪池处理后满足安徽霍邱经济开发区污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，进入安徽霍邱经济开发区污水处理厂进一步处理。

2.严格落实VOCs源头削减、过程控制和末端治理要求，规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。项目建设1条甲醇制氢生产线，变压吸附提氢解吸废气引至导热油炉，与甲醇燃料一并燃烧处理后，尾气由15m高的排气筒（DA001）排放。

项目甲醇、VOCs（参照非甲烷总烃）有组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中的标准限值。导热油炉废气NOx参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃油锅炉的排放限值。厂界无组织排放的VOCs（参照非甲烷总烃）执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中的企业边界大气污染物浓度限值；厂界无组织排放甲醇参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值；厂区内无组织排放的VOCs（参照非甲烷总烃）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值。

3.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，临路一侧（东侧）厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。变压吸附提氢工序产生的废吸附剂、设备检修产生的废机油、导热油炉更换下来的废导热油等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；脱盐水制备产生的废树脂和渗透膜、催化转化工序产生的废催化剂等一般固体废物分类收集后暂存于一般工业固废暂存场所，回收或外售综合利用；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。液态化学品贮存区应设置围堰，各类化学品分类分区存放。规范设置事故应急池，杜绝事故性废水排入外环境。

6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危废暂存库、应急事故池等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般生产区域处进行一般防渗处理。

7.本项目自厂界起设置50m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、工程的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

六、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。

六安市生态环境局

2024年8月30日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽霍邱经济开发区管委会、霍邱县自然资源和规划局、霍邱县生态环境分局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2024年08月30日印发