六环评〔2024〕38号

六安市生态环境局关于安徽万佛湖涂料有限公司水性涂料迁建项目环境影响报告表的批复

安徽万佛湖涂料有限公司：

你公司《安徽万佛湖涂料有限公司水性涂料迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市舒城县经济开发区万佛路西侧,租赁舒城县城关镇二道圩汽车配件厂现有厂房5300平方米，搬迁和购置搅拌罐、高速分散机、电子称、腻子粉搅拌缸、除尘等设备，建设安徽万佛湖涂料有限公司水性涂料迁建项目。项目总投资约5100万元，其中环保投资约40万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.加强废气收集，减少无组织排放。投料搅拌、灌装等工段废气通过集气罩收集后经“布袋除尘+二级活性炭吸附设备”处理达标后通过15m高排气筒（DA001）排放；投料搅拌、包装等工段废气通过集气罩收集后引入布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒（DA002）排放。

项目运营期大气污染物颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中相关标准及表2无组织排放限值；投料搅拌废气、灌装废气等产生的VOCs排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）中表1标准限值和表3无组织排放限值。

2.按照“雨污分流”原则规范建设项目区内部排水管网。生活污水依托租赁厂区隔油池和化粪池处理，废水污染物达到舒城县经济开发区污水处理厂接管浓度限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入舒城县经济开发区污水处理厂进一步处理。

3.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目废包装袋、废布袋等集中收集于一般固废暂存区，定期外售；除尘器收集粉尘回用于生产；废包装桶经收集后由厂家回收；废活性炭暂存在密闭包装内，置于危废贮存库中，定期交由有相应资质单位外运处置；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。

5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。重点做好废气处理装置的日常检修和维护工作，规范设置事故应急池，杜绝事故性废水排放。

三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

六、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2024年8月30日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，舒城县自然资源和规划局、舒城县生态环境分局、环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2024年08月30日印发