六环评〔2024〕42号

六安市生态环境局关于安徽序典汽车零部件有限公司安徽序典汽车零部件研发与制造项目

环境影响报告书的批复

安徽序典汽车零部件有限公司：

你公司报来《安徽序典汽车零部件研发与制造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目总建筑面积28927.87m2，租赁安徽舒城经济开发区杭埠园区南聚工业园F区5、6#楼现有厂房，5#厂房1F建设成型生产线、热处理生产线、综合办公区及产品展示区，2F建设涂覆生产线车间、抛丸区、涂胶生产线车间，成品堆放区等；6#厂房1F建设成型生产线、模具维修区；2F建设成品仓库、原材料仓库、危化品库等，项目建成后可达到年产高强度紧固件30000吨的生产能力。项目总投资100000万元，其中环保投资380万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

- 严格落实VOCs源头削减、过程控制和末端治理要求，规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。成型车间油雾废气经集气罩收集后通过“油雾净化装置”处理达标后由排气筒（DA001、DA002）排放；前处理工序水蒸气经管道收集后由“水喷淋+干式过滤”处理达标后通过排气筒（DA003）排放；热处理车间废气使用集气罩收集油雾废气经“油雾净化装置”处理后通过排气筒（DA004）排放；抛丸车间废气经抛丸机自带的滤芯除尘器净化后通过排气筒（DA005）排放；涂覆、涂胶车间有机废气经密闭车间负压收集经“冷却塔降温+干式过滤+沸石转轮吸脱附+催化燃烧装置”净化达标后由排气筒（DA006）排放。

项目有组织废气涂覆及涂胶有机废气执行《安徽省地方标准 固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的限值要求；油雾、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求；燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的限值要求。项目厂区内及厂界无组织废气污染物排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关厂界浓度限值。

- 严格按照“雨污分流”原则规范建设项目内部排水管网。脱磷槽废水单独收集，不外排；脱脂废水、清洗废水、冷却循环水经厂内污水管道输送至污水处理站进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及杭埠园区污水处理厂接管要求后，汇同生活污水通过市政管网进入杭埠园区污水处理厂进一步处理。

- 优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废成型油、废切削液、废淬火油、涂料渣、废机油、含油抹布、废过滤棉、废沸石分子筛、废催化剂、废包装桶、油泥、污泥等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的废边角料、废钢丸、废包装材料、废滤芯、收集的粉尘等一般工业固体废物外售综合利用；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并定期开展演练。重点做好废气处理装置的日常检修和维护工作规范建设分区围堰、防渗、消防池等，杜绝事故性废水排放。严格落实安全、环境风险防范措施。

6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危废暂存间、化粪池、化学品仓库、原辅料仓库等区域构筑物基础采取重点防渗，车间其他生产区域、一般固废间地面采取一般防渗，办公室、成品仓库、配电房采取简单防渗。

7.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环境保护验收，公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

六、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2024年10月14日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽舒城经济开发区管委会、舒城县生态环境分局、舒城县自然资源和规划局，设计单位、环评单位。

六安市生态环境局                        2024年10月14日印发