六环评〔2024〕43号

六安市生态环境局关于安徽华之光新材料科技有限公司华之光年产10000吨无溶剂新型高性能功能

粉末涂料项目环境影响报告表的批复

安徽华之光新材料科技有限公司：

你公司《华之光年产10000吨无溶剂新型高性能功能粉末涂料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽六安高新区指封山路338号，租赁六安尚派包装科技有限公司#4厂房建设10条塑料粉末生产线，项目建成后可形成年产10000吨无溶剂新型高性能功能粉末涂料生产能力。项目总投资约11000万元，其中环保投资约50万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.加强废气收集，减少无组织排放。投料工序废气采取顶端集气罩加设软帘收集后，通过“中央集气管道+脉冲布袋除尘器”处理后由排气筒（DA001）排放；磨粉线产生粉尘经设备密闭收集后经“旋风+脉冲覆膜滤筒除尘器”处理后通过排气筒（DA002）排放，邦定混料粉尘经设备配套的脉冲覆膜滤筒除尘器处理后通过DA002号排气筒排放，包装含尘废气通过包装机配套的脉冲覆膜滤筒除尘器净化处理后通过DA002号排气筒排放；挤出工段废气通过集气罩加软帘方式收集后经“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后经排气筒（DA003）排放。

项目运营期非甲烷总烃、甲苯有组织排放参照安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）中表1和表2排放限值。颗粒物排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中大气污染物特别排放限值。厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。

2.按照“雨污分流”原则规范建设项目区内部排水管网。项目生活污水和保洁污水依托租赁厂区化粪池处理，废水污染物达到城南污水处理厂接管浓度限值后排入市政污水管网，进入城南污水处理厂进一步处理。

3.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目废包装袋、除尘器收集粉尘等集中收集于一般固废暂存区，定期外售；废活性炭、废液压油、废油桶等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》等规定分类暂存于危险废物贮存库，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。

5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。重点做好废气处理装置的日常检修和维护工作，规范设置事故应急池，杜绝事故性废水排放。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2024年11月4日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽六安高新技术产业开发区管委会、裕安区自然资源和规划局、裕安区生态环境分局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2024年11月4日印发