六环评〔2024〕45号

六安市生态环境局关于安徽中卓智能装备有限公司智能装备及光伏新能源生产项目

环境影响报告书的批复

安徽中卓智能装备有限公司：

你公司《智能装备及光伏新能源生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市舒城县杭埠镇金桂路116号安徽爱派克斯精密制造有限公司厂房内，项目设计总建筑面积约15122m2，主要建设板材下料区、机加工生产区、焊接区、前处理自动化生产线、喷粉线、喷漆线、喷砂房、办公区及其他辅助生产用房，购置切割机、折弯机、焊接机、车床等机加工设备，建成后可形成年产5G通讯柜和智能柜10000套、光伏新能源配件20000套、提升机中间节（中建材项目）10000套、新能源汽车换电站部件10000套、钣金件10000套、举升机15000套的生产能力。项目总投资2000万元，其中环保投资252万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.按照“雨污分流”原则规范建设项目内部排水管网。生产废水经厂区污水处理站“调节+气浮+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化”处理后汇合经化粪池预处理达标的生活污水一并排入杭埠镇污水处理厂，污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，同时满足杭埠镇污水处理厂接管要求。总排放口建设要符合有关规范要求。

2.严格落实VOCs源头削减、过程控制和末端治理要求，规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。切割下料粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘采取移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放；喷塑粉尘经设备自带“旋风+滤筒双级粉末回收系统”+布袋除尘器处理后由排气筒（DA001）排放；喷砂废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后排气筒（DA002）排放；油性喷漆废气、喷粉固化废气通过负压集气系统收集后先经多级干式过滤箱对漆雾颗粒进行处理，再经“沸石转轮+RCO催化燃烧”设施处理后由排气筒（DA003）排放；危废贮存库废气由负压集气管道集中收集后使用二级活性炭吸附装置处理后由排气筒（DA004）排放；固化烘箱天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后由排气筒（DA005）排放；水性喷漆废气经负压收集后通过“水帘装置+干式过滤棉层”对漆雾颗粒进行吸收后再经二级活性炭吸附装置处理后由排气筒（DA006）排放；固化、烘干通道采用天然气热风炉供热，天然气热风炉安装低氮燃烧设备，有机废气由负压集气管道集中收集后使用二级活性炭吸附装置处理后由排气筒（DA007）排放；脱脂、固化、烘干天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后由排气筒（DA008）排放；小件喷粉粉尘经设备自带“旋风+滤筒双级粉末回收系统”处理后再经布袋除尘器处理后由排气筒（DA009）排放。

项目喷漆、喷塑、喷砂、机加工、烘干固化产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值和周界外浓度最高点限值要求，非甲烷总烃、二甲苯排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34/4812.6—2024）表1和表2中排放限值，厂界二甲苯无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34/4812.6—2024）特别排放限值，天然气热风炉燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中的相关要求。

3.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。含油金属碎屑、废槽渣、漆渣、废包装桶、漆雾过滤的纤维过滤棉、废活性炭、污水处理站污泥、废润滑油、废含油棉纱、手套等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；金属边角料、焊渣、废铁砂、除尘器收集粉尘、废包装材料、不合格品等一般固体废物分类收集后暂存于一般工业固废暂存场所，厂家回收或外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门及时清运。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。规范建设初期雨水池及事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池；车间、仓库四周设置导流沟，并与事故废水应急池连通，杜绝事故性废水排入外环境。

6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对生产车间、仓库、危废暂存库、事故废水应急池等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。

7.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须落实主要污染物（二氧化硫、氮氧化物）总量来源，严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，按照相关要求落实运营期自行监测计划，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

六、舒城县生态环境分局负责该项目的日常环境监管。

七、自本批复印发之日起，原《关于安徽中卓智能装备有限公司智能装备及光伏新能源生产项目环境影响报告表的批复》（舒环评〔2024〕2号）废止。

六安市生态环境局

2024年11月13日

抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽舒城经济开发区管委会、舒城县自然资源和规划局、舒城县生态环境分局,环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2024年11月13日印发