六环评〔2024〕52号

六安市生态环境局关于安徽飞拓新材料科技

有限公司新材料生产基地项目

环境影响报告书的批复

安徽飞拓新材料科技有限公司：

你公司《新材料生产基地项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。项目位于舒城县杭埠经济开发区胜利产业园区，租赁安徽胜利精密制造科技有限公司C栋、I栋、J栋厂房及西侧空地块，其中西侧空地新建两栋厂房(M栋、N栋)以及污水处理站，主要建设100条复合铜箔生产线，两条3A光学膜生产线，5条阳极氧化生产线(含1条微弧氧化线)、办公区等，购置卷绕溅射镀膜机、真空镀膜机、双边夹卷式水平镀膜线、冲床、CNC加工中心、喷砂机、阳极氧化线等设备，项目建成后可形成年产100000万平方米高性能复合铜箔、100万平方米3A光学膜以及年处理350万平方米电脑内外置件生产规模，其中涉及镀铜100000万平方米/年、铬钝化100000万平方米/年、阳极氧化350万平方米/年的表面处理(含微弧氧化)的生产能力。项目总投资560000万元，其中环保投资5975万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.按照“雨污分流、分质处理”原则规范建设项目内部排水管网。污水管线以及表面处理槽体原则上要求架空建设，含铜废液经回收后与含铜废水依次进入含铜废水处理系统以及综合废水处理系统，含铬废水、含镍废水分类处理后制纯回用于生产，制纯浓水再次分类处理后进入综合污水处理系统，含磷废水、混排废水(湿式打磨废水、喷淋废水、冷却废水、保洁废水、表面处理其他工序废水以及多余的浓水)分类处理后进入综合废水处理系统，处理达标后的废水与经化粪池处理后的生活污水进入杭埠镇污水处理厂二期进一步处理。

外排废水石油类、重金属离子执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)中表3中水污染特别排放限值，LAS执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中的三级标准，其余废水污染物须满足舒城县杭埠镇污水处理厂二期接管要求。一类污染物车间（处理单元）排放口和总排放口建设要符合有关规范要求。

2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。C栋4F自动清洗线、阳极氧化线酸碱废气通过“密闭收集+槽边抽风+顶部吸收系统”收集后经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA001排放；I栋3F水平镀膜线设备酸性废气密闭收集后与硫酸储罐废气经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA002排放；I栋4F水平镀膜线设备酸性废气密闭收集后经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA003排放；J栋3F水平镀膜线设备酸性废气密闭收集后与硫酸储罐废气经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA004排放；J栋4F水平镀膜线设备酸性废气密闭收集经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA005排放；M栋3F水平镀膜线设备酸性废气密闭收集与硫酸储罐废气经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA006排放；M栋4F水平镀膜线设备酸性废气密闭收集经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA007排放；N栋3F水平镀膜线设备酸性废气密闭收集与硫酸储罐废气经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA008排放；N栋4F水平镀膜线设备酸性废气密闭收集经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA009排放；C栋喷砂机废气经滤筒除尘器处理后由排气筒DA010排放；C栋镭雕粉尘经管道收集后通过布袋除尘器处理后由排气筒DA011排放；C栋CNC加工废气经管道收集后和危险废物贮存库废气通过“油雾净化器+多层过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后最终由排气筒DA012排放；污水处理站臭气经密闭收集后进入二级活性炭吸附装置处理后由排气筒DA013排放；旋流电解废气经密闭管道收集与污水处理站硫酸储罐废气经二级碱喷淋塔处理后由排气筒DA014排放。

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准限值，非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》(DB34-4812.5-2024)，阳极氧化过程中产生的硫酸雾，铜箔生产过程产生硫酸雾有组织排放以及基准排气量执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5以及表6标准要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中限值要求；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》(DB34-4812.5-2024)中表3限值要求。颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾厂界无组织废气监控点浓度限值标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中相应标准。

3.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废滤芯、镀铜槽渣、阳极氧化槽渣、废化学品包装材料、废活性炭、废机油、废切削液、废含油抹布及手套、含铬污泥、含铜污泥、含镍污泥、废滤膜、废离子交换树脂等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设施技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；生化污泥属性要进行鉴定，鉴定前应按照危险废物进行管理；废铜箔边角料、废光学膜边角料、废电脑外壳、废金属边角料、废包装材料、除尘器收集的粉尘、抛光沉渣、废靶材、旋流电解回收铜由物资回收单位回收综合利用，含磷污泥委托相应的一般固废处置单位处置，生活垃圾交由环卫部门及时清运。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，规范建设初期雨水收集池及事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池；车间、仓库四周设置导流沟，并与事故废水应急池连通，防止事故性废水排入外环境。制定突发环境事故应急预案并定期演练。

6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对初期雨水池、污水处理站、事故废水应急池等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。

7.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

六、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2024年11月29日

抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽舒城经济开发区管委会、舒城县自然资源和规划局、舒城县生态环境分局,环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2024年11月29日印发