六环评〔2024〕54号

六安市生态环境局关于安徽中林生物有机肥有限公司年产6万吨有机肥标准化生产基地建设项目

环境影响报告表的批复

安徽中林生物有机肥有限公司：

你公司《年产6万吨有机肥标准化生产基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市霍邱县马店镇四平山村，总用地面积12669m2，建设1条固体有机肥生产线，配套建设1栋固体有机肥生产车间，建筑面积3900m2，主要包括粪便暂存区、发酵区、陈化区、固体肥料造粒区，新建1栋综合办公楼（三层），建筑面积1500平方米以及1栋宿舍楼500平方米、1间食堂200平方米，项目建成后可实现年产3万吨有机肥的生产能力。项目总投资约3000万元，其中环保投资约226万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期和运输环节环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。使用专用车辆运输原辅材料和产品，运输车辆要做好密闭措施，积极防治臭气无组织排放。

2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。好氧堆肥发酵槽设置在封闭生产车间内，发酵陈化区域设置废气收集系统，粪便暂存、混料翻抛、发酵、陈化废气收集后经生物除臭塔处理达标后经排气筒（DA001）排放；有机肥喂料、筛分、粉碎、造粒及冷却废气经集气罩收集后引入布袋除尘器处理达标后通过排气筒（DA002）排放；生物质燃料燃烧、烘干废气经收集后引入“干式过滤+布袋除尘器+生物除臭”设施处理达标后通过排气筒（DA003）排放。

项目运营期大气污染物NH3、H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新、扩、改建项目厂界标准值；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；生物质燃料燃烧、烘干废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放限值。

3.落实《报告表》提出的废水污染防治措施。除臭塔废水经收集后回用于生产不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清掏用作农家肥，不外排。

4.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固体废物贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中华人民共和国主席令（第四十三号）中要求，除尘器收集粉尘、废包装袋、废布袋及热风炉炉渣经收集后暂存于一般工业固废暂存间，定期外售综合利用；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位进行处置；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。

6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，粪便暂存区、发酵区、陈化区、危险废物暂存间、化粪池、隔油池均需满足重点防渗，其他生产区域均需满足一般防渗区要求，做好分区防渗。

7.本项目设置100m的环境防护距离。环境防护距离内不得规划和建设学校、医院、住宅等环境敏感建筑，你公司应配合当地政府做好环境防护距离内的规划控制工作

三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，及时公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

六、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2024年12月18日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，霍邱县马店镇人民政府、霍邱县生态环境分局、霍邱县自然资源和规划局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2024年12月18日印发