六环评〔2024〕55号

六安市生态环境局关于中新绿能（六安）新能源有限公司中煤新集裕安区北部风电场项目

环境影响报告书的批复

中新绿能（六安）新能源有限公司:

你公司《中煤新集裕安区北部风电场项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。本项目位于裕安区境内，项目包含升压站、风电机组、集电线路、场内道路等工程，总装机容量300MW，拟安装48台单机容量为6.25MW的风力发电机组，配套新建220kV升压变电站1座，设置2台150MVA主变，风电机组通过12回35kV集电线路接入风电场升压站。项目建成后可形成年上网电量51372.5万kWh，年等效满负荷小时数1712.42h。项目总投资150457万元，其中环保投资1250万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边自然生态、大气和声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设及营运过程中须落实《报告书》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.落实噪声污染防治措施。施工期加强施工管理与组织，合理安排施工时间和运输路线，优先选择低噪声机械设备，夜间和午休时间禁止施工；根据情况施工场地安装临时隔声屏障或采取其他减振、隔声措施，减少对周边居民生活的影响。运营期按《报告书》要求选择低噪声设备，风电叶片尾部安装降噪锯齿，降低风机负荷、强化设备和系统的维护保养，采取减振、隔声降噪、加强管理等措施；根据噪声跟踪监测结果及时调整和完善防治措施，避免噪声扰民。

2.严格控制生态环境影响。施工期加强管理，尽量缩短施工期及施工范围；规范施工，对表土进行保护，表土与底层土方分开堆放，施工结束后对临时占地及时开展土地整治并进行复垦；对临时堆土进行苫盖；集电线路采用灌注桩基础，减少土石方开挖；灌注桩基础采用干式旋挖技术，降低开挖影响；架线采用无人机放线，配合牵引机带动导线，不开辟放线通道。运营期风机叶片设置警示色，增加警示照明设备、驱鸟和智能感知启闭一体化装置等。

3.强化水环境保护措施。施工期施工废水经沉淀池处理后回用，不外排；淤泥干化过程产生的余水用于吊装场地洒水抑尘，不外排；施工期间施工人员产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排；临近饮用水源保护区施工场地设置截水沟和沉淀池，雨水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。运营期采用雨污分流，雨水排入附近地表沟渠，升压站生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后，定期清掏用于站区绿化，不外排。

4.加强大气环境保护。施工期落实场地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求；施工机械尽量采用清洁型燃料，施工场地加强洒水抑尘，建筑材料堆放场地覆盖防风抑尘网等。运营期食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于屋顶的烟筒排放。

5.规范固体废物处理处置。施工期生活垃圾交予环卫部门处理；弃土弃渣回填处理，淤泥和钻孔泥浆干化后用于临时用地复垦；建筑垃圾按规定进行综合利用。营运期生活垃圾集中收集后统一由环卫部门清运处理；废变压器油、废铅蓄电池、废润滑油和含油抹布应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定规范收集后暂存于危废库，委托有资质的单位处理。

6.强化环境风险防控。升压站建设一座容积为45m3的事故油池，升压站内主变事故状态下泄漏的变压器油通过集油槽和收集沟排入事故油池内；按要求编制突发环境事件应急预案，储备风险防范应急物资。

三、你公司须严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，应按规定落实竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、工程环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本工程的环境影响评价文件。

五、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。

六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。

六安市生态环境局

2024年12月27日

抄送：市生态环境综合行政执法支队,裕安区发改委、裕安区自然资源局、裕安区生态环境分局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2024年12月27日印发