六环评〔2025〕2号

六安市生态环境局关于安徽工匠超纤新材料有限公司年回收处理1万吨DMAC废液、0.5万吨NMP废液项目环境影响报告书的批复

安徽工匠超纤新材料有限公司：

你公司《年回收处理1万吨DMAC废液、0.5万吨NMP废液项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。项目位于六安经济技术开发区九德路和龙舒路交口现有厂区内，利用现有工程的1套DMF回收装置（25t/h）和储罐，在储罐区新增部分管道、输送泵等辅助设施，利用现有装置处置余量，新增DMAC、NMP废液的处置类别。项目建成后可新增年回收处理外单位1万吨DMAC废液、0.5万吨NMP废液。项目总投资300万元，其中环保投资300万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水、地下水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.强化项目运营管理。原则上只收集本市或周边相应类别危险废物，不得擅自扩大经营范围。须利用专用车辆运输危险废物，并合理避开饮用水源保护区。

2.规范建设废气收集设施,严格控制废气无组织排放。废液回收装置工艺过程产生废气经密闭管道收集；储罐呼吸废气经密闭管道收集；污水处理站加盖密闭，废气负压收集。上述废气收集后经“三级喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后通过排气筒（DA001）排放。

大气污染物非甲烷总烃、DMAC排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）有关限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求。

3.按照“雨污分流”原则规范建设项目区内部排水管网。生活污水经隔油池、化粪池预处理后和初期雨水、生产废水一并接入厂区污水处理站处理后再进入东城污水处理厂处理。污水处理站采用“初沉+水解酸化+A2/O+终沉”处理工艺，废水污染物排放满足东城污水处理厂接管要求，未做规定的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

4.优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。危险废物依托现有危废贮存库贮存，危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定，定期委托有资质单位处置；污水处理站污泥等一般工业固体废物集中收集后委托相关单位处置；生活垃圾收集后环卫清运。

6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，设置足够容量的事故应急池，修订突发环境事件应急预案并定期演练；强化各生产环节风险防范措施，确保环境安全。

7.严格落实《报告书》中提出的地下水及土壤污染防治措施，按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”原则，对本项项目废液回收装置区、储罐区、污水处理站、危险废物贮存间等区域采取重点防渗。

8.结合本项目大气环境影响预测结果及生产厂区一期、二期项目环境防护距离设置情况，最终全厂环境防护距离确定为：以项目厂界为边界，向外延伸200米的范围。环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须落实主要污染物总量来源，严格执行排污许可制度，在本项目发生实际排污行为前重新申请排污许可证，及时自行组织竣工环保验收。按照相关要求落实运营期自行监测计划，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

六、六安经济技术开发区生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2025年1月21日

抄送：六安经济技术开发区管委会，市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区自然资源和规划局、六安经济技术开发区生态环境分局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2025年01月21日印发