六环评〔2025〕3号

六安市生态环境局关于安徽鸿劲材料科技有限公司

铝工业废物无害化、资源化综合利用项目

环境影响报告书的批复

安徽鸿劲材料科技有限公司：

你公司《铝工业废物无害化、资源化综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市金安经济开发区西湖路西侧、龙池路北侧。本项目生产车间依托“安徽鸿劲材料科技有限公司年产20万吨再生铝新材料项目”（一期项目）预处理车间和煅烧车间，购置雷蒙磨、煅烧炉、甩干或打包压块和检测、研发等相关生产、研发及配套设备。项目建成后年处理铝工业废物6万吨（其中豁免利用铝屑4万吨900-200-08、900-006-09，外购或利用上下游企业铝灰渣2万吨321-026-48、321-034-48）。项目总投资10000万元，其中环保投资总额为95万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对大气和地下水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。

2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。项目废气处理装置碱喷淋置换排水及初期雨水采用“酸碱中和+混凝沉淀”处理后回用于碱喷淋补充水；循环冷却定排水经混凝沉淀后回用于循环水补水；废气处理装置水喷淋塔产生的碱液定期转移至煅烧废气脱硝处理使用；生活污水经过隔油池、化粪池处理后满足东部新城污水处理厂接管要求后接入市政管网，进入东部新城污水处理厂进行深度处理。

3.规范建设废气收集设施,严格控制废气无组织排放。项目含油铝屑烘干过程产生的废气经“二级活性炭吸附+覆膜布袋除尘器（一期项目建设）”处理后通过DA001排放；炒灰废气、冷灰分离废气依托一期项目熔铸生产线废气处理设施“重力沉降+活性炭喷射+覆膜布袋除尘+碱液喷淋”处理后通过DA002排气筒排放；铝灰渣处理球磨筛分废气、雷蒙风选废气、煅烧废气、配伍投料、出料包装废气依托一期项目渣处理生产线废气处理设施“煅烧炉炉内SNCR脱硝+重力沉降+活性炭喷射+覆膜布袋除尘+碱液喷淋”处理后通过DA003排气筒排放；铝灰（渣）暂存库废气经二级水喷淋设施处理后通过DA004排气筒排放。

本项目有组织废气SO2、NOx、颗粒物、氯化氢、氟化物、二噁英类、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表4大气污染物特别排放限值；有组织废气汞及其化合物、铊及其化合物和锡+锑+铜+锰+镍+钴及其化合物参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3中标准限值；非甲烷总烃、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值；氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。无组织氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中标准限值。无组织砷及其化合物、锡及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表5中企业边界大气污染物限值。无组织汞及其化合物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中限值。厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准要求。

4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目含油铝屑处理产生的废油、废布袋、含油抹布、废包装材料、废活性炭、废机油、废油桶、研发中心危废、沉淀池沉渣（待鉴定）等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置;球磨产生的废钢球外售给专门回收公司。生活垃圾和生化污泥由环卫部门处置。

6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。本项目依托一期500m3应急事故池，杜绝事故性废水排放。铝灰（渣）暂存区设置监控设备，并设置有毒有害和可燃气体检测报警装置。

7.按照分区防渗原则，对含油铝屑暂存区、脱油废铝暂存区进行重点防渗处理，其他区域防渗依托一期项目，防止污染地下水环境。

8.本项目自厂界起设置190m环境防护距离，环境防护距离内，不应规划建设医院、学校、居民住宅楼、行政办公和科研场所等敏感建筑，你公司应配合当地政府做好环境防护距离内的规划控制工作。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、本项目主要污染物年排放总量核定为：颗粒物0.485吨/年、VOCs 0.4吨/年、SO2 8.51吨/年、NOx 12.193吨/年。本项目申请排污许可证前，SO2、NOx应依照《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》等规定，通过交易方式获得排污权，颗粒物、VOCs区域削减措施落实到位。

五、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

六、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

七、金安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。

六安市生态环境局

2025年1月22日

抄送：安徽六安金安经济开发区管委会,市生态环境综合行政执法支队，金安区自然资源和规划局、金安区生态环境分局，设计单位、环评单位。

六安市生态环境局                        2025年01月22日印发