六环评〔2025〕4号

六安市生态环境局关于六安市同盛新材料有限公司年产8000吨再生塑料颗粒、2.2万吨PET再生瓶片、3000吨塑料托盘项目环境影响报告书的批复

六安市同盛新材料有限公司：

你公司《六安市同盛新材料有限公司年产8000吨再生塑料颗粒、2.2万吨PET再生瓶片、3000吨塑料托盘项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。项目位于安徽省六安市叶集经济开发区中至信大道六安市叶集区欣佳门业有限公司内，租赁六安市叶集区欣佳门业有限公司3栋生产厂房，总建筑面积约17000m2，拟建设8条造粒生产线（其中4条为PE生产线，4条为PP生产线）、4条破碎清洗生产线、1条塑料托盘生产线。项目建成后可形成年产2.2万吨PET再生瓶片、8000吨再生塑料颗粒（其中4000吨PP再生塑料颗粒、4000吨PE再生塑料颗粒）和3000吨塑料托盘的生产能力。项目总投资6500万元，其中环保投资214万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.按照“雨污分流、分质处理”原则规范建设项目内部排水管网。项目自建1座厂内污水处理站，设计处理规模为300t/d，采用“调节+微滤+调节+气浮+厌氧+好氧+二沉”处理工艺。项目生产废水（湿法破碎废水、喷淋废水）经厂内污水处理站预处理后接管进入叶集经济开发区污水处理厂深度处理。生活污水依托厂区内现有的化粪池预处理后接入污水管网。项目外排废水执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放限值并满足叶集经济开发区污水处理厂接管要求，未做规定的污染因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。项目熔融挤出+注塑成型废气采用集气罩收集后引入“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过排气筒DA001排放。污水处理站采用地埋式设计，并对各处理池进行加盖密闭，恶臭气体收集后经活性炭吸附装置处理后通过排气筒DA002排放。

非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。NH3、H2S有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求；厂界NH3、H2S无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。

3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声达标排放。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、安全处置工作。废活性炭、片碱废包装等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设施技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；金属杂物、废标签、杂料、废包装材料、废过滤网等一般工业固体废物分类收集暂存后，外售综合利用，不合格品收集后回用于项目造粒，污水处理站污泥集中收集暂存后，委外处置。项目生活垃圾交由环卫部门及时清运、处理。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，设置足够容量的事故应急池，编制突发环境事件应急预案并定期演练；强化各生产环节风险防范措施，确保环境安全。

6.认真落实《报告书》中提出的地下水及土壤污染防治措施，按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”原则，对本项目1#厂房和2#厂房的清洗破碎线、厂内污水处理站、事故应急池和危险废物暂存间等区域采取重点防渗，对其他生产区采取一般防渗。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2025年1月23日

抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管委会、叶集区自然资源和规划局、叶集区生态环境分局,环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2025年01月23日印发