六环评〔2025〕5号

六安市生态环境局关于安徽临水酒业有限公司金东集团临水玉泉工业园技术改造项目（一期、二期）

环境影响报告书的批复

安徽临水酒业有限公司：

你公司《金东集团临水玉泉工业园技术改造项目（一期、二期）环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。项目位于霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园东湖大道与蓼北路交叉口东北角，占地面积约273亩，主要建设3栋原酒酿造车间、2栋包装车间，并配套建设粮库、曲房、白酒库、稻壳清理及清蒸利用系统、污水处理站等。项目建成后可形成年酿酒2900吨、年成品酒包装10000吨，年基酒储存能力16500吨的生产能力。项目总投资115619.88万元，其中环保投资1800万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。厂界要进行围挡，有效降低施工噪声，施工场地要全面落实六个“百分百”，积极防治建筑扬尘污染，施工废水经预处理后，接入市政污水管网。

1.项目实行雨污分流，加强生产废水循环使用，其中酒头酒尾废水收集后再次蒸馏，锅底水、黄水优先用于封窖拌泥，剩余部分连同洗瓶废水、酒糟渗滤液、设备冲洗废水、车间地面冲洗废水、锅炉排水、纯水制备浓水、软水制备浓水、废气处理喷淋水、生活污水进入厂区自建污水处理站处理，处理达标后的废水进入霍邱县城北第二污水处理厂进一步处理。

外排废水执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）及其修改单表2间接排放限值，并满足霍邱县城北第二污水处理厂的接管标准要求。废水总排放口建设要符合有关规范要求。

2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。粮食除杂、破碎粉尘通过密闭收集后经“旋风除尘器+脉冲袋式除尘器”处理后由排气筒DA001排放；曲块破碎粉尘通过密闭收集后经“旋风除尘器+脉冲袋式除尘器”处理后由排气筒DA002排放；废酒糟密闭暂存，废气通过集气罩收集经“二级水喷淋”处理后由排气筒DA003排放；锅炉安装低氮燃烧装置，燃烧烟气由排气筒DA004排放；污水处理站的产臭单元加盖密封，恶臭气体经负压收集后经生物除臭系统处理后由排气筒DA005排放。

颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准限值；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准限值，其中氮氧化物参照《安徽省2020年大气污染物防治重点工作任务》皖大气办[2020]2号相关要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中限值要求；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。

3.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废润滑油、污水在线检测废液、废清洗剂等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设施技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；砂石、残渣、收集粉尘、废稻草、废酒糟、碎酒瓶、废包装物、纯水制备废树脂、废RO膜等综合利用；污泥委托相应的一般固废处置单位处置，曲虫、生活垃圾交由环卫部门及时清运。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，规范建设事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池；车间、仓库四周设置导流沟，并与事故废水应急池连通，防止事故性废水排入外环境。制定突发环境事故应急预案并定期演练。

6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对酿酒车间、浓香技术中心、陶坛库、白酒库、锅底水收集池、污水处理站、事故应急池、危废库等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。

7.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证。项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、本项目主要污染物年排放总量核定为：烟（粉）尘：1.65t/a、VOCs：0.31t/a、SO2：0.78t/a、NOx：2.17t/a。本项目申请排污许可证前，SO2、NOx应依照《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》等规定，通过交易方式获得排污权，颗粒物、VOCs区域削减措施要落实到位。

五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。

六、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

七、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2025年1月24日

抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽霍邱经济开发区管委会、霍邱县自然资源和规划局、霍邱县生态环境分局,环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2025年01月24日印发