六环评〔2025〕6号

六安市生态环境局关于安徽真谊能源科技有限公司

储能及智慧能源管理系统研发生产项目环境

影响报告书的批复

安徽真谊能源科技有限公司：

你公司《储能及智慧能源管理系统研发生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于舒城经济开发区杭埠园区胜利大道与万佛湖快速路交口西北角，租赁建筑面积约 40000平米厂房，购置焊接设备180套、激光切割机10台、打砂设备1套、数控钻孔机5台、总装生产流水线13条、油漆喷涂房1条、环保治理设备3套、数控液压折弯机10台、数控剪板机6台、专用检测设备10套。通过原材料钢材下料加工、金属焊接、油漆喷涂、结构配件安装电气集成安装检测等生产工艺(无涉水)，形成年产5000套储能及智慧能源管理系统的生产能力。项目总投资15000万元，其中环保投资557.5万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

- 项目实施可能对大气环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。

2.项目实行“雨污分流”处理。生活污水经化粪池预处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准并满足杭城污水处理有限公司园区污水处理厂接管要求后经市政污水管网排入杭城污水处理有限公司园区污水处理厂进一步处理。

3.严格落实VOCs源头削减、过程控制和末端治理要求，规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。切割下料废气通过伞形罩收集烟尘后经管道引入高效滤筒除尘器处理后通过排气筒 DA001 排放；焊接烟尘通过集气罩收集后引入高效滤筒除尘器处理后通过排气筒 DA002 排放；喷砂及清灰粉尘经设备密闭负压集尘系统收集后通过集气管道由高效滤筒除尘器处理后通过排气筒 DA003 排放；喷漆、烘干、调漆、涂胶等均在封闭房间内进行，涂装、涂胶等废气负压收集，涂装环节产生的废气先通过三级干式过滤器，再进入“沸石转轮＋RTO 装置”燃烧处理后由排气筒 DA004 排放；天然气燃烧烟气混入烘干废气和涂装废气一同经低氮燃烧处理后通过排气筒 DA004 排放；危废库废气经密闭管道收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒 DA005 对外排放。

项目下料、焊接、喷砂过程中产生的颗粒物废气，涂装过程产生的漆雾颗粒，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值，涂装过程有机废气排放执行安徽省地标《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表面涂装工序标准限值，厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》表 4 中标准；天然气燃烧废气中的颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）排放限值。

4.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废切削液、废矿物油、废矿物油桶、含油抹布、含油金属屑、漆渣、废漆雾滤袋、废涂料桶、废活性炭、废清洗剂等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；废包装材料、金属边角料、焊渣、除尘器收集粉尘、废钢砂、废线缆、废滤芯等一般固体废物分类收集后暂存于一般工业固废暂存场所，回收或外售综合利用；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。

6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。厂区内配备相应的消防应急物资和环境应急物资，设置足够容量的事故应急池，杜绝事故性废水排入外环境。

7.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危废库、事故应急池、化学品库、涂装车间、机加工区（使用切削液）等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般生产区域处进行一般防渗处理。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。

五、工程的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

六、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2025年02月05日

抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽舒城经济开发区管理委员会、舒城县自然资源和规划局、舒城县生态环境分局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2025年02月05日印发