六环评〔2025〕7号

六安市生态环境局关于安徽红宇新材料科技有限

公司红宇新材年产3万吨高端铝制品精密

制造项目环境影响报告书的批复

安徽红宇新材料科技有限公司：

你公司《红宇新材年产3万吨高端铝制品精密制造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽六安市金寨县东部城区工业集聚区，银山路以东、史河总干渠以南、大兴寺路以西、大别山路以北，项目占地约56亩，建设工业厂房约40000m2、行政办公及生活服务设施约10000m2，投建铝型材挤压、铝压铸生产线36条，形成年产30000吨新能源汽车配件、高端电子散热器等的生产能力。项目总投资52000万元，其中环保投资总额为637万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。

2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。项目阳极氧化废水经“调节池+混凝沉淀池+水解酸化池”预处理后与其他生产废水混合，混合废水采用“调节池+A/O生物处理”工艺处理，处理后与经“隔油池+化粪池”处理的生活污水由总排放口外排并接入金寨现代产业园区污水官网，外排废水须满足《废水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂接管要求，其中氟化物按限值1mg/L限值要求执行。总排放口建设须达到规范要求。阳极氧化工序不得使用含铬、镍封孔剂。

3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。项目1#车间压铸生产线熔化、电泳线烘干工序、喷涂线固化、烘干、入炉转印工序天然气燃烧废气通过DA001排气筒排放；2#车间铝棒加热、热处理工序的天然气燃烧废气通过DA009排气筒排放；熔化工序产生的烟尘经负压密闭收集后由布袋除尘器处理后通过DA002排气筒排放；喷砂粉尘经集气罩收集、抛丸粉尘通过管道收集、抛光工序上方设集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后通过DA003排气筒排放；压铸废气经集气罩收集后通过“油雾净化器+二级活性炭吸附”处理后经DA004排气筒排放；焊接烟尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过DA005排气筒排放；电泳、烘干有机废气经负压收集后经“除雾+二级活性炭吸附装置”净化处理后由DA006排气筒排放；喷粉粉尘经微负压收集后进入反向脉冲式滤芯回收系统收集通过DA007排气筒排放；喷粉固化有机废气经负压收集后与经微负压收集的漆雾及非甲烷总烃一同进入“水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后通过DA008排气筒排放；阳极氧化线酸雾废气采用顶吸风+槽边吸风的方式收集后经“二级碱液喷淋”处理，尾气通过DA010排气筒排放。

本项目有组织废气熔化、喷砂、抛光、抛丸、焊接、喷粉、喷漆工序产生的颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中浓度限值；压铸、电泳、烘干、固化工序产生的非甲烷总烃排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1限值要求；阳极氧化生产线产生的硫酸雾、氮氧化物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5限值要求；天然气燃烧尾气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）要求。

无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、硫酸雾厂界监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4中浓度限值；颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A表A.1中浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1浓度限值。

4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的熔化工段除尘器收尘、表面处理槽渣及更换的槽脚废液、废桶、废活性炭、废切削液、废过滤棉、废润滑油、含油金属碎屑、漆渣等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的金属碎屑、废边角料、不合格产品由厂家回收，废包装材料、除尘器收集的粉尘、塑粉、废过滤材料、污泥、除尘器滤芯收集后外售综合利用，含油抹布掺入生活垃圾中，分类收集后交由环卫部门统一处置。

6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。规范建设事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。

7.按照分区防渗原则，对生产车间表面处理区、危化品库、化学品仓库、事故应急池、污水处理站、危废暂存间等区域进行重点防渗处理；设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。

8.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、本项目主要污染物年排放总量核定为：颗粒物1.004吨/年、VOCs 0.707吨/年、SO2 0.3吨/年、NOx 1.444吨/年。本项目申请排污许可证前，SO2、NOx应依照《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》等规定，通过交易方式获得排污权，颗粒物、VOCs区域削减措施落实到位。

四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

五、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放

六、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。

七、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。

六安市生态环境局

2025年2月8日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽金寨经济开发区管委会、金寨县自然资源和规划局、金寨县水利局、金寨县生态环境分局，设计单位、环评单位。

六安市生态环境局                        2025年02月08日印发