六环评〔2025〕8号

六安市生态环境局关于安徽绿沃环保固废回收

有限公司六安集中转运中心项目

环境影响报告表的批复

安徽绿沃环保固废回收有限公司：

你公司《六安集中转运中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市舒城县杭埠镇产投产业园B3栋，用地面积约1700m2，使用已建成厂房，重新构建防渗防腐层，建设1个铅蓄电池转运中心，主要包括完好废旧蓄电池贮存区、破损废旧蓄电池贮存区、办公区、装卸区等，项目建成后可实现年收集、贮存、转运3000吨废旧铅蓄电池的转运能力。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地下水环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期和运输环节环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。使用专用车辆运输收集的废旧铅蓄电池，运输车辆按照《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2023）规定悬挂相应标志，并落实相应的风险防范措施。

2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。破损废旧铅蓄电池贮存区密闭，贮存废气收集后经碱液喷淋系统处理达标后通过排气筒（DA001）排放。项目运营期大气污染物硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。

3.落实《报告表》提出的废水污染防治措施。碱液喷淋废水经收集后作为危险废物处置；生活污水经隔油池、化粪池处理后并入园区管网，接管至杭埠镇污水处理厂进一步处理，外排废水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)表2中“城镇污水处理厂Ⅰ”标准(该标准中未规定因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准)及满足杭埠镇污水处理厂接管要求。

4.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，废弃劳保用品、泄漏液中和渣、废容器、碱液喷淋废水经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位进行处置；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。

6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，项目全区域满足重点防渗和防腐要求，设置导流沟、集液池、事故池。

三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，及时公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

六、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2025年2月11日

抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽六安舒城经济开发区管委会、舒城县生态环境分局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2025年02月11日印发