六环评〔2025〕9号

六安市生态环境局关于淠史杭灌区（霍邱县）续建配套与现代化改造工程环境影响报告书的批复

霍邱县水利工程建设管理处:

你单位《淠史杭灌区（霍邱县）续建配套与现代化改造工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。该工程建设地点涉及六安市霍邱县宋店镇、城关镇、三流乡、岔路镇、长集村、彭塔镇、孟集镇、花园镇、河口镇、高塘镇、范桥镇等，工程主要内容包括：（1）拆除重建或新建泵站10座，总装机19215kw，其中拆除重建泵站5座，新建泵站5座。（2）整治8条灌溉渠道(含泵站间输水渠道)，总长49.13km；骨干渠(沟)系配套各类建筑物389座。（3）新建骨干管道工程3条。（4）配套完善灌区量测水设施、泵站自动化控制设施及视频监测设施。工程总投资77501.98万元，其中环保投资712.54万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、工程部分区域靠近饮用水水源保护区、风景名胜区、种质资源保护区、生态保护红线等生态敏感区，在生态敏感区附近施工时，在周边挂“警示牌”，严格控制施工作业带，加强管理与监督，同时采取有效措施减缓工程实施带来的不利环境影响。

三、在工程设计、建设及运行管理中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.严格落实生态保护措施。施工期优化占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界，严禁在饮用水水源保护区、风景名胜区、种质资源保护区、生态保护红线等生态敏感区内施工或布设施工场地；加强施工管理，做好水土保持、植物保护和修复、动物保护等措施；对表层耕作层土壤进行剥离、搬运、集中收集和存放，施工结束后及时进行生态恢复；严格落实生态保护红线管理要求及水土保持措施。委托专业单位对保护区定期开展生态监测。

2.严格落实水环境保护措施。施工选择在枯水期实施，采取钢围堰施工，减少水体扰动；项目混凝土养护废水采用“中和+沉淀工艺”处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中建筑施工用水水质标准后用于洒水抑尘、结构养护用水，不外排；含油废水采用隔油+沉淀工艺处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中建筑施工用水水质标准后用于洒水抑尘、结构养护用水，不外排；基坑排水采用向基坑投加絮凝剂方式，静置沉淀后回用于施工路面洒水。

优化施工方式和时间，在饮用水水源保护区内不得设置取、弃土场、施工场区等或排放污染物，施工期避免对水体扰动和污染。对机械维修场、污水处理设施、固废堆场等采取防渗措施，加强对危险废物的管理，防止区域地下水和土壤受到污染。

3.做好施工期大气污染防治工作。按照《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治“六个百分百”要求，如施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上蓬布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场设专人负责卫生保洁，每天进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘；施工现场出入口处设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场；在渠道清淤、底泥晾晒过程中加强喷洒除臭剂和及时做好覆土措施；施工现场工地主出入口和扬尘重点监控区域应安装扬尘监测与超标报警系统等。

4.严格落实噪声污染防治措施。尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线的居民点时应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。

5.做好固体废物环境管理工作。生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运；做好施工废料的集中回收与分类整理，弃渣等应分类堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放；机械废油和油水分离装置产生的少量废油和含油污泥属危险废物（HW08），施工期应在施工场地设置危废暂存库，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）等要求规定规范收集，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置，不得擅自倾倒处置。

6.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实油料运输、使用的防护措施；严格防范油料泄漏等环境风险，制定环境应急预案，明确风险防范和应急要求及措施，做好与地方政府及水厂等相关单位应急预案的衔接和联动。

三、你单位须严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，应按规定落实竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、工程环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本工程的环境影响评价文件。

五、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。

六、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。

六安市生态环境局

2025年2月18日

抄送：市生态环境综合行政执法支队,霍邱县自然资源局、霍邱县农业农村局、霍邱县生态环境分局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2025年02月18日印发