六环评〔2025〕11号

六安市生态环境局关于六安市叶集区永润化工有限责任公司年产50kt/a阻燃蜜胺树脂项目

环境影响报告书的批复

六安市叶集区永润化工有限责任公司：

你公司《六安市叶集区永润化工有限责任公司年产50kt/a阻燃蜜胺树脂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于六安叶集化工园区金桂路（经五路）以西、丁香路（经七路）以东、银杏路（纬三路）以北、海桐路（纬四路）以南，本次建设内容位于现有厂区内，不新增占地。利用2#生产厂房和8#生产厂房建设阻燃蜜胺树脂生产线，主要新购置反应釜、加热器、冷凝器、机泵、储槽等设备，配套电气系统、自动控制系统、检测检验计量系统、废水回用系统等。项目建成后，形成阻燃蜜胺树脂50k吨/年，其中5081树脂（溶剂型）年产1万吨、5747树脂（水性）年产4万吨。项目总投资15408万元，其中环保工程投资100万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的环境保护措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.按照“雨污分流”原则规范建设项目内部排水管网。本次技改项目不新增生产废水排放；不新增劳动定员，无新增生活污水排放。

2.严格落实VOCs源头削减、过程控制和末端治理要求，规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。生产工艺废气通过管道和负压收集，2#生产车间和8#生产车间的工艺废气分别经二级水喷淋处理后，尾气经现有甲醛生产线的1#尾气燃烧器燃烧后经（DA001）排气筒达标排放。储罐区有机废气经管道收集，经现有工程的二级水喷淋处理后经（DA002）排气筒达标排放。

项目有组织废气非甲烷总烃、甲醛执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）表1、2特别排放限值要求，氨、氯化氢、氮氧化物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、6特别排放限值要求，甲醇执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6排放限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的相关浓度限值要求，甲醛执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）表4标准，甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂区内无组织排放的VOCs执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分：涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）表3限值要求。

3.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废包装材料（内袋），应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；包装材料（外袋）等一般固体废物分类收集后暂存于一般工业固废暂存场所，厂家回收或外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门及时清运。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。液态化学品储罐区应设置围堰；规范建设初期雨水池及事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池；车间、仓库四周设置导流沟，并与事故废水应急池连通，杜绝事故性废水排入外环境。

6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对生产车间、仓库、危废暂存库、事故废水应急池等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。

7.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、工程的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

六、叶集区生态环境分局负责该项目的日常环境监管。

六安市生态环境局

2025年2月25日

抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管委会、叶集区自然资源和规划局、叶集区生态环境分局、叶集区应急局，环评单位、设计单位。。

六安市生态环境局                        2025年02月25日印发