
六环评〔2025〕58号

六安市生态环境局关于六安仁禾交通设施有限公司交通设施制造项目环境影响报告书的批复
六安仁禾交通设施有限公司：
你公司《交通设施制造项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。项目位于合肥高新区霍邱现代产业园内，租赁1栋厂房，总建筑面积4943m2，拟建设交通设备制造生产线，购置注塑机、破碎机、热熔机、热压成型机、烘干机等设备设施。项目建成后可形成年产交通设施12000万模的生产能力。项目总投资12000万元，其中环保投资60万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照“雨污分流、分质处理”原则规范建设项目收集、排水管网。项目间接冷却循环水与经厂区化粪池处理后的生活污水满足接管要求后后一同接入霍邱县城北第二污水处理厂进一步处理。
2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。粉碎、破碎废气经各自区域密闭收集后引入“布袋除尘器”处理后通过排气筒DA001排放；搅缸、挤出废气和危废库废气经密闭收集、注塑废气经集气罩+软帘收集后引入“湿式静电除尘+干式过滤箱+二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒DA002排放。
颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改）表5排放限值。非甲烷总烃、氯乙烯有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024），氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中新污染源大气污染物排放限值，二硫化碳、臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改），厂界氯乙烯排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024），厂界氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中新污染源大气污染物排放限值，厂界二硫化碳、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求；厂区内挥发性有机物排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）中表4大气污染物浓度限值。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声达标排放。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、安全处置工作。废过滤材料、湿电除尘系统喷淋废液、废活性炭、废齿轮油、废齿轮油桶、废液压油、废液压油桶、废含油抹布等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设施技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物转移管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；一般工业固废在一般工业固废暂存间暂存，其中废包装纸、废滤网及废滤渣定期外售；杂质、布袋收集的粉尘委外处理，废边角料和不合格产品破碎后回用于生产；生活垃圾委托环卫部门清运。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，设置足够容量的事故应急池，编制突发环境事件应急预案并定期演练；落实各生产环节风险防范措施，确保环境安全。
6.认真落实《报告书》中提出的地下水及土壤污染防治措施，按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”原则，对本项目危废库、液态辅料仓库、事故应急池等区域采取重点防渗，对循环水池采取一般防渗，其他区域采取简单防渗。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，严格落实排污许可证制度，定期开展监测，并及时上传执行报告。加强环境保护设施运行维护，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
六、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管。    
  六安市生态环境局    
                                2025年11月14日
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽霍邱经济开发区管委会、霍邱县生态环境分局,环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年11月14日印发
-2-

-1-

