
六环评〔2025〕81号

六安市生态环境局关于安徽零典装饰材料有限公司年产6500套木门及300套定制家具生产项目

环境影响报告表的批复
安徽零典装饰材料有限公司：
你公司《安徽零典装饰材料有限公司年产6500套木门及300套定制家具生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目选址在叶集经济开发区金柏路777号，项目建成后可年产6500套木门和300套定制家具。根据《环境影响评价法》等有关法律、法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入周边市政污水管网纳入叶集经济开发区污水处理厂集中处理。
2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。木门加工粉尘经集气罩收集后并采取布袋除尘器处理后由排气筒（DA001）排放，木质家具加工粉尘经集气罩收集并采用布袋除尘器处理后由排气筒（DA002）排放；调漆、喷枪清洗、晾干、打磨要在密闭空间进行，其废气经负压收集并采用“水帘+过滤棉+二级活性炭吸附”处理后由排气筒（DA003）排放。

二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物排放执行《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）有关要求。食堂油烟经油烟净化器处理后排放。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废活性炭、废胶渣、废漆渣、废过滤棉、废油桶、废包装桶、废机油、废清洗剂、水帘废水等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；一般工业固体废物中废包装材料、边角料和除尘器收集粉尘定期外售综合利用，水性漆桶和空胶水桶定期由厂家回收；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
5.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危废暂存间、喷漆房、辅料间、晾干房等区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，对其他生产区域等进行一般防渗处理。
三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前完成排污许证可申领工作，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。 
六安市生态环境局  
2025年12月31日 
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管理委员会，叶集区生态环境分局，环评单位,设计单位。
六安市生态环境局                        2025年12月31日印发
-2-

-1-

